- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul              _Dispozitive medicale pentru 2022

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă_IMSP Policlinica de Stat, mum.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70

(denumirea, adresa)

- Descriere generală. Informaţii

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 | 33100000-1 | Cuptor de calcinare | buc | 1 | Fereastra de observare a procesului (d 35 mm) până la 1100 ° C; Coș de fum ventilat pentru extracția aerului; Plăci de vatră ceramice suplimentare; Buzzer; Cronometru digital; Protecție împotriva supraîncălzirii; Recorder de date; Comunicare de date / USB; Calibrarea sistemului de măsurare a temperaturii; Cameră din fibră de ceramică de înaltă eficiență termică, dintr-o bucată; Elementele de încălzire, înglobate într-o fibră formată sub vid, se află în interiorul a patru pereți ai camerei; Carcasă exterioară - foaie metalică, vopsită cu gri; Ușa se deschide în sus; Întrerupător de blocare a siguranței ușii; Panoul de control este plasat în partea inferioară a cuptorului; Microprocesor - regulator de temperatură; Placă de fund din ceramică; Timp de încălzire rapidă datorită construcției de masă termică scăzută; Consum redus de putere; Stabilitate și uniformitate bună. Volumul util: 8,2 l Puterea nominală, nu mai mult de: 1.8kW Tensiune nominală de alimentare: 230V Frecvență nominală: 50Hz Numărul de faze: 1 Temperatura de funcționare continuă: T + 10- 1100° C Temperatura maximă: 1100° C Materialul camerei de lucru: fibră termică Timpul de încălzire în gol până la temperatura nominală: 50 min. Stabilitatea temperaturii în camera de lucru la temperatura nominală în stare de echilibru termic, fără încărcare mai mare de: ± 1° C Uniformitatea temperaturii în spațiul de lucru la temperatura nominală în stare de echilibru termic, fără încărcare mai mare de: ± 10° C Dimensiunile camerei de lucru a cuptorului: lăţime – 195mm; adâncime – 310mm; înălţime – 135mm Dimensiuni exterioare ale cuptorului: lăţime – 440mm; adâncime – 530mm; înălţime –495mm Masa: 28kg. Termen de garanție 24 luni. | 18750,00 |
| Lotul 2 | 33100000-1 | Dulap de uscat | buc | 1 | Caracteristici generale: - convecție forțată a aerului; - capacitatea camerei: 80 l; - interior cameră oțel inox; - exterior metalic vopsit sau oțel inox; - reglare viteză ventilator 0…100%; - diapazon de temperatură 50°C…350°C; - abaterea medie de temperatură de la valoarea setată, nu mai mult de ±6°C; - abaterea maximă de temperatură a oricărui regim setat, nu mai mult de ±3°C; - timp de încălzire în gol până la t:+350 °C ,nu mai mult de 60 min; - Consum de curent, nu mai mult de 2,5 kW; - Temperatura de declanșare a alarmei, nu mai mult de 361°C; - Dimensiunile camerei de lucru,nu mai puțin de: lățime 560 mm, adâncime 360mm, înălțime 400mm; - Dimensiunile externe ale dispozitivului, nu mai mult de: Lățime 680 mm, adâncime 665 mm, înălțime 600mm; - Masa, nu mai mult de 44 kg Termen de garanție 24 luni. | 8300,00 |
| Lotul 3 | 33100000-1 | Balanță de laborator | buc | 2 | Limită superioară de măsurare : 510 g Precizie de citire: 0,01 g; Clasa de precizie: II; Dimensiunea platformei: d116 mm; Autocalibrare; Setarea tarei pe întreg diapazonul de cântărire; Diapazon de temperatură: +10…+35°C; Ecran de afișare: LCD; Interfață de comunicare: USB Sursa de alimentare : rețea 220V Dimensiuni de gabarit: 260x190x70mm Masa: 1,6 kg Garanție producător: 36 luni | 18300,0 |
| Lotul 4 | 33100000-1 | Frigider | buc | 2 | Fără camera de congelare Nivel de zgomot: nu mai mare de 41 dB Mod operare: Electronic Agent frigorific: R600a Material rafturi: Sticlă Număr de rafturi: cel puțin 5 Afișarea temperaturii: Da Volum net total: nu mai mult de 390 l Ecran afișare: Da Tip ușă: Transparent sau înfundat Sistem dezghețare: No frost sau echivalent Tip instalare: Standard Ușă reversibilă: Da Consum de energie anual: până la 200 kWh Dimensiuni : Lățime: până la 600 mm Adâncime: până la 700 mm Înălțime: până la 1900 mm Garanție: 24 luni. | 32250,00 |
| Lotul 5 | 33100000-1 | Otoscop | Buc | 1 | Mărire optică: 3x; Tip bec : vacuum; Tensiune alimentare: 2,5 V; Grad de iluminare: aprox.7000 lux Pâlnie urechi de unică folosință d4mm: 10 buc., d2,5mm :10 buc. Baterii: 2 buc. tip C(nelivrate); Mâner pentru baterii: metalic Cap otoscop: metalic Ajustarea intensității luminoase: reostat Sistem de fixare cap otoscop-mâner: sistem Clic Husă cu fermoar; Accesorii opționale: - Încărcător MedCharge 4000; - Baterie reîncărcabilă NiMH 2,5 V. Marcaj de conformitate european CE Garanție: 24 luni. | 2080,00 |
| Lotul 6 | 33100000-1 | Teleotoscop | buc | 1 | Lunetă optică rectilinie Hopkins 0° Diametru 1,9mm Lungime 100mm Autoclavabil Garanție: 24 luni. | 24300,00 |
| Lotul 7 | 33100000-1 | Reflector frontal cu sursă de lumină | buc | 1 | Tip bec: LED Flux de lumină: 0…50000 lux Tip continuu de funcționare: până la 5 h Putere LED: până la 3 W Timp de funcționare până la refuz LED: mai mult de 50000 h Capacitate baterie acumulatoare: cel puțin 3000 mAh Adaptor rețea 220V / 50 Hz Masa: nu mai mare de 300 g Garanție: 24 luni | 5800,00 |
| Lotul 8 | 33100000-1 | Recirculator bactericid cu 8 lămpi | buc | 3 | Alimentare electrică: 220V / 50 Hz; Numărul de lămpi UV: 8x30W; Suprafața dezinfectată: 360 m2; Volum de aer sterilizat: 950 m3/h; Sursă de radiație: UV-C; Tub bactericid: fără Ozon sau echivalent; Durata de funcționare tub UV: 8000h; Lungime de undă tub UV: 253,7 nm; Temperatura de funcționare: -10°C…+50°C; Telecomandă; Carcasă din metal vopsit; Masă: nu mai mare de 13kg. Garanție 12 luni | 42500,00 |
| Lotul 9 | 33100000-1 | Sigilator pungi | buc | 1 | Bandă sigilantă : 12 mm; Suprafață sigilare: până la 310 mm Alimentare electrică: 200 – 240 V; 50/60 Hz Puterea consumată: 100 W; Masa: 7,6 kg; Dimensiuni de gabarit: 445x198x385 mm (lungime x înălțime x lățime); Marcaj certificare CE. Garanția: 24 luni | 10000,00 |
| Lotul 10 | 33100000-1 | Dispozitiv medical pentru magnetoterapie | buc | 2 | Dispozitivul este alimentat de la rețeaua de curent alternativ 50 Hz, 220 V (- 10 %, + 10 %) sau 230 V (- 10 %, + 6 %) Puterea consumată de dispozitiv din rețea, nu mai mult 35 WT Masa dispozitivului nu depășește 0,62 KG Dimensiunile generale ale dispozitivului - unitate electronică 137 х 60 х 45 мм - nod de impact (una dintre bobine) 15 х 90 мм Numărul de noduri de influență 4 Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru (ambele părți plane) a bobinei-inductor a grupului de bobine al aparatului este (20 ± 6) MTL Durata pulsului este 1,5 - 2,5 MSEC Rata de repetare a impulsurilor câmpului magnetic în fiecare dintre bobine 6 HZ Dispozitivul asigură funcționarea în modul intermitent timp de 6 ore IMPULS (22±1) MIN, PAUZA 10 MIN Dispozitivul este deconectat automat de la rețea după (22±1) MIN Indicator 1 BUC Timpul mediu între eșecuri >1000 ч Durata medie de viață 5 ANI Instrucțiuni în limba română 1 BUC Card 1 BUC Garanție 24 luni | 3320,00 |
| Lotul 11 | 33100000-1 | Dispozitiv medical pentru magnetoterapie | buc | 1 | Dispozitivul este alimentat de la rețeaua de curent alternativ 50 HZ, 220 V (- 10 %, + 10 %) или 230 V (- 10 %, + 6 %) Clasa de siguranță electrică II TIP BF Puterea consumată de dispozitiv din rețea, nu mai mult 35 WT Masa dispozitivului nu depășește 0,62 KG Dimensiunile generale ale dispozitivului - unitate electronică 137 х 60 х 45 мм - nod de impact (una dintre bobine) 15 х 90 мм Numărul de noduri de influență 4 Mod 3 Butoane START-STOP pentru selectarea modului DA Indicator luminos DA Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru (ambele părți plane) a bobinei-inductor a grupului de bobine al aparatului este (6_+2) MTL Frecvență 50 HZ Tipuri de câmpuri magnetice: -CM de alergare cu impuls; -CM Fix cu puls Durata pulsului este 1,5 – 2,5 MS Rata de repetare a impulsurilor câmpului magnetic în fiecare dintre bobine 6,25 HZ Dispozitivul asigură funcționarea în modul intermitent timp de 6 ore IMPULS (22±1) MIN., PAUZA 10 MIN Dispozitivul este deconectat automat de la rețea după (22±1) MIN Timpul mediu între eșecuri >1000 ч Indicator de câmp magnetic 1 Caz inclus 1 Suporturi reglabile armate Da Durata medie de viață 5 ani Instrucțiune în limba română 1 buc. Garanție 24 luni | 3080,0 |
| Lotul 12 | 33100000-1 | Dispozitiv medical de galvanizare și electroforeză | Buc | 2 | Lungime, mm 185 Lățime, mm 155 Înălțime, mm 72 Greutate, nu mai mult, kg 1 Versiune portabilă, desktop Curentul maxim al pacientului, mA 50 Temporizator, min 1–99 Afișaj digital LCD Moduri de operare GT Discreție de instalare, min 1 Protecția lanțului pacientului este Consum de energie, nu mai mult, VA 11 Alimentare, V / Hz 220/50 Set de accesorii –placa de plumb in complect p/u electrozi Fire conductive p/u pacientul, singur și bifurcat Bandaj (cauciuc) Garanția producătorului: 24 luni | 6000,00 |
| Lotul 13 | 33100000-1 | Dispozitiv medical multifuncțional | Buc | 1 | 220V.50Hz,aproximativ 2,5 -3 kg. Marima aprox. 280х220х90 мм Cu urmatoarele module: -Curenti p/u galvanizare si electroforeza -Curenti diadinamici(7 tipuri) -Curenti sunusoidali modulati (5 tipuri) -Fluctuorizatie -Magneto-Laseroterapie Garanția producătorului: 24 luni | 19080,00 |
| Lotul 14 | 33100000-1 | Dispozitiv medical pentru terapie cu ultrasunet | buc | 1 | Frecvența vibrațiilor ultrasonice, MHz 0,88±0,1%; -Suprafata efectiva a emitatorilor, sq. cm: 0,88-1,03F 1 CM2 0,88-1,05F 1 CM2;; 0,88-4,04F 4 CM2; -Ore de lucru CONTINUU, PULSATIL -Reglarea puterii TREPTAT -Intensitatea vibrațiilor ultrasonice, în trepte, W / cm2 DE LA 0 PÂNĂ LA 1 CU PASUL 0,1; -Durata pulsului, ms 2,4 ȘI 10±20%; -Frecventa repetarii impulsuri Hz 50; -Timpul procedurii, min DE LA 1 PÂNĂ LA 30; -Alimentare cu curent alternativ 220 V, 50 HZ -Consum de energie, nu mai mult, W 45; -Dimensiuni totale, mm 380х140х310; Greutate, kg, nu mai mult 4,5. Setul dispozitivului include: o unitate electronică, trei emițătoare, siguranțe Garanția producătorului: 24 luni | 16400,00 |
| Lotul 15 | 33100000-1 | Dispozitiv medical pentru Carboxiterapie | buc | 1 | - Temperatura de funcționare: de la +5…40°C - Umiditatea relativă: de la 15…93% fără condens; - Presiune atmosferică: 525…795 mmHg - Tensiune rețea: ~230 V±10% - Frecvență: 50 Hz - Puterea absorbită: până la 20VA - Puterea rețelei electrice: cel mult 16 A - Clasa de protecție: IP21 - Clasa de izolare: II - Presiune gaz la admisie(intrare) în aparat: - 1 bar - Dimensiuni: - Lungime: până la 210mm - Înălțime: până la 100 mm - Lățime: până la 200 mm - Filtru cu element de filtrare: 5µm - Opțional: - Reductor presiune gaze în două trepte - Butelie CO2 medicinal - CO2 medicinal Set ace (insulină) pentru proceduri Garanția producătorului: 24 luni | 19100,00 |
| Lotul 16 | 33100000-1 | Iradiator cu UV-portabil | buc | 1 | Iradiatorul mercur tub cuarț portabil. -Unde scurte cu lungimea 230-290 nm -Lampă cu mercur-cuarț BPM-1 sau PRK-4 -Cronometru electronic cu o durată de 1, 2 sau 3 minute incorporat în dispozitiv. -Tensiune 220+5%-10%V -Frecvență 50Hz -Consumul de energie 60VA -Frecvența oscilatorului 27,12±0,16 MHz -Timp de stabilire a unui mod de operare, nu mai mult 3 min. -Mărimea iradierii în domeniul spectral eficient la ieșirea capului radiatorului 10±5MTBF(W/m²), nu mai puțin 2000 h -Durata medie de funcționare, nu mai puțin 5 ani -Dimensiuni 310mm*280h*125h -Masa 8 kg Garanția producătorului: 24 luni | 11300,00 |
| Lotul 17 | 33100000-1 | Inhalator (cu mască, compresor și control al debitului) | buc | 1 | -Alimentare – 220 V, 50 Hz -Presiune max – 3,5 Bar -Flux aer compresor – 14 L/min -Capacitatea minimă - 2 L -Capacitatea maximă - 8 L -Greutate – 2,4 kg -Dimensiuni – 26x12x25,5 cm -Accesori BF – A-B C1-6 mărimea 1, 2 Garanția producătorului: 24 luni | 1660,00 |
| Lotul 18 | 33100000-1 | Măsuțe de inox pentru sala de proceduri | Buc | 2 | Material: inox rezistent la agenți chimici; Dimensiuni: Lățime 40±5 cm; Lungime 60±5 cm; Înălțime 90±5 cm. Baza mesei construită din profil min.25x25 mm; Sertar.1 buc; Polite 2 buc; Masă mobilă pe 4 roți, dintre care min. 2 cu frână; Diametrul roți 80 mm; Grosimea poliței min. 0,8 mm; Mâner din inox amplasat lateral pentru manevrarea mesei. Notă: Ofertanții vor prezenta poza cu masa oferită sau desenul machet al mesei. | 6800,00 |
| Lotul 19 | 33100000-1 | Banchetă medicală | Buc | 2 | Banchetă medical cu reglarea secțiunii capului Material carcasă cadru din oţel / metal vopsit gri sau alba Scaunul banchetei acoperit cu piele artificial de culoare blu, care este ușor de prelucrat. Dimensiune: Înălțime 60 – 70 cm Lungime 180 - 190 cm Lățimea 60-70cm Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Suport rolă hartie da Hirtie ≥ 20 buc. | 6500,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 255520,0 |

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

- NOTĂ:Cerințele pentru asistență la toate  dispozitivele medicale fizioterapeutice

| 1. SERVICE IN GARANTIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Durata : 24 luni |  |  |
| Timp de interventie maxim: 24 ore |  |  |
| 2. SERVICE POST GARANTIE |  |  |
| Perioada: cel puțin 3 ani (Furnizorul să dispuna de un atelier de reparatii si specialisti autorizati de catre producator) |  |  |
| Timp de interventie maxim: 24 ore |  |  |
| 3. INSTALARE: De catre furnizor |  |  |
| 4. PIESE DE SCHIMB SI CONSUMABILE: nu mai puțin de 3 ani |  |  |
| 5. TRENING: De catre furnizor |  |  |
| 6. Documente și manual: Toate dispozitivele medicale trebuie să fie livrate cu manuale de service și utilizare,inclusiv în limba de stat, cheile de acces și software-ul pentru dispositive medicale. |  |  |
| 7. Anul producerii : 2019-2020 |  | 2016-2017 |
| 8. Prezența marcajului CE sau actului ce confirmă înregistrarea dizpozitivului medical în Registru de stat |  |  |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | DUAE aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din 11.06.2020-(modificat prin ord. MF nr.146 din 24.11.2020) Complectat si semnat electronic; | Obligatoriu |
| 2 | Cerere de Participare | Anexa nr. 7 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 3 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț | Anexa nr. 22 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 5 | Specificații tehnice | Anexa nr. 23 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 6 | Garantia pentru oferta in valoare de 1% din suma ofertei fara TVA. | Anexa nr.9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau ordin de plată transferat pe contul beneficiarului IMSP Policlinica de Stat C/F 1006601003924, mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70; Trezoreria de Stat; TREZMD2X C IBAN: MD28TRPCCC518430E00027AA | Obligatoriu |

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/ EXTRAS din Registrul de Stat al persoanelor juridice -copie, confirmată cu semnătura electronică a Operatorului economic | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de calitate CE sau ecchivalentul ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal | Copie-confirmată prin semnătura electronică a Operatorului economic | Obligatoriu |
| 10 | Dovada deținerii unui service-centru autorizat sau că dispune de un Acord de colaborare cu un service-centru | Declarație însoțită de acte confirmative sau copia certificatelor de colaborare - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 11 | Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova | Copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 12 | Garantia de buna executie a contractului 5%din valoarea totala a contractului. | conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținătoare de cont in marime de 5% , sau prin transfer pe contul beneficiarului IMSP Policlinica de Stat C/F 1006601003924 , mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70; Trezoreria de Stat; TREZMD2X C IBAN: MD28TRPCCC518430E00027AA | Obligatoriu |
| 13 | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Original- Declaratia Aprobata prin Ordinul Ministerului de Finante nr.145 din 24 noiembrie 2020, cu semnătura electronică a Operatorului economic Doar pentru agentii economici castigatori . | Obligatoriu |
| 14 | Declarație prin care se va confirma că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice li electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor(cu indicarea numărului de înregistrare din ”Lista producătorilor”) sau demonstrează că este în proces de obținere a acestuia. | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |

Autoritatea contractantă  IMSP Policlinica de Stat              Data „30” mai 2022

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.