|  | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 26,95 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 80,84 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 38,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (volumul tevilor si a caminelor) |  |  | 100 m3 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 21,45 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 26,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 26,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02 |  |  | m |  | 1 050,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. |  |  | m |  | 1 850,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Pret de piata |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa |  |  | m |  | 2 900,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 1 850,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 1 050,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 2 900,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe redusa) din polietilena, tevii avind diametrul de 110x50 mm. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa electrosudabila PE100 SDR11) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm. |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Camine circulare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015 |  |  | m3 |  | 6,62 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Capacul cu rama din fonta* C250 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine circulare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | AcC07A |  | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm Mat. marunte (petrol, cirpe, fitinguri etc.)=1,02 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Pompa |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |