Caiet de sarcini

- Obiectul Caietului de sarcini:  Stabilirea  cerințelor  minime  pentru  achiziționarea  și   instalarea  unui  cântar  electronic de tonaj mare la Depozitul  central  al ”TERMOELECTRICA” SA.

| Lot | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 42900000-5 | - Achiziționarea și instalarea unui cântar de tip electronic de tonaj mare (60 tone) - funcțiune - transmisie | unit. | 1 | conform pct. 4-6 | 380.000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 380.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producător, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent” iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

1.   Adresa unde va  fi  furnizat/ montat  bunuri:

1.1  Republica Moldova,  mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Sursa  nr.1, Depozitul central.

2.Termenul  de execuție:

  - Termen  de  realizare  a  achizițiiei:    până  la  30  iunie 2025.

- Scopul achiziției:

3.1  Scopul acestei achiziții este de a asigura cântărirea rapidă și precisă a încărcăturilor grele primite, inclusiv a celor voluminoase, menținerea unei baze de date electronice de materiale și echipamente, accelerarea  procesului de producție și reducerea costurilor forței de muncă.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

4.1 Bunul  și componentele acestora trebuie să fie noi, neutilizate, produs nu mai devreme de anul 2024, fără defecte vizibile și funcționale.

4.2 Bunurile  ofertate  trebuie  sa  corespundă  standardelor,  normelor  şi  regulilor în vigoare  ale  Repub-licii  Moldova.

4.3 Modelul  aparatului de cântărit  trebuie  să  fie  inclus în  Registrul de  stat al  mijloacelor de  măsurare  permis  spre  utilizare în RM, să dispună de certificat actualizat de aprobare de model acordat de Institutul Național de Metrologie, iar mijlocul de măsurare - de Certificat/marcaj CE de conformitate europeană sau buletin de verificare metrologică valabil (în lipsa certificatului/marcajului CE).

4.4 Perioada de garanție a aparatului de cântărit  și componentelor acestora va constitui 36 luni din data recepției finale. Data recepției finale este data semnării Procesului verbal de primire-predare/punere în funcțiune a bunului.

4.5 Echipamentul de cântărit  livrat  trebuie  să  corespundă  tuturor  cerințelor  specificate  și  să  fie completate cu:

-platforma  de  cântărire;

-senzori  tensometrici;

-bloc  electronic;

-soft PC compatibil;

-pașaport  tehnic;

-manual de  instalare și utilizare;

-certificat  aprobare de model  valabil;

-certificat de  garanție;

-Certificat/marcaj CE sau buletin valabil de  verificare metrologică.

-  Certificatele de calitate

4.6 Cântarul  trebuie  să respecte  tehnologiile  moderne – automatizarea  proceselor  de control  printr-o  aplicație  mobilă.

- Cerințe tehnice specifice cântarului:

| Nr. | Specificația tehnică | Caracteristică/ clasă/ valoare parametru |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tip cântar | Cântare staționare cu funcționare neautomată, (basculă pod electronică ) |
| 2. | Destinație | Pentru cântărire vehicule |
| 3. | Capacitate maxima de cântărire | 60 tone |
| 4. | Valoarea unei diviziuni | 20 kg |
| 5. | Temperatură de funcționare | de la -30 C 0 până la +45 C0 |
| 6. | Clasa de exactitate a balanței | MEDIUM III |
| 7. | Tensiunea de alimentare de la rețea | 220V; 50 Hz |
| 8. | Lungimea platformei de încărcare | 18 m (3x6m) |
| 9. | Lățimea benzii | 1,2-1,5 m |
| 10. | Platforma cu beton, anti vibrație și profunde | Beton de grad B40 (M100) |
| 11. | Cantitatea senzorilor de măsură | 8 buc. |
| 12. | Gradul de protecție împotriva prafului și a apei (platforma): | IP 68 |
| 13. | Gradul de protecție împotriva prafului și a apei (indicator) | IP 67 |

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | LP nr.19 din 04.03.2016 | Legea Metrologiei |
| 2. | HG nr. 1042 din 13.09.2016 | Cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal |
| 3. | RGML 12:2018 | Sistemul Național de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică |
| 4. | SM SR EN 60529:2010 | Grade de protecţie asigurate prin carcase (cod IP) |
| 5. | NML 2-16:2020 | „Aparate de cântărit în mers a autovehiculelor. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică” |
| 6. | NCM E.02.02:2016 | Fiabilitatea elementelor de construcții și terenurilor de fundații. Principii de bază |
| 7. | CP E.04.03-2005 | Protecția anticorozivă a construcțiilor şi instalațiilor |
| 8. | NCM F.01.03-2009 | Reguli de execuție, controlul calității și recepția terenurilor de fundațiilor |
| 9. | NCM A.08.02:2014 | Instrucția ”Securitate şi sănătatea muncii în construcții” |
| 10. | HG Nr.603 din 11.08.2011 | Privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă. |
| 11. | HG Nr.353 din 05.05.2010 | Cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă. |

- Volumul  achiziției:

7.1  Definirea sarcinilor, pregătirea achiziție.

7.2  Executarea  fundației.

7.3   Livrarea    cântarului.

7.4   Montarea  cântarului.

7.5   Reglarea, ajustarea și punerea în funcțiune a  cântarului.

7.6  Verificarea metrologică a cântarului (după caz).

  - Instruirea  personalului  în abilitățile de lucru  a utilajului.

Operatorul  economic  va  asigura  executarea  lucrărilor de  punere în  funcțiune  a  acestuia cu  materiale și   forțele  proprii.

- Cerințe de îndeplinire a lucrărilor:

  - Executantul lucrărilor trebuie să asigure integral executarea lucrărilor specificate în p.7 al prezentului Caiet de sarcini.

  - Pentru executarea lucrărilor de instalare a echipamentului, Executantul va utiliza toate aparatele, ustensile, instrumente din dotarea sa personală.

  - Executantul lucrărilor de instalare și punere în funcțiune este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Aparatele, ustensile, instrumentele folosite de Executant trebuie să fie certificate și verificate precum și examinate și supuse verificării la executarea lucrărilor de orice tip.

  - Executantul   lucrărilor  este  obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea  lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - În procesul de executare a lucrărilor de instalare, Executantul este obligat să respecte cerințele tehnicii securității  și a celor  specificate  în p.6  al  prezentului  Caiet de sarcini.

  - La finalizarea  lucrărilor de instalare,  Executantul  va  notifica  Beneficiarul  despre  posibilitatea  recepției acestora, și va remite  Beneficiarului  procesele- verbale  de  recepție a lucrărilor de instalare.

  - Beneficiarul  urmează   să  recepționeze  lucrările  efectuate  în termen  de 10 zile  calendaristice  prin  semnarea  procesului-verbal  de  recepție a lucrărilor,  sau  să  remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - După  lichidarea  de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficiențelor, părțile vor efectua din nou  recepția.

- Documente   la  depunerea ofertei:

9.1 Certificat de înregistrare a companiei.

9.2 Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului   (licența,

aviz, extras).

9.3 Dovada de experiență similare   în  ultimii 3 ani.

9.4  Specificația  de  preț  pentru achiziționare și instalare a cântarului electronic.

9.5  Specificația  tehnică  deplină a  bunului ofertat.

9.6  Modelul bunului și producătorul oficial.

9.7  Lista / componența  detaliată a  echipamentului, (conform p.4.5).

9.8  Documentul ce va indica perioada de  garanție a bunului.

9.9  Document ce va indica termenul de livrare și instalare a bunului.

- Condiție de primire-predare a bunurilor:

10.1 Bunurile  livrate  vor fi marcate sau etichetate de către uzina producătoare conform standardelor în vigoare.

10.2 Transmiterea bunului   Beneficiarului  se va efectua  în  baza  facturii  fiscal,   pașaportului/ fișa tehnică, certificatului  de calitate /conformitate a bunului, certificatul  de  garanție  sau  alt  document  ce  va  indica perioada  de  garanție,  începând  de  la  data  livrării  și  termenul  de  exploatare a produsului.

10.3 Dacă bunul  nu  va  trece  controlul  calității, fapt  confirmat  prin Actul comisiei de recepție,  atunci defectele  urmează  a fi eliminate  din contul  Furnizorului.

10.4 Dacă bunul  a  trecut  controlul   calitativ și cantitativ,  atunci  se  semnează  Actul  de predare-primire și Furnizorul  eliberează  factura  fiscală  cu data  recepției bunului.

10.5 Furnizorul  are obligația  de a respecta, pentru  procesul  livrat, cerințele  tehnice  prevăzute.

10.6 În cazul depistării  în  timpul  exploatării,  pe  parcursul  duratei  de garanție, a neconformităților,  unor  vicii  ascunse,  defecte  la  elementele  bunurilor  livrate,  Furnizorul  este obligat  în  termen de 15 zile calendaristice  după  înștiințare  să  înlăture  neconformitățile,  viciile  sau  după  caz  să  schimbe  bunurile defecte,  toate  cheltuielile (transportare,  reparație, piese de schimb  sau  componente , etc.) vor  fi  suportate  de Furnizor,  termenul  de  garanție  va  fi  prelungit  din  data punerii repetate în exploatare a bunului.

- Cerințe de  mentenanță:

11.1 Termenul  de garanție – minim 36 luni.

11.2  Modalitatea  de  achitare:  Achitarea  bunurilor  se  va  efectua  în lei MD,   prin  virament  în  decurs  de   90  zile  calendaristice,  din  data  facturării  și  documentelor  confirmative  de executare  a  contractului.

11.3 Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni  de remediere a deranjamentelor).