Caiet de sarcini

pentru  achiziţia  lucrărilor

PMI-2026,   tab. E-G-I,  E-G-M, S1

Cod CPV  45232400-6, 45261310-0, 45453000-7

  - Obiectul achiziţiilor:  Lucrări  de  reparaţii  generale  şi  de renovare

| Lot | Denumirea lucrărilor solicitate | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- |
| # Lot 1÷ Lot 5 | Lucrări de reparaţii generale şi de renovare | 1 233 150,00 |

- Termenele de execuție.

  - Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău și în suburbiile acestuia.

  - Perioadă de îndeplinire a lucrărilor:  din momentul semnării contractului pe parcursul

anului  2026.

  - Lucrările de la lotul nr. 1 se vor efectua în perioada: din data semnării contractului ÷ 30.10.2026.

  - Lucrările de la lotul  nr. 2 se vor executa în perioada:  16.10 ÷30.12.2026.

  - Lucrările de la loturile  nr. 3-5  se vor executa - pe parcursul anului  2026.

2.6 După încheierea contractului Executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a obiectelor care va fi coordonat cu Beneficiarul.

  - Perioada de mobilizare până la începerea lucrărilor: 5 zile lucrătoare.

- Termenul de garanție al lucrărilor calitativ îndeplinite

Termenul de garanție a lucrărilor va fi de 5 ani din data  aprobării procesului-verbal  de ambele Părții.

- Volumul general al lucrărilor de reparații pe loturi

| Lot | PMI- 2026, S1 | Denumirea lucrări solicitate | UM | Can-titate | Valoarea estimativă, lei fără TVA | Nr. anexei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Lucrări de instalații edilitare, proiect SP-69/25-CE |  |  |  |  | Anexa nr.18 |
| 1.1 | E-G-I, pct. 4 Supliment 1 2026153004 | Executarea unui traseu de rezervă pentru Nodul de evidență a apelor uzate (conductă de ocolire -bypass) Sursa nr.1 | m | 37,5 | 216 300,00 | Anexa nr.1 |
| Valoarea totală pentru lot nr. 1, lei fără TVA |  |  |  |  | 216 300,00 |  |
| Lot 2 | Lucrări de hidroizolare |  |  |  |  |  |
| 2.1 | E-G-I,pct. 5 | Executarea hidroizolației căminului tehnic subteran de evidență a apelor uzate Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 | m2 | 75 | 48 250,00 | Anexa nr.2 |
| Valoarea totală pentru lot nr. 2, lei fără TVA |  |  |  |  | 48 250,00 |  |
| Lot 3 | Lucrări de reparație a tencuielilor/reparația suporturilor |  |  |  |  |  |
| 3.1 | E-G-I, pct. 22 | Reparația locală a elementelor din beton armat a turnului de răcire nr. 1, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 | m2 | 70 | 125 000,00 | Anexa nr.3 |
| 3.2 | E-G-I, pct. 23 | Reparația elementelor portante din beton armat a estacadei dintre gospodăria de păcură și clădirea principală de producere, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 | m2 | 20 | 38 300,00 | Anexa nr.4 |
| 3.3 | E-G-M, pct. 2 | Lucrări de reparație a tencuielii la pereți în clădirea blocului auxiliar comun, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 | m2 | 12 | 12 050,00 | Anexa nr.5 |
| 3.4 | E-G-M, pct. 2 | Clădirea principală. Reparația locală a coloanelor din beton armat pentru restabilirea stratului de protecție a armăturii prin aplicarea tencuielii speciale pe bază de ciment, Sursa 1,str. Meșterul Manole, 3 | m2 | 10 | 29 000,00 | Anexa nr.6 |
| 3.5 | E-G-M, pct. 8 | Lucrări de tencuire la elemente portante (coloane, grinzi), și pereți a clădirii principale de producere, Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5 | m2 | 30 | 62 850,00 | Anexa nr.7 |
| 3.6 | E-G-M, pct. 18 | Executarea tencuielilor de protecție/finisare în jurul tocurilor de fereastră nou montate, CT Vest, str. Prunului, 24 | m2 | 130 | 162 700,00 | Anexa nr.8 |
| 3.7 | E-G-M, pct. 21 | Tencuirea zidăriei din cărămidă a canalelor de evacuare a gazelor de ardere a cazanelor de apă fierbinte, CT Sud, str. Grenoble, 9 | m2 | 50 | 20 000,0 | Anexa nr.9 |
| 3.8 | E-G-M, pct. 22 | Reparația pilonilor de susținere a rețelelor termice Raza II, CT Sud, str. Grenoble, 9 | buc | 5 | 15 700,00 | Anexa nr.10 |
| Valoarea totală pentru lot nr. 3, lei fără TVA |  |  |  |  | 465 600,00 |  |
| Lot 4 | Lucrări de etanșare a rosturilor dintre elementele din beton armat |  |  |  |  |  |
| 4.1 | E-G-I, pct. 7 | Etanșarea umpluturii dintre panourile de perete a clădirii depozitului de reagenți chimici, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 | m | 70 | 20 000,00 | Anexa nr.11 |
| 4.2 | E-G-M, pct. 2 | Etanșarea umpluturii dintre panourile de perete a clădirii de pompe de antiincendiu Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 | m | 24 | 39 500,00 | Anexa nr.12 |
| 4.3 | E-G-M, pct. 8 | Reparatia tencuielii și izolarea hidrofobă a rosturilor dintre panouri la încăperea dispozitivelor electrice din clădirea stației de tratare a apei, Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5 | m | 24 | 11 600,00 | Anexa nr.13 |
| 4.4 | E-G-M, pct. 13 | Etansarea rosturilor suprafețelor pereților exteriori cu material de etanșare elastic a clădirilor Curatarea chimica a apei, Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5 | m | 130 | 72 400,00 | Anexa nr.14 |
| 4.5 | EGM, pct. 13 | Etansarea rosturilor suprafețelor pereților exteriori cu material de etanșare elastic a clădirii de curățare preliminară, Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5 | m | 110 | 31 400,00 | Anexa nr.15 |
| Valoarea totală pentru lot nr. 4, lei fără TVA |  |  |  |  | 174 900,00 |  |
| Lot 5 | Lucrări de finisare (vopsire, placaje cu plăci de gresie) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | E-G-M, pct. 6 | Lucrări de reparație în incinta cantinei, Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 | m2 | 160 | 178 100,00 | Anexa nr.16 |
| 5.2 | E-G-M, pct. 28 | Vopsirea pereților exteriori a Centralei Termice, CT 6161, or. Stăuceni, str. Industrială, 3a | m2 | 500 | 150 000,00 | Anexa nr.17 |
| Valoarea totală pentru lot nr. 5, lei fără TVA |  |  |  |  | 328 100,00 |  |
| Valoarea estimativă pentru toate loturile (1÷5), lei fără TVA |  |  |  |  | 1 233 150,00 |  |

4.1 ”TERMOELECTRICA” S.A. își  rezervă  dreptul  de a modifica  volumul lucrărilor în limita

prevederilor  legale  astfel  încât   lucrările   să  fie îndeplinite  calitativ și obiectul  să  fie

finalizat.

  - Beneficiarul  este  îndreptăţit  să  reducă  volumul  lucrărilor, despre care fapt  va  înştiinţa  în

scris   Executantul  cu  cel  puţin 5 zile  lucrătoare de  până  la începutul  executării  acestora.

  - Listele cu cantitățile de lucrări ( detaliate) sunt prezentate în  Anexa nr.1÷17 la  Caietul de sarcini.

- Materialele, compatibilități, reglementari tehnice și standarde utilizate

  - Lucrările vor fi realizate cu  materialele  Executantului.

  - Materialele vor  fi livrate  până  la începerea lucrărilor, fără  achitarea  în  avans.

  - Toate materialele și  echipamentele procurate  trebuie sa fie noi, de  calitate înaltă și  să fie  conforme cu  standardele   în  vigoare pe teritoriul  RM.

5.4  La livrarea materialelor la obiectul supus reparației se va prezenta certificatul de constanță a performanței al tuturor materialelor.

  - La prezentarea devizelor de lucrări în oferta comercială denumirea resurselor materiale trebuie să corespundă cerințelor Caietului de sarcini.

  - După finalizarea lucrărilor  - vor fi evacuate de pe șantier toate utilajele și materialele utilizate, cât și deșeurile  formate - din contul Executantului.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

  - Toate instrumentele și utilajele necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate muncitorilor de către Executant.

  - La obiectul supus reparației este posibilitatea stocării pe timp de noapte și în zile de odihnă materialele și instrumentele care vor fi utilizate la efectuarea lucrărilor.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

7.1 În caz de apariție a defecțiunilor (cauzate de condiții normale de exploatare) după recepția

finală a obiectului în perioada de garanție stabilită de prezentul caiet de sarcini, Executantul va

executa  lucrări  din cont propriu  în volumul  care necesită  de a aduce  obiectul  în starea

corespunzătoare normelor  tehnice.

7.2 Remedierea viciilor va fi efectuată conform cerințelor Caietului de sarcini dat, și anume

conform cerințelor stipulate în Anexele 1-17.

- Documentaţia  tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | CP E.04.04-2005 | Executarea lucrărilor de izolare, protecţie şi finisare în construcţii |
| 2. | CP H.04.02:2016 | Prepararea și aplicare mortarelor în construcții |
| 3. | CP H.04.04:2018 | Beton. Specificație, performanță și conformitate |
| 4. | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |
| 5. | CP A.08.01-1996 | Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente |
| 6. | CUC 434/2023 | Codul urbanismului și construcțiilor |
| 7. | NCM G.03.02:2015 | Rețele și instalații exterioare de canalizare |
| 8. | CP G.03.02-2006 | Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din materiale de polimeri |

- Cerințe privind calculul costului lucrărilor

  - Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru

îndeplinirea volumului de lucrări.

  - Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne același pe toată perioada

de derulare a contractului.

9.3 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenori se efectuează cu

respectarea  cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

  - Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din

contul   Beneficiarului conform  pct. 6 al ordinului intern.

  - Condiții de executare a lucrărilor   sunt  normale, (cu excepția  lucrări în Anexa 1).

  - La utilizarea  materialelor,  mecanismelor, ustensilelor  și  instrumentelor  din proprietatea

Beneficiarului, costul acestora va fi exclus din procesul- verbal de recepție a lucrărilor.

- Documente obligatorii la  depunerea  ofertei

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii.

  - Declarație privind  lista principalelor lucrări similare, executate în ultimii 5 ani de activitate.

  - Devize  de cheltuieli ( formular 3,5,7).

  - Lista și calificarea personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - Formular tipizat 3.1 cu declararea termenului de garanție oferit.

- Condiții de recepție a lucrărilor:

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de maxim 10 zile  lucrătoare  prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Pentru fiecare obiect supus lucrărilor de reparații va fi necesar întocmirea separată a documentației ce ține de legislația achizițiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în funcție de complexitatea  procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existenta vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

  - Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Anexa 1

| Obiect: Sursa nr.1 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.1 (proiect SP-69/25-CE)

Lot 1. Conducta de ocolire (bypass) a nodului de evidență a volumelor de apă

uzată de la CET Sursa nr.1, str. M. Manole, 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea retelei exterioare de canalizare. Сonditii ce difera de cele normale k=1,15 (p.6), ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Coeficient la manoperei=1,15000 Coeficient la utilajului=1,15000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,660 |
| 2 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare/ 166m3*3%=5m3 | m3 | 5,000 |
| 3 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,370 |
| 4 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 5,550 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 19,880 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,260 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,134 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,134 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,600 |
| 10 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 12,600 |
|  |  | Capitolul 1.2. Retea exterioara de canalizare |  |  |
| 11 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 315 mm/ PE100 PN10 SDR17 SM EN 12201-2 D=315 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,01000 | m | 12,500 |
| 12 | AcA10C1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | 2,000 |
| 13 | AcA08B, k=1.486 | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm/ Teava PVC SN4, SR EN 13476 si SR EN1401 D=315mm, (k=1.486 pt. manopera si utilaj) Coeficient la manoperei=1,48600 Coeficient la utilajului=1,48600 | m | 25,000 |
| 14 | AcB01D | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm/ Vana din fonta, pana cauciucat D=315 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,03000 | buc | 1,000 |
| 15 | AcA53C, k=2.864 | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului/ Adaptor flansa PE100 SDR17,D=315 (k=2.864 pt. manopera si utilaj) Coeficient la manoperei=2,86400 Coeficient la utilajului=2,86400 | buc | 2,000 |
| 16 | AcA31C | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm/ Flansa din otel DN300 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05000 | buc | 2,000 |
| 17 | TfB05K2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 300 | buc | 2,000 |
| 18 | AcA53C, k=2.864 | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului/ Mufa electrosudabila D=315 (k=2.864 pt. manopera si utilaj) Coeficient la manoperei=2,86400 Coeficient la utilajului=2,86400 | buc | 2,000 |
| 19 | RCsB31S, k=2.242 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / D=426mm, k=2.242 Coeficient la manoperei=2,24200 Coeficient la pentru materiale=2,24200 Coeficient la utilajului=2,24200 | buc | 6,000 |
| 20 | IC44E, k=k=1.253 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm / Manson din otel D=426x5.5, L=0.2m, k=1.253 Coeficient la manoperei=1,25300 Coeficient la pentru materiale=1,25300 Coeficient la utilajului=1,25300 | buc | 2,000 |
| 21 | AcF13D | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 400 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,00100 | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Camin al retelei alimentare cu apa |  |  |
| 22 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01500 | m3 | 2,400 |
| 23 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Placa КЦД-15 | buc | 1,000 |
| 24 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Inel prefabricat КЦ-15-6 | buc | 2,000 |
| 25 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Inel prefabricat КЦ-15-9 | buc | 3,000 |
| 26 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Placa КЦП2-15 | buc | 1,000 |
| 27 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Inel de reazem КЦО-1 | buc | 1,000 |
| 28 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Люк Т | buc | 1,000 |
| 29 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Scara C8 | kg | 46,000 |
| 30 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de constructii metalice in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 2,390 |
| 31 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat XC-010 | m2 | 2,390 |
| 32 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, (XB-125 ) | m2 | 2,390 |
| 33 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01000 | kg | 49,920 |
| 34 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02000 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Camin de canalizare |  |  |
| 35 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,00600 | m3 | 1,600 |
| 36 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Placa КЦД-15 | buc | 1,000 |
| 37 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Inel prefabricat КЦ-15-9 | buc | 1,000 |
| 38 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Inel prefabricat КЦ-15-6 | buc | 2,000 |
| 39 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Placa КЦП2-15 | buc | 1,000 |
| 40 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Inel de reazem КЦО-1 | buc | 1,000 |
| 41 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Люк Т | buc | 1,000 |
| 42 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Scara C1-05 | kg | 22,750 |
| 43 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de constructii metalice in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 1,130 |
| 44 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat XC-010 | m2 | 1,130 |
| 45 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, (XB-125 ) | m2 | 1,130 |
| 46 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01000 | kg | 49,920 |
| 47 | RpAcF01D | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02000 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Transportarea |  |  |
| 48 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km, (p.1,2) | t | 282,200 |
| 49 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km, (p.6) | t | 214,200 |

Anexa 2

| Obiect: Sursa nr.1 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.2

Lot 2.  Executarea hidroizolației căminului tehnic subteran de evidență

a apelor uzate Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpIzA01A | Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 1-2 mm | m2 | 75,00 |
| 2 | RpAcH07A | Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare deschise, din beton, avind adincimea de pina la 2 m si latimea de 4-8 m | m3 | 2,50 |
| 3 | RpAcH02A | Evacuarea manuala a apei din sapaturi, cu pompa ALWEIILER de 1 1/2 - 2' | ora | 5,00 |
| 4 | IzF32A | Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni 20x20 mm) | m | 30,00 |
| 5 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 75,00 |
| 6 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii | m2 | 40,00 |
| 7 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 10,00 |
| 8 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | 5,00 |
| 9 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (deseuri) | t | 5,00 |

Anexa 3

| Obiect: Sursa nr.1 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.3

Lot 3.1. Reparația locală a elementelor din beton armat a turnului de răcire nr.1,

str. Meșterul Manole, 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 70,00 |
| 2 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 0,75 |
| 3 | RpCK10C | Curatarea barelor de armatura de rugina executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 7,00 |
| 4 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 40,00 |
| 5 | RpCJ05A | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar SCREPA 500 pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 70,00 |
| 6 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale kpentru manopera=0,5 (aplicarea solutiei de sticla sodica lichida pe tencuiala proaspat executata) | m2 | 70,00 |
| 7 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 70,00 |
| 8 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | 3,50 |
| 9 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (deseuri) | t | 3,50 |
| 10 | RpCH31D | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei | m2 | 50,00 |

Anexa 4

| Obiect: Sursa nr.1 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.4

Lot 3.2. Reparația elementelor portante din beton armat a estacadei dintre Gospodăria de păcură  și Clădirea principală de producere, str. Meșterul Manole, 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 20,00 |
| 2 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 0,50 |
| 3 | RpCK10C | Curatarea barelor de armatura de rugina executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 5,00 |
| 4 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 9,00 |
| 5 | RpCJ05A | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar SCREPA 500 pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 20,00 |
| 6 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 20,00 |
| 7 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | 1,50 |
| 8 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (deseuri) | t | 1,50 |
| 9 | RpCH31D | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei | m2 | 40,00 |

Anexa 5

| Obiect: Sursa nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.5

Lot 3.3.  Lucrări de reparație a tencuielii la clădirea blocului auxiliar comun

din str. Meșterul Manole, 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCH31B | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei | m2 | 23,00 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 12,00 |
| 3 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 0,30 |
| 4 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 12,00 |
| 5 | RpCR01A | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi | m2 | 12,00 |
| 6 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | 0,40 |
| 7 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (deseuri) | t | 0,40 |

Anexa 6

| Obiect: Sursa nr.1 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări  nr.6

Lot 3.4. Clădirea principală. Reparația locală a coloanelor din beton armat pentru restabilirea stratului de protecție a armăturii prin aplicarea tencuielii speciale

pe bază de ciment, str. Meșterul Manole, 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor |  | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Unitatea de măsură |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 10,00 |
| 2 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 0,30 |
| 3 | RpCK10C | Curatarea barelor de armatura de rugina executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 2,50 |
| 4 | RpCJ10A3 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar SCREPA M500 pentru stratul vizibil, aplicate la pereti suprafete curbe | m2 | 10,00 |
| 5 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | 2,00 |
| 6 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (deseuri) | t | 0,20 |
| 7 | RpCH31D | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei | m2 | 30,00 |

Anexa 7

| Obiect: Sursa nr.2 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări  nr.7

Lot 3.5.  Lucrari de tencuire la elemente portante (coloane, grinzi), și pereti a clădirii principale de producere, str. Vadul lui Vodă, 5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 30,00 |
| 2 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 0,30 |
| 3 | RpCK10C | Curatarea barelor de armatura de rugina executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 5,00 |
| 4 | RpCJ05A | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 30,00 |
| 5 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 30,00 |
| 6 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | 1,20 |
| 7 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (deseuri) | t | 1,20 |
| 8 | RpCH31D | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei | m2 | 50,00 |

Anexa 8

| Obiect: CT Vest | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.8

Lot 3.6.  Executarea tencuielilor de protecție/finisare în jurul tocurilor

de fereastră nou montate,  str. Prunului, 24

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 65,00 |
| 2 | RpCR42A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var | m2 | 65,00 |
| 3 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 1,50 |
| 4 | RpCJ39A | Reparatii de tencuieli in asize de fatade din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu adeziv de gresie portelanata, grosimea stratului de 40 mm, lungimea tencuielii in asize 4 m, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2 | m2 | 130,00 |
| 5 | RpCR39A | Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat cu utilizarea tehnologiei de alpinism: intr-un strat fatade simple | m2 | 130,00 |
| 6 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | 2,00 |
| 7 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (deseuri) | t | 0,20 |

Anexa 9

| Obiect: CT Sud | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.9

Lot 3.7.  Tencuirea zidăriei din cărămidă a canalelor de evacuare a gazelor de ardere a cazanelor de apă fierbinte, CT Sud, str. Grenoble, 9

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCH31B | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei | m2 | 50,00 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 15,00 |
| 3 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 0,15 |
| 4 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 2,50 |
| 5 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,30 |
| 6 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 15,00 |
| 7 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | 0,20 |
| 8 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (deseuri) | t | 0,20 |

Anexa 10

| Obiect: CT Sud | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.10

Lot 3.8. Reparația pilonilor de susținere a rețelelor termice Raza II,

str. Grenoble, 9

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 1,50 |
| 2 | RpCD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 58,00 |
| 3 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 13,20 |
| 4 | RpCB03A1 | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 1,50 |
| 5 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 24,00 |
| 6 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | 2,40 |
| 7 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (deseuri) | t | 2,40 |

Anexa 11

| Obiect: Sursa nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări nr.11

Lot 4.1.  Etanșarea umpluturii dintre panourile de perete a clădirii depozitului de

reagenți chimici, Sursa 1, str. Mesterul Manole, 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP31A | Etansarea rosturilor dintre panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obisnuit, de 24 mm grosime si 60-80 mm latime si ecran de etansare din chit, inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stilpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T | m | 70,00 |
| 2 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 1,00 |
| 3 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | 1,00 |
| 4 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (deseuri) | t | 1,00 |

Anexa 12

| Obiect: Sursa nr.1 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.12

Lot 4.2.  Etanșarea umpluturii dintre panourile de perete a clădirii

de pompe de antiincendiu Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 6,00 |
| 2 | CP29A | Izolarea hidrofuga si termica a rosturilor verticale dintre panourile mari de fatada executata cu pinza bitumata neacoperita si fisii din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, prevazute cu bariera de vapori din folie de polietilena de 0,2 mm grosime, avind latimea fisiilor de pina la 20 cm inclusiv | m | 24,00 |
| 3 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 0,50 |
| 4 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | 1,20 |
| 5 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (deseuri) | t | 1,20 |
| 6 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 250,00 |

Anexa 13

| Obiect: Sursa nr.2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.13

Lot 4.3.  Reparația tencuielii și izolarea hidrofobă a rosturilor dintre panouri

la încăperea dispozitivelor electrice din clădirea stației de tratare a apei ,

Sursa nr.2, str. Vadul lui Vodă, 5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 15,00 |
| 2 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 15,00 |
| 3 | CP31A | Etansarea rosturilor dintre panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obisnuit, de 24 mm grosime si 60-80 mm latime si ecran de etansare din chit, inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stilpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T | m | 24,00 |

Anexa 14

| Obiect: Sursa nr.2 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.14

Lot 4.4. Etansarea rosturilor suprafetelor peretilor exteriori cu material de

etansare elastic a cladirii curățarea chimică a apei,

Sursa nr.2, str. Vadul lui Vodă, 5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 50,00 |
| 2 | RpCK10C | Curatarea barelor de armatura de rugina executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 7,00 |
| 3 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 25,00 |
| 4 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 70,00 |
| 5 | CP31A | Etansarea rosturilor dintre panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obisnuit, de 24 mm grosime si 60-80 mm latime si ecran de etansare din chit, inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stilpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T | m | 130,00 |
| 6 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 90,00 |
| 7 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | 3,00 |
| 8 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (deseuri) | t | 3,00 |

Anexa 15

| Obiect: Sursa nr.2 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.15

Lot 4.5.  Etanșarea rosturilor suprafetelor pereților exteriori cu material

de etanșare elastic a clădirilor curățarea preliminară a apei,

Sursa nr.2, str. Vadul lui Voda, 5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP31A | Etansarea rosturilor dintre panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obisnuit, de 24 mm grosime si 60-80 mm latime si ecran de etansare din chit, inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stilpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T | m | 110,00 |
| 2 | TsH82A | Maturarea aleelor, cu murdarie mica | 100m2 | 1,50 |
| 3 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | 1,00 |
| 4 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (deseuri) | t | 1,00 |

Anexa 16

| Obiect: Sursa nr.1 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.16

Lot 5.1.  Lucrari de reparatie în incinta cantinei, str. Meșterul Manole, 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 160,00 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 30,00 |
| 3 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 130,00 |
| 4 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 40,00 |
| 5 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 160,00 |
| 6 | RpAcA48B | Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm | m | 18,00 |
| 7 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 75 mm | buc | 9,00 |
| 8 | SB24D | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 75 mm | buc | 3,00 |
| 9 | SB05D | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm | m | 18,00 |

Anexa 17

| Obiect: CT-6161 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr. 17

Lot 5.2.  Vopsirea peretilor exteriori ai Centralei Termice,

CT- 6161, or. Stauceni, str. Industriala, 3a

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCH31B | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei | m2 | 480,00 |
| 2 | RpCJ05A | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 20,00 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 480,00 |
| 4 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (vopsea cauciucata rezistenta la raze ultraviolete) | m2 | 480,00 |
| 5 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (culoare la alegerea beneficiarului) | m2 | 30,00 |
| 6 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseuri) | t | 0,40 |
| 7 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (deseuri) | t | 0,40 |

Anexa 18

Proiect SP-69/25-CE(separat)