| Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze - str-la A.Puskin). Drum din beton asfaltic (str. M.Frunze - Taras Sevcenco), din or. Singerei | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Plan general (07/02-03-PG)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistematizarea pe verticala |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 8,790 |
| 2 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=4 pentru impingerea la 50 m | 100 m3 | 8,790 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,210 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 375,700 |
| 5 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,800 |
| 6 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=7 pentru impingerea la 80 m | 100 m3 | 0,800 |
| 7 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 9,200 |
| 8 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=3 pentru impingerea la 40 m | 100 m3 | 9,200 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 6,450 |
| 10 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 096,500 |
| 11 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 8,790 |
| 12 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=4 pentru impingerea la 50 m | 100 m3 | 8,790 |
| 13 | TsD25B | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri | 100 m3 | 24,020 |
|  |  | Capitolul 2. Acces din beton asfaltic |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tip 1 |  |  |
| 14 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 20,300 |
| 15 | DA18B | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<=45mm gr.=0,1m conform SM EN 13285:2018 | m3 | 203,000 |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta sort 40-63mm (LA30) gr.=0,25m conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 507,500 |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,218 |
| 18 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 030,000 |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,812 |
| 20 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 030,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Tip 2 |  |  |
| 21 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 6,200 |
| 22 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,248 |
| 23 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 0,05m | m2 | 620,000 |
|  |  | Capitolul 3. Trotuar din placa de beton |  |  |
| 24 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 7,100 |
| 25 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.0,15 m | m3 | 106,500 |
| 26 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=0,04m asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 710,000 |
|  |  | Capitolul 4. Trotuar din beton asfaltic |  |  |
| 27 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,600 |
| 28 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gr.0,10 m | m3 | 16,000 |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta ГОСТ 8267-93 Fr.20-40 gr.=0,12m | m3 | 19,200 |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,064 |
| 31 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 160,000 |
|  |  | Capitolul 5. Acoperire sportiva |  |  |
| 32 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,450 |
| 33 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gr.0,10 m | m3 | 24,500 |
| 34 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta ГОСТ 8267-93 Fr.20-40 gr.=0,12m | m3 | 29,400 |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,100 |
| 36 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 0,05m | m2 | 245,000 |
| 37 | CG25B | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR gr. 30mm si EPDM gr.20 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR = 21 kg/m2, granule de cauciuc EPDM = 14 kg/m2, adeviz pentru granule - 7,7 kg/m2, pigment - 1,25 kg/m2) (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic" | m2 | 245,000 |
|  |  | Capitolul 6. Acoperire Topping |  |  |
| 38 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 8,200 |
| 39 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta ГОСТ 8267-93 Fr.20-40 gr.=0,10m | m3 | 82,000 |
| 40 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta ГОСТ 8267-93 Fr.5-10 gr.=0,05m | m3 | 41,000 |
| 41 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula din polietilena | m2 | 820,000 |
| 42 | CG48A | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Beton C30 pe plasa ф10 A III 150x150 (7076,6 kg) | m2 | 820,000 |
| 43 | CG48A1 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 150 mm | m2 | -820,000 |
|  |  | Capitolul 7. Borduri |  |  |
| 44 | DA02A2 | Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii, executate transversal caii de 0,4 - 0,5 m adincime cu piatra / Bancheta din piatra sparta sort 40-63 mm (LA30) gr.=0,10m conform SM SR EN 13242+A1:2010; consum piatra sparta:0,05 m3/m | m | 750,000 |
| 45 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.20.8, pe fundatie de beton C15 30x15 cm | m | 1 095,000 |
|  |  | Capitolul 8. Mobilier urban |  |  |
| 46 | TsH91A | Instalarea scaun | buc | 13,000 |
| 47 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 9. Spatii verzi |  |  |
| 48 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,890 |
| 49 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 321,300 |
| 50 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 1 890,000 |
| 51 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 18,900 |
| 52 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 18,900 |
| 53 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi varsta 3-5 ani | buc | 45,000 |
| 54 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot varsta 2-3 ani | buc | 70,000 |
|  |  | Capitolul 10. Scurgeri apa |  |  |
| 55 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime de 0,6 m, in teren mijlociu | m3 | 35,000 |
| 56 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr.16-32 mm (LA-30) gr.=0,06m | m3 | 7,000 |
| 57 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale / Beton 30/37 XF4 gr.=0,08m | m3 | 8,400 |
| 58 | AcA07C | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC , avind diametrul de 300 mm/ se exclude:Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) | m | 65,000 |
|  |  | Capitolul 11. Gard din metal |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Tip 1 |  |  |
| 59 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr.20-40 | m3 | 7,700 |
| 60 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 311,500 |
| 61 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa /Beton C12,5 | m3 | 46,700 |
| 62 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici /Consum: Panou gard bordurat zincat ECO H-1,65m L-2,5m D-3,7mm - 1,6100 m2/ml; Stilp zincat ECO 60x40 L-2,2m - 0,3940 buc/ml ; se exclude:Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75);Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m | 222,500 |
|  |  | Capitolul 11.2. Tip 2 |  |  |
| 63 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici /Consum: Panou gard bordurat zincat ECO H-1,65m L-2,5m D-3,7mm - 1,6100 m2/ml; Stilp zincat ECO 60x40 L-2,2m - 0,4200 buc/ml ; | m | 32,500 |
|  |  | Capitolul 12. Poarta/portita din metal |  |  |
| 64 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta din metal h=1,65 m lat.3,5m | m2 | 5,775 |
| 65 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita din metal h-1,65m lat.1,0m | m2 | 6,154 |
|  |  | Capitolul 13. Camere de receptie a apei de ploaie (3 buc) |  |  |
| 66 | AcD19A | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | m2 | 22,000 |
| 67 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr.20-40 | m3 | 0,300 |
| 68 | AcE01A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu C12,5 | m3 | 4,560 |
| 69 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 201,000 |
| 70 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,201 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.