| Lucrari de reparatie a acoperisului la sala de sport la LT "M. Lomonosov" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi) | m2 | 535.70 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 503.558 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 214.28 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 64.284 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic) | m | 13.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1.17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.65 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.13 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet) | m2 | 59.40 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 21.384 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21.384 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.188 |
| 4 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (partial) | m2 | 165.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 99.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16.50 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 5.445 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2145.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6.93 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.65 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.95 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.98 |
| 5 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr. +1cm) | m2 | 165.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 33.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.60 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.815 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 709.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2.31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.66 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.99 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.495 |
| 6 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat | m2 | 535.70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 21.428 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 160.71 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.536 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.161 |
| 7 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 492.40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 453.008 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 103.404 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 597.404 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 597.404 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 311.689 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 49.24 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 9.848 |
| 8 | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 43.30 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 50.228 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.093 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 53.676 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 53.676 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 27.409 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4.33 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0.866 |
| 9 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica) | m | 13.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 11.57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.25 |
|  | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 25.012 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0.676 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0.406 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 27.04 |
| 10 | RpCI25D | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare | buc | 4.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4.04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.12 |
|  | 2710403642022 | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32 | kg | 3.78 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0.588 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 4.20 |
|  | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | kg | 4.20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.004 |
| 11 | RpCE28A | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit | buc | 4.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.68 |
|  | 2682122600713 | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m | m2 | 2.06 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 7.004 |
|  | 2744223666817 | Tabla de plumb 2 mm | kg | 15.45 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0.247 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 1.648 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0.33 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1.442 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.08 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0.12 |
| 12 | CK18C | Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip) | m | 13.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.38 |
|  | 2743123549028 | Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet | m | 13.65 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 78.00 |
| 13 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 13.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.65 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 2.047 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0.137 |
| 14 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica) | m | 86.60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 87.466 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21.65 |
|  | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 288.205 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 90.064 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 7.205 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 4.503 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 180.128 |
| 15 | RpCE26A apl Ksal=0.5 | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum | buc | 16.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 16.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.00 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 18.128 |
|  | 3335550200122 | Aerator PVC | buc | 16.48 |
| 16 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 41.50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 10.375 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 41.50 |
| 17 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 41.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 46.065 |
| 18 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 41.50 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 10.707 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.