Caiet de sarcini

Pentru procedura de achiziție

Cererea Ofertelor de Prețuri

Or. Drochia

(localitatea)

- Autoritatea contractantă 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Organizatorul procedurii de achiziţie 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Obiectul achiziţiei: Lucrări de amenajare a aleii în Parcul Central  or. Drochia, r-nul Drochia.

- Cod CPV :  45200000-9

Lista cu cantitățile de lucrări:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajari. |  |  |
| 1 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 783,000 |
| 2 | DE10A | Borduri decorative prefabricate din beton vibro presat, pentru trotuare 25x8 cm, pe fundatie de beton 30x10 cm. | m | 783,000 |
| 3 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 40 mm din beton prefabricat vibro presat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 1 550,000 |
|  |  | 2. Scari. Acces handicap. |  |  |
| 4 | CA04B3 | Beton turnat in pandus si scari, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 2,400 |
| 5 | CC03A | Montare plase sudate la diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 36,000 |
| 6 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, inclusiv sprijinirile | m2 | 3,600 |
| 7 | CH02A | Trepte exterioare de beton simplu clasda Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de trepte din beton decorativ prefabricat grosime 10 cm si contratrepte din beton decorativ prefabricat grosime 4 cm, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T. | m | 72,000 |
| 8 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg | 36,000 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse (Sustineri la mina curenta) din tevi pentru sustineri. | kg | 86,000 |
| 10 | CH06B | Mina curenta metalica montata pe suporti de 90 cm inaltime asamblata cu adoua mina handicap la inaltime 50 cm, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din profile din teava de otel. | m | 28,400 |
| 11 | CN24A | Vopsitorii executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual | m2 | 9,620 |
|  |  | 3. Amenajarea bancilor. |  |  |
| 12 | DE10A | Borduri decorative prefabricate din beton vibro presat, pentru trotuare 20x7 cm, pe fundatie de beton 30x10 cm. | m | 64,400 |
| 13 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 40 mm din beton prefabricat vibro presat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 33,600 |

- Scopul achiziţiei: Lucrări de amenajarea a aleii în Parcul Central or. Drochia, r-nul Drochia. - Informaţie financiară: - Sursa de finanţare: Bugetul local. - Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor: 40 de zile de la încheierea contractului. - Modul de prezentare a ofertelor: - ofertele se prezintă în limba română, cu specificarea clară a parametrilor; - preţul lucrărilor se indică în lei MD; - oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare; - se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul lucrărilor; - preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; - preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar; - Oferta se prezintă M-Tender - Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei; - Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor La solicitare - Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96. - Modul de întocmire a ofertelor: - fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ştampilată şi semnată de conducător. - Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preţ cu corespunderea cerinţelor. - Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare: - Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emitereii deciziei privind evaluarea ofertelor. - Condiţiile de contractare: - contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de 12 zile de la data determinării ofertei cîştigătoare; - modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare - Contract de Antrepriză; - Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:; Obligativitatea. 1; Formularul 3.3. – Oferta; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului; Da. 2; DUAE; Completat, însoțite de semnatura și ștampila ofertantului.; Da. 3; Documentația standart pentru lucrări; Completate și semnate de catre ofertant.; Da. 4; Formularul Deviz – F.3, F.5 și F.7; Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului; Da. 5; Certificat privind existența datoriilor la BPN; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului.; Da. - Relaţii de contact: or. Drochia, bd. Independenței, nr. 15 A. Foalea Ion - specialist in construcții,gospodărie comunală și drumuri - 078900530 Codrean Mariana- specialist în achiziții - 078900445 Presedintele grupului de lucru Nina Cereteu L.Ș. Ex: Codrean M Tel.: 078900445