- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul                                  Mobilier pentru 2022

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă__IMSP Policlinca de Stat, str. 31 August 1989, nr. 70

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii

| Nr. d/o | Denumirea | Specificatii tehnice | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 Mobilă de birou |  |  |  |
| 1 | Masă de birou nr. 1 | Dimensiuni: Lățime (mm) 650 Înălțime (mm) 750 Lungime (mm) 1150 Furnitura GTV Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuire ABS 2mm Parete spate din PFL grosimea 4 Mmecanism sertare cu închidere lentă, suport bloc sistem pe rotile din plastic. Masa este prevazuta cu suport retractabil pentru tastatura. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Specificarea ofertantului sa fie cu poza. | buc | 11 |
| 2 | Masă de birou nr. 2 | Dimensiuni: Lățime (mm) 650 Înălțime (mm) 750 Lungime (mm) 1400 Furnitura GTV Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuire ABS 2mm, Parete spate din PFL grosimea 4 mm. Mecanism sertare cu închidere lentă, suport bloc sistem pe rotile din plastic. Masa este prevazuta cu suport retractabil pentru tastatura. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Specificarea ofertantului sa fie cu poza. | buc | 10 |
| 3 | Masă de birou cu colțurile rotungite cu un sertar | Dimensiuni: Lățime (mm) 450 Înălțime (mm) 750 Lungime (mm) 86 Furnitura GTV Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuire ABS 2mm. Blatul cu colțurile rotungite. Cu un sertar. Mecanism sertare cu închidere lentă, suport bloc sistem pe rotile din plastic. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Specificarea ofertantului sa fie cu poza | bucata | 1 |
| 4 | Noptieră | Dimensiuni: Lățime (mm) 500 Înălțime (mm) 750 Lungime (mm) 500 Blatul cu colțurile rotungite. Ușa să fie susținută de 2 balamale. Noptieră să fie pe rotile. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Furnitura GTV Material Pal melaminan grosimea 18 mm, cantuire ABS 2mm Mecanism sertare cu închidere lentă, suport bloc sistem pe rotile din plastic Perete spate din PFL grosimea 4 mm | bucata | 1 |
| 5 | Dulap cu rafturi | Dulap, construit la exterior cu doua usi, fiecare sustinuta cu 4 balamale si la interior cu 5 polite pentru depozitare, pentru organizarea eficienta a documentelor. Adancimea mobilierului: 40 cm Latimea mobilierului:100 cm Inaltimea mobilierului: 220 cm Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Furnitura GTV Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuire ABS 2mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm | buc | 2 |
| 6 | Dulap vestiar nr. 1 | Dulap-vestiar Adancimea mobilierului: 58 cm Latimea mobilierului:100 cm Inaltimea mobilierului: 210 cm Dulap cu 2 uși, fiecare sustinuta cu 4 balamale, compartimentat ca exemplul din desen. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Furnitura GTV Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm | buc | 2 |
| 7 | Dulap superior (pentru dulap existent) | Dulap superior (pentru dulap existent) Adancimea mobilierului: 420 mm Latimea mobilierului: 1000 mm Inaltimea mobilierului: 40 cm Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Furnitura GTV Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2mm Perete spate din PFL grosimea 4mm | buc | 3 |
| 8. | Dulap perete | Dulap perete cu 4 uși, fiecare ușă susținută cu 4 balamale. Dimensiuni: Lungimea 1600mm Lățimea 580 mm Înălțimea 2100 mm Dulapul să fie compartimentat din două dulapuri identice, a cite două uși, dintre care unul cu 5 rafturi pentru păstrarea dosarelor cu înălțimea între rafturi de 340mm; am dolea despărțit în jumătate o parte divizată cu 5rafturi pentru dosare, la fel cu înălțimea între rafturi de 340mm, cealaltă parte pentru haine cu o bară pentru umerașe, cu un raft în partea de sus de 400 mm. Culoarea: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm | buc | 1 |
| 9. | Dulap | Dulap cu 2 uși Dimensiuni: Lungimea 650mm Adîncimea 700 mm Înălțimea 2100 mm Dulapul va fi compartimentat cu polițe: Prima poliță la înălțimea de 900 mm, a doua la 500 mm, următoarele două la 350 mm Culoarea: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm | buc | 1 |
| 10. | Masă de colț nr. 1 | Blatul mesei să fie cu colțurile rotungite. Masa sa fie cu sertare din partea dreaptă a masei Masa este prevazuta cu suport retractabil pentru tastatura. Feronerie GTV Furnitura Material Pal melaminat grosimea blatului 36 mm, și 18 mm pentru celelalte părți, cantuirea ABS 2 mm Lungimea: partea dreapta 1660 mm partea stinga 2070 mm, Lățimea partea dreaptă : 600mm. Lățimea partea stăngă: 850 mm Înălțimea 750 mm Pr partea laterală stîngă se va confecționa și amplasa o anexă (pentru pacientii care se semează) cu colțurile rotungite lățimea căreia va fi de 400 mm. Mecanism sertare cu închidere lentă, suport bloc sistem pe rotile din plastic. Lățimea sertarelor 400 mm. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). | buc | 1 |
| 11. | Masa de colț nr. 2 | Masa sa fie cu sertare din partea dreaptă a masei Feronerie GTV Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2mm Lungimea: partea dreapta 1500 mm partea stinga 1400 mm, Lațimea 650mm. Înălțimea 750 mm Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Lățimea sertarelor 400 mm. Mecanism sertare cu închidere lentă, suport bloc sistem pe rotile din plastic. Masa este prevazuta cu suport retractabil pentru tastatura Specificarea ofertantului sa fie cu poza | buc | 1 |
| 12 | Raft pentru sala de spălătorie și autoclavare a Laboratorului bacteriologic | Dimensiuni: Lățimea 1000 mm Adîncimea 300 mm Înălțimea 400mm Compus din 2 polițe PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. Rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Specificarea ofertantului sa fie cu poza | buc | 2 |
| 13 | Dulap cu polițe (pentru nișă) | Dulap, construit la exterior cu doua usi, fiecare sustinuta cu 4 balamale si la interior cu 4 polite. Adancimea mobilierului: 280 mm Latimea mobilierului: 900 mm Inaltimea mobilierului: 2000 mm Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Feronerie GTV Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2 mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm Specificarea ofertantului sa fie cu poza. | buc | 1 |
| 14 | Dulap-Vestiar | Dulapul cu 2 uși fiecare sustinuta cu 4 balamale, să fie compartimentat în două părți egale, ambele cu bara pentru umerașe și 2 polite de depozitare. Dimensiuni: Înălțime 20000 mm Adîncime 550 Lățimea 800 mm, Cant ABS Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Feronerie GTV Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2 mm Parete spate din PFL grosimea 4 mm Specificarea ofertantului sa fie cu poza. | buc | 3 |
| 15 | Noptiere de birou(în Laboratorul bacteriologic, rezistente la umeditate înaltă) | Dimensiuni: Înălțime 700 mm Lățime 500 mm Adâncime 500 mm Feronerie GTV Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2 mm Parete spate din PFL grosimea 4 mm Mecanism sertare cu închidere lentă, suport bloc sistem pe rotile din plastic. Noptiera să fie pe rotile Noptierelevor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate înaltă. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Specificarea ofertantului sa fie cu poza. | buc | 3 |
| 16 | Dulap pentru bagaje | Dulap pentru bagaje compus din 8 căsuțe Dimensiunile unei căsuțe 500x500x50 mm Dimensiunile dulapului: Înălțimea 2100mm Adîncimea 500 mm Lățimea 1000 mm Feronerie GTV Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2 mm Parete spate din PFL grosimea 4 mm Cu sisteme de închidere instalat. Specificarea ofertantului sa fie cu poza. |  |  |
|  | Valoarea estimativă pentru Lotul 1 |  |  | 157961,00 |
|  | Lotul 2 Blat de bucătărie |  |  |  |
| 1 | Blat de bucătărie | Mărimi: - 1500x600mm - 2800x600 mm - 2020x600 mm - 1600x600 mm - 1600x600 mm - 1820x600 mm Cantuire cu ABS de 2-3 mm. Grosimea blatului de 38mm Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Suprafața blatului să fie antibacterială. Specificarea ofertantului sa fie cu poza | buc | 6 |
| Valoarea estimativă pentru lotul 2 |  |  |  | 7000,0 |
| TOTAL: |  |  |  | 164961,00,0 |

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Livrarea mobilierului se va efectua la sediul IMSP Policlinica de Stat, mun.Chișinău str. 31 August 1989, nr. 70.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

va cuprinde livrarea, asamblarea, instalarea, accesoriile necesare pentru asigurarea funcționalității, astfel încît toate produsele să fie funcționale la recepția lor finală, precum și eliminarea defectelor ”de fabrică” ce pot apărea pe perioada de garanție.

Autoritatea contractantă  IMSP Policlinica de Stat              Data „07”   septembrie 2022

Președintele grupului de lucru _________________ Viorica EFROS