| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:_ Vestiare modulare cu grupe sanitare pentru Complexul muzeal – istoric al conacului –parc „Manuc Bey” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Vestiare modulare cu grupe sanitare pentru Complexul muzeal – istoric al conacului –parc „Manuc Bey” |  |  |  | - Vestiar modular cu grup sanitar pentru femei (container modular) cu dimensiunele 6000x2400x2400(h.interior) mm. - Vestiar modular cu grup sanitar pentru bărbați (container modular) cu dimensiunele 6000x2400x2400(h.interior) mm. Descrierea tehnică după parametrii: - Cadrul este format din : - cadru modular din profile speciale/ structura metalică, îmbinările cu piese de colt realizate prin intermediul suruburilor/sudurii. - structura metalică obligatoriu acoperită cu grund și vopsită conform paletei RAL aprobată de beneficiar. - în rama este prevăzută cu canal de drenaj/scurgerea apei ce permite evacuarea acestei prin stîlpii de susținere. - Acoperișul este format din : - panouri Sandwich PUR60mm, vopsită pe ambele părți conform paletei RAL aprobată de beneficiar. - Rezistența portanță de minim 160kg/m2. - Podeaua este formată din : - un sistem de traverse pentru susținerea pardoselilor, rezistența portanță de 400kg/m2, sarcina statică uniform distribuită. - termoizolată cu vată minerală și finisare în linolium. - Pereții sunt formați din: - exterior din panou sandwich din spumă poliuretanică, grosimea de 60mm, ( vopsită conform paletei RAL aprobată de beneficiar). - Finisarea exterioară cu Placarea față și părți laterale cu masti decorative / lamele/lambriu lemn montate pe vertical. - un perete interior din panou sandwich din spumă poliuretanică, grosimea de 40mm, ( vopsită conform paletei RAL aprobată de beneficiar), perete despărțitor pentru grup sanitar cu dimensiuni pe interior de 1000x2300mm. - Timplării: - 2 uși exterioare din tablă zincată(similar usa metalica ninz), Antracit, dimensiunea 980x2100mm . - ușă interioră din PVC, fără geam, 700x2100mm. - 1 geam termopan cu deschidere dublă 1000x1000mm, plus plasă pentru insecte. - 1 geam termopan cu deschidere dublă 500x500, plus plasă pentru insecte. - Instalații electrice: - exterioare formate din – 1 prize tripolare cu IP65 2P+N 16A, rezistenta la lovituri, utilizare rapidă click-in. - interioare formate din: tablou sigurante automate echipat gata, 2 prize cu împamintare, 2 întrerupătoare, 4 lampi Led de 18w. - Instalații sanitare în wc: closet wc cu rezervor, lavoar cu oglinda ,boiler 20l, plus racordurile necesare. NOTĂ: Prețul ofertei va include serviciile de transportare și montare în poziția de lucru . |  |  |  |  |
| [adăugaţi numărul de rînduri şi detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Vestiare modulare cu grupe sanitare pentru Complexul muzeal – istoric al conacului –parc „Manuc Bey”. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1 Vestiare modulare cu grupe sanitare pentru Complexul muzeal – istoric al conacului –parc „Manuc Bey”; buc; 2; 15.10.2024; MD33TRPDAE316110I10843AD. [adăugaţi numărul de rînduri şi detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]. Total lot 1. Lotul 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |