| Lucrări de reparație a acoperișului blocului curativ Nr.1 si Nr.2 în cadrul IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie , mun. Chișinău, str. Costiujeni, 3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrări de reparație acoperiș

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Bloc curativ nr.1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolări acoperiș |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile /foi de ardezie | m2 | 129,500 |
| 2 | TrB22D1A1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t | 3,600 |
| 3 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 1,800 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,800 |
|  |  | Capitolul 1.2. Acoperis |  |  |
| 5 | RpCI38B | Reparatii la invelitori din placi ondulate tip "Tegolit" sau analog, montate pe pane din lemn, la acoperisuri neizolate termic, inclusiv doliile, paziile, coamele, racordurile la strapungeri si cosuri, din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor/Scindura rasinoase - consum 0.007 m3/m2 | m2 | 129,500 |
|  |  | Capitolul 2. Bloc curativ nr.2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demolari acoperis |  |  |
| 6 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile /foi de ardezie | m2 | 131,500 |
| 7 | TrB22D1A1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t | 3,600 |
| 8 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 1,800 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,800 |
|  |  | Capitolul 2.2. Acoperis |  |  |
| 10 | RpCI38B | Reparatii la invelitori din placi ondulate tip "Tegolit" sau analog, montate pe pane din lemn, la acoperisuri neizolate termic, inclusiv doliile, paziile, coamele, racordurile la strapungeri si cosuri, din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor / Scindura rasinoase - consum 0.007 m3/m2 | m2 | 131,500 |