| Lucrari de reparatie la Complexul Educational cu invatamant special "ORFEU" mun. Chisinau | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavane si pereti Bucatarie, spalatorie, sufragerie |  |  |
| 1 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) - partial | m2 | 11.00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1.21 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 3.30 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (partial) | m2 | 11.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.54 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 4.565 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.55 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (partial) | m2 | 11.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 16.83 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 78.54 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.044 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.869 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.214 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial) | m2 | 16.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.495 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2.475 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.825 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (partial) | m2 | 16.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7.425 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.65 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 17.406 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.017 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.017 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 108.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3.24 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 16.20 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5.40 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | 108.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 59.40 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 43.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6.48 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 54.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5.40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.216 |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 1.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.03 |
|  | 2811236306209 | Grila ventilatie (200x300mm) | buc | 1.00 |
| 9 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 11.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3.30 |
| 10 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Ermetice, Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED) | buc | 11.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3.08 |
|  | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) | buc | 11.44 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 11.44 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 11.44 |
| 11 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 60.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 36.00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.03 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.006 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.03 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.024 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.90 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 600.00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Anticamera |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 12 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 47.90 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 15.328 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.395 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1.437 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.479 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.479 |
| 13 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 51.20 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5.632 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 15.36 |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 51.20 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7.168 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 21.248 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.56 |
| 15 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 | 18.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12.60 |
|  | 2462106110550 | Adeziv special pentru tratare rosturi | kg | 7.344 |
|  | 2513206621500 | Banda de armare | m | 36.72 |
|  | 2662102700203 | Placa normala de gips-carton 12,5 mm | m2 | 19.278 |
|  | 2664102101145 | Mortar adeziv | kg | 110.16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.036 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 33.20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 40.504 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 237.048 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.133 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.623 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.531 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51.20 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 23.04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.12 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 54.011 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.051 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.051 |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 47.90 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 6.706 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 19.878 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.395 |
| 19 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa (Relief sau similar, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 47.90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16.765 |
|  | 2430226101400 | Chit pe baza de aracet | kg | 35.925 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 5.748 |
|  | 2430116104100 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice (Relief) | kg | 81.43 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.239 |
|  | 2952270003825 | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora | h-ut | 2.874 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 3.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.099 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.495 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.165 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) - glafuri | m2 | 3.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.815 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 1.32 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.198 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.65 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.165 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.007 |
| 22 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 27.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20.25 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.008 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.003 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.008 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0.003 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.081 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 121.50 |
| 23 | CB14A1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade (K=15, se scad 15 zile) | m2 | -27.00 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | -68.85 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pardoseli |  |  |
| 24 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 13.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.69 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.195 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.195 |
| 25 | CG09A1 | Plinte din PVC h=80mm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 13.00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 8.45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.65 |
|  | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta h=80mm | m | 13.26 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0.078 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0.65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.007 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.003 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.625 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 1.56 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0.13 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.065 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Lucrari electrice |  |  |
| 26 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.30 |
| 27 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.27 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1.01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.005 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.05 |
| 28 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.24 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 4.08 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.02 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 8.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 8.00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Timplarie la debara |  |  |
| 29 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A, rigidizari din otel zincat. Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.80 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1.848 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.196 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 2.80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 11.20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.316 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.462 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.12 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.056 |
| 30 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3.30 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2.673 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.33 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3.30 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 13.20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.815 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.637 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.98 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3.30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.066 |
|  |  | Capitolul 1.4. Scara exterioara |  |  |
| 31 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 2.10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.819 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.819 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.105 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.105 |
| 32 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2.10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.315 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.315 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.105 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.084 |
| 33 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 8.50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 6.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.026 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.128 |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 8.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.275 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.425 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.085 |
| 35 | RpCL14B | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T (Cuprinde desfacerea partilor deteriorate, inlocuirea betonului degradat, inclusiv refacerea imbracamintii sclivisite) | m | 8.40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10.248 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.36 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 84.588 |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0.126 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.168 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.042 |
|  | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0.008 |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0.126 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.101 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.126 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.42 |
| 36 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 10.60 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.484 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 4.399 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.53 |
| 37 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 11.70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.468 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.058 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 11.817 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.058 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.117 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3.51 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.007 |
| 38 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 95.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 95.00 |
| 39 | CG56B | Sapa din amestec de nivelare "Amestec pe baza de ciment pentru lucrari exterioare": grosime 20 mm | m2 | 2.10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.983 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat de ciment pentru lucrari exterioare | kg | 64.646 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0.19 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.015 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.176 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.042 |
| 40 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 5.246 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat de ciment pentru lucrari exterioare | kg | 30.702 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.017 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.34 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.069 |
| 41 | CF51B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=10, gr. +10mm | m2 | 4.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 10.32 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat de ciment pentru lucrari exterioare | kg | 61.49 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.043 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.688 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.129 |
| 42 | CI24A | Placarea treptelor cu KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numerose cicluri de inghet/dezghet) | m2 | 4.20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 16.191 |
|  | 2661112800703 | Placi sau piscoturi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare - trepte | m2 | 4.284 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 24.36 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0.63 |
|  | 24302261000002 | Fuga pentru exterior | kg | 0.84 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0.084 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.021 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 1.441 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.151 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.03 |
| 43 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numerose cicluri de inghet/dezghet), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (KLINKER grosimea minima de 10mm, dimensiuni aproximative 30x30cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5.481 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.609 |
|  | 2661112800801 | Placi sau piscoturi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare | m2 | 2.163 |
|  | 26641021020107 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie - Class Portelanat | kg | 8.505 |
|  | 24302261000002 | Fuga pentru exterior | kg | 0.63 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 42.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 1.89 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.095 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.025 |
| 44 | CI06C4 | Placaj din klinker, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (KLINKER grosimea minima de 10mm, dimensiuni aproximative 30x30cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul, adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numerose cicluri de inghet/dezghet) | m2 | 4.30 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 12.255 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.86 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta, KINKER gr. 10mm | m2 | 4.515 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.72 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 86.00 |
|  | 24302261000002 | Fuga pentru exterior | kg | 1.419 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.034 |
|  | 26641021020107 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie - Class Portelanat | kg | 17.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.086 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.052 |
| 45 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (balustrada) | m2 | 4.80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5.28 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.499 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.528 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.24 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.816 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.96 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.24 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.48 |
|  |  | Capitolul 1.5. Fundatie si carcasa pentru imprejmuire |  |  |
| 46 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0.40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0.84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.528 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.02 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.116 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.116 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.06 |
| 47 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 2.50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 7.75 |
| 48 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 4.25 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1.19 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.848 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0.013 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0.106 |
| 49 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 5.20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5.772 |
| 50 | TsI50B5 | Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 5.20 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1.342 |
| 51 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.87 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.10 |
| 52 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 16-32, gr. 100mm | m3 | 0.35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.346 |
|  | 1421102200010 | Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm | m3 | 0.402 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.035 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.073 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.147 |
| 53 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 5.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3.75 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0.025 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1.50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1.50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0.15 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0.25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.125 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0.50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.005 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.005 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.007 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0.60 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.10 |
| 54 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Plase 150x150mm d.10) | kg | 146.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7.884 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.438 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 149.65 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 21.90 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1.46 |
| 55 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 XC4+XF3 (Nota: la turnarea betonul se vor folosi cofraje din placi netede, iar partea superioara a betonului se va driscui, suprafata betonului nu va fi placata sau tencuita ulterior) | m3 | 3.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 2663102100004 | Beton C16/20 XC4+XF3 | m3 | 3.121 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.304 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1.80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.75 |
| 56 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 8.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.08 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.08 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0.08 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 8.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.04 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.064 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0.12 |
| 57 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: stilpi din teava 80x80x3 si bare longitudinale 60x30x2 | kg | 210.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 39.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.10 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2.10 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 210.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1.05 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.68 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2.10 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4.20 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4.20 |
| 58 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Grundul si vopseua rezistente la actiunea factorilor de mediu) | m2 | 13.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 14.30 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 1.352 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1.43 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.65 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 2.21 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.65 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1.30 |
|  |  | Capitolul 1.6. Intrarea spre subsol |  |  |
| 59 | RpCL14B | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T (Cuprinde desfacerea partilor deteriorate, inlocuirea betonului degradat, inclusiv refacerea imbracamintii sclivisite) | m | 9.60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 11.712 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.84 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 96.672 |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0.144 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.192 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.048 |
|  | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0.01 |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0.144 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.115 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.144 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.48 |
| 60 | CI24A | Placarea treptelor cu KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numerose cicluri de inghet/dezghet) | m2 | 5.30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20.431 |
|  | 2661112800703 | Placi sau piscoturi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare - trepte | m2 | 5.406 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 30.74 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0.795 |
|  | 24302261000002 | Fuga pentru exterior | kg | 1.06 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0.106 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.026 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 1.818 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.191 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.038 |
| 61 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 6.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.975 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.325 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.065 |
| 62 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 6.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.91 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 2.697 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.325 |
| 63 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 8.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.04 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 8.08 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.04 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.08 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2.40 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.005 |
| 64 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 65.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 65.00 |
| 65 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 5.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7.70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.65 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 57.75 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.165 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.038 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.132 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.022 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.044 |
| 66 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 5.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.99 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0.198 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.033 |
| 67 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (K=6, latimea 60cm, grosimea 6cm) | m | 1.40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 5.964 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.772 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10.836 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.012 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0.059 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.072 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.018 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.013 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.013 |
| 68 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 7.93 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat de ciment pentru lucrari exterioare | kg | 46.41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.026 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.513 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.104 |
| 69 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 6.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.78 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 2.697 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.325 |
| 70 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri 'Vopsea p-u exterior lavabila cu latex siliconat'' - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 6.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3.575 |
|  | 2430116103805 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici 'Vopsea p-u exterior lavabila cu latex siliconat'' | kg | 2.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.39 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3.25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.325 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.013 |
|  |  | Capitolul 1.7. Subsol (depozit) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Tavan |  |  |
| 71 | RpCJ35C | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare pe sipci si trestie (dranca), inclusiv demontarea sipcilor de lemn | m2 | 49.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.445 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.445 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3.465 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.742 |
| 72 | RpCH13B | Indreptarea si consolidarea planseelor din lemn, cu grinzile incovoiate sau la care s-a constatat inceputul de putrezire a capetelor grinzilor cu grinzi din lemn ecarisat de rasinoase | m3 | 0.20 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4.664 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.616 |
|  | 2010102908749 | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m | m3 | 0.21 |
|  | 2420157308151 | Carbolineum | kg | 0.05 |
|  | 2875276310033 | Pene metalice pentru impanare | kg | 2.40 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0.024 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.002 |
| 73 | RpCH13E | Indreptarea si consolidarea planseelor din lemn, cu grinzile incovoiate sau la care s-a constatat inceputul de putrezire a capetelor grinzilor cu traverse de otel | kg | 48.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6.24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.84 |
|  | 2710703520582 | Profil normal I 24 OL37-1n | kg | 50.40 |
|  | 2875276310033 | Pene metalice pentru impanare | kg | 2.40 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.384 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.96 |
| 74 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri (reparatii pe alocuri) | m2 | 5.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.40 |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0.125 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0.60 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.15 |
| 75 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0.35 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.297 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0.081 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0.595 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 2.345 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0.004 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0.35 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.002 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0.021 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.004 |
| 76 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0.35 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.087 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 0.686 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.000 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.001 |
| 77 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosime 12,5 mm, hidrofug) | m2 | 49.50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 94.545 |
|  | 2662102701001 | Placi ghips-carton rezistente la umezeala 12,5 mm | m2 | 52.235 |
|  | 27107035202841 | Profil de ghidaj UD 27x28 mm | m | 45.718 |
|  | 27107035202851 | Profil de suport CD 60x27 mm | m | 109.444 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 116.907 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 37.684 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 13.482 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 4.353 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 82.083 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 805.412 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.228 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.351 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.485 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7.425 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.475 |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 49.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 22.275 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.95 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 52.218 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.05 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.485 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7.425 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.475 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | 49.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27.225 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 19.80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2.97 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 24.75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2.475 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.099 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 82 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 33.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.29 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.96 |
| 83 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 132.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15.84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19.80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6.60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.32 |
| 84 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0.06 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8.861 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.736 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 302.40 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0.001 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 30.636 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 7.618 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0.138 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 5.40 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.167 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.061 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.247 |
| 85 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 57.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28.70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 21.812 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 68.88 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.435 |
| 86 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 132.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 18.48 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 54.78 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6.60 |
| 87 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 132.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5.28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.66 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 133.32 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.66 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1.32 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 39.60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.079 |
| 88 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 792.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 792.00 |
| 89 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 142.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 142.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28.40 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 2.982 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1121.80 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 85.20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3.408 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.923 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.284 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.71 |
| 90 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 132.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 79.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23.76 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 4.752 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.792 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Pardoseli |  |  |
| 91 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 56.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6.756 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.319 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.844 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.844 |
| 92 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 51.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 11.73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.73 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 1.53 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.53 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.53 |
| 93 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 51.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5.61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.61 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.53 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.53 |
| 94 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (la necesitate) | m3 | 2.55 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2.524 |
|  | 1421102200010 | Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm | m3 | 2.932 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.255 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.535 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1.071 |
| 95 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x4 - 2 kg/m2) | kg | 102.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2.55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.51 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 103.02 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.51 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1.02 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 30.60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.061 |
| 96 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 51.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 40.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.10 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 5.228 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1224.00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3.315 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 3.06 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.683 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0.102 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5.10 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0.306 |
| 97 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 54.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2.16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.62 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 38.934 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.111 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.162 |
| 98 | RpCI34A | Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 54.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 39.42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.10 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 65.515 |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 17.091 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2.70 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0.54 |
| 99 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 51.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 30.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.10 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.683 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 663.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2.142 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.51 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.53 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.612 |
| 100 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 51.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 114.75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.75 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 52.53 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 206.55 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 15.30 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1020.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 45.90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.295 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.612 |
| 101 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 56.30 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 16.89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.63 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 60.297 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 20.69 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 354.69 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 5.912 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 16.89 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 2.815 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.056 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Timplarie |  |  |
| 102 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.134 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.134 |
| 103 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A, rigidizari din otel zincat. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 1.20 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0.792 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.084 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1.20 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4.80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0.564 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.198 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.48 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.96 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.024 |
| 104 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6.80 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 5.508 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.68 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 6.80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 27.20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3.74 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1.312 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4.08 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6.80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.136 |
|  |  | Capitolul 1.7.5. Sistema de incalzire |  |  |
| 105 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 5.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.60 |
| 106 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 20.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2.00 |
| 107 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 63.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 23.94 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 18.90 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4.41 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 10.017 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1.827 |
| 108 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 8.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.20 |
| 109 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.76 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.08 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.28 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.04 |
| 110 | IB05A | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 5.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10.00 |
|  | 2822115700001 | Radiator bimetalic 10 elemente | buc | 5.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.15 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.30 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.25 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 15.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.00 |
| 111 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 5.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 5.00 |
| 112 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 20.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.00 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 20.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 40.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3.00 |
| 113 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 5.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.90 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 5.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.12 |
| 114 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 5.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.90 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 5.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.12 |
| 115 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 5.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.50 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 5.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.50 |
| 116 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 10.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.50 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 10.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.20 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.06 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.15 |
| 117 | IC38C | Piesa de racordare (Racord olandez PPR 32x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.84 |
|  | 2875274110134 | Piesa de racordare - Racord olandez PPR 32x1" | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.032 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.084 |
| 118 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.80 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 8.24 |
| 119 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 20.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.00 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 20.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.12 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.30 |
| 120 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 63.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 25.20 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena d.32 | m | 64.89 |
| 121 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 50.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10.50 |
|  | 2875274110132 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 2 imbinari | buc | 50.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1.00 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.40 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1.05 |
| 122 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.60 |
|  | 2875274110133 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 3 imbinari | buc | 12.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.36 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.096 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.36 |
| 123 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274205101 | Robinet cu mufa 1" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.064 |
| 124 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 60.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16.80 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 60.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 3.00 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 60.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 60.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 60.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6.00 |
|  |  | Capitolul 1.7.6. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 125 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 3.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3.00 |
| 126 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 36.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3.60 |
| 127 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 36.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 61.20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.018 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.36 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.54 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.72 |
| 128 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 10.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.60 |
| 129 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 7.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.10 |
|  |  | Capitolul 1.8. Lucrari diverse |  |  |
| 130 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 11.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2.75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11.00 |
| 131 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 11.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12.21 |
| 132 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 11.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2.838 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj electric la subsol |  |  |
| 133 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10.11 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.03 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.465 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1.20 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18.30 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.075 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.03 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.24 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.03 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.03 |
| 134 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 150.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 150.00 |
| 135 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1.60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12.576 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.002 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.032 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.496 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1.28 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 19.52 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.08 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.032 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.512 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.064 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.064 |
| 136 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 120.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 120.00 |
| 137 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x4mm2 | m | 40.00 |
|  | 2-3 | Cablu VVGng LS 3x4mm2 | m | 40.00 |
| 138 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 2.90 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 69.02 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.006 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 2.784 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 38.86 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 38.86 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.58 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2.90 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 19.43 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 52.20 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 5.22 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 7.83 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 14.036 |
| 139 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m | 290.00 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 290.00 |
| 140 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 4.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 4.00 |
| 141 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1.61 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 5.10 |
| 142 | pret | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 5.00 |
|  | 2023550011 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 5.00 |
| 143 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3.81 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.15 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10.20 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.042 |
| 144 | pret | Priza de fisa tip ingropat | buc | 10.00 |
|  | 2023550012 | Priza de fisa tip ingropat | buc | 10.00 |
| 145 | pret | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 15.00 |
|  | 2023550016 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 15.00 |
| 146 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.07 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8.12 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 14.28 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0.143 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0.196 |
| 147 | pret | Corpuri de iluminat: Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 7.00 |
|  | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) | buc | 7.00 |
| 148 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (resursele conform formularului desfasurat) | buc | 2.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4.64 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.34 |
| 149 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (resursele conform formularului desfasurat) | buc | 6.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9.36 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 36.60 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.072 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0.24 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 150 | pret | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 6 grupe, inclusiv accesoriile | buc | 2.00 |
|  | 652003 | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 6 grupe, inclusiv accesoriile | buc | 2.00 |
| 151 | pret | Intrerupator automat diferential 2P, 30mA 16A | buc | 6.00 |
|  | 652012 | Intrerupator automat diferential 2P, 30mA 16A | buc | 6.00 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.