Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul:   Lucrări de pavare in curtile de bloc

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate, estimativ | UM | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45200000-9 | Amenajarea parcarii auto de uz public pe imobilui/terenului cu nr. cadastral 0100312.453, situat in mun. Chisinau, str. Mihail Sadovenu nr.6, adiacenta bl.3 | proiect | 1 | Anexa 1 | 1132311.28 |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi executate în sectorul Ciocana.

Perioada de execuție: 31.12.2026

2.Informații și proiectare.

Nu se aplică.

3.Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM L.01.01-2012 | Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții |
| 2. | CP L.01.01-2012 | Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții- montaj prin metoda de resurse |

4. Mostre

Nu se aplică.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor

și a terenurilor aferente.

Nu se aplică.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale operatorilor economici, desene și scheme de execuție.

Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu criteriile tehnice înaintate în contextul prezentului Caiet de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții și a altor acte normative juridice.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor efectuate. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

8. Cerințe privind calculul costului lucrărilor.

Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări

Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în Anexa nr.1 a Caietului de Sarcini.

9. Documentația tehnico - normativă de reglementare a lucrărilor.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Regulament. CHIȘINĂU 1991. | Regulamentul “Executării lucrărilor de pozare, reamenajare construcțiilor subterane în orașul Chișinău și în localitățile de subordinea orășeneasca” |
| 2. | NCM D.02.03:2018 | Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice |
| 3. | CP D.02.02-2013 | Organizarea executării lucrărilor la întreținerea și reparația drumurilor. Ghidul maistrului rutier |
| 4. | CP D.02.18:2017 | Reguli de protecția a muncii la construcția, reparația și întreținerea drumurilor |
| 5. | CP D.02.20-2012 | Recomandări tehnice privind structurile și tehnologiile de construcție ale drumurilor, trotuarelor, platformelor pe teritoriile cu destinație socio-culturală |

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

  - Dovada de experiență similară în ultimii 5 ani în executarea lucrărilor similare.

  - Dovadă că deține utilajul necesar pentru executarea lucrărilor;

  - Dovadă că deține personalul calificat pentru executarea lucrărilor;

  - Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă standarde de protecție a mediului ISO 14001.

Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.

11.  Cerințe de mentenanță:

  - Perioada de garanție va fi de minimum 5 ani pentru remedierea defectelor apărute din cauza antreprenorului, începând din data recepției calitative;

  - La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini

CAIET DE SARCINI

Deviz-oferta  № 3802-2-1

Amenajarea parcari auto

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de pregatire |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolate imbracaminte |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=5+10cm) |  |  | m3 |  | 35,67 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 57,07 |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor (7 atm.) 6 m3/min |  |  | h-ut. |  | 27,64 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut. |  | 0,68 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut. |  | 27,64 |  |
| 2 | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  | m |  | 96,30 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 25,04 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 25,04 |  |
| 3 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  |  | kg |  | 570,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 11,40 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,40 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,46 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,57 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  | 1,71 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut. |  | 2,85 |  |
| 4 | TsH02B |  | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 36,72 |  |
| 5 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,40 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut. |  | 1,91 |  |
| 6 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  | t |  | 129,60 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut. |  | 9,85 |  |
| 7 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,40 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut. |  | 0,17 |  |
|  |  |  |  | Total Demolate imbracaminte |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de pregatire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Imbracamint si pavaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Pavaj Eco-2 S=1082.4m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast -h=10cm-strat drenant |  |  | m3 |  | 108,24 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 40,05 |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 ПГС |  |  | m3 |  | 141,90 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 25,11 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut. |  | 16,56 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut. |  | 2,49 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut. |  | 5,20 |  |
| 9 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=18cm) |  |  | m3 |  | 194,83 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 58,45 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 247,43 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 9,74 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut. |  | 8,18 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut. |  | 42,47 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut. |  | 0,97 |  |
| 10 | DE13A |  | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment -placi Eco-2 |  |  | m2 |  | 1 082,40 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 562,85 |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton Eco-2 |  |  | m2 |  | 1 098,64 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1 731,84 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,41 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 55,20 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 24,90 |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj Eco-2 S=1082.4m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Pavaj din dale de beton S=50m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=10cm) |  |  | m3 |  | 5,00 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 6,35 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,25 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut. |  | 0,21 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut. |  | 1,09 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut. |  | 0,03 |  |
| 12 | DE18A Km=2,20 |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi gr.10cm cu dimensiunea 10*20cm (50buc/m.p.) |  |  | m2 |  | 50,00 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 63,82 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,74 |  |
|  | 26611128006551-10 |  | Placi din beton, pentru trotuare marimea 10*20*10 cm |  |  | m2 |  | 50,75 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 80,00 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 393,50 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,25 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 2,14 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj din dale de beton S=50m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Reabilitarea accesului auto beton asfaltic in urma inlocuirii bordurii S=9.6m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ПГС (h=15cm) |  |  | m3 |  | 1,44 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,53 |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 ПГС |  |  | m3 |  | 1,89 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,33 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut. |  | 0,03 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut. |  | 0,07 |  |
| 14 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=20cm) |  |  | m3 |  | 1,92 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,58 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 2,44 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut. |  | 0,42 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut. |  | 0,01 |  |
| 15 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2 |  |  | t |  | 0,06 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,06 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut. |  | 0,02 |  |
| 16 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - BAD-22.4 |  |  | m2 |  | 9,60 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,58 |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari тип BAD 22.4 |  |  | t |  | 1,35 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |
| 17 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2 |  |  | t |  | 0,03 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,03 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut. |  | 0,01 |  |
| 18 | DB16H K=1.25 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - BAPC-11.2 gr.5cm |  |  | m2 |  | 9,60 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 1111000100015 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald - BAPC-11.2 |  |  | t |  | 1,13 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut. |  | 0,06 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut. |  | 0,06 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut. |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  | Total Reabilitarea accesului auto beton asfaltic in urma inlocuirii bordurii S=9.6m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton |  |  | m |  | 286,30 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 42,95 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 148,88 |  |
|  | 2663102100915 |  | Beton marfa clasa C12/15 M200 |  |  | m3 |  | 12,88 |  |
|  | 2666122800286 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x150 mm |  |  | m |  | 287,73 |  |
| 20 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 20x8 cm |  |  | m |  | 39,80 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,78 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 7,16 |  |
|  | 2663102100915 |  | Beton marfa clasa C12/15 M200 |  |  | m3 |  | 1,91 |  |
|  | 2666122800324 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm |  |  | m |  | 40,00 |  |
| 21 | CA02C02 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice -bordur monolit C15 B200 |  |  | m3 |  | 2,70 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,76 |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 2,77 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,27 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut. |  | 0,68 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut. |  | 1,08 |  |
| 22 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 30,14 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,52 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 31,65 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 9,04 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 9,04 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,90 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,51 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,41 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,01 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,11 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,62 |  |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Inverzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsH05D |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime |  |  | m2 |  | 130,50 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 23,49 |  |
| 24 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (посев газонов) |  |  | 100m2 |  | 1,31 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 6,31 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 5,19 |  |
| 25 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 1,31 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 0,86 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,31 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut. |  | 0,51 |  |
|  |  |  |  | Total Inverzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracamint si pavaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale de stat |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |

Deviz-oferta  № 3802/2-2

Mobilier urban.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsH80B |  | Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg -Banca spatar BB01 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,27 |  |
| 2 | TsH91B |  | Instalarea urne (montare) CBR 03 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,54 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,82 |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale de stat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pret |  | Banca L=171cm 87cm H81cm BB 01 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2513206621461 |  | Banca Spatar (Mobilier Urban) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 4 | Pret de firma |  | Urna de gunoi CBR 03 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2030112931103 |  | Cos de gunoi CBR 03 (Mobilier Urban) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |