CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Aparatul președintelui raionului Strășeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Aparatul președintelui raionului Strășeni

3. Obiectul achiziţiilor:  Construcția Oficiului Medicilor de Familie Recea, din s.Recea, r-nul Straseni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (forarea gauri pentru cutii) | buc | 80,00 |
| 2 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 72,00 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 72,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Tablou de distributie - TD |  |  |
| 4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Tabloul de distributia, 36 module, IP31 ЩРв-36з-1 38 | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina ВН32-3P-63 A | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A - Contactor 40 A КМИ-34012 | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/C6 | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/С1 | buc | 5,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/3/C10 | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat АBДT32/2P/16A/30 mA | buc | 7,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat АBДT32/2P/6A/30 mA | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/C10 | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A Limitator de suprtensiune 4 P, 40kA, ОПС1-C | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. Tablou de distributie - TDI |  |  |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Tablou de distributiу 12 module, IP31 ЩРн-212з-1 38 | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina ВН32-3P-40 A | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B6 | buc | 5,00 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B1 | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Tablou de distributia, 2 module, IP54 ЩРП-1-2 74 | buc | 1,00 |
| 19 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 Buton "STOP" ПКЕ-222-1 | buc | 2,00 |
| 20 |  | Buton "STOP" ПКЕ-222-1 | buc | 2,00 |
|  |  | 2.3. Cablu si conductori |  |  |
| 21 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,80 |
| 22 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 5,45 |
| 23 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,05 |
| 24 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 25 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 5x10 mm2 ВВГнг-НFLTx-0.66 | m | 20,00 |
| 26 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 5x2,5 mm2 ВВГнг-НFLTx-0.66 | m | 5,00 |
| 27 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 3x2,5 mm2 ВВГнг-НFLTx-0.66 | m | 480,00 |
| 28 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 3x1,5 mm2 ВВГнг-НFLTx-0.66 | m | 500,00 |
| 29 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 3x2,5 mm2 ВВГнг-FRНFLTx-0.66 | m | 60,00 |
| 30 |  | Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlorid, sect. 4x1,5 mm2 КВВГнг-FRНFLTx-0.66 | m | 30,00 |
| 31 |  | Conductor de cupru cu izolatie din polivinilclorid cu sectiunea 1х25 mm2 ПВ3 | m | 50,00 |
| 32 |  | Conductor de cupru cu izolatie din polivinilclorid cu sectiunea 1х4 mm2 ПВ3 | m | 50,00 |
| 33 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 11,95 |
| 34 |  | Tub PVC d25 mm CTG20-25-K02 | m | 25,00 |
| 35 |  | Tub PVC d20 mm CTG20-20-K02 | m | 670,00 |
| 36 |  | Tub PVC d16 mm CTG20-16-K02 | m | 500,00 |
| 37 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,10 |
|  |  | 2.4. Corpuri de iluminat |  |  |
| 38 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 32W, IP54 OWP/R ECO LED 595 | 100 buc | 0,54 |
| 39 |  | Corp de iluminat cu LED 32W, IP54 OWP/R ECO LED 595 | buc | 54,00 |
| 40 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 13W, IP65 CD LED 13 | 100 buc | 0,04 |
| 41 |  | Corp de iluminat cu LED 13W, IP65 CD LED 13 | buc | 4,00 |
| 42 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete - Corp de iluminat led, montaj aparent, marcaj "Iesire" dotat cu grup acumulator cu autonomie 3 ore, Un=230 V, Pn=4W, Miza-4023 | 100 buc | 0,01 |
| 43 |  | Corp de iluminat led, montaj aparent, marcaj "Iesire" dotat cu grup acumulator cu autonomie 3 ore, Un=230 V, Pn=4W, Mizar-4023 | buc | 1,00 |
|  |  | 2.5. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 44 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,34 |
| 45 |  | Priza monofazate inglopate 1P+N+PE. IP23 | buc | 32,00 |
| 46 |  | Priza monofazate inglopate 1P+N+PE. IP44 | buc | 2,00 |
| 47 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,12 |
| 48 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,10 |
| 49 |  | Intrerupator inglobat cu o clapa, IP23 | buc | 8,00 |
| 50 |  | Intrerupator inglobat cu doua clape, IP23 | buc | 10,00 |
| 51 |  | Intrerupator cu o clapa, IP44 | buc | 3,00 |
| 52 | RpEQ04A | Montarea cutiei k-0,2 | buc | 80,00 |
| 53 |  | Cutie pentru mmontarea prizelor si intreupatoarelor ingloate | buc | 50,00 |
| 54 |  | Cutie de distributie (doze) ingloate, IP20 | buc | 30,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Tablou de distributie - TD |  |  |
| 55 |  | Tablou principal de distributia, 36 module, IP31 ЩРв-36з-1 38 | buc | 1,00 |
| 56 |  | Intrerupator de sarcina ВН32-3P-63 A | buc | 1,00 |
| 57 |  | Contactor 40 A КМИ-34012 | buc | 1,00 |
| 58 |  | Intrarupator automat BA47-29/1/C6 | buc | 1,00 |
| 59 |  | Intrarupator automat BA47-29/1/С1 | buc | 5,00 |
| 60 |  | Intrarupator automat BA47-29/3/C10 | buc | 1,00 |
| 61 |  | Intrarupator automat diferential combinat АBДT32/2P/16A/30 mA | buc | 7,00 |
| 62 |  | Intrarupator automat diferential combinat АBДT32/2P/6A/30 mA | buc | 1,00 |
| 63 |  | Intrarupator automat BA47-29/1/C10 | buc | 1,00 |
| 64 |  | Limitator de suprtensiune 4 P, 40kA, ОПС1-C | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. Tablou de distributie - TDI |  |  |
| 65 |  | Tablou de distributia, 12 module, IP31 ЩРн-12з-1 38 | buc | 1,00 |
| 66 |  | Intrerupator de sarcina ВН32-3P-40 A | buc | 1,00 |
| 67 |  | Intrarupator automat BA47-29/1/B6 | buc | 5,00 |
| 68 |  | Intrarupator automat BA47-29/1/B1 | buc | 1,00 |
| 69 |  | Tablou de distributia, 2 module, IP54 ЩРП-1-2 74 | buc | 1,00 |