	Reparatie incaperilor in cadrul Spitalului municipal de ftiziopneumologie, din str.Grenoble 147, mun.Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Lucrari de reparatie

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Camera de garda nr.1



	1.1.1. Demontari



	1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi

	m2
	
	3,735



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,784

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,784

	2
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri

	m2
	
	2,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	0,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,10

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,02

	3
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie glafuri

	m2
	
	0,750



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	0,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	0,60

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,002

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,011

	4
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti

	m2
	
	18,120



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	14,496

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	14,496

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,054

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,272

	5
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti

	m2
	
	36,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	4,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	5,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,36

	6
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan

	m2
	
	8,500



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,275

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,425

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,085

	7
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea

	m2
	
	8,500



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	3,315

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	3,315

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,425

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,425

	8
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea

	m2
	
	8,500



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	1,275

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,275

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,425

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,34

	9
	RpIB12B
	Demontari convectoare-radiator  cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal cu recuperare de material pentru montarea ulterioara

	buc
	
	1,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	0,12

	10
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	0,95

	11
	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8500
	0,85

	12
	RpSC02A
	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,3000
	1,30

	13
	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6000
	0,60

	14
	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm

	m
	
	17,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	1,02

	15
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm

	m
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	0,36

	16
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	1,940



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	2,561

	17
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	1,940



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	0,873

	18
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	
	1,940



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	0,353

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.1.2. Tamplarii



	19
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; U-1 900x2080(h) - 1 buc

	m2
	
	1,872



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,367

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,15

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,872

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	7,488

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,936

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,328

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,123

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,872

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,037

	20
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; U-1 900x2070(h) - 1 buc

	m2
	
	1,863



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,149

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,863

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	7,452

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,932

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,326

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,118

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,863

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,037

	21
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=450 mm

	m
	
	1,400



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	0,112

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,014

	
	2521106718391221
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre b=450mm
	m
	1,0000
	1,40

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	8,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,014

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	1.1.3. Finisari pereti



	22
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	36,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,08

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	5,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,80

	23
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	36,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	50,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	10,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,252

	
	26641021020128
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	0,864

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,144

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,288

	24
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm

	m2
	
	36,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	3,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	1,08

	
	26641021020128
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	0,864

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,144

	25
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	36,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,08

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	5,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,80

	26
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	36,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	43,92

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	257,04

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,144

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	2,844

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,576

	27
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	36,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,08

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	5,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,80

	28
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	36,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	16,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,60

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	37,976

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,036

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,036

	29
	CN34A
	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti / Tapet PVC heterogen antibacterian,grosimea 0,92 mm

	m2
	
	36,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6000
	21,60

	
	2124117352904108
	Tapet PVC heterogen antibacterian,grosimea 0,92 mm
	m2
	1,1000
	39,60

	
	2462106110551
	Adeziv pe baza de rasini acrilice
	kg
	0,3500
	12,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1000
	3,60

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	18,00

	
	2670112202950
	Bagheta
	m
	0,4500
	16,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	1.1.4. Finisari tavan



	30
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	8,500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,255

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,275

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,425

	31
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Hygena Plain" board 95%RH (600x600x15mm) sau analog, inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	8,500



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,275

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	17,425

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	34,00

	
	2732103646151H
	Panouri "Hygena Plain" board 95%RH (600x600x15mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	8,925

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,128

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	1.1.5. Finisari pardosea



	32
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	8,500



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	5,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,85

	
	26641021020145
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0330
	0,28

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,085

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,255

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,102

	33
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 pentru grosimea stratului finala de 4 cm

	m2
	
	8,500



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	1,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,34

	
	26641021020145
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0055
	0,094

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,034

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,051

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,026

	34
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm

	m2
	
	8,500



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	1,989

	
	26531021008193
	Amestec "Ceresit CN69"
	kg
	15,3000
	130,70

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	0,769

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,034

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	0,357

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,085

	35
	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm

	m2
	
	-8,500



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,0230
	-0,977

	
	26531021008193
	Amestec "Ceresit CN69"
	kg
	1,5300
	-65,35

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	-0,043

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0040
	-0,17

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	-0,042

	36
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,41 ml/m2

	m2
	
	8,500



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	17,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	10,115

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	1,281

	
	2462106100006133
	Clei uzin ke 2000 S
	kg
	0,4500
	3,844

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	44,848

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	8,713

	
	6001330
	Profil de racordare din PVC R=30 mm 
	m
	1,4100
	12,045

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500
	1,281

	
	2521106718386133
	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm
	m
	1,0662
	9,108

	
	2523116716346133
	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm
	m2
	1,0500
	8,97

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,013

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,085

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,102

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	1,70

	37
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune

	m
	
	12,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	0,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,12

	
	252110671839360
	Profil PJ40 de jonctiune
	m
	1,0000
	12,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	72,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,12

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	1.1.6. Finisari glafuri



	38
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	4,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	5,944

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	1,20

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	58,44

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,045

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,316

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,118

	39
	
	Corniera perforata din aluminiu

	m
	
	15,300



	
	600180
	Corniera perforata din aluminiu
	m
	1,0000
	15,30

	40
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	4,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,12

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,20

	41
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	4,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	1,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,40

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	4,22

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,004

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,004

	42
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	4,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,12

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,20

	43
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	4,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	2,20

	
	24301161038060
	Vopsea lavabila
	kg
	0,4000
	1,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,24

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	2,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,008

	44
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	0,120



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,008

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	0,122

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri
	

	1.1.7. Sistema de incalzire



	45
	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000
	2,00

	
	2822115700000
	Radiator (din demontari)
	buc
	1,0000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	0,06

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	0,20

	46
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,30

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,0000
	4,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,0000
	4,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1000
	0,20

	47
	
	Kit montaj radiator

	buc
	
	1,000



	
	610
	Kit montaj radiator 
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de incalzire
	

	1.1.8. Retele de apeduct si canalizare



	48
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP ф50

	m
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	1,50

	
	252121672016020
	Teava pentru canalizare PP ф50
	m
	1,0300
	6,18

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,024

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,072

	49
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 ф20x2,0

	m
	
	17,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300
	10,71

	
	25212167170506
	Teava din polipropilena PP-R PN16 ф20x2,0
	m
	1,0200
	17,34

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,7000
	11,90

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,4500
	7,65

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,1000
	1,70

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000
	17,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,34

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,102

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,034

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,712

	50
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* ф50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,22

	
	25231567210328
	Cot PP 90* ф50
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,012

	51
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet ф20

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,46

	
	29131245031502
	Robinet ф20
	buc
	1,0000
	2,03

	52
	
	Clema PP-R ф20

	buc
	
	17,000



	
	60097
	Clema PP-R ф20
	buc
	1,0000
	17,00

	53
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ф50

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4300
	2,58

	
	28752742040499
	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ф50
	buc
	1,0000
	6,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0060
	0,036

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	1,86

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,007

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,006

	54
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	0,600



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,048

	55
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	17,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	2,72

	56
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	17,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0500
	0,85

	57
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in set cu tumba, inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,85

	
	2622102438188
	Lavoar in set cu tumba
	buc
	1,0100
	1,03

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	1,02

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,02

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	0,612

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	2,04

	58
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,65

	
	29131242013731
	Baterie amestecatoare pt.lavoar
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele de apeduct si canalizare
	

	1.1.9. Retele electrice



	59
	RpEJ08B
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp

	m
	
	15,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1500
	2,25

	60
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	15,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3000
	4,50

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,7000
	25,50

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,15

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150
	0,225

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	0,30

	61
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	10,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0200
	0,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1300
	1,30

	62
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	10,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2200
	2,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,01

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0050
	0,05

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,10

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,15

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele electrice
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Camera de garda nr.1
	

	1.2. Camera de garda nr.2



	1.2.1. Demontari



	63
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi

	m2
	
	5,466



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,148

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,148

	64
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre oarbe

	m2
	
	1,500



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,315

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,315

	65
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri

	m2
	
	5,800



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	0,696

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,87

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,29

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,058

	66
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti

	m2
	
	16,600



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	13,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	13,28

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,05

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,249

	67
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti

	m2
	
	44,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	5,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,60

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,44

	68
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan

	m2
	
	12,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,464

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,83

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,61

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,122

	69
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare linoleum

	m2
	
	12,200



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	2,806

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	2,806

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	0,366

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,366

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,366

	70
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea

	m2
	
	4,000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	1,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	1,56

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,20

	71
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea

	m2
	
	12,200



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	1,83

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,83

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,61

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,488

	72
	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)  / Demontare strat suport pardosea pana la planseu (cheramzit)

	m3
	
	0,800



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,0200
	0,816

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200
	0,016

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,224

	73
	RpIB12B
	Demontari convectoare-radiator  cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal cu recuperare de material pentru montarea ulterioara

	buc
	
	1,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	0,12

	74
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile cu recuperare de material pentru montarea ulterioara

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	0,95

	75
	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" cu recuperare de material pentru montarea ulterioara

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8500
	0,85

	76
	RpSC02A
	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,3000
	1,30

	77
	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6000
	0,60

	78
	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm

	m
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	0,60

	79
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	2,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	2,772

	80
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	2,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	0,945

	81
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	
	2,100



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	0,382

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.2.2. Tamplarii



	82
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; U-1 900x2015(h) - 1 buc

	m2
	
	1,813



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,323

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,145

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,813

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	7,252

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,906

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,317

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,088

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,813

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,036

	83
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; U-2 660x2050(h) - 1 buc

	m2
	
	1,353



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	0,988

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,108

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,353

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	5,412

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,676

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,237

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,812

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,353

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,027

	84
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-3 1130x2030(h) - 1 buc

	m2
	
	2,300



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,8100
	1,863

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,23

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	2,30


	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	9,20

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	1,265

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	0,444

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,38

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,046

	85
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=450 mm

	m
	
	1,400



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	0,112

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,014

	
	2521106718391221
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre b=450mm
	m
	1,0000
	1,40

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	8,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,014

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	1.2.3. Finisari pereti



	1.2.3.1. Tip 1



	86
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	44,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,32

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,20

	87
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	44,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	61,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	13,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,308

	
	26641021020128
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	1,056

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,176

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,352

	88
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm

	m2
	
	44,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	4,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	1,32

	
	26641021020128
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	1,056

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,176

	89
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	44,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,32

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,20

	90
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	44,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	53,68

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	314,16

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,176

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	3,476

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,704

	91
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	44,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,32

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,20

	92
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	44,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	19,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,40

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	46,416

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,044

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,044

	93
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	44,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,32

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,20

	94
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	44,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	24,20

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	17,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,64

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	22,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,088

	95
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	1,320



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,092

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	1,346

	96
	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Brau de protectie din MDF h=500mm, se exclude ciment si nisip

	m
	
	3,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	0,78

	
	27431235490299
	Brau de protectie din MDF h=500mm
	m
	1,0500
	3,15

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	18,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	1.2.3.2. Tip 2



	97
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	12,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,36

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,80

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,60

	98
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	12,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	16,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	3,60

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,084

	
	26641021020128
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	0,288

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,048

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,096

	99
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm

	m2
	
	12,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	1,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,36

	
	26641021020128
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	0,288

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,048

	100
	IzF01D1
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat

	m2
	
	12,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0500
	0,60

	
	24133170000002
	Grund "Gruntafol"
	kg
	0,3000
	3,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,004

	101
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	
	12,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,48

	
	23203226000487
	Mastic "Izofol Flex"
	kg
	2,0000
	24,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,012

	102
	CI22B
	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)

	m2
	
	12,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	19,80

	
	266111280070098b
	Placi de gresie
	m2
	1,0200
	12,362

	
	266410210201
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	44,844

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	5,696

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	242,40

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,024

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,144

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,12

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	1.2.4. Finisari tavan



	1.2.4.1. Tip 1



	103
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	12,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,366

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,83

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,61

	104
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Hygena Plain" board 95%RH (600x600x15mm) sau analog, inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	12,200



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,83

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	25,01

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	48,80

	
	2732103646151H
	Panouri "Hygena Plain" board 95%RH (600x600x15mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	12,81

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,183

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	1.2.4.2. Finisari tavan



	105
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	4,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	7,64

	
	26621027010249
	Placi ghips-carton gr.=12,5mm rezistent la umezeala
	m2
	1,0500
	4,221

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	3,694

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	8,844

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	9,447

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	3,045

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	1,089

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,352

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	6,633

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	65,084

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,018

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,19

	106
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	4,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,12

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,20

	107
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	4,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	1,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,40

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	4,22

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,004

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,004

	108
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	4,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,12

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,20

	109
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	4,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	2,20

	
	24301161038060
	Vopsea lavabila
	kg
	0,4000
	1,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,24

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	2,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,008

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	1.2.5. Finisari pardosea



	1.2.5.1. Tip 1



	110
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	12,200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	7,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,22

	
	26641021020145
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0330
	0,403

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,122

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,366

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,146

	111
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 pentru grosimea stratului finala de 4 cm

	m2
	
	12,200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	2,44

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,488

	
	26641021020145
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0055
	0,134

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,049

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,073

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,037

	112
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm

	m2
	
	12,200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	2,855

	
	26531021008193
	Amestec "Ceresit CN69"
	kg
	15,3000
	187,593

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	1,103

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,049

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	0,512

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,122

	113
	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm

	m2
	
	-12,200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,0230
	-1,403

	
	26531021008193
	Amestec "Ceresit CN69"
	kg
	1,5300
	-93,797

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	-0,061

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0040
	-0,244

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	-0,061

	114
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,25 ml/m2

	m2
	
	12,200



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	24,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	14,518

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	1,839

	
	2462106100006133
	Clei uzin ke 2000 S
	kg
	0,4500
	5,517

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	64,37

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	12,506

	
	6001330
	Profil de racordare din PVC R=30 mm 
	m
	1,2500
	15,326

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500
	1,839

	
	2521106718386133
	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm
	m
	1,0662
	13,073

	
	2523116716346133
	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm
	m2
	1,0500
	12,874

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,018

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,122

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,146

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	2,44

	115
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune

	m
	
	15,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	1,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,15

	
	252110671839360
	Profil PJ40 de jonctiune
	m
	1,0000
	15,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	90,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,15

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	1.2.5.2. Tip 2



	116
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	4,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,16

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	1,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,004

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,001

	117
	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum / Membrana bituminoasa

	m2
	
	4,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0800
	0,32

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,5000
	6,00

	
	2682132601626
	Membrana bituminoasa
	m2
	1,1000
	4,40

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3000
	1,20

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0005
	0,002

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,0000
	4,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0017
	0,007

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0110
	0,044

	118
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistirenbeton gr.=50-70mm

	m3
	
	0,240



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	0,924

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,156

	
	266310210000105
	Polistirenbeton
	m3
	1,0250
	0,248

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,024

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,06

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,096

	119
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	4,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	2,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,40

	
	26641021020145
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0330
	0,132

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,12

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,048

	120
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 pentru grosimea stratului finala de 4 cm

	m2
	
	4,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	0,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,16

	
	26641021020145
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0055
	0,044

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,016

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,024

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,012

	121
	IzF01D1
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat

	m2
	
	4,400



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0500
	0,22

	
	24133170000002
	Grund "Gruntafol"
	kg
	0,3000
	1,32

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,001

	122
	IzF20B
	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog,  lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog

	m
	
	8,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2600
	2,08

	
	26821626063377
	Banda izolanta "Izolex"
	m
	1,0200
	8,16

	
	23203226000487
	Mastic "Izofol Flex"
	kg
	0,3000
	2,40

	
	2320166200670
	White spirit rafinat tip A S 44
	l
	0,1200
	0,96

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0020
	0,016

	123
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	
	4,400



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,176

	
	23203226000487
	Mastic "Izofol Flex"
	kg
	2,0000
	8,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,004

	124
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli

	m2
	
	4,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	0,56

	
	24302261010105
	Grund cu patrundere adinca
	kg
	0,4150
	1,66

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,20

	125
	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul

	m2
	
	4,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	9,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	1,00

	
	26611128007125
	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm
	m2
	1,0300
	4,12

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	16,20

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	1,20

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	80,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	3,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,18

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,048

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	1.2.6. Finisari glafuri



	126
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	6,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	8,916

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	1,80

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	87,66

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,067

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,474

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,178

	127
	
	Corniera perforata din aluminiu

	m
	
	25,000



	
	600180
	Corniera perforata din aluminiu
	m
	1,0000
	25,00

	128
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	6,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,18

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,90

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,30

	129
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	6,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	2,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,60

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	6,329

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,006

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,006

	130
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	6,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,18

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,90

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,30

	131
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	6,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	3,30

	
	24301161038060
	Vopsea lavabila
	kg
	0,4000
	2,40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,36

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	3,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,012

	132
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	0,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,014

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	0,204

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri
	

	1.2.7. Astupare gol



	133
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie / se exclude:Placi termoizolante

	m2
	
	2,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	3,574

	
	26621027010217
	Placi ghips-carton gr.=12,5mm
	m2
	1,0500
	2,11

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	1,477

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	4,422

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	4,724

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	1,523

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	0,545

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,176

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	3,015

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	25,949

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	0,013

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	0,084

	134
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	2,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,06

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,10

	135
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	2,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	0,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,20

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	2,11

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,002

	136
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	2,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	1,10

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	0,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,12

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	1,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,004

	137
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	0,100



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,007

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	0,102

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Astupare gol
	

	1.2.8. Retele de apeduct si canalizare



	138
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP ф50

	m
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	1,25

	
	252121672016020
	Teava pentru canalizare PP ф50
	m
	1,0300
	5,15

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,02

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,06

	139
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* ф50

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,44

	
	25231567210328
	Cot PP 90* ф50
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,02

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,024

	140
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 ф20x2,0

	m
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300
	6,30

	
	25212167170506
	Teava din polipropilena PP-R PN16 ф20x2,0
	m
	1,0200
	10,20

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,7000
	7,00

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,4500
	4,50

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,1000
	1,00

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000
	10,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,20

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,06

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,02

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,419

	141
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet ф20

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,69

	
	29131245031502
	Robinet ф20
	buc
	1,0000
	3,045

	142
	
	Clema PP-R ф20

	buc
	
	10,000



	
	60097
	Clema PP-R ф20
	buc
	1,0000
	10,00

	143
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	1,60

	144
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0500
	0,50

	145
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	0,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,04

	146
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in set cu tumba, inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Material de la demontari

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,85

	
	26221024381881
	Lavoar in set cu tumba (din demontari)
	buc
	1,0100
	1,03

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	1,02

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,02

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	0,612

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	2,04

	147
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Material de la demontari

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,65

	
	291312420137311
	Baterie amestecatoare pt.lavoar (din demontari)
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,00

	148
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,15

	
	2913124201350
	Baterie cromata 
	buc
	1,0000
	1,005

	149
	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Rigola de dus lineara 200x68mm D50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,25

	
	25231267211149
	Rigola de dus lineara 200x68mm D50
	buc
	1,0000
	1,01

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	0,004

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0100
	0,01

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele de apeduct si canalizare
	

	1.2.9. Sistema de incalzire



	150
	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000
	2,00

	
	2822115700000
	Radiator (din demontari)
	buc
	1,0000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	0,06

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	0,20

	151
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,30

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,0000
	4,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,0000
	4,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1000
	0,20

	152
	
	Kit montaj radiator

	buc
	
	1,000



	
	610
	Kit montaj radiator 
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de incalzire
	

	1.2.10. Retele electrice



	153
	RpEJ08B
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp

	m
	
	22,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1500
	3,30

	154
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	22,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3000
	6,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,7000
	37,40

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,011

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,22

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150
	0,33

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	0,44

	155
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	18,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0200
	0,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1300
	2,34

	156
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	18,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	1,26

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,44

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2200
	3,96

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,018

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0050
	0,09

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,18

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,27

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele electrice
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Camera de garda nr.2
	

	1.3. Hol



	1.3.1. Demontari



	157
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi

	m2
	
	5,730



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,203

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,203

	158
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri

	m2
	
	6,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	0,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,90

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,30

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,06

	159
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti

	m2
	
	53,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	6,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	7,95

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,65

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,53

	160
	RpIB12B
	Demontari convectoare-radiator  cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal cu recuperare de material pentru montarea ulterioara

	buc
	
	1,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	0,12

	161
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	0,700



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	0,924

	162
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	0,700



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	0,315

	163
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	
	0,700



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	0,127

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.3.2. Tamplarii



	164
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag si geam termopan, U-1 1110x2760(h) - 1 buc

	m2
	
	3,064



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	2,604

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,306

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,064

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,256

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,532

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,536

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,838

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	3,064

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,061

	165
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-2 1320x2020(h) - 1 buc

	m2
	
	2,666



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,8100
	2,159

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,267

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	2,666

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	10,664

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	1,466

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	0,515

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,60

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,666

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,053

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	1.3.3. Finisari pereti



	166
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	53,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,59

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,95

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,65

	167
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	53,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	74,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	15,90

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,371

	
	26641021020128
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	1,272

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,212

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,424

	168
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm

	m2
	
	53,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	5,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	1,59

	
	26641021020128
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	1,272

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,212

	169
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	53,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,59

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,95

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,65

	170
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	53,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	64,66

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	378,42

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,212

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	4,187

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,848

	171
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	53,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,59

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,95

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,65

	172
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	53,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	23,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,30

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	55,91

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,053

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,053

	173
	CN34A
	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti / Tapet PVC heterogen antibacterian,grosimea 0,92 mm

	m2
	
	53,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6000
	31,80

	
	2124117352904108
	Tapet PVC heterogen antibacterian,grosimea 0,92 mm
	m2
	1,1000
	58,30

	
	2462106110551
	Adeziv pe baza de rasini acrilice
	kg
	0,3500
	18,55

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1000
	5,30

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	26,50

	
	2670112202950
	Bagheta
	m
	0,4500
	23,85

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	1.3.4. Finisari pardosea



	174
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm

	m2
	
	15,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	3,51

	
	26531021008193
	Amestec "Ceresit CN69"
	kg
	15,3000
	230,648

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	1,357

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,06

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	0,63

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,15

	175
	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm

	m2
	
	-15,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,0230
	-1,725

	
	26531021008193
	Amestec "Ceresit CN69"
	kg
	1,5300
	-115,324

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	-0,075

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0040
	-0,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	-0,075

	176
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,30 ml/m2

	m2
	
	15,000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	30,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	17,85

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	2,261

	
	2462106100006133
	Clei uzin ke 2000 S
	kg
	0,4500
	6,784

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	79,144

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	15,377

	
	6001330
	Profil de racordare din PVC R=30 mm 
	m
	1,3000
	19,598

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500
	2,261

	
	2521106718386133
	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm
	m
	1,0662
	16,073

	
	2523116716346133
	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm
	m2
	1,0500
	15,829

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,023

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,15

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,18

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	3,00

	177
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune

	m
	
	19,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	1,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,19

	
	252110671839360
	Profil PJ40 de jonctiune
	m
	1,0000
	19,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	114,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,19

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	1.3.5. Finisari tavan



	178
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	15,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,45

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,75

	179
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	15,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,25

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	30,75

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	60,00

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	15,75

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,225

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	1.3.6. Sistema de incalzire



	180
	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000
	2,00

	
	2822115700000
	Radiator (din demontari)
	buc
	1,0000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	0,06

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	0,20

	181
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,30

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,0000
	4,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,0000
	4,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1000
	0,20

	182
	
	Kit montaj radiator

	buc
	
	1,000



	
	610
	Kit montaj radiator 
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de incalzire
	

	1.3.7. Retele electrice



	183
	RpEJ08B
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp

	m
	
	6,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1500
	0,90

	184
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	6,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3000
	1,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,7000
	10,20

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,003

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150
	0,09

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	0,12

	185
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	6,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0200
	0,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1300
	0,78

	186
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	6,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,42

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,48

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2200
	1,32

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,006

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0050
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,09

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele electrice
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Hol
	

	1.4. Birou de internare



	1.4.1. Demontari



	187
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi

	m2
	
	5,511



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,157

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,157

	188
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri

	m2
	
	9,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,104

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,38

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,46

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,092

	189
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti

	m2
	
	81,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	9,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	12,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	4,05

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,81

	190
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare linoleum

	m2
	
	20,000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	4,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	4,60

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	0,60

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,60

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,60

	191
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea

	m2
	
	3,500



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	1,365

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	1,365

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,175

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,175

	192
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea

	m2
	
	23,500



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	3,525

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,525

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	1,175

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,94

	193
	RpIB12B
	Demontari convectoare-radiator  cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal cu recuperare de material pentru montarea ulterioara

	buc
	
	3,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	0,36

	194
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	0,95

	195
	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8500
	0,85

	196
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	1,10

	197
	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm

	m
	
	15,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	0,90

	198
	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm

	m
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6400
	6,40

	199
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	3,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	4,62

	200
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	3,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	1,575

	201
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	
	3,500



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	0,637

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.4.2. Tamplarii



	202
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; U-1 750x2080(h) - 1 buc

	m2
	
	1,560



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,139

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,125

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,56

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	6,24

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,78

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,273

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,936

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,56

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,031

	203
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; U-2 630x2060(h) - 1 buc

	m2
	
	1,298



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	0,948

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,104

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,298

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	5,192

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,649

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,227

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,779

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,298

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,026

	204
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к, U-3 1320x2010(h) - 1 buc

	m2
	
	2,653



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,8100
	2,149

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,265

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	2,653

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	10,612

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	1,459

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	0,512

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,592

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,653

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,053

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	1.4.3. Finisari pereti



	205
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	93,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,79

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	13,95

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,65

	206
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	93,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	130,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	27,90

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,651

	
	26641021020128
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	2,232

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,372

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,744

	207
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm

	m2
	
	93,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	9,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	2,79

	
	26641021020128
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	2,232

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,372

	208
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	93,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,79

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	13,95

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,65

	209
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	93,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	113,46

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	664,02

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,372

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	7,347

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,488

	210
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	93,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,79

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	13,95

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,65

	211
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	93,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	41,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	9,30

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	98,106

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,093

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,093

	212
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	93,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,79

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	13,95

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,65

	213
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	16,500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	9,075

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	6,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,99

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	8,25

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,825

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,033

	214
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	0,500



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,035

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	0,51

	215
	CN34A
	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti / Tapet PVC heterogen antibacterian,grosimea 0,92 mm

	m2
	
	60,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6000
	36,00

	
	2124117352904108
	Tapet PVC heterogen antibacterian,grosimea 0,92 mm
	m2
	1,1000
	66,00

	
	2462106110551
	Adeziv pe baza de rasini acrilice
	kg
	0,3500
	21,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1000
	6,00

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	30,00

	
	2670112202950
	Bagheta
	m
	0,4500
	27,00

	216
	CI22B
	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)

	m2
	
	16,500



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	27,225

	
	266111280070098b
	Placi de gresie
	m2
	1,0200
	16,998

	
	266410210201
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	61,66

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	7,833

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	333,30

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,033

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,198

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,165

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	1.4.4. Finisari tavan



	217
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	23,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,69

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,45

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,15

	218
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Hygena Plain" board 95%RH (600x600x15mm) sau analog, inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	23,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,45

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	47,15

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	92,00

	
	2732103646151H
	Panouri "Hygena Plain" board 95%RH (600x600x15mm) cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	24,15

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,345

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	1.4.5. Finisari pardosea



	219
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	23,500



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	14,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,35

	
	26641021020145
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0330
	0,776

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,235

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,705

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,282

	220
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 pentru grosimea stratului finala de 4 cm

	m2
	
	23,500



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	4,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,94

	
	26641021020145
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0055
	0,259

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,094

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,141

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,07

	221
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm

	m2
	
	20,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	4,68

	
	26531021008193
	Amestec "Ceresit CN69"
	kg
	15,3000
	307,53

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	1,809

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,08

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	0,84

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,20

	222
	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm

	m2
	
	-20,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,0230
	-2,30

	
	26531021008193
	Amestec "Ceresit CN69"
	kg
	1,5300
	-153,765

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	-0,10

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0040
	-0,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	-0,10

	223
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 1,00 ml/m2

	m2
	
	20,000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	40,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	23,80

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	3,015

	
	2462106100006133
	Clei uzin ke 2000 S
	kg
	0,4500
	9,045

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	105,525

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	20,502

	
	6001330
	Profil de racordare din PVC R=30 mm 
	m
	1,0000
	20,10

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500
	3,015

	
	2521106718386133
	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm
	m
	1,0662
	21,431

	
	2523116716346133
	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm
	m2
	1,0500
	21,105

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,03

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,20

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,24

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	4,00

	224
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune

	m
	
	20,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	1,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,20

	
	252110671839360
	Profil PJ40 de jonctiune
	m
	1,0000
	20,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	120,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,20

	225
	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul

	m2
	
	3,500



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	7,875

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,875

	
	26611128007125
	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm
	m2
	1,0300
	3,605

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	14,175

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	1,05

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	70,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	3,15

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,158

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,042

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	1.4.6. Finisari glafuri



	226
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	9,200



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	13,671

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	2,76

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	134,412

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,103

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,727

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,272

	227
	
	Corniera perforata din aluminiu

	m
	
	30,000



	
	600180
	Corniera perforata din aluminiu
	m
	1,0000
	30,00

	228
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	9,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,276

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,38

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,46

	229
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	9,200



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	4,14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,92

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	9,705

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,009

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,009

	230
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	9,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,276

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,38

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,46

	231
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	9,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	5,06

	
	24301161038060
	Vopsea lavabila
	kg
	0,4000
	3,68

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,552

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	4,60

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,46

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,018

	232
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	0,300



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,021

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	0,306

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri
	

	1.4.7. Sistema de incalzire



	233
	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000
	6,00

	
	2822115700000
	Radiator (din demontari)
	buc
	1,0000
	3,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,09

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	0,18

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,15

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000
	9,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	0,60

	234
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,90

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,0000
	6,00

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,0000
	12,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,0000
	12,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1000
	0,60

	235
	
	Kit montaj radiator

	buc
	
	3,000



	
	610
	Kit montaj radiator 
	buc
	1,0000
	3,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de incalzire
	

	1.4.8. Retele electrice



	236
	RpEJ08B
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp

	m
	
	25,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1500
	3,75

	237
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	25,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3000
	7,50

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,7000
	42,50

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,012

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,25

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150
	0,375

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	0,50

	238
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	20,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0200
	0,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1300
	2,60

	239
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	20,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	1,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2200
	4,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,02

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0050
	0,10

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,30

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele electrice
	

	1.4.9. Retele de apeduct si canalizare



	240
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare PP ф110

	m
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,64

	
	252121672016019
	Teava pentru canalizare PP ф110
	m
	1,0300
	2,06

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,03

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,03

	241
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP ф50

	m
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	1,25

	
	252121672016020
	Teava pentru canalizare PP ф50
	m
	1,0300
	5,15

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,02

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,06

	242
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 ф20x2,0

	m
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300
	6,30

	
	25212167170506
	Teava din polipropilena PP-R PN16 ф20x2,0
	m
	1,0200
	10,20

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,7000
	7,00

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,4500
	4,50

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,1000
	1,00

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000
	10,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,20

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,06

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,02

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,419

	243
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* ф50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,22

	
	25231567210328
	Cot PP 90* ф50
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,012

	244
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet ф20

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,69

	
	29131245031502
	Robinet ф20
	buc
	1,0000
	3,045

	245
	
	Clema PP-R ф20

	buc
	
	10,000



	
	60097
	Clema PP-R ф20
	buc
	1,0000
	10,00

	246
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ф50

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4300
	2,15

	
	28752742040499
	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ф50
	buc
	1,0000
	5,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0060
	0,03

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	1,55

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,006

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,005

	247
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	0,700



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,056

	248
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	1,60

	249
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0500
	0,50

	250
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in set cu tumba, inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,85

	
	2622102438188
	Lavoar in set cu tumba
	buc
	1,0100
	1,03

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	1,02

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,02

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	0,612

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	2,04

	251
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,65

	
	29131242013731
	Baterie amestecatoare pt.lavoar
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,00

	252
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	4,70

	
	262210244276022
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100
	1,06

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000
	1,05

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	1,05

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	1,05

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000
	1,05

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,0000
	1,05

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	1,05

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0000
	1,05

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000
	1,05

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	1,05

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele de apeduct si canalizare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Birou de internare
	

	1.5. Bloc Sanitar



	1.5.1. Demontari



	253
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi

	m2
	
	1,877



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,394

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,394

	254
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri

	m2
	
	2,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	0,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,10

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,02

	255
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti

	m2
	
	33,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	3,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,95

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,65

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,33

	256
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare linoleum

	m2
	
	6,600



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	1,518

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	1,518

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	0,198

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,198

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,198

	257
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea

	m2
	
	6,600



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	0,99

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,99

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,33

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,264

	258
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare captusire coloane

	m2
	
	3,300



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	0,429

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	0,396

	259
	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)  / Demontare strat suport pardosea pana la planseu (cheramzit)

	m3
	
	0,500



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,0200
	0,51

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200
	0,01

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,2800
	0,14

	260
	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm

	m
	
	15,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7900
	11,85

	261
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	1,700



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	2,244

	262
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	1,700



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	0,765

	263
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	
	1,700



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	0,309

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.5.2. Tamplarii



	264
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; U-1 920x2040(h) - 1 buc

	m2
	
	1,877



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,37

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,15

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,877

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	7,508

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,938

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,328

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,126

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,877

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,038

	265
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2к; U-2 900x2000(h) - 1 buc

	m2
	
	1,800



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,314

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,144

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,80

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	7,20

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,90

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,315

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,08

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,036

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	1.5.3. Finisari pereti



	1.5.3.1. Tip 1



	266
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	23,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,69

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,45

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,15

	267
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	23,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	32,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	6,90

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,161

	
	26641021020128
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	0,552

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,092

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,184

	268
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm

	m2
	
	23,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	2,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,69

	
	26641021020128
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	0,552

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,092

	269
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	23,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,69

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,45

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,15

	270
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	23,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	28,06

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	164,22

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,092

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,817

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,368

	271
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	23,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,69

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,45

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,15

	272
	CI22B
	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)

	m2
	
	23,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	37,95

	
	266111280070098b
	Placi de gresie
	m2
	1,0200
	23,695

	
	266410210201
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	85,951

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	10,918

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	464,60

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,046

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,276

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,23

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	1.5.3.2. Tip 2



	273
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	10,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,30

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,50

	274
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	10,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	14,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	3,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,07

	
	26641021020128
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	0,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,04

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,08

	275
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm

	m2
	
	10,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	1,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,30

	
	26641021020128
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	0,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,04

	276
	IzF01D1
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat

	m2
	
	10,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0500
	0,50

	
	24133170000002
	Grund "Gruntafol"
	kg
	0,3000
	3,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,003

	277
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	
	10,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,40

	
	23203226000487
	Mastic "Izofol Flex"
	kg
	2,0000
	20,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,01

	278
	CI22B
	Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)

	m2
	
	10,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	16,50

	
	266111280070098b
	Placi de gresie
	m2
	1,0200
	10,302

	
	266410210201
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	37,37

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	4,747

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	202,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,12

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,10

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	1.5.4. Finisari pardosea



	1.5.4.1. Tip 1



	279
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	3,600



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	2,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,36

	
	26641021020145
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0330
	0,119

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,036

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,108

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,043

	280
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 pentru grosimea stratului finala de 4 cm

	m2
	
	3,600



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	0,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,144

	
	26641021020145
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0055
	0,04

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,014

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,022

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,011

	281
	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul

	m2
	
	3,600



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	8,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,90

	
	26611128007125
	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm
	m2
	1,0300
	3,708

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	14,58

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	1,08

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	72,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	3,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,162

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,043

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	1.5.4.2. Tip 2



	282
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	3,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,12

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	0,90

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,003

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,001

	283
	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum / Membrana bituminoasa

	m2
	
	3,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0800
	0,24

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,5000
	4,50

	
	2682132601626
	Membrana bituminoasa
	m2
	1,1000
	3,30

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3000
	0,90

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0005
	0,001

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,0000
	3,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0017
	0,005

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0110
	0,033

	284
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistirenbeton gr.=50-70mm

	m3
	
	0,200



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	0,77

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,13

	
	266310210000105
	Polistirenbeton
	m3
	1,0250
	0,207

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,02

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,05

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,08

	285
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	3,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	1,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,30

	
	26641021020145
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0330
	0,099

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,09

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,036

	286
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=2 pentru grosimea stratului finala de 4 cm

	m2
	
	3,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	0,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,12

	
	26641021020145
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0055
	0,033

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,012

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,018

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,009

	287
	IzF01D1
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat

	m2
	
	3,300



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0500
	0,165

	
	24133170000002
	Grund "Gruntafol"
	kg
	0,3000
	0,99

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,001

	288
	IzF20B
	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog,  lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog

	m
	
	3,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2600
	0,78

	
	26821626063377
	Banda izolanta "Izolex"
	m
	1,0200
	3,06

	
	23203226000487
	Mastic "Izofol Flex"
	kg
	0,3000
	0,90

	
	2320166200670
	White spirit rafinat tip A S 44
	l
	0,1200
	0,36

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0020
	0,006

	289
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	
	3,300



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,132

	
	23203226000487
	Mastic "Izofol Flex"
	kg
	2,0000
	6,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,003

	290
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli

	m2
	
	3,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	0,42

	
	24302261010105
	Grund cu patrundere adinca
	kg
	0,4150
	1,245

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,15

	291
	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul

	m2
	
	3,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	6,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,75

	
	26611128007125
	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm
	m2
	1,0300
	3,09

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	12,15

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	0,90

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	60,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	2,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,135

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,036

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	1.5.5. Finisari tavan



	292
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	6,600



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	12,606

	
	26621027010249
	Placi ghips-carton gr.=12,5mm rezistent la umezeala
	m2
	1,0500
	6,965

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	6,096

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	14,593

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	15,588

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	5,024

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	1,798

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,58

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	10,944

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	107,388

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,03

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,314

	293
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	6,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,198

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,99

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,33

	294
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	6,600



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	2,97

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,66

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	6,962

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,007

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,007

	295
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	6,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,198

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,99

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,33

	296
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	6,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	3,63

	
	24301161038060
	Vopsea lavabila
	kg
	0,4000
	2,64

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,396

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	3,30

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,33

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,013

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	1.5.6. Inchideri si compartimentari



	297
	СF59S
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mmcu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane

	m2
	
	3,300



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,3325
	14,297


	
	26621027010217
	Placi ghips-carton gr.=12,5mm
	m2
	1,0500
	3,482

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,0750
	6,882

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	4,2000
	13,929

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,2000
	13,929

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,4800
	14,858

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,8300
	2,753

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,8000
	5,97

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,29

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,5300
	15,024

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,4500
	177,267

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	0,02

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	0,454

	298
	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi / Glasvanduri din PVC cu usa U-2

	m2
	
	7,000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,0500
	7,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,35

	
	2030112951150
	Glasvanduri din PVC
	m2
	1,0000
	7,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	21,00

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100
	1,47

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	0,511

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	3,50

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4000
	2,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,14

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	1.5.7. Finisari glafuri



	299
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	2,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	2,972

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	0,60

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	29,22

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,022

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,158

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,059

	300
	
	Corniera perforata din aluminiu

	m
	
	5,000



	
	600180
	Corniera perforata din aluminiu
	m
	1,0000
	5,00

	301
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	2,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,06

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,10

	302
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	2,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	0,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,20

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	2,11

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,002

	303
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	2,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,06

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,10

	304
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	2,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	1,10

	
	24301161038060
	Vopsea lavabila
	kg
	0,4000
	0,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,12

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	1,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,004

	305
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	0,100



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,007

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	0,102

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri
	

	1.5.8. Retele electrice



	306
	RpEJ08B
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp

	m
	
	15,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1500
	2,25

	307
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	15,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3000
	4,50

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,7000
	25,50

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,15

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150
	0,225

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	0,30

	308
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	10,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0200
	0,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1300
	1,30

	309
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	10,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2200
	2,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,01

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0050
	0,05

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,10

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,15

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele electrice
	

	1.5.9. Retele de apeduct si canalizare



	310
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare PP ф110

	m
	
	20,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	6,40

	
	252121672016019
	Teava pentru canalizare PP ф110
	m
	1,0300
	20,60

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,30

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,30

	311
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP ф50

	m
	
	7,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	1,75

	
	252121672016020
	Teava pentru canalizare PP ф50
	m
	1,0300
	7,21

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,028

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,084

	312
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 ф20x2,0

	m
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300
	6,30

	
	25212167170506
	Teava din polipropilena PP-R PN16 ф20x2,0
	m
	1,0200
	10,20

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,7000
	7,00

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,4500
	4,50

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,1000
	1,00

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000
	10,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,20

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,06

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,02

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,419

	313
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* ф50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,22

	
	25231567210328
	Cot PP 90* ф50
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,012

	314
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet ф20

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,92

	
	29131245031502
	Robinet ф20
	buc
	1,0000
	4,06

	315
	
	Clema PP-R ф20

	buc
	
	10,000



	
	60097
	Clema PP-R ф20
	buc
	1,0000
	10,00

	316
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ф50

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4300
	2,15

	
	28752742040499
	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ф50
	buc
	1,0000
	5,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0060
	0,03

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	1,55

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,006

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,005

	317
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	2,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,20

	318
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	1,60

	319
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0500
	0,50

	320
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in set cu tumba, inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,85

	
	2622102438188
	Lavoar in set cu tumba
	buc
	1,0100
	1,03

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	1,02

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,02

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	0,612

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	2,04

	321
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,65

	
	29131242013731
	Baterie amestecatoare pt.lavoar
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,00

	322
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,15

	
	2913124201350
	Baterie cromata 
	buc
	1,0000
	1,005

	323
	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Rigola de dus lineara 200x68mm D50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,25

	
	25231267211149
	Rigola de dus lineara 200x68mm D50
	buc
	1,0000
	1,01

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	0,004

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0100
	0,01

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele de apeduct si canalizare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Bloc Sanitar
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Camera de garda nr.1



	324
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	0,22

	325
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,06

	326
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,06

	327
	RpIA48A
	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l

	buc
	
	1,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	5,8800
	5,88

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1000
	0,10

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,0500
	0,05

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0200
	0,02

	
	2710403605033
	Tabla neagra 4 mm
	kg
	2,5000
	2,50

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1000
	0,10

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,15

	328
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,300



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	2,022

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,006

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,093

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,24

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	3,66

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,015

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,048

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0200
	0,006

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0200
	0,006

	329
	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2

	m
	
	30,000



	
	46072019315
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2
	m
	1,0000
	30,00

	330
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,600



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	4,716

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,012

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,186

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,48

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	7,32

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,03

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,192

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,024

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,024

	331
	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2

	m
	
	60,000



	
	46072019325
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2
	m
	1,0000
	60,00

	332
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera

	100 m
	
	0,800



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	9,52

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,002

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	10,72

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	0,16

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	0,80

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	5,36

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	14,40

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	1,44

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1100
	0,088

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	15,8000
	12,64

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,7000
	2,16

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	3,872

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1100
	0,088

	333
	
	Труба гофрированная ПВХ d=20мм

	m
	
	80,000



	
	671-20
	Труба гофрированная ПВХ d=20мм
	m
	1,0000
	80,00

	334
	
	Cutie pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	5,000



	
	57072019643
	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	5,00

	335
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,010



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	0,322

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	1,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,00

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,00

	336
	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V

	buc
	
	1,000



	
	3120255519101
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V
	buc
	1,0000
	1,00

	337
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,1000
	1,524

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,5000
	0,06

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	4,08

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,017

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,002

	338
	pret furnizor
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V

	buc
	
	4,000



	
	3120275536102
	Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V
	buc
	1,0000
	4,00

	339
	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600

	100 buc
	
	0,020



	
	1
	Muncitor
	h-om
	267,0000
	5,34

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,4000
	0,208

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,0000
	0,06

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,0000
	2,40

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,002

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,00

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,008

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,5500
	0,031

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	89,5000
	1,79

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,7800
	0,036

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,5500
	0,031

	340
	
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V

	buc
	
	2,000



	
	580720190301
	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595
	buc
	1,0000
	2,00

	341
	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete / Montare boiler

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,4600
	1,46

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4000
	0,40

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	0,9300
	0,93

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0800
	0,08

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	1,0000
	1,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,7000
	5,70

	
	2710603400029
	Otel rotund  D = 10 mm
	kg
	0,3000
	0,30

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,6000
	0,60

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,0000
	1,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0020
	0,002

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	0,004

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,0050
	0,005

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,001

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Camera de garda nr.1
	

	2.2. Camera de garda nr.2



	342
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	2,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	0,44

	343
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator

	buc
	
	2,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,12

	344
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,06

	345
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza

	buc
	
	2,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,12

	346
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,700



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	4,718

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,014

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,217

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,56

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	8,54

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,035

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,014

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,112

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0200
	0,014

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0200
	0,014

	347
	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2

	m
	
	70,000



	
	46072019315
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2
	m
	1,0000
	70,00

	348
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,900



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	7,074

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,018

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,279

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,72

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	10,98

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,045

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,288

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,036

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,036

	349
	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2

	m
	
	90,000



	
	46072019325
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2
	m
	1,0000
	90,00

	350
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera

	100 m
	
	1,400



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	16,66

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,003

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	18,76

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	0,28

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	1,40

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	9,38

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	25,20

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	2,52

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1100
	0,154

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	15,8000
	22,12

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,7000
	3,78

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	6,776

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1100
	0,154

	351
	
	Труба гофрированная ПВХ d=20мм

	m
	
	140,000



	
	671-20
	Труба гофрированная ПВХ d=20мм
	m
	1,0000
	140,00

	352
	
	Cutie pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	9,000



	
	57072019643
	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	9,00

	353
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,020



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	0,644

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	2,04

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,001

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,001

	354
	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V

	buc
	
	2,000



	
	3120255519101
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V
	buc
	1,0000
	2,00

	355
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,1000
	2,286

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,5000
	0,09

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	6,12

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,002

	356
	pret furnizor
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V

	buc
	
	6,000



	
	3120275536102
	Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V
	buc
	1,0000
	6,00

	357
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,010



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,8000
	0,328

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	1,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,00

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,00

	358
	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V

	buc
	
	1,000



	
	3120255519101114
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V
	buc
	1,0000
	1,00

	359
	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	267,0000
	10,68

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,4000
	0,416

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,0000
	0,12

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,0000
	4,80

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,002

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,004

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,00

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,017

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,5500
	0,062

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	89,5000
	3,58

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,7800
	0,071

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,5500
	0,062

	360
	
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V

	buc
	
	4,000



	
	580720190301
	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595
	buc
	1,0000
	4,00

	361
	RpVC42A
	Demontarea  separatorului-ciclon (unitatilor de aer conditionat exterioare si interioare)  pentru curatarea  aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg / Demontare bloc de conditioner interior (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)

	buc
	
	1,000



	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	3,6000
	3,60

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0800
	0,08

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0500
	0,05

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,2000
	0,20

	362
	VC37B
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc inspumat / Bloc de conditioner intern (material de la demontari),material de la demontari / K=0.5

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,3000
	1,65

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	5,0000
	2,625

	
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	0,5000
	0,262

	
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	2,0000
	1,05

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	15,0000
	7,875

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	0,1760
	0,092

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	0,9000
	0,472

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,3500
	0,175

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0800
	0,04

	
	3410520005700
	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg
	h-ut
	0,9800
	0,49

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Camera de garda nr.2
	

	2.3. Hol



	363
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	2,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	0,44

	364
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile / Demontare lampa bactericida cu recuperare de material pentru montarea ulterioara

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	0,22

	365
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator

	buc
	
	3,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,18

	366
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,06

	367
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,700



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	4,718

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,014

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,217

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,56

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	8,54

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,035

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,014

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,112

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0200
	0,014

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0200
	0,014

	368
	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2

	m
	
	70,000



	
	46072019315
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2
	m
	1,0000
	70,00

	369
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera

	100 m
	
	0,630



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	7,497

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,001

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	8,442

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	0,126

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	0,63

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	4,221

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	11,34

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	1,134

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1100
	0,069

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	15,8000
	9,954

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,7000
	1,701

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	3,049

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1100
	0,069

	370
	
	Труба гофрированная ПВХ d=20мм

	m
	
	63,000



	
	671-20
	Труба гофрированная ПВХ d=20мм
	m
	1,0000
	63,00

	371
	
	Cutie pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	3,000



	
	57072019643
	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	3,00

	372
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	0,966

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	3,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,001

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,001

	373
	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V

	buc
	
	3,000



	
	3120255519101
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V
	buc
	1,0000
	3,00

	374
	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	267,0000
	10,68

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,4000
	0,416

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,0000
	0,12

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,0000
	4,80

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,002

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,004

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,00

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,017

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,5500
	0,062

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	89,5000
	3,58

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,7800
	0,071

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,5500
	0,062

	375
	
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V

	buc
	
	4,000



	
	580720190301
	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595
	buc
	1,0000
	4,00

	376
	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Lampa bactericida (material de la demontari)

	100 buc
	
	0,010



	
	1
	Muncitor
	h-om
	267,0000
	2,67

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,4000
	0,104

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,0000
	0,03

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,0000
	1,20

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,001

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,00

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,004

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,5500
	0,015

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	89,5000
	0,895

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,7800
	0,018

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,5500
	0,015

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Hol
	

	2.4. Birou de internare



	377
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	4,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	0,88

	378
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile / Demontare lampa bactericida cu recuperare de material pentru montarea ulterioara

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	0,22

	379
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator

	buc
	
	3,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,18

	380
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla

	buc
	
	3,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,18

	381
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	6,74

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,02

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,31

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,80

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	12,20

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,05

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,02

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,16

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0200
	0,02

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0200
	0,02

	382
	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2

	m
	
	100,000



	
	46072019315
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2
	m
	1,0000
	100,00

	383
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,900



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	7,074

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,018

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,279

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,72

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	10,98

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,045

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,288

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,036

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,036

	384
	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2

	m
	
	90,000



	
	46072019325
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2
	m
	1,0000
	90,00

	385
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera

	100 m
	
	1,700



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	20,23

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,004

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	22,78

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	0,34

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	1,70

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	11,39

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	30,60

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	3,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1100
	0,187

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	15,8000
	26,86

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,7000
	4,59

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	8,228

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1100
	0,187

	386
	
	Труба гофрированная ПВХ d=20мм

	m
	
	170,000



	
	671-20
	Труба гофрированная ПВХ d=20мм
	m
	1,0000
	170,00

	387
	
	Cutie pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	10,000



	
	57072019643
	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	10,00

	388
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	1,288

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	4,08

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,002

	389
	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V

	buc
	
	4,000



	
	3120255519101
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V
	buc
	1,0000
	4,00

	390
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,1000
	2,286

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,5000
	0,09

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	6,12

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,002

	391
	pret furnizor
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V

	buc
	
	6,000



	
	3120275536102
	Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V
	buc
	1,0000
	6,00

	392
	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600

	100 buc
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	267,0000
	16,02

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,4000
	0,624

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,0000
	0,18

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,0000
	7,20

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,003

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,006

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,00

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,5500
	0,093

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	89,5000
	5,37

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,7800
	0,107

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,5500
	0,093

	393
	
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V

	buc
	
	6,000



	
	580720190301
	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595
	buc
	1,0000
	6,00

	394
	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Lampa bactericida (material de la demontari)

	100 buc
	
	0,010



	
	1
	Muncitor
	h-om
	267,0000
	2,67

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,4000
	0,104

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,0000
	0,03

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,0000
	1,20

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,001

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,00

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,004

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,5500
	0,015

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	89,5000
	0,895

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,7800
	0,018

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,5500
	0,015

	395
	RpVC42A
	Demontarea  separatorului-ciclon (unitatilor de aer conditionat exterioare si interioare)  pentru curatarea  aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg / Demontare bloc de conditioner interior (cu recuperare de material pentru montarea ulterioara)

	buc
	
	1,000



	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	3,6000
	3,60

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0800
	0,08

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0500
	0,05

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,2000
	0,20

	396
	VC37B
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevile din cupru, tub din cauciuc inspumat / Bloc de conditioner intern (material de la demontari),material de la demontari / K=0.5

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,3000
	1,65

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	5,0000
	2,625

	
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	0,5000
	0,262

	
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	2,0000
	1,05

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	15,0000
	7,875

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	0,1760
	0,092

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	0,9000
	0,472

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,3500
	0,175

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0800
	0,04

	
	3410520005700
	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg
	h-ut
	0,9800
	0,49

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Birou de internare
	

	2.5. Bloc Sanitar



	397
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	0,22

	398
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,06

	399
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,06

	400
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	3,37

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,01

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,155

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,40

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	6,10

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,025

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,01

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,08

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0200
	0,01

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0200
	0,01

	401
	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2

	m
	
	50,000



	
	46072019315
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2
	m
	1,0000
	50,00

	402
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,600



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	4,716

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,012

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,186

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,48

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	7,32

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,03

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,192

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,024

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,024

	403
	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2

	m
	
	60,000



	
	46072019325
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2
	m
	1,0000
	60,00

	404
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera

	100 m
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	11,90

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,002

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	13,40

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	0,20

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	1,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	6,70

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	18,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	1,80

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1100
	0,11

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	15,8000
	15,80

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,7000
	2,70

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	4,84

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1100
	0,11

	405
	
	Труба гофрированная ПВХ d=20мм

	m
	
	100,000



	
	671-20
	Труба гофрированная ПВХ d=20мм
	m
	1,0000
	100,00

	406
	
	Cutie pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	5,000



	
	57072019643
	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	5,00

	407
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,1000
	1,524

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,5000
	0,06

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	4,08

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,017

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,002

	408
	pret furnizor
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V

	buc
	
	4,000



	
	3120275536102
	Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V
	buc
	1,0000
	4,00

	409
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,010



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,8000
	0,328

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	1,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,00

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,00

	410
	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V

	buc
	
	1,000



	
	3120255519101114
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V
	buc
	1,0000
	1,00

	411
	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	267,0000
	10,68

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,4000
	0,416

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,0000
	0,12

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,0000
	4,80

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,002

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,004

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,00

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,017

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,5500
	0,062

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	89,5000
	3,58

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,7800
	0,071

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,5500
	0,062

	412
	
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V

	buc
	
	4,000



	
	580720190301
	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595
	buc
	1,0000
	4,00

	413
	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,6800
	21,68

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,1500
	0,158

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2500
	0,262

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	26,0000
	27,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,1200
	0,126

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,2000
	0,21

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	26,0000
	27,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1200
	0,12

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1000
	0,10

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,8500
	0,85

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Bloc Sanitar
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Camera de garda nr.1



	414
	
	Boiler electric V=20l

	buc
	
	1,000



	
	60032
	Boiler electric V=20l
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Camera de garda nr.1
	

	3.2. Bloc Sanitar



	415
	
	Ventilator BLAUBERG Slim 150 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	600216
	Ventilator BLAUBERG Slim 150 
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Bloc Sanitar
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


