Formular Nr.5

| Obiect Reparatia str. Stefan cel Mare (de la Casa Ofiterilor pina la str. N. Testemiteanu), mun. Balti | Investitor Primaria Balti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistemul rutier |  |  |  |  |
| 1 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к материалам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | TsI50A7 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1364 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din asfalt frezat, cu 4% ciment | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 89,4000 |  |  |
|  | 1421402200393.1 | Asfalt frezat | m3 | 1,2900 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | TsI50A7 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1364 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica h=12cm (amestecul stabilizat- se exclude pozitia "amestec optimal") | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2320 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu agregat mare Hmed=8cm | t |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 142210220550701 | Beton asfaltic (deschis) | t | 1,0100 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (BA16) | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Drumurile de acces |  |  |  |  |
| 10 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | TsI50A7 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1364 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1610 |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu agregat mare Hmed=8cm | t |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 142210220550701 | Beton asfaltic (deschis) | t | 1,0100 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (BA16) | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Amenajarea parcarii |  |  |  |  |
| 18 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | TsI50A7 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1364 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice cu agregat mare Hmed=8cm | t |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 142210220550701 | Beton asfaltic (deschis) | t | 1,0100 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (BA16) | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |