| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/220156C mod

Gimnaziul nr.52. Bloc C. Ventilarea.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. ПB2c, B1c, B7c, B8c, (П4c) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (confuzor din tabla din otel galvanizat S=1,0mm) |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,76 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,045 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,3375 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0225 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 7,65 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,135 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0405 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 108,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 40,50 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 108,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 108,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 2 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=1,0mm) |  |  | m2 |  | 2,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,962 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0222 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,0889 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0222 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,1067 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0178 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 3,5552 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1333 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,1333 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 26,664 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0444 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 19,998 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 26,664 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 26,664 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,132 |  |  |
| 3 | VD06C |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (insertii flexibile Dy500 mm, BГ 500, MOVEN) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,08 |  |  |
|  | 258475120500 |  | Insertii flexibile Dy500 mm, ГВ 500, MOVEN |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
| 4 | VD06C |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (insertii flexibile Dy450 mm, BГ 450, MOVEN) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,08 |  |  |
|  | 258475120450 |  | Insertii flexibile Dy450 mm, ГВ 450, MOVEN |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
| 5 | VD06D |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 1600-2500 mm (insertii flexibile Dy600x400 mm, BГ 600x400, MOVEN) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,82 |  |  |
|  | 258475120604 |  | Insertii flexibile Dy600x400 mm, ГВ 600x400, MOVEN |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 6 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy150x200mm (Заслонка), P150x200P) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,84 |  |  |
|  | 271040370152 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy150x200mm (Заслонка), P150x200P |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 7 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy200x300mm (Заслонка), P200x300P) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 271040370203 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy200x300mm (Заслонка), P200x300P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 8 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy500mm (Заслонка), P500P) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,32 |  |  |
|  | 271040370500 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy500mm (Заслонка), P500P |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 9 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy450mm (Заслонка), P450P) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,88 |  |  |
|  | 271040370450 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy450mm (Заслонка), P450P |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 10 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy315mm (Заслонка), P315P) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,44 |  |  |
|  | 271040370315 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy315mm (Заслонка), P315P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 11 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy280mm (Заслонка), P280P) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,44 |  |  |
|  | 271040370280 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy280mm (Заслонка), P280P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 12 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy180mm (Заслонка), P180P) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,44 |  |  |
|  | 271040370180 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy180mm (Заслонка), P180P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 13 | VB32A |  | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 27,30 |  |  |
|  | 271070370034 |  | Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2874115820015 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 14 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy500mm, S=0,7mm, L =140mm, KO 500, MOVEN) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,88 |  |  |
|  | 271040350500 |  | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy500mm, S=0,7mm, L =140mm, KO 500, MOVEN |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 15 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy450mm, S=0,7mm, L =140mm, KO 450, MOVEN) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,88 |  |  |
|  | 271040390450 |  | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy450mm, S=0,7mm, L =140mm, KO 450, MOVEN |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 16 | VB02B |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat 600x300 mm, S=0,7mm, L =140 mm, KO 600x300, MOVEN) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,76 |  |  |
|  | 271040360603 |  | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat 600x300 mm, S=0,7mm, L =140 mm, KO 600x300, MOVEN |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 17 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip ONF300x100, VENTS) |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,52 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 672,00 |  |  |
|  | 2874115760301 |  | Grila interna tip ONF300x100, VENTS |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 672,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 672,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 18 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip RH300x600, VENTS) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115760306 |  | Grila interna tip RH300x600, VENTS |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 19 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) |  |  | m2 |  | 11,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 27,552 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1131 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,509 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,1131 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,543 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0905 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 15,2712 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3394 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0679 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 180,992 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,4525 |  |  |
|  | 271040364207 |  | Tabla zincata cal. I 0,7 mm |  |  | kg |  | 71,2656 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 180,992 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 180,992 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,784 |  |  |
| 20 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,5mm) |  |  | m2 |  | 4,40 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,824 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0444 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0444 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,2133 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0356 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 5,9994 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1333 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0267 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 71,104 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,1778 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 19,998 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 71,104 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 71,104 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,308 |  |  |
| 21 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) |  |  | m2 |  | 52,60 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 142,546 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,5313 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 2,125 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 2,3907 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,5313 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 2,55 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,425 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 85,0016 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,1876 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 3,1876 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 637,512 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,0625 |  |  |
|  | 271040364207 |  | Tabla zincata cal. I 0,7 mm |  |  | kg |  | 334,6938 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 637,512 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 637,512 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,156 |  |  |
| 22 | IzH05B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (placi de tip ARMOFLEX-A - neinflamabil, S=40 mm) |  |  | m2 |  | 78,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 71,435 |  |  |
|  | 2682162613040 |  | Placi de tip ARMOFLEX- A -neinflamabil, S=40 mm |  |  | m2 |  | 79,913 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 29,673 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 4,553 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 3,2185 |  |  |
| 23 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 94,80 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 29,5776 |  |  |
|  | 271040360131 |  | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм |  |  | kg |  | 428,496 |  |  |
| 24 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 94,80 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 45,8832 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 663,60 |  |  |
| 25 | RCsB21B |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 26 | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
| 27 | IC43E corect |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 350x300 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 350x300 mm, L=310 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 252121670353 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 350x300 mm, L=310 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
| 28 | IC43E corect |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 350x250 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 350x250 mm, L=310 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 252121670352 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 350x250 mm, L=310 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
| 29 | IC43E corect |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 550x450 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 550x450 mm, L=310 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 252121670554 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 550x450 mm, L=310 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
| 30 | IC43E corect |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 150x300 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 150x300 mm, L=310 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 252121670153 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 150x300 mm, L=310 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
| 31 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet cu bila din otel (сondens)) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 287527420115 |  | Robinet cu bila din otel, Dy15 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
| 32 | IC04B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2,8 mm (teava de otel VGP) |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 26,00 |  |  |
|  | 252121670115 |  | Teava din otel VGP, Dy15x2,8 mm |  |  | m |  | 20,20 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,96 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,78 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПB2c, B1c, B7c, B8c, (П4c) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. ПВ1с, B5с, B6с, (П3с) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (confuzor din tabla din otel galvanizat S=1,0mm) |  |  | m2 |  | 4,05 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,284 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0405 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,2106 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0405 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,3037 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0203 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0324 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 6,885 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1215 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0364 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 97,20 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,162 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 36,45 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 97,20 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 97,20 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,2025 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,324 |  |  |
| 34 | VA02G |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (TEU (штанишки) din tabla din otel galvanizat - Dy350-Dy350-Dy450mm, S =1,0mm; L=600mm) |  |  | m2 |  | 1,10 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,971 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,044 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,0572 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,011 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0825 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0077 |  |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 2,75 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,066 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,099 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 17,60 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 9,90 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 17,60 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 17,60 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,165 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
| 35 | VD06D |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 1600-2500 mm (insertii flexibile Dy600x250 mm, BГ 600x250, MOVEN) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,82 |  |  |
|  | 258475120602 |  | Insertii flexibile Dy600x250 mm, ГВ 600x250, MOVEN |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 36 | VD06C |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (insertii flexibile Dy500 mm, BГ 500, MOVEN) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,08 |  |  |
|  | 258475120500 |  | Insertii flexibile Dy500 mm, ГВ 500, MOVEN |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
| 37 | VD06C |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (insertii flexibile Dy450 mm, BГ 450, MOVEN) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 258475120450 |  | Insertii flexibile Dy450 mm, ГВ 450, MOVEN |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 38 | VB02B |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy600x300mm (Заслонка), P600x300P) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,76 |  |  |
|  | 271040370630 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy600x300mm (Заслонка), P600x300P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 39 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy150x200mm (Заслонка), P150x200P) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 20,76 |  |  |
|  | 271040370152 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy150x200mm (Заслонка), P150x200P |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 40 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy200x300mm (Заслонка), P200x300P) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,92 |  |  |
|  | 271040370203 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy200x300mm (Заслонка), P200x300P |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 41 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy500mm (Заслонка), P500P) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,32 |  |  |
|  | 271040370500 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy500mm (Заслонка), P500P |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 42 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy450mm (Заслонка), P450P) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,88 |  |  |
|  | 271040370450 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy450mm (Заслонка), P450P |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 43 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy350mm (Заслонка), P350P) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,88 |  |  |
|  | 271040370350 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy350mm (Заслонка), P350P |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 44 | VB02B |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat 600x350 mm, S=0,7mm, L =140 mm, KO 600x350, MOVEN) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,76 |  |  |
|  | 271040360635 |  | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat 600x350 mm, S=0,7mm, L =140 mm, KO 600x350, MOVEN |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 45 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy500mm, S=0,7mm, L =140mm, KO 500, MOVEN) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,32 |  |  |
|  | 271040350500 |  | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy500mm, S=0,7mm, L =140mm, KO 500, MOVEN |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 46 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy450mm, S=0,7mm, L =140mm, KO 450, MOVEN) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,88 |  |  |
|  | 271040390450 |  | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy450mm, S=0,7mm, L =140mm, KO 450, MOVEN |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 47 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip ONF150x200, VENTS) |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,52 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 672,00 |  |  |
|  | 2874115760152 |  | Grila interna tip ONF150x200, VENTS |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 672,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 672,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 48 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip RH350x600, VENTS) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115760356 |  | Grila interna tip RH350x600, VENTS |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 49 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) |  |  | m2 |  | 18,50 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 45,51 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1869 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,8408 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,1869 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,8969 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,1495 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 25,2248 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,5605 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,1121 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 298,96 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,7474 |  |  |
|  | 271040364207 |  | Tabla zincata cal. I 0,7 mm |  |  | kg |  | 117,7155 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 298,96 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 298,96 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,295 |  |  |
| 50 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) |  |  | m2 |  | 1,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,128 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,9696 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0121 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,0145 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0121 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0194 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0097 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,7574 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0364 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0036 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 7,272 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0364 |  |  |
|  | 271040364207 |  | Tabla zincata cal. I 0,7 mm |  |  | kg |  | 7,6356 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 7,272 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 7,272 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 51 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) |  |  | m2 |  | 51,48 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 139,5108 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,5199 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 2,0798 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 2,3398 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,5199 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 2,4958 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,416 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 83,1917 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,1197 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 3,1197 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 623,9376 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,0399 |  |  |
|  | 271040364207 |  | Tabla zincata cal. I 0,7 mm |  |  | kg |  | 327,5672 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 623,9376 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 623,9376 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,0888 |  |  |
| 52 | IC43E corect |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 650x350 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 650x350 mm, L=310 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 252121670653 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 650x350 mm, L=310 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
| 53 | IC43E corect |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 350x300 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 350x300 mm, L=310 mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 252121670353 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 350x300 mm, L=310 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,96 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
| 54 | IC44E corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 650x350 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 650x350 mm, L=310 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 252121670653 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 650x350 mm, L=310 mm |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,856 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0048 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0012 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0004 |  |  |
| 55 | IC44E corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 350x300 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 350x300 mm, L=310 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 252121670353 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 350x300 mm, L=310 mm |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,856 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0048 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0012 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0004 |  |  |
| 56 | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
| 57 | IzH05B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (placi de tip ARMOFLEX-A - neinflamabil, S=40 mm) |  |  | m2 |  | 82,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 74,62 |  |  |
|  | 2682162613040 |  | Placi de tip ARMOFLEX- A -neinflamabil, S=40 mm |  |  | m2 |  | 83,476 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 30,996 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 4,756 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 3,362 |  |  |
| 58 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 98,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 30,576 |  |  |
|  | 271040360131 |  | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм |  |  | kg |  | 442,96 |  |  |
| 59 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 98,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 47,432 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 686,00 |  |  |
| 60 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet cu bila din otel (сondens)) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 287527420115 |  | Robinet cu bila din otel, Dy15 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
| 61 | IC04B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2,8 mm (teava de otel VGP) |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,60 |  |  |
|  | 252121670115 |  | Teava din otel VGP, Dy15x2,8 mm |  |  | m |  | 12,12 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,576 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,068 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
| 62 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18 mm (tuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A) |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,76 |  |  |
|  | 33205173518 |  | Тuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A, Dy18 mm |  |  | m |  | 12,978 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ1с, B5с, B6с, (П3с) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. П1c |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (confuzor din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) |  |  | m2 |  | 0,32 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,0496 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0032 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,0166 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0032 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0016 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0026 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 0,544 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0096 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0029 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 7,68 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0128 |  |  |
|  | 271040364207 |  | Tabla zincata cal. I 0,7 mm |  |  | kg |  | 2,016 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 7,68 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 7,68 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0256 |  |  |
| 64 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy100x150mm (Заслонка), P100x150P) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,92 |  |  |
|  | 271040370115 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, 100x150mm (Заслонка), P100x150P |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 65 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy150x150mm (Заслонка), P150x150P) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,92 |  |  |
|  | 271040370155 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy150x150mm (Заслонка), P150x150P |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 66 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy150x200mm (Заслонка), P150x200P) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,92 |  |  |
|  | 271040370120 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy150x200mm (Заслонка), P150x200P |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 67 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy150x250mm (Заслонка), P150x250P) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 271040370125 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy150x250mm (Заслонка), P150x250P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 68 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, 200x200mm (Заслонка), P200x200P) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 271040370202 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, 200x200mm (Заслонка), P200x200P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 69 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta (fluture) din tabla de otel galvanizat 200x200mm, Koп 200х200х125 VEZA) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 271040380202 |  | Clapeta (fluture) din tabla de otel galvanizat 200x200mm, Koп 200х200х125 VEZA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 70 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta (fluture) din tabla de otel galvanizat 150x150mm, Koп 150х150х125 VEZA) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,92 |  |  |
|  | 271040380151 |  | Clapeta (fluture) din tabla de otel galvanizat 150x150mm, Koп 150х150х125 VEZA |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 71 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta (fluture) din tabla de otel galvanizat 150x200mm, Koп 150х200х125 VEZA) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 271040380121 |  | Clapeta (fluture) din tabla de otel galvanizat 150x200mm, Koп 150х200х125 VEZA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 72 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip MB100, VENTS) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,92 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 112,00 |  |  |
|  | 2874115760100 |  | Grila interna tip MB100, VENTS |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 112,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 112,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 73 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip MB250x100, VENTS) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,88 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 168,00 |  |  |
|  | 2874115760251 |  | Grila interna tip MB250x100, VENTS |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 168,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 168,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 74 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip ONG200x150, VENTS) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,84 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 224,00 |  |  |
|  | 2874115760215 |  | Grila interna tip ONG200x150, VENTS |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 224,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 224,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 75 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) |  |  | m2 |  | 10,30 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 35,432 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 8,3224 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,1248 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,104 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,1664 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0832 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 15,0844 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3121 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0312 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 62,418 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,3121 |  |  |
|  | 271040364207 |  | Tabla zincata cal. I 0,7 mm |  |  | kg |  | 65,5389 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 62,418 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 62,418 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,515 |  |  |
| 76 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) |  |  | m2 |  | 31,60 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 77,736 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,3192 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,4362 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,3192 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,532 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,2553 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 43,0866 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,9575 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,1915 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 510,656 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,2766 |  |  |
|  | 271040364207 |  | Tabla zincata cal. I 0,7 mm |  |  | kg |  | 201,0708 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 510,656 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 510,656 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,212 |  |  |
| 77 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (confuzor din tabla din otel galvanizat S=1,0mm) |  |  | m2 |  | 15,12 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 49,5936 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1512 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,7862 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,1512 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,134 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0756 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,121 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 25,704 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,4536 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,1361 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 362,88 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,6048 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 136,08 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 362,88 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 362,88 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,756 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,2096 |  |  |
| 78 | IzH05B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (placi de tip ARMOFLEX-A - neinflamabil, S=40 mm) |  |  | m2 |  | 23,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 21,385 |  |  |
|  | 2682162613040 |  | Placi de tip ARMOFLEX- A -neinflamabil, S=40 mm |  |  | m2 |  | 23,923 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 8,883 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 1,363 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,9635 |  |  |
| 79 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 28,30 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 8,8296 |  |  |
|  | 271040360131 |  | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм |  |  | kg |  | 127,916 |  |  |
| 80 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 28,30 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 13,6972 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 198,10 |  |  |
| 81 | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,20 |  |  |
| 82 | RCsB21B |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 0,525 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 83 | IC44C corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 160x160 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 160x160 mm, L=200 mm) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 252121670160 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 160x160 mm, L=200 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,568 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0144 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0036 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0012 |  |  |
| 84 | IC44C corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 110x160 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 110x160 mm, L=200 mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 252121670116 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 110x160 mm, L=200 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,284 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0072 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0018 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0006 |  |  |
| 85 | IC44D corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 180 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 210x160 mm, L=400 mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 252121670216 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 210x160 mm, L=400 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,264 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,284 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0072 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0018 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0006 |  |  |
| 86 | IC44D corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 180 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 260x160 mm, L=200 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 252121670261 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 260x160 mm, L=200 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,642 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0009 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0003 |  |  |
| 87 | IC44D corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 180 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 210x110 mm, L=200 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 252121670211 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 210x110 mm, L=200 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,642 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0009 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0003 |  |  |
| 88 | IC44D corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 180 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 210x210 mm, L=400 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 252121670212 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 210x210 mm, L=400 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,642 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0009 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0003 |  |  |
| 89 | IC43E corect |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 360x360 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 360x360 mm, L=310 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 252121670366 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 360x360 mm, L=310 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
| 90 | VB32A |  | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 20,02 |  |  |
|  | 271070370034 |  | Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 2874115820015 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 91 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet cu bila din otel) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 287527420115 |  | Robinet cu bila din otel, Dy15 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
| 92 | IC04B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2,8 mm (teava de otel VGP) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,50 |  |  |
|  | 252121670115 |  | Teava din otel VGP, Dy15x2,8 mm |  |  | m |  | 5,05 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,445 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
| 93 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18 mm (tuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 33205173518 |  | Тuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A, Dy18 mm |  |  | m |  | 5,4075 |  |  |
|  |  |  |  | Total П1c |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. П2c |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (confuzor din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) |  |  | m2 |  | 0,88 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,8864 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0088 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,0458 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0088 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0044 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 1,496 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0264 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0079 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 21,12 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0352 |  |  |
|  | 271040364207 |  | Tabla zincata cal. I 0,7 mm |  |  | kg |  | 5,544 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 21,12 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 21,12 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0704 |  |  |
| 95 | VD06D |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 1600-2500 mm (insertii flexibile Dy500x250 mm, BГ 500x250, MOVEN) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,64 |  |  |
|  | 258475120525 |  | Insertii flexibile Dy500x250 mm, ГВ 500x250, MOVEN |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 96 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, 250x250mm (Заслонка), P250x250P) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 271040370252 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, 250x250mm (Заслонка), P250x250P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 97 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, 100x150mm (Заслонка), P100x150P) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 271040370115 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, 100x150mm (Заслонка), P100x150P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 98 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta (fluture) din tabla de otel galvanizat 100x150mm, Koп 100х150 VEZA) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 271040380105 |  | Clapeta (fluture) din tabla de otel galvanizat 100x150mm, Koп 100х150х125 VEZA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 99 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip MB100, VENTS) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,96 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 2874115760100 |  | Grila interna tip MB100, VENTS |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 100 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) |  |  | m2 |  | 7,40 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 25,456 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 5,9792 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0747 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,0897 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0747 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,1196 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0598 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 10,8373 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2242 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0224 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 44,844 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,2242 |  |  |
|  | 271040364207 |  | Tabla zincata cal. I 0,7 mm |  |  | kg |  | 47,0862 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 44,844 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 44,844 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
| 101 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,28 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1818 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,8181 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,1818 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,8726 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,1454 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 24,543 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,5454 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,1091 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 290,88 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,7272 |  |  |
|  | 271040364207 |  | Tabla zincata cal. I 0,7 mm |  |  | kg |  | 114,534 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 290,88 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 290,88 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |  |
| 102 | IzH05B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (placi de tip ARMOFLEX-A - neinflamabil, S=40 mm) |  |  | m2 |  | 23,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 21,385 |  |  |
|  | 2682162613040 |  | Placi de tip ARMOFLEX- A -neinflamabil, S=40 mm |  |  | m2 |  | 23,923 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 8,883 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 1,363 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,9635 |  |  |
| 103 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 28,30 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 8,8296 |  |  |
|  | 271040360131 |  | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм |  |  | kg |  | 127,916 |  |  |
| 104 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 28,30 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 13,6972 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 198,10 |  |  |
| 105 | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
| 106 | RCsB21B |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 0,525 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 107 | IC44C corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 110x160 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 110x160 mm, L=200 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 252121670116 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 110x160 mm, L=200 mm |  |  | buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,642 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0009 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0003 |  |  |
| 108 | IC44D corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 260x260 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 260x260 mm, L=410 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 252121670262 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 260x260 mm, L=410 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,642 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0009 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0003 |  |  |
| 109 | IC43E corect |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 300x300 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 300x300 mm, L=310 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 252121670303 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 300x300 mm, L=310 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
| 110 | VB32A |  | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,28 |  |  |
|  | 271070370034 |  | Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115820015 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  |  | Total П2c |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. П5c |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (confuzor din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) |  |  | m2 |  | 3,05 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,004 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0305 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,1586 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0305 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,2287 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0152 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0244 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 5,185 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0915 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0274 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 73,20 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,122 |  |  |
|  | 271040364207 |  | Tabla zincata cal. I 0,7 mm |  |  | kg |  | 19,215 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 73,20 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 73,20 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,1525 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,244 |  |  |
| 112 | VD06D |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 1600-2500 mm (insertii flexibile Dy500x300 mm, ГB 500x300, MOVEN) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,64 |  |  |
|  | 258475120503 |  | Insertii flexibile Dy500x300 mm, ГВ 500x300, MOVEN |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 113 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala din otel inox S=0,7 mm, 300x500mm (Заслонка), P300x500P) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 271040370305 |  | Clapeta de aer manuala din otel inox S=0,7 mm, 300x500mm (Заслонка), P300x500P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 114 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta (fluture) din tabla de otel inox 500x530mm, KR 500х300х125) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 271040380503 |  | Clapeta (fluture) din tabla de otel inox 500x530mm, KR 500х300х125 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 115 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala din otel inox S=0,7 mm, 500x300mm (Заслонка), Коп 500x300x125) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 271040370531 |  | Clapeta de aer manuala din otel inox S=0,7 mm, 500x300mm (Заслонка), Коп 500x300x125 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 116 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, 500x300mm (Заслонка), P500x300P) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 271040870530 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, 500x300mm (Заслонка), P500x300P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 117 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip ONF500x200, VENTS) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,86 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 196,00 |  |  |
|  | 2874115760502 |  | Grila interna tip ONF500x200, VENTS |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 196,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 196,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 118 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) |  |  | m2 |  | 33,60 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 82,656 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,3394 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,5271 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,3394 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,6289 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,2715 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 45,8136 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,0181 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,2036 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 542,976 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,3574 |  |  |
|  | 271040364207 |  | Tabla zincata cal. I 0,7 mm |  |  | kg |  | 213,7968 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 542,976 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 542,976 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,352 |  |  |
| 119 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (confuzor din tabla din otel inox S=0,7mm) |  |  | m2 |  | 12,80 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,032 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 10,3424 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1293 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,1551 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,1293 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,2068 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,1034 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 18,7456 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3878 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0388 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 77,568 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,3878 |  |  |
|  | 271040364407 |  | Tabla din otel inox 0,7mm grosime |  |  | kg |  | 81,4464 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 77,568 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 77,568 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
| 120 | IzH05B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (placi de tip ARMOFLEX-A - neinflamabil, S=40 mm) |  |  | m2 |  | 41,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 37,856 |  |  |
|  | 2682162613040 |  | Placi de tip ARMOFLEX- A -neinflamabil, S=40 mm |  |  | m2 |  | 42,3488 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 15,7248 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 2,4128 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,7056 |  |  |
| 121 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 42,90 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 13,3848 |  |  |
|  | 271040360131 |  | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм |  |  | kg |  | 193,908 |  |  |
| 122 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 42,90 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 20,7636 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 300,30 |  |  |
| 123 | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
| 124 | IC44E corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 380x580 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 380x580 mm, L=610 mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 252121670385 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 380x580 mm, L=610 mm |  |  | buc |  | 1,20 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,712 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0096 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0024 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0008 |  |  |
| 125 | VB32A |  | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 20,02 |  |  |
|  | 271070370034 |  | Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 2874115820015 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 126 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet cu bila din otel) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 287527420115 |  | Robinet cu bila din otel, Dy15 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
| 127 | IC04B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2,8 mm (teava de otel VGP) |  |  | m |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,30 |  |  |
|  | 252121670115 |  | Teava din otel VGP, Dy15x2,8 mm |  |  | m |  | 11,11 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,528 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,979 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |
| 128 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18 mm (tuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A) |  |  | m |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,28 |  |  |
|  | 33205173518 |  | Тuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A, Dy18 mm |  |  | m |  | 11,8965 |  |  |
|  |  |  |  | Total П5c |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Sisteme de extractie |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | VB26A |  | Anemostat-banda tip AUSG (unitate de transfer aer tip OVX 500 SISTEMAIR) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,86 |  |  |
|  | 281123630500 |  | Unitate de transfer aer tip OVX 500 SISTEMAIR |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 130 | VB26A |  | Anemostat-banda tip AUSG (unitate de transfer aer tip OVE125 SISTEMAIR) |  |  | buc |  | 33,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 96,69 |  |  |
|  | 281123630125 |  | Unitate de transfer aer tip OVE125 SISTEMAIR |  |  | buc |  | 33,00 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 8,25 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 66,00 |  |  |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  |  | kg |  | 6,93 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 66,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 66,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
| 131 | VB26A |  | Anemostat-banda tip AUSG (unitate de transfer aer tip OVE160 SISTEMAIR) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,72 |  |  |
|  | 281123630160 |  | Unitate de transfer aer tip OVE160 SISTEMAIR |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 132 | VB26A |  | Anemostat-banda tip AUSG (unitate de transfer aer tip OVE200 SISTEMAIR) |  |  | buc |  | 29,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 84,97 |  |  |
|  | 281123630200 |  | Unitate de transfer aer tip OVE200 SISTEMAIR |  |  | buc |  | 29,00 |  |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 7,25 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 58,00 |  |  |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  |  | kg |  | 6,09 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 58,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 58,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 133 | VB28A |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (deflector tip Dn 125 mm turbo, din otel galvanizat, TD125-turbo) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,17 |  |  |
|  | 271070370125 |  | Deflector tip Dn 125 mm turbo, din otel galvanizat, TD125-turbo |  |  | buc |  | 0,14 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115810187 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 134 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,7 mm, Dy100mm (Заслонка), P100P) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,32 |  |  |
|  | 271040370100 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy100mm (Заслонка), P100P |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 135 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala din otel inox S=0,7 mm, 150x150mm (Заслонка), P150x150P) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,92 |  |  |
|  | 271040370151 |  | Clapeta de aer manuala din otel inox S=0,7 mm, 300x500mm (Заслонка), P150x150P |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 136 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,7 mm, Dy100x150mm (Заслонка), P100x150P) |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,98 |  |  |
|  | 271040370101 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy100x150mm (Заслонка), P100x150P |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 104,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 104,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 104,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
| 137 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala din otel inox S=0,7 mm, 150x200mm (Заслонка), P150x200P) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 271040370152 |  | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy150x200mm (Заслонка), P150x200P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 138 | VD06A |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (insertii flexibile Dy125 mm, WG 125, VENTIX) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,50 |  |  |
|  | 258475120125 |  | Insertii flexibile Dy125 mm, WG 125, VENTIX) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 139 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat 150x150mm, KOп 100x150x125) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,44 |  |  |
|  | 271040350112 |  | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat 150x150mm, KOп 100x150x125 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 140 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip ORG100x100, VENTS) |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 22,54 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 644,00 |  |  |
|  | 2874115760101 |  | Grila interna tip ORG100x100, VENTS |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 644,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 644,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
| 141 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip MB100, VENTS) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,94 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 84,00 |  |  |
|  | 2874115760100 |  | Grila interna tip MB100, VENTS |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 84,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 84,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 142 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip MB100bvs, VENTS) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115730100 |  | Grila interna tip MB100bvs, VENTS |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 143 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip MB100vj, VENTS) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115430100 |  | Grila interna tip MB100vj, VENTS |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 144 | VB32A |  | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer) |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 43,68 |  |  |
|  | 271070370034 |  | Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115820015 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 145 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) |  |  | m2 |  | 5,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,656 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 4,2016 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0525 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,063 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0525 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0893 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 6,565 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1576 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,1576 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 31,512 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,1576 |  |  |
|  | 271040364207 |  | Tabla zincata cal. I 0,7 mm |  |  | kg |  | 33,0876 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 31,512 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 31,512 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
| 146 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (confuzor din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) |  |  | m2 |  | 41,80 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 143,792 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 33,7744 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,4222 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,5066 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,4222 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,6755 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,3377 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 61,2161 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,2665 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,1267 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 253,308 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,2665 |  |  |
|  | 271040364207 |  | Tabla zincata cal. I 0,7 mm |  |  | kg |  | 265,9734 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 253,308 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 253,308 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,09 |  |  |
| 147 | IC44B corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 110x110 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 110x110 mm, L=310 mm) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 252121620111 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 110x110 mm, L=310 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,135 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,284 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0072 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0018 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0006 |  |  |
| 148 | IC44C corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 140x140 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 140x140 mm, L=610 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 252121670141 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 140x140 mm, L=610 mm |  |  | buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,642 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0009 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0003 |  |  |
| 149 | IC44C corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 140 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy140 mm, L=120 mm) |  |  | buc |  | 42,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 27,30 |  |  |
|  | 252121670140 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy140 mm, L=120 mm |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 5,04 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,94 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 2,52 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 26,964 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1512 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0378 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0126 |  |  |
| 150 | IC44C corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 140 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy170 mm, L=120 mm) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 252121670170 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy170 mm, L=120 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,568 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0144 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0036 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0012 |  |  |
| 151 | IC44D corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 210 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy210 mm, L=120 mm) |  |  | buc |  | 29,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 27,55 |  |  |
|  | 252121670210 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy210 mm, L=120 mm |  |  | buc |  | 29,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 8,70 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,828 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 2,03 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 18,618 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1044 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0261 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0087 |  |  |
| 152 | IC44C corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 135 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy135 mm, L=610 mm) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 252121670135 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy135 mm, L=610 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,568 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0144 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0036 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0012 |  |  |
| 153 | IC44D corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 210 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy210 mm, L=610 mm) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,70 |  |  |
|  | 252121660210 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy210 mm, L=610 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,792 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,852 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0216 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0054 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0018 |  |  |
| 154 | IC43E corect |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 310x360 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 310x360 mm, L=310 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 252121670316 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 310x360 mm, L=310 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
| 155 | IzH05B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (placi de tip ARMOFLEX-A - neinflamabil, S=40 mm) |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 7,28 |  |  |
|  | 2682162613040 |  | Placi de tip ARMOFLEX- A -neinflamabil, S=40 mm |  |  | m2 |  | 8,144 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 3,024 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,464 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,328 |  |  |
| 156 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 9,20 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 2,8704 |  |  |
|  | 271040360131 |  | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм |  |  | kg |  | 41,584 |  |  |
| 157 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 9,20 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 4,4528 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 64,40 |  |  |
| 158 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet cu bila din otel) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 287527420115 |  | Robinet cu bila din otel, Dy15 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
| 159 | IC04B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2,8 mm (teava de otel VGP) |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 31,20 |  |  |
|  | 252121670115 |  | Teava din otel VGP, Dy15x2,8 mm |  |  | m |  | 24,24 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,152 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,136 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
| 160 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18 mm (tuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A) |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 11,52 |  |  |
|  | 33205173518 |  | Тuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A, Dy18 mm |  |  | m |  | 25,956 |  |  |
| 161 | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 66,00 |  |  |
| 162 | RCsB21B |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 0,525 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sisteme de extractie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. B3c, B4c - bucatarie, INOX |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala Ot. INOX S=0,5 mm, Dy100 mm (Заслонка) P100P) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,32 |  |  |
|  | 271040390100 |  | Clapeta de aer manuala Ot. INOX S=0,5 mm, Dy100 mm (Заслонка) P100P |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 164 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala Ot. INOX S=0,5 mm, Dy125 mm (Заслонка) P125P) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,76 |  |  |
|  | 271040390125 |  | Clapeta de aer manuala Ot. INOX S=0,5 mm, Dy125 mm (Заслонка) P125P |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 165 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala Ot. INOX S=0,5 mm, Dy180 mm (Заслонка) P180P) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,88 |  |  |
|  | 271040390180 |  | Clapeta de aer manuala Ot. INOX S=0,5 mm, Dy180 mm (Заслонка) P180P |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 166 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala Ot. INOX S=0,5 mm, Dy200 mm (Заслонка) P200P) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,44 |  |  |
|  | 271040390200 |  | Clapeta de aer manuala Ot. INOX S=0,5 mm, Dy200 mm (Заслонка) P200P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 167 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala Ot. INOX S=0,5 mm, Dy225 mm (Заслонка) P225P) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,44 |  |  |
|  | 271040390225 |  | Clapeta de aer manuala Ot. INOX S=0,5 mm, Dy225 mm (Заслонка) P225P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 168 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala Ot. INOX S=0,5 mm, Dy315 mm (Заслонка) P315P) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,44 |  |  |
|  | 271040390315 |  | Clapeta de aer manuala Ot. INOX S=0,5 mm, Dy315 mm (Заслонка) P315P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 169 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala Ot. INOX S=0,5 mm, Dy450 mm (Заслонка) P450P) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,88 |  |  |
|  | 2710403290450 |  | Clapeta de aer manuala Ot. INOX S=0,5 mm, Dy450 mm (Заслонка) P450P |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 170 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (siber din tabla din otel inoxidabil 160x270x50mm dupa tipul 5.904-13, T160x270) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 271040350167 |  | Siber din tabla din otel inoxidabil 160x270x50mm dupa tipul 5.904-13, T160x270 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 171 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (siber din tabla din otel inoxidabil 220x220x50mm dupa tipul 5.904-13, T220x220) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,38 |  |  |
|  | 271040350222 |  | Siber din tabla din otel inoxidabil 220x220x50mm dupa tipul 5.904-13, T220x220 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 172 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (siber din tabla din otel inoxidabil T200x50mm dupa tipul 5.904-13) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,38 |  |  |
|  | 271040350205 |  | Siber din tabla din otel inoxidabil T200x50mm dupa tipul 5.904-13 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 173 | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (siber din tabla din otel inoxidabil 200x200x50mm dupa tipul 5.904-13, T200) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 271040350200 |  | Siber din tabla din otel inoxidabil 200x200x50mm dupa tipul 5.904-13, T200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 174 | VD06C |  | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (insertii flexibile Dy450 mm, ГB 450) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,44 |  |  |
|  | 258475120450 |  | Insertii flexibile Dy450 mm, ГВ 450, MOVEN |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 175 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (confuzor din tabla din otel inoxidabil S=1,0mm) |  |  | m2 |  | 0,95 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,116 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0095 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,0494 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0095 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,0712 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0047 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0076 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 1,615 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0285 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0085 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 22,80 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,038 |  |  |
|  | 271040364401 |  | Tabla inoxidabil cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 8,55 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 22,80 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 22,80 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,0475 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |  |
| 176 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel inoxidabil Dy450mm, KO 450) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,88 |  |  |
|  | 271040350450 |  | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel inoxidabil Dy450mm, KO 450 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 177 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel inoxidabil Dy125mm, KOM1-125) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,32 |  |  |
|  | 271040350125 |  | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel inoxidabil Dy125mm, KOM1-125 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 178 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel inoxidabil Dy100mm, KOM1-100) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,44 |  |  |
|  | 271040350100 |  | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel inoxidabil Dy100mm, KOM1-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 179 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel inoxidabil Dy200mm, KOM1-200) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,44 |  |  |
|  | 2710403540100 |  | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel inoxidabil Dy200mm, KOM1-200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 180 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip ORG100x100, VENTS) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,88 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 168,00 |  |  |
|  | 2874115760101 |  | Grila interna tip ORG100x100, VENTS |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 168,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 168,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 181 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip MB100, VENTS) |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 16,66 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 476,00 |  |  |
|  | 2874115760100 |  | Grila interna tip MB100, VENTS |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 476,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 476,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
| 182 | VB32A |  | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer) |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 43,68 |  |  |
|  | 271070370034 |  | Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115820015 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 183 | VB32A |  | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (Hatch-ЛB pentru curatarea de grasime a conductelor de aer) |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 32,76 |  |  |
|  | 271070370035 |  | Hatch-ЛB pentru curatarea de grasime a conductelor de aer |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115820015 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 184 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel inoxidabil S=0,7mm) |  |  | m2 |  | 68,62 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 185,9602 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,6931 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 2,7722 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 3,1188 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,6931 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 3,3267 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,5544 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 110,8899 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,1584 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 4,1584 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 831,6744 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,3861 |  |  |
|  | 2710403641207 |  | Tabla din otel inoxidabil I 0,7 mm |  |  | kg |  | 436,6291 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 831,6744 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 831,6744 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,1172 |  |  |
| 185 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel inoxidabil S=0,7mm) |  |  | m2 |  | 38,80 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 95,448 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,3919 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,7635 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,3919 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,881 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,3135 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 52,9038 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,1756 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,2351 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 627,008 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,5675 |  |  |
|  | 2710403641207 |  | Tabla din otel inoxidabil I 0,7 mm |  |  | kg |  | 246,8844 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 627,008 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 627,008 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,716 |  |  |
| 186 | IzH05B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (placi de tip ARMOFLEX-A - neinflamabil, S=40 mm) |  |  | m2 |  | 31,90 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 29,029 |  |  |
|  | 2682162613040 |  | Placi de tip ARMOFLEX- A -neinflamabil, S=40 mm |  |  | m2 |  | 32,4742 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 12,0582 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 1,8502 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,3079 |  |  |
| 187 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 38,30 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 11,9496 |  |  |
|  | 271040360131 |  | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм |  |  | kg |  | 173,116 |  |  |
| 188 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 38,30 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 18,5372 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  | buc |  | 268,10 |  |  |
| 189 | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,60 |  |  |
| 190 | RCsB21B |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 1,575 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
| 191 | IC44C corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 182 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy182 mm, L=200 mm) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,95 |  |  |
|  | 252121670182 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy182 mm, L=200 mm |  |  | buc |  | 1,50 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,926 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0108 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0027 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0009 |  |  |
| 192 | IC44C corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 152 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy152 mm, L=200 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 252121670152 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy152 mm, L=200 mm |  |  | buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,642 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0009 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0003 |  |  |
| 193 | IC44C corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy127 mm, L=200 mm) |  |  | buc |  | 42,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 27,30 |  |  |
|  | 252121670127 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy127 mm, L=200 mm |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 5,04 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,94 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 2,52 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 26,964 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1512 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0378 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0126 |  |  |
| 194 | IC44C corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 182 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy182 mm, L=200 mm) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 252121670182 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy182 mm, L=200 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,568 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0144 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0036 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0012 |  |  |
| 195 | IC44E corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 317 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy317 mm, L=200 mm) |  |  | buc |  | 29,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 37,70 |  |  |
|  | 252121670317 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy317 mm, L=200 mm |  |  | buc |  | 17,40 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 10,44 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,64 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 3,48 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 24,824 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1392 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0348 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0116 |  |  |
| 196 | IC44D corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 250 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy250 mm, L=400 mm) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,80 |  |  |
|  | 252121660250 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy250 mm, L=400 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,528 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,568 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0144 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0036 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0012 |  |  |
| 197 | IC44C corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 180 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy180 mm, L=400 mm) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,90 |  |  |
|  | 252121670180 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy180 mm, L=400 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,852 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0216 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0054 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0018 |  |  |
| 198 | IC44C corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 150 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy150 mm, L=400 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 252121670150 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy150 mm, L=400 mm |  |  | buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,642 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0009 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0003 |  |  |
| 199 | IC44B corect |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 100 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy100 mm, L=400 mm) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 252121670100 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy100 mm, L=400 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,712 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0096 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0024 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0008 |  |  |
| 200 | IC43E corect |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 550x300 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 550x300 mm, L=400 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 252121670553 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 550x300 mm, L=400 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
| 201 | IC43E corect |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 350x450 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 350x450 mm, L=310 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 252121670354 |  | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 350x450 mm, L=310 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  |  | Total B3c, B4c - bucatarie, INOX |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Camin de extractie - nr.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | CE05B |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  | m2 |  | 41,55 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 31,1625 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,0775 |  |  |
|  | 2710403642299 |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  | 242,1326 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 1,3088 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 10,9069 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4155 |  |  |
| 203 | CE05B |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (gros. 1,0 mm) |  |  | m2 |  | 41,55 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 31,1625 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,0775 |  |  |
|  | 271040364221 |  | Tabla din otel zincata gros. 1,0 mm |  |  | kg |  | 410,0985 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 1,3088 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 10,9069 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4155 |  |  |
| 204 | IzF14D |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (vata minerala cusute S=30 mm, marca 12, in plasa metalica nr. 12-1,2 din 2 parti) |  |  | m2 |  | 41,55 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 5,817 |  |  |
|  | 268216261130 |  | Placi vata minerala cusute S=30 mm, marca 12, in plasa metalica nr. 12-1,2 din 2 parti |  |  | m2 |  | 42,381 |  |  |
| 205 | CC09A |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv (plasa din otel galvanizat cu ochi 10x10 mm) |  |  | m2 |  | 2,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,625 |  |  |
|  | 28731220501 |  | Plasa din otel galvanizat cu ochi 10x10 mm |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 2010102905950 |  | Sipci de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0035 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0125 |  |  |
| 206 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 342,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 64,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,42 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,42 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,42 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 342,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,71 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,13 |  |  |
| 207 | IzF14D |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (strat de vibroizolare, izolare fonica, pe toata suprafata caminului constructiei de amplasare pe cerdac din cauciuc spumos cu grosimea B=100mm TEHNOALPLAST) |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 268216261131 |  | Strat de vibroizolare, izolare fonica, pe toata suprafata caminului constructiei de amplasare pe cerdac din cauciuc spumos cu grosimea B=100mm TEHNOALPLAST |  |  | m2 |  | 3,06 |  |  |
| 208 |  |  | Hidroizolant ACVASTOP DISCLUDER |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 228451202154 |  | Hidroizolant ACVASTOP DISCLUDER |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
| 209 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 52,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 9,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 52,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
| 210 | CK42A |  | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata (usa din SANDVICI panel din otel galvanizat GOST19903-91 0,5x1,5m, S=50mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011901 |  | Instalator |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2873155901201 |  | Electrozi Э42A diametrul 5 mm |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 28741158254551 |  | Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами) |  |  | kg |  | 4,10 |  |  |
|  | 28121063062 |  | Usa din SANDVICI panel din otel galvanizat GOST19903-91 0,5x1,5m, S=50mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 211 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 45,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,702 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,458 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,458 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,458 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 45,80 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,229 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,687 |  |  |
| 212 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet cu bila din otel) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 287527420120 |  | Robinet cu bila din otel, Dy20 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
| 213 | IC04B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2,8ц mm (teava de otel VGP) |  |  | m |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,60 |  |  |
|  | 252121670215 |  | Teava din otel VGP, Dy15x2,8ц mm |  |  | m |  | 8,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,384 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,712 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
| 214 | IC04C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 20x2,8ц mm (teava de otel VGP) |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,60 |  |  |
|  | 252121670220 |  | Teava din otel VGP, Dy20x2,8ц mm |  |  | m |  | 12,12 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,648 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,248 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,264 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
| 215 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18 mm (tuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A) |  |  | m |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,84 |  |  |
|  | 33205173518 |  | Тuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A, Dy18 mm |  |  | m |  | 8,652 |  |  |
| 216 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=26 mm (tuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A) |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,76 |  |  |
|  | 33205173526 |  | Тuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A, Dy26 mm |  |  | m |  | 12,978 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de extractie - nr.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Camin de flux nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | CE05B |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  | m2 |  | 28,20 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 21,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,41 |  |  |
|  | 2710403642299 |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  | 164,3355 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,8883 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 7,4025 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,282 |  |  |
| 218 | CE05B |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (gros. 1,0 mm) |  |  | m2 |  | 28,20 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 21,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,41 |  |  |
|  | 271040364221 |  | Tabla din otel zincata gros. 1,0 mm |  |  | kg |  | 278,334 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,8883 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 7,4025 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,282 |  |  |
| 219 | IzF14D |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (vata minerala cusute S=30 mm, marca 12, in plasa metalica nr. 12-1,2 din 2 parti) |  |  | m2 |  | 28,20 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,948 |  |  |
|  | 268216261130 |  | Placi vata minerala cusute S=30 mm, marca 12, in plasa metalica nr. 12-1,2 din 2 parti |  |  | m2 |  | 28,764 |  |  |
| 220 | CC09A |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv (plasa din otel galvanizat cu ochi 10x10 mm) |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 28731220501 |  | Plasa din otel galvanizat cu ochi 10x10 mm |  |  | kg |  | 1,14 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 9,60 |  |  |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010102905950 |  | Sipci de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0042 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
| 221 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 289,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 54,91 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,89 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,89 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,89 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 289,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,445 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,335 |  |  |
| 222 | IzF14D |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (strat de vibroizolare, izolare fonica, pe toata suprafata caminului constructiei de amplasare pe cerdac din cauciuc spumos cu grosimea B=100mm TEHNOALPLAST) |  |  | m2 |  | 9,20 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,288 |  |  |
|  | 268216261131 |  | Strat de vibroizolare, izolare fonica, pe toata suprafata caminului constructiei de amplasare pe cerdac din cauciuc spumos cu grosimea B=100mm TEHNOALPLAST |  |  | m2 |  | 9,384 |  |  |
| 223 |  |  | Hidroizolant ACVASTOP DISCLUDER |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 228451202154 |  | Hidroizolant ACVASTOP DISCLUDER |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
| 224 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 102,70 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 19,513 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,027 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,027 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,027 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 102,70 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,5135 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,5405 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de flux nr.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. ПB2c, B1c, B7c, B8c, (П4c) |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (agregat de alimentare si evacuare din otel zincat TOPVEX TR-EL-15-П1b) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,87 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 226 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (incalzitor electric, N=9 kW, U=380V, NK500x300-9.0-3 VENTS) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 227 | VB17B |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm (atenuator de zgomot) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,90 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
| 228 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (atenuator de zgomot) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПB2c, B1c, B7c, B8c, (П4c) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. ПВ1с, B5с, B6с, (П3с) |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (agregat de alimentare si evacuare din otel zincat TOPVEX TR-EL-15-П1b) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,87 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 230 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (incalzitor electric, N=9 kW, U=380V, NK500x300-9.0-3 VENTS) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ1с, B5с, B6с, (П3с) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. П1c |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (unitate de alimentare din otel zincat MPA-2500 E3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,87 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 232 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (atenuator de zgomot) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total П1c |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. П2c |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (unitate de alimentare din otel zincat MPA-1800 E3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,87 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 234 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (atenuator de zgomot) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total П2c |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. П5c |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (unitate de alimentare din otel zincat MPA-1800 E3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,87 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 236 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (incalzitor electric, N=9 kW, U=380V, NK500x300-9.0-3 VENTS) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 237 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (atenuator de zgomot) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total П5c |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Sisteme de extractie |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | VC05A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 39,04 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,525 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 54,60 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 54,60 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
| 239 | VC05B |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,98 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,3675 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,189 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,231 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 29,40 |  |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 29,40 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,1575 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,231 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 240 | VC17A |  | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (recuperator dt tip CLIMTEC RD 200BAZA) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 298,62 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 360,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 360,00 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
| 241 | VC17A |  | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (conditioner fabricat de GENERAL) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 348,39 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 2,80 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 7,00 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,40 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 420,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 420,00 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,45 |  |  |
| 242 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (unitate de transfer aer prin perete) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
| 243 | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (atenuator de zgomot) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,86 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sisteme de extractie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. B3c, B4c - bucatarie, INOX |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | VB17B |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm (atenuator de zgomot) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total B3c, B4c - bucatarie, INOX |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. ПB2c, B1c, B7c, B8c, (П4c) |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 |  |  | Agregat de alimentare si evacuare din otel zincat TOPVEX TR-EL-15-П1b in complet cu recuperarea aerului: 1. Ventilatoare cu motor electric N=2x3,38kW, P=700Pa, 380V, L5347m3/h - 1 buc; 2. Calorifer electric N=15,0kW - 1 buc; 3. Filtrul F5/F7 - 1 buc; 4. Senzoare de temperatura interna, externa, presiune - 14 buc |  |  | complect |  | 1,00 |  |  |
|  | 258451206015 |  | Agregat de alimentare si evacuare din otel zincat TOPVEX TR-EL-15-П1b in complet cu recuperarea aerului: 1. Ventilatoare cu motor electric N=2x3,38kW, P=700Pa, 380V, L5347m3/h - 1 buc; 2. Calorifer electric N=15,0kW - 1 buc; 3. Filtrul F5/F7 - 1 buc; 4. Senzoare de temperatura interna, externa, presiune - 14 buc |  |  | complect |  | 1,00 |  |  |
| 246 |  |  | Incalzitor electric, N=9 kW, U=380V, NK500x300-9.0-3 VENTS |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 456845401500 |  | Incalzitor electric, N=9 kW, U=380V, NK500x300-9.0-3 VENTS |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 247 |  |  | Atenuator de zgomot Dy500mm, L=600mm, ГП 500/600 MOVEN |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 45684540500 |  | Atenuator de zgomot Dy500mm, L=600mm, ГП 500/600 MOVEN |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 248 |  |  | Atenuator de zgomot Dy450mm, L=600mm, ГП 450/600 MOVEN |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 45684540450 |  | Atenuator de zgomot Dy450mm, L=600mm, ГП 450/600 MOVEN |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 249 |  |  | Atenuator de zgomot 600x300mm, L=600mm, ГП 600x300/600 MOVEN |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 45684540630 |  | Atenuator de zgomot 600x300mm, L=600mm, ГП 600x300/600 MOVEN |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПB2c, B1c, B7c, B8c, (П4c) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. ПВ1с, B5с, B6с, (П3с) |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  | Agregat de alimentare si evacuare din otel zincat TOPVEX TR-EL-15-П1b in complet cu recuperarea aerului: 1. Ventilatoare cu motor electric N=2x3,38kW, P=700Pa, 380V, L5347m3/h - 2 buc; 2. Calorifer electric N=15,0kW - 1 buc; 3. Filtrul F5/F7 - 2 buc; 4. Senzoare de temperatura interna, externa, presiune - 14 buc |  |  | complect |  | 1,00 |  |  |
|  | 258451206016 |  | Agregat de alimentare si evacuare din otel zincat TOPVEX TR-EL-15-П1b in complet cu recuperarea aerului: 1. Ventilatoare cu motor electric N=2x3,38kW, P=700Pa, 380V, L5347m3/h - 2 buc; 2. Calorifer electric N=15,0kW - 1 buc; 3. Filtrul F5/F7 - 2 buc; 4. Senzoare de temperatura interna, externa, presiune - 14 buc |  |  | complect |  | 1,00 |  |  |
| 251 |  |  | Incalzitor electric, N=9 kW, U=380V, NK500x300-9.0-3 VENTS |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 456845401500 |  | Incalzitor electric, N=9 kW, U=380V, NK500x300-9.0-3 VENTS |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total ПВ1с, B5с, B6с, (П3с) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. П1c |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 |  |  | Unitate de alimentare din otel zincat MPA-2500 E3 in complet: 1. Ventilatoare cu motor electric N=0,68kW, P=460Pa, U =380V, L=1814m3/h - 1 buc; 2. Calorifer electric N=25,2kW - 1 buc; 3. Filtrul F5 - 1 buc; 4. Senzor de temperatura interna (aer alimentat) - 1 buc |  |  | complect |  | 1,00 |  |  |
|  | 258451206017 |  | Unitate de alimentare din otel zincat MPA-2500 E3 in complet: 1. Ventilatoare cu motor electric N=0,68kW, P=460Pa, U =380V, L=1814m3/h - 1 buc; 2. Calorifer electric N=25,2kW - 1 buc; 3. Filtrul F5 - 1 buc; 4. Senzor de temperatura interna (aer alimentat) - 1 buc |  |  | complect |  | 1,00 |  |  |
| 253 |  |  | Atenuator de zgomot 300x300mm, L=950mm, ГП 300x300/950 MOVEN |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 45684540300 |  | Atenuator de zgomot 300x300mm, L=950mm, ГП 300x300/950 MOVEN |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total П1c |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. П2c |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 |  |  | Unitate de alimentare din otel zincat MPA-1800 E3 in complet: 1. Ventilatoare cu motor electric N=0,68kW, P=460Pa, U =380V, L=1814m3/h - 1 buc; 2. Calorifer electric N=25,2kW - 1 buc; 3. Filtrul F5 - 1 buc; 4. Senzor de temperatura interna (aer alimentat) - 1 buc |  |  | complect |  | 1,00 |  |  |
|  | 2584512060180 |  | Unitate de alimentare din otel zincat MPA-1800 E3 in complet: 1. Ventilatoare cu motor electric N=0,68kW, P=460Pa, U =380V, L=1814m3/h - 1 buc; 2. Calorifer electric N=25,2kW - 1 buc; 3. Filtrul F5 - 1 buc; 4. Senzor de temperatura interna (aer alimentat) - 1 buc |  |  | complect |  | 1,00 |  |  |
| 255 |  |  | Atenuator de zgomot 250x250mm, L=950mm, ГП 250x250/950 MOVEN |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 45684540250 |  | Atenuator de zgomot 250x250mm, L=950mm, ГП 250x250/950 MOVEN |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total П2c |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. П5c |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 |  |  | Unitate de alimentare din otel zincat MPA-1800 E3 in complet: 1. Ventilatoare cu motor electric N=0,68kW, P=460Pa, U =380V, L=1814m3/h - 1 buc; 2. Calorifer electric N=25,2kW - 1 buc; 3. Filtrul F5 - 1 buc; 4. Senzor de temperatura interna (aer alimentat) - 1 buc |  |  | complect |  | 1,00 |  |  |
|  | 2584512060180 |  | Unitate de alimentare din otel zincat MPA-1800 E3 in complet: 1. Ventilatoare cu motor electric N=0,68kW, P=460Pa, U =380V, L=1814m3/h - 1 buc; 2. Calorifer electric N=25,2kW - 1 buc; 3. Filtrul F5 - 1 buc; 4. Senzor de temperatura interna (aer alimentat) - 1 buc |  |  | complect |  | 1,00 |  |  |
| 257 |  |  | Incalzitor electric, N=9 kW, U=380V, NK500x300-9.0-3 VENTS |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 456845401500 |  | Incalzitor electric, N=9 kW, U=380V, NK500x300-9.0-3 VENTS |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 258 |  |  | Atenuator de zgomot 500x300mm, L=950mm, ГП 500x300/950 MOVEN |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 456845405032 |  | Atenuator de zgomot 500x300mm, L=950mm, ГП 500x300/950 MOVEN |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total П5c |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. Sisteme de extractie |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 |  |  | Ventilator axial din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy125, N = 0,024kW, P =25Pa, U = 220V, L=200m3/h, 125 VKO1 turbo VENTS |  |  | complect |  | 1,00 |  |  |
|  | 258451230125 |  | Ventilator axial din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy125, N = 0,024kW, P =25Pa, U = 220V, 125 VKO1 turbo VENTS |  |  | complect |  | 1,00 |  |  |
| 260 |  |  | Ventilator axial din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy100, N = 0,014kW, P =20Pa, U = 220V, L=76m3/h, VENTS100 VKO1 |  |  | complect |  | 1,00 |  |  |
|  | 258451230100 |  | Ventilator axial din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy100, N = 0,014kW, P =20Pa, U = 220V, L=76m3/h, VENTS100 VKO1 |  |  | complect |  | 1,00 |  |  |
| 261 |  |  | Ventilator centrifugal din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy450, N=1,392kW, P=390Pa, U=380V, L=2891m3/h a f. SISTEMAIR,compacte in izolate fonica, cu control semistornm al vitezei si controlul rotatiei ventilatorului. KD 450XL3 |  |  | complect |  | 1,00 |  |  |
|  | 25845120450 |  | Ventilator centrifugal din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy450, N=1,392kW, P=390Pa, U=380V, L=2891m3/h a f. SISTEMAIR,compacte in izolate fonica, cu control semistornm al vitezei si controlul rotatiei ventilatorului. KD 450XL3 |  |  | complect |  | 1,00 |  |  |
| 262 |  |  | Recuperator dt tip CLIMTEC RD 200BAZA, L=100-180m3/h, N=50W, Kiev |  |  | complect |  | 6,00 |  |  |
|  | 2584513201520 |  | Recuperator dt tip CLIMTEC RD 200BAZA, L=100-180m3/h, N=50W, Kiev |  |  | complect |  | 6,00 |  |  |
| 263 |  |  | Conditioner fabricat de GENERAL, (Japonia) cu1-o un unitate exterioara si 1-o un interioara cu filtru antibacterian, cu incalzitor electric Nmax=0,875kW. cu un panou de control. ASH7R |  |  | complect |  | 7,00 |  |  |
|  | 258451320157 |  | Conditioner fabricat de GENERAL, (Japonia) cu1-o un unitate exterioara si 1-o un interioara cu filtru antibacterian, cu incalzitor electric Nmax=0,875kW. cu un panou de control. ASH7R |  |  | complect |  | 7,00 |  |  |
| 264 |  |  | Unitate de transfer aer prin perete tip KIV Qiuadro-125 L=50-60m3/h |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 45684520125 |  | Unitate de transfer aer prin perete tip KIV Qiuadro-125 L=50-60m3/h |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 265 |  |  | Atenuator de zgomot Dy125mm, L=600mm, SR-125/600 VENTS |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 45684540125 |  | Atenuator de zgomot Dy125mm, L=600mm, SR-125/600 VENTS |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sisteme de extractie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7. B3c, B4c - bucatarie, INOX |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 |  |  | Atenuator de zgomot Dy450mm, L=900mm, ГП450/900, MOVEN |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 45684540451 |  | Atenuator de zgomot Dy450mm, L=900mm, ГП 450/900 MOVEN |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total B3c, B4c - bucatarie, INOX |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |