Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat stradal in s. Mihaileni r-nul Riscani | Investitor Primaria com.Mihaileni r-ul Riscani |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. PT - 183 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  |  | 179,29 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 84,97 | 179,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 43,03 |
| 2 | TsD01B | Astuparea gropilor cu pamint | m3 |  |  | 26,33 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,33 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6,32 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 3 | 33-04-017-2 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |  |  | 11 918,91 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 135,9300 | 84,97 | 11 549,94 |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 | 450,00 | 368,97 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 966,62 |
| 4 | Pret piata | Cablu СИП 5 2x25mm2 | m |  |  | 18,00 |
|  | 1111-1 | Cablu СИП 5 2x25mm2 | m | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 970,00 |
| 5 | Pret piata | Consola de ancora CA 1500 | buc |  |  | 29,08 |
|  | 1111-2 | Clama de ancora PA 1000 | buc | 1,0000 | 29,08 | 29,08 |
|  |  | Total | lei |  |  | 174,48 |
| 6 | Pret piata | Clema de ancora ZAB 2x35mm2 | buc |  |  | 11,25 |
|  | 1111-3 | Clema de conexiune PC120-16/TY | buc | 1,0000 | 11,25 | 11,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 67,50 |
| 7 | Pret piata | Criuc suport CG p/u RAR | buc |  |  | 8,00 |
|  | 1111-01 | Criuc suport CG p/u RAR | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 24,00 |
| 8 | Pret piata | Clema de Clema de suport RA-25 | buc |  |  | 16,25 |
|  | 1111-5 | Clema de Clema de suport RA-25 | buc | 1,0000 | 16,25 | 16,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 48,75 |
| 9 | Pret piata | Banda F 2007 | m |  |  | 8,29 |
|  | 1111-4 | Banda F 2007 | m | 1,0000 | 8,29 | 8,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 99,48 |
| 10 | Pret piata | Clame A200 | buc |  |  | 1,67 |
|  | 1111-7 | Clame A200 | buc | 1,0000 | 1,67 | 1,67 |
|  |  | Total | lei |  |  | 20,04 |
| 11 | Pret piata | Clema de strapungere ermetica P2x95 | buc |  |  | 24,17 |
|  | 1111-8 | Clema de strapungere ermetica P2x95 | buc | 1,0000 | 24,17 | 24,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 48,34 |
| 12 | Pret piata | Clema de strapungere ermetica PS-1-1 | buc |  |  | 25,00 |
|  | 1111-9 | Clema de strapungere ermetica PS-1-1 | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 50,00 |
| 13 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |  | 875,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 | 84,97 | 289,75 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 650,00 | 13,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 | 425,00 | 565,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 750,00 |
| 14 | Pret piata | Banda F 2007 | m |  |  | 8,29 |
|  | 1111-4 | Banda F 2007 | m | 1,0000 | 8,29 | 8,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 33,16 |
| 15 | Pret piata | Clame A200 | buc |  |  | 1,67 |
|  | 1111-7 | Clame A200 | buc | 1,0000 | 1,67 | 1,67 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6,68 |
| 16 | Pret piata | SUPORT FELINAR D40x300 | buc |  |  | 70,00 |
|  | 1112-1 | SUPORT FELINAR D40x300 | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 140,00 |
| 17 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | buc |  |  | 328,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 | 84,97 | 155,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 650,00 | 13,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3600 | 425,00 | 153,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 656,99 |
| 18 | Pret piata | Clema de strapungere ermetica P1x95 | buc |  |  | 12,50 |
|  | 1111-29 | Clema de strapungere ermetica P1x95 | buc | 1,0000 | 12,50 | 12,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 25,00 |
| 19 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 204,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 | 84,97 | 194,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 650,00 | 6,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 350,00 | 3,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8,18 |
| 20 | Pret piata | Cablu VVG 3x1,5mm2 | m |  |  | 12,50 |
|  | 1112-3 | CabluVVG 3x1.5mm2 | m | 1,0000 | 12,50 | 12,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 50,00 |
| 21 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  |  | 2 300,95 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 84,97 | 704,40 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 | 16 000,00 | 1 296,00 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,7800 | 56,00 | 43,70 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 650,00 | 91,00 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 2,5400 | 46,00 | 116,85 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 350,00 | 49,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 460,19 |
| 22 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  |  | 3 372,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 | 84,97 | 1 614,50 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 | 16 000,00 | 1 440,00 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,6000 | 56,00 | 33,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 650,00 | 91,00 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 3,1300 | 46,00 | 144,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 350,00 | 49,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 67,44 |
| 23 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m |  |  | 2 086,85 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,1000 | 84,97 | 1 707,90 |
|  | 1011615 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm | t | 0,0040 | 16 000,00 | 64,00 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,9000 | 56,00 | 50,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 650,00 | 71,50 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 3,3600 | 46,00 | 154,55 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 350,00 | 38,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 417,37 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 24 | Pret piata | Corp de iluminat stradal LED 50W 6500K | buc |  |  | 370,00 |
|  | 1113-10 | 14984 Corp de iluminat stradal LED 30W 6.5K BULB | buc | 1,0000 | 370,00 | 370,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 740,00 |
|  |  | 2. PT - 188 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 25 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  |  | 179,29 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 84,97 | 179,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 172,12 |
| 26 | TsD01B | Astuparea gropilor cu pamint | m3 |  |  | 26,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,34 |
|  |  | Total | lei |  |  | 25,29 |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 27 | 33-04-017-2 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |  |  | 11 918,97 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 135,9300 | 84,97 | 11 549,97 |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 | 450,00 | 369,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 939,23 |
| 28 | Pret piata | Cablu СИП 5 2x25mm2 | m |  |  | 18,00 |
|  | 1111-1 | Cablu СИП 5 2x25mm2 | m | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 13 500,00 |
| 29 | Pret piata | Consola de ancora CA 1500 | buc |  |  | 29,08 |
|  | 1111-2 | Clama de ancora PA 1000 | buc | 1,0000 | 29,08 | 29,08 |
|  |  | Total | lei |  |  | 581,60 |
| 30 | Pret piata | Clema de ancora ZAB 2x35mm2 | buc |  |  | 11,25 |
|  | 1111-3 | Clema de conexiune PC120-16/TY | buc | 1,0000 | 11,25 | 11,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 225,00 |
| 31 | Pret piata | Criuc suport CG p/u RAR | buc |  |  | 8,00 |
|  | 1111-01 | Criuc suport CG p/u RAR | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 112,00 |
| 32 | Pret piata | Clema de Clema de suport RA-25 | buc |  |  | 16,25 |
|  | 1111-5 | Clema de Clema de suport RA-25 | buc | 1,0000 | 16,25 | 16,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 227,50 |
| 33 | Pret piata | Banda F 2007 | m |  |  | 8,29 |
|  | 1111-4 | Banda F 2007 | m | 1,0000 | 8,29 | 8,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 431,08 |
| 34 | Pret piata | Clame A200 | buc |  |  | 1,67 |
|  | 1111-7 | Clame A200 | buc | 1,0000 | 1,67 | 1,67 |
|  |  | Total | lei |  |  | 86,84 |
| 35 | Pret piata | Clema de strapungere ermetica P2x95 | buc |  |  | 24,17 |
|  | 1111-8 | Clema de strapungere ermetica P2x95 | buc | 1,0000 | 24,17 | 24,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 338,38 |
| 36 | Pret piata | Clema de strapungere ermetica PS-1-1 | buc |  |  | 25,00 |
|  | 1111-9 | Clema de strapungere ermetica PS-1-1 | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 300,00 |
| 37 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |  | 875,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 | 84,97 | 289,75 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 650,00 | 13,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 | 425,00 | 565,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 12 249,97 |
| 38 | Pret piata | Banda F 2007 | m |  |  | 8,29 |
|  | 1111-4 | Banda F 2007 | m | 1,0000 | 8,29 | 8,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 232,12 |
| 39 | Pret piata | Clame A200 | buc |  |  | 1,67 |
|  | 1111-7 | Clame A200 | buc | 1,0000 | 1,67 | 1,67 |
|  |  | Total | lei |  |  | 46,76 |
| 40 | Pret piata | SUPORT FELINAR D40x300 | buc |  |  | 70,00 |
|  | 1112-1 | SUPORT FELINAR D40x300 | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 980,00 |
| 41 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | buc |  |  | 328,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 | 84,97 | 155,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 650,00 | 13,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3600 | 425,00 | 153,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 598,93 |
| 42 | Pret piata | Clema de strapungere ermetica P1x95 | buc |  |  | 12,50 |
|  | 1111-29 | Clema de strapungere ermetica P1x95 | buc | 1,0000 | 12,50 | 12,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 350,00 |
| 43 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 204,57 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 | 84,97 | 194,57 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 650,00 | 6,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 350,00 | 3,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 57,28 |
| 44 | Pret piata | CabluVVG 3x1,5mm2 | m |  |  | 12,50 |
|  | 1112-3 | CabluVVG 3x1.5mm2 | m | 1,0000 | 12,50 | 12,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 350,00 |
| 45 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  |  | 2 300,91 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 84,97 | 704,40 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 | 16 000,00 | 1 296,00 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,7800 | 56,00 | 43,67 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 650,00 | 91,00 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 2,5400 | 46,00 | 116,84 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 350,00 | 49,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 840,73 |
| 46 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  |  | 3 412,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 | 84,97 | 1 614,37 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 | 16 000,00 | 1 480,00 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,6000 | 56,00 | 33,62 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 650,00 | 91,00 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 3,1300 | 46,00 | 144,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 350,00 | 49,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 272,96 |
| 47 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m |  |  | 2 086,86 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,1000 | 84,97 | 1 707,90 |
|  | 1011615 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm | t | 0,0040 | 16 000,00 | 64,00 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,9000 | 56,00 | 50,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 650,00 | 71,50 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 3,3600 | 46,00 | 154,56 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 350,00 | 38,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 669,49 |
|  |  | 2.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 48 | Pret piata | Corp de iluminat stradal LED 50W 6500K | buc |  |  | 370,00 |
|  | 1113-10 | 14984 Corp de iluminat stradal LED 30W 6.5K BULB | buc | 1,0000 | 370,00 | 370,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 180,00 |
|  |  | 3. PT - 191 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 49 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  |  | 179,29 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 84,97 | 179,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 193,63 |
| 50 | TsD01B | Astuparea gropilor cu pamint | m3 |  |  | 26,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,34 |
|  |  | Total | lei |  |  | 28,45 |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 51 | 33-04-017-2 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |  |  | 11 918,96 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 135,9300 | 84,97 | 11 549,96 |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 | 450,00 | 368,99 |
|  |  | Total | lei |  |  | 10 071,52 |
| 52 | Pret piata | Cablu СИП 5 2x25mm2 | m |  |  | 18,00 |
|  | 1111-1 | Cablu СИП 5 2x25mm2 | m | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 15 210,00 |
| 53 | Pret piata | Consola de ancora CA 1500 | buc |  |  | 29,08 |
|  | 1111-2 | Clama de ancora PA 1000 | buc | 1,0000 | 29,08 | 29,08 |
|  |  | Total | lei |  |  | 785,16 |
| 54 | Pret piata | Clema de ancora ZAB 2x35mm2 | buc |  |  | 11,25 |
|  | 1111-3 | Clema de conexiune PC120-16/TY | buc | 1,0000 | 11,25 | 11,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 303,75 |
| 55 | Pret piata | Criuc suport CG p/u RAR | buc |  |  | 8,00 |
|  | 1111-01 | Criuc suport CG p/u RAR | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 64,00 |
| 56 | Pret piata | Clema de Clema de suport RA-25 | buc |  |  | 16,25 |
|  | 1111-5 | Clema de Clema de suport RA-25 | buc | 1,0000 | 16,25 | 16,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 130,00 |
| 57 | Pret piata | Banda F 2007 | m |  |  | 8,29 |
|  | 1111-4 | Banda F 2007 | m | 1,0000 | 8,29 | 8,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 480,82 |
| 58 | Pret piata | Clame A200 | buc |  |  | 1,67 |
|  | 1111-7 | Clame A200 | buc | 1,0000 | 1,67 | 1,67 |
|  |  | Total | lei |  |  | 96,86 |
| 59 | Pret piata | Clema de strapungere ermetica P2x95 | buc |  |  | 24,17 |
|  | 1111-8 | Clema de strapungere ermetica P2x95 | buc | 1,0000 | 24,17 | 24,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 314,21 |
| 60 | Pret piata | Clema de strapungere ermetica PS-1-1 | buc |  |  | 25,00 |
|  | 1111-9 | Clema de strapungere ermetica PS-1-1 | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 300,00 |
| 61 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |  | 875,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 | 84,97 | 289,75 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 650,00 | 13,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 | 425,00 | 565,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 11 374,97 |
| 62 | Pret piata | Banda F 2007 | m |  |  | 8,29 |
|  | 1111-4 | Banda F 2007 | m | 1,0000 | 8,29 | 8,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 215,54 |
| 63 | Pret piata | Clame A200 | buc |  |  | 1,67 |
|  | 1111-7 | Clame A200 | buc | 1,0000 | 1,67 | 1,67 |
|  |  | Total | lei |  |  | 43,42 |
| 64 | Pret piata | SUPORT FELINAR D40x300 | buc |  |  | 70,00 |
|  | 1112-1 | SUPORT FELINAR D40x300 | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 910,00 |
| 65 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | buc |  |  | 328,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 | 84,97 | 155,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 650,00 | 13,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3600 | 425,00 | 153,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 270,44 |
| 66 | Pret piata | Clema de strapungere ermetica P1x95 | buc |  |  | 12,50 |
|  | 1111-29 | Clema de strapungere ermetica P1x95 | buc | 1,0000 | 12,50 | 12,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 325,00 |
| 67 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 204,58 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 | 84,97 | 194,58 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 650,00 | 6,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 350,00 | 3,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 53,19 |
| 68 | Pret piata | CabluVVG 3x1,5mm2 | m |  |  | 12,50 |
|  | 1112-3 | CabluVVG 3x1.5mm2 | m | 1,0000 | 12,50 | 12,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 325,00 |
| 69 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  |  | 2 300,92 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 84,97 | 704,40 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 | 16 000,00 | 1 296,00 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,7800 | 56,00 | 43,68 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 650,00 | 91,00 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 2,5400 | 46,00 | 116,84 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 350,00 | 49,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 070,83 |
| 70 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  |  | 3 407,56 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 | 84,97 | 1 614,44 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 | 16 000,00 | 1 475,56 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,6000 | 56,00 | 33,56 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 650,00 | 91,00 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 3,1300 | 46,00 | 144,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 350,00 | 49,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 306,68 |
| 71 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m |  |  | 2 086,86 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,1000 | 84,97 | 1 707,90 |
|  | 1011615 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm | t | 0,0040 | 16 000,00 | 64,00 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,9000 | 56,00 | 50,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 650,00 | 71,50 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 3,3600 | 46,00 | 154,56 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 350,00 | 38,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 878,17 |
|  |  | 3.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 72 | Pret piata | Corp de iluminat stradal LED 50W 6500K | buc |  |  | 370,00 |
|  | 1113-10 | 14984 Corp de iluminat stradal LED 30W 6.5K BULB | buc | 1,0000 | 370,00 | 370,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 810,00 |
|  |  | 4. PT - 192 |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 73 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  |  | 179,29 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 84,97 | 179,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 86,06 |
| 74 | TsD01B | Astuparea gropilor cu pamint | m3 |  |  | 26,33 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,33 |
|  |  | Total | lei |  |  | 12,64 |
|  |  | 4.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 75 | 33-04-017-2 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |  |  | 11 919,01 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 135,9300 | 84,97 | 11 549,97 |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 | 450,00 | 369,03 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 564,98 |
| 76 | Pret piata | Cablu СИП 5 2x25mm2 | m |  |  | 18,00 |
|  | 1111-1 | Cablu СИП 5 2x25mm2 | m | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 894,00 |
| 77 | Pret piata | Consola de ancora CA 1500 | buc |  |  | 29,08 |
|  | 1111-2 | Clama de ancora PA 1000 | buc | 1,0000 | 29,08 | 29,08 |
|  |  | Total | lei |  |  | 348,96 |
| 78 | Pret piata | Clema de ancora ZAB 2x35mm2 | buc |  |  | 11,25 |
|  | 1111-3 | Clema de conexiune PC120-16/TY | buc | 1,0000 | 11,25 | 11,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 135,00 |
| 79 | Pret piata | Criuc suport CG p/u RAR | buc |  |  | 8,00 |
|  | 1111-01 | Criuc suport CG p/u RAR | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 48,00 |
| 80 | Pret piata | Clema de Clema de suport RA-25 | buc |  |  | 16,25 |
|  | 1111-5 | Clema de Clema de suport RA-25 | buc | 1,0000 | 16,25 | 16,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 97,50 |
| 81 | Pret piata | Banda F 2007 | m |  |  | 8,29 |
|  | 1111-4 | Banda F 2007 | m | 1,0000 | 8,29 | 8,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 232,12 |
| 82 | Pret piata | Clame A200 | buc |  |  | 1,67 |
|  | 1111-7 | Clame A200 | buc | 1,0000 | 1,67 | 1,67 |
|  |  | Total | lei |  |  | 46,76 |
| 83 | Pret piata | Clema de strapungere ermetica P2x95 | buc |  |  | 24,17 |
|  | 1111-8 | Clema de strapungere ermetica P2x95 | buc | 1,0000 | 24,17 | 24,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 145,02 |
| 84 | Pret piata | Clema de strapungere ermetica PS-1-1 | buc |  |  | 25,00 |
|  | 1111-9 | Clema de strapungere ermetica PS-1-1 | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 125,00 |
| 85 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |  | 875,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 | 84,97 | 289,75 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 650,00 | 13,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 | 425,00 | 565,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 249,99 |
| 86 | Pret piata | Banda F 2007 | m |  |  | 8,29 |
|  | 1111-4 | Banda F 2007 | m | 1,0000 | 8,29 | 8,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 99,48 |
| 87 | Pret piata | Clame A200 | buc |  |  | 1,67 |
|  | 1111-7 | Clame A200 | buc | 1,0000 | 1,67 | 1,67 |
|  |  | Total | lei |  |  | 20,04 |
| 88 | Pret piata | SUPORT FELINAR D40x300 | buc |  |  | 70,00 |
|  | 1112-1 | SUPORT FELINAR D40x300 | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 420,00 |
| 89 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | buc |  |  | 328,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 | 84,97 | 155,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 650,00 | 13,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3600 | 425,00 | 153,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 970,97 |
| 90 | Pret piata | Clema de strapungere ermetica P1x95 | buc |  |  | 12,50 |
|  | 1111-29 | Clema de strapungere ermetica P1x95 | buc | 1,0000 | 12,50 | 12,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 150,00 |
| 91 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 204,58 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 | 84,97 | 194,58 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 650,00 | 6,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 350,00 | 3,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 24,55 |
| 92 | Pret piata | CabluVVG 3x1,5mm2 | m |  |  | 12,50 |
|  | 1112-3 | CabluVVG 3x1.5mm2 | m | 1,0000 | 12,50 | 12,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 150,00 |
| 93 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  |  | 2 300,92 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 84,97 | 704,40 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 | 16 000,00 | 1 296,00 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,7800 | 56,00 | 43,67 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 650,00 | 91,00 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 2,5400 | 46,00 | 116,85 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 350,00 | 49,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 920,37 |
| 94 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  |  | 3 412,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 | 84,97 | 1 614,50 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 | 16 000,00 | 1 480,00 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,6000 | 56,00 | 33,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 650,00 | 91,00 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 3,1300 | 46,00 | 144,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 350,00 | 49,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 136,48 |
| 95 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m |  |  | 2 086,85 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,1000 | 84,97 | 1 707,90 |
|  | 1011615 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm | t | 0,0040 | 16 000,00 | 64,00 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,9000 | 56,00 | 50,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 650,00 | 71,50 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 3,3600 | 46,00 | 154,55 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 350,00 | 38,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 834,74 |
|  |  | 4.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 96 | Pret piata | Corp de iluminat stradal LED 50W 6500K | buc |  |  | 370,00 |
|  | 1113-10 | 14984 Corp de iluminat stradal LED 30W 6.5K BULB | buc | 1,0000 | 370,00 | 370,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 220,00 |
|  |  | 5. PT - 192* |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 97 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  |  | 179,29 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 84,97 | 179,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 86,06 |
| 98 | TsD01B | Astuparea gropilor cu pamint | m3 |  |  | 26,33 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,33 |
|  |  | Total | lei |  |  | 12,64 |
|  |  | 5.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 99 | 33-04-017-2 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |  |  | 11 918,97 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 135,9300 | 84,97 | 11 549,97 |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 | 450,00 | 369,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 933,26 |
| 100 | Pret piata | Cablu СИП 5 2x25mm2 | m |  |  | 18,00 |
|  | 1111-1 | Cablu СИП 5 2x25mm2 | m | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 940,00 |
| 101 | Pret piata | Consola de ancora CA 1500 | buc |  |  | 29,08 |
|  | 1111-2 | Clama de ancora PA 1000 | buc | 1,0000 | 29,08 | 29,08 |
|  |  | Total | lei |  |  | 348,96 |
| 102 | Pret piata | Clema de ancora ZAB 2x35mm2 | buc |  |  | 11,25 |
|  | 1111-3 | Clema de conexiune PC120-16/TY | buc | 1,0000 | 11,25 | 11,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 135,00 |
| 103 | Pret piata | Criuc suport CG p/u RAR | buc |  |  | 8,00 |
|  | 1111-01 | Criuc suport CG p/u RAR | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 48,00 |
| 104 | Pret piata | Clema de Clema de suport RA-25 | buc |  |  | 16,25 |
|  | 1111-5 | Clema de Clema de suport RA-25 | buc | 1,0000 | 16,25 | 16,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 97,50 |
| 105 | Pret piata | Banda F 2007 | m |  |  | 8,29 |
|  | 1111-4 | Banda F 2007 | m | 1,0000 | 8,29 | 8,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 232,12 |
| 106 | Pret piata | Clame A200 | buc |  |  | 1,67 |
|  | 1111-7 | Clame A200 | buc | 1,0000 | 1,67 | 1,67 |
|  |  | Total | lei |  |  | 46,76 |
| 107 | Pret piata | Clema de strapungere ermetica P2x95 | buc |  |  | 24,17 |
|  | 1111-8 | Clema de strapungere ermetica P2x95 | buc | 1,0000 | 24,17 | 24,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 145,02 |
| 108 | Pret piata | Clema de strapungere ermetica PS-1-1 | buc |  |  | 25,00 |
|  | 1111-9 | Clema de strapungere ermetica PS-1-1 | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 125,00 |
| 109 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |  | 875,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 | 84,97 | 289,75 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 650,00 | 13,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 | 425,00 | 565,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 249,99 |
| 110 | Pret piata | Banda F 2007 | m |  |  | 8,29 |
|  | 1111-4 | Banda F 2007 | m | 1,0000 | 8,29 | 8,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 99,48 |
| 111 | Pret piata | Clame A200 | buc |  |  | 1,67 |
|  | 1111-7 | Clame A200 | buc | 1,0000 | 1,67 | 1,67 |
|  |  | Total | lei |  |  | 20,04 |
| 112 | Pret piata | SUPORT FELINAR D40x300 | buc |  |  | 70,00 |
|  | 1112-1 | SUPORT FELINAR D40x300 | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 420,00 |
| 113 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | buc |  |  | 328,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 | 84,97 | 155,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 650,00 | 13,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3600 | 425,00 | 153,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 970,97 |
| 114 | Pret piata | Clema de strapungere ermetica P1x95 | buc |  |  | 12,50 |
|  | 1111-29 | Clema de strapungere ermetica P1x95 | buc | 1,0000 | 12,50 | 12,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 150,00 |
| 115 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 204,58 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 | 84,97 | 194,58 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 650,00 | 6,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 350,00 | 3,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 24,55 |
| 116 | Pret piata | CabluVVG 3x1,5mm2 | m |  |  | 12,50 |
|  | 1112-3 | CabluVVG 3x1.5mm2 | m | 1,0000 | 12,50 | 12,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 150,00 |
| 117 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  |  | 2 300,92 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 84,97 | 704,40 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 | 16 000,00 | 1 296,00 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,7800 | 56,00 | 43,67 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 650,00 | 91,00 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 2,5400 | 46,00 | 116,85 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 350,00 | 49,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 920,37 |
| 118 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  |  | 3 412,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 | 84,97 | 1 614,50 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 | 16 000,00 | 1 480,00 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,6000 | 56,00 | 33,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 650,00 | 91,00 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 3,1300 | 46,00 | 144,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 350,00 | 49,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 136,48 |
| 119 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m |  |  | 2 086,85 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,1000 | 84,97 | 1 707,90 |
|  | 1011615 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm | t | 0,0040 | 16 000,00 | 64,00 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,9000 | 56,00 | 50,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 650,00 | 71,50 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 3,3600 | 46,00 | 154,55 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 350,00 | 38,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 834,74 |
|  |  | 5.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 120 | Pret piata | Corp de iluminat stradal LED 50W 6500K | buc |  |  | 370,00 |
|  | 1113-10 | 14984 Corp de iluminat stradal LED 30W 6.5K BULB | buc | 1,0000 | 370,00 | 370,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 220,00 |
|  |  | 6. PT - 201 |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 121 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  |  | 179,29 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 84,97 | 179,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 86,06 |
| 122 | TsD01B | Astuparea gropilor cu pamint | m3 |  |  | 26,33 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,33 |
|  |  | Total | lei |  |  | 12,64 |
|  |  | 6.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 123 | 33-04-017-2 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |  |  | 11 918,97 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 135,9300 | 84,97 | 11 549,97 |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 | 450,00 | 369,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 694,88 |
| 124 | Pret piata | Cablu СИП 5 2x25mm2 | m |  |  | 18,00 |
|  | 1111-1 | Cablu СИП 5 2x25mm2 | m | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 580,00 |
| 125 | Pret piata | Consola de ancora CA 1500 | buc |  |  | 29,08 |
|  | 1111-2 | Clama de ancora PA 1000 | buc | 1,0000 | 29,08 | 29,08 |
|  |  | Total | lei |  |  | 232,64 |
| 126 | Pret piata | Clema de ancora ZAB 2x35mm2 | buc |  |  | 11,25 |
|  | 1111-3 | Clema de conexiune PC120-16/TY | buc | 1,0000 | 11,25 | 11,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 90,00 |
| 127 | Pret piata | Criuc suport CG p/u RAR | buc |  |  | 8,00 |
|  | 1111-01 | Criuc suport CG p/u RAR | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 48,00 |
| 128 | Pret piata | Clema de Clema de suport RA-25 | buc |  |  | 16,25 |
|  | 1111-5 | Clema de Clema de suport RA-25 | buc | 1,0000 | 16,25 | 16,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 97,50 |
| 129 | Pret piata | Banda F 2007 | m |  |  | 8,29 |
|  | 1111-4 | Banda F 2007 | m | 1,0000 | 8,29 | 8,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 165,80 |
| 130 | Pret piata | Clame A200 | buc |  |  | 1,67 |
|  | 1111-7 | Clame A200 | buc | 1,0000 | 1,67 | 1,67 |
|  |  | Total | lei |  |  | 33,40 |
| 131 | Pret piata | Clema de strapungere ermetica P2x95 | buc |  |  | 24,17 |
|  | 1111-8 | Clema de strapungere ermetica P2x95 | buc | 1,0000 | 24,17 | 24,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 120,85 |
| 132 | Pret piata | Clema de strapungere ermetica PS-1-1 | buc |  |  | 25,00 |
|  | 1111-9 | Clema de strapungere ermetica PS-1-1 | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 125,00 |
| 133 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |  | 875,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 | 84,97 | 289,75 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 650,00 | 13,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 | 425,00 | 565,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 374,99 |
| 134 | Pret piata | Banda F 2007 | m |  |  | 8,29 |
|  | 1111-4 | Banda F 2007 | m | 1,0000 | 8,29 | 8,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 82,90 |
| 135 | Pret piata | Clame A200 | buc |  |  | 1,67 |
|  | 1111-7 | Clame A200 | buc | 1,0000 | 1,67 | 1,67 |
|  |  | Total | lei |  |  | 16,70 |
| 136 | Pret piata | SUPORT FELINAR D40x300 | buc |  |  | 70,00 |
|  | 1112-1 | SUPORT FELINAR D40x300 | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 350,00 |
| 137 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | buc |  |  | 328,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 | 84,97 | 155,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 650,00 | 13,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3600 | 425,00 | 153,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 642,48 |
| 138 | Pret piata | Clema de strapungere ermetica P1x95 | buc |  |  | 12,50 |
|  | 1111-29 | Clema de strapungere ermetica P1x95 | buc | 1,0000 | 12,50 | 12,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 125,00 |
| 139 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 204,60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 | 84,97 | 194,60 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 650,00 | 6,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 350,00 | 3,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 20,46 |
| 140 | Pret piata | CabluVVG 3x1,5mm2 | m |  |  | 12,50 |
|  | 1112-3 | CabluVVG 3x1.5mm2 | m | 1,0000 | 12,50 | 12,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 125,00 |
| 141 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  |  | 2 300,92 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 84,97 | 704,40 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 | 16 000,00 | 1 296,00 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,7800 | 56,00 | 43,67 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 650,00 | 91,00 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 2,5400 | 46,00 | 116,85 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 350,00 | 49,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 920,37 |
| 142 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  |  | 3 412,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 | 84,97 | 1 614,50 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 | 16 000,00 | 1 480,00 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,6000 | 56,00 | 33,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 650,00 | 91,00 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 3,1300 | 46,00 | 144,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 350,00 | 49,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 136,48 |
| 143 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m |  |  | 2 086,85 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,1000 | 84,97 | 1 707,90 |
|  | 1011615 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm | t | 0,0040 | 16 000,00 | 64,00 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,9000 | 56,00 | 50,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 650,00 | 71,50 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 3,3600 | 46,00 | 154,55 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 350,00 | 38,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 834,74 |
|  |  | 6.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 144 | Pret piata | Corp de iluminat stradal LED 50W 6500K | buc |  |  | 370,00 |
|  | 1113-10 | 14984 Corp de iluminat stradal LED 30W 6.5K BULB | buc | 1,0000 | 370,00 | 370,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 850,00 |
|  |  | 7. PT - 202 |  |  |  |  |
|  |  | 7.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 145 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  |  | 179,29 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 84,97 | 179,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 193,63 |
| 146 | TsD01B | Astuparea gropilor cu pamint | m3 |  |  | 26,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,34 |
|  |  | Total | lei |  |  | 28,45 |
|  |  | 7.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 147 | 33-04-017-2 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |  |  | 11 918,98 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 135,9300 | 84,97 | 11 549,98 |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 | 450,00 | 369,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 9 773,56 |
| 148 | Pret piata | Cablu СИП 5 2x25mm2 | m |  |  | 18,00 |
|  | 1111-1 | Cablu СИП 5 2x25mm2 | m | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 14 760,00 |
| 149 | Pret piata | Consola de ancora CA 1500 | buc |  |  | 29,08 |
|  | 1111-2 | Clama de ancora PA 1000 | buc | 1,0000 | 29,08 | 29,08 |
|  |  | Total | lei |  |  | 697,92 |
| 150 | Pret piata | Clema de ancora ZAB 2x35mm2 | buc |  |  | 11,25 |
|  | 1111-3 | Clema de conexiune PC120-16/TY | buc | 1,0000 | 11,25 | 11,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 270,00 |
| 151 | Pret piata | Criuc suport CG p/u RAR | buc |  |  | 8,00 |
|  | 1111-01 | Criuc suport CG p/u RAR | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 56,00 |
| 152 | Pret piata | Clema de Clema de suport RA-25 | buc |  |  | 16,25 |
|  | 1111-5 | Clema de Clema de suport RA-25 | buc | 1,0000 | 16,25 | 16,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 113,75 |
| 153 | Pret piata | Banda F 2007 | m |  |  | 8,29 |
|  | 1111-4 | Banda F 2007 | m | 1,0000 | 8,29 | 8,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 447,66 |
| 154 | Pret piata | Clame A200 | buc |  |  | 1,67 |
|  | 1111-7 | Clame A200 | buc | 1,0000 | 1,67 | 1,67 |
|  |  | Total | lei |  |  | 90,18 |
| 155 | Pret piata | Clema de strapungere ermetica P2x95 | buc |  |  | 24,17 |
|  | 1111-8 | Clema de strapungere ermetica P2x95 | buc | 1,0000 | 24,17 | 24,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 314,21 |
| 156 | Pret piata | Clema de strapungere ermetica PS-1-1 | buc |  |  | 25,00 |
|  | 1111-9 | Clema de strapungere ermetica PS-1-1 | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 300,00 |
| 157 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |  | 875,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 | 84,97 | 289,75 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 650,00 | 13,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 | 425,00 | 565,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 11 374,97 |
| 158 | Pret piata | Banda F 2007 | m |  |  | 8,29 |
|  | 1111-4 | Banda F 2007 | m | 1,0000 | 8,29 | 8,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | 215,54 |
| 159 | Pret piata | Clame A200 | buc |  |  | 1,67 |
|  | 1111-7 | Clame A200 | buc | 1,0000 | 1,67 | 1,67 |
|  |  | Total | lei |  |  | 43,42 |
| 160 | Pret piata | SUPORT FELINAR D40x300 | buc |  |  | 70,00 |
|  | 1112-1 | SUPORT FELINAR D40x300 | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 910,00 |
| 161 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | buc |  |  | 328,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 | 84,97 | 155,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 650,00 | 13,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3600 | 425,00 | 153,00 |
|  |  |  | lei |  |  | 4 270,44 |
| 162 | Pret piata | Clema de strapungere ermetica P1x95 | buc |  |  | 12,50 |
|  | 1111-29 | Clema de strapungere ermetica P1x95 | buc | 1,0000 | 12,50 | 12,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 325,00 |
| 163 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 204,58 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 | 84,97 | 194,58 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 650,00 | 6,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 350,00 | 3,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 53,19 |
| 164 | Pret piata | CabluVVG 3x1,5mm2 | m |  |  | 12,50 |
|  | 1112-3 | CabluVVG 3x1.5mm2 | m | 1,0000 | 12,50 | 12,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 325,00 |
| 165 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc |  |  | 2 300,92 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 84,97 | 704,40 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 | 16 000,00 | 1 296,00 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,7800 | 56,00 | 43,68 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 650,00 | 91,00 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 2,5400 | 46,00 | 116,84 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 350,00 | 49,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 070,83 |
| 166 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  |  | 3 407,56 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 | 84,97 | 1 614,44 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 | 16 000,00 | 1 475,56 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,6000 | 56,00 | 33,56 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 650,00 | 91,00 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 3,1300 | 46,00 | 144,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 350,00 | 49,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 306,68 |
| 167 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m |  |  | 2 086,86 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,1000 | 84,97 | 1 707,90 |
|  | 1011615 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm | t | 0,0040 | 16 000,00 | 64,00 |
|  | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,9000 | 56,00 | 50,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 650,00 | 71,50 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 3,3600 | 46,00 | 154,56 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 350,00 | 38,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 878,17 |
|  |  | 7.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 168 | Pret piata | Corp de iluminat stradal LED 50W 6500K | buc |  |  | 370,00 |
|  | 1113-10 | 14984 Corp de iluminat stradal LED 30W 6.5K BULB | buc | 1,0000 | 370,00 | 370,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 810,00 |
|  |  | 8. Incercari, verificari electrice |  |  |  |  |
| 169 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte |  |  | 1 359,52 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 16,0000 | 84,97 | 1 359,52 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 670,70 |
| 170 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc |  |  | 1 526,55 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,0000 | 84,97 | 1 274,55 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,8000 | 315,00 | 252,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 9 159,30 |
| 171 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc |  |  | 398,86 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,6000 | 84,97 | 390,86 |
|  | 3130134828292 | Conductor AF 750 1x6 | m | 0,5000 | 16,00 | 8,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 393,17 |