CENTRUL CONSULTATIV-DIAGNOSTIC AL MINISTERULUI APĂRĂRII

Str. Pietrarilor 1,

2021 Chișinău

Tel: 022252334;

Fax: 022252358

E-mail: ccd@ms.md

# CAIET DE SARCINI

# 1 . Obiectul caietului de sarcini

Achiziţionare sistem de supraveghere video interior, inclusiv servicii de execuţie, instalare şi întreţinere.

# Descrierea sistemului

Sistemul de supraveghere video exterior este destinat supravegherii sediului Centrului consultativ-diagnostic al Ministerului Apărării din str. Pietrarilor  nr. 1, Chișinău.

Sistemul va asigura supravegherea video pe timp de zi şi de noapte a intrărilor/ ieşirilor în/din cladirea, etajele instituţiei astfel încât să se realizeze detecţia şi identificarea oricărei încercări de pătrundere neautorizată în instituţie.

Funcţia de înregistrare video se va realiza pentru supravegherea căilor de acces şi a zonelor perimetrale, iar imaginile preluate vor fi stocate pe un echipament de stocare astfel încât să permită o analiză ulterioară, în caz de necesitate.

# Caracteristici tehnice

Sistemul de supraveghere video va conţine:

care vor supraveghea sediul Centrului consultativ-diagnostic.

Toate camerele video vor fi prevăzute cu sistem de montare şi vor fi dotate cu obiectiv autoiris varifocal pentru a putea regla imaginea zonei/zonelor a căror supraveghere se doreşte. Toate camerele video vor fi echipate cu izolatoare pe circuitul de semnal video şi vor fi protejate antivandal şi la intemperii.

- supravegherea video atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte (în spectru vizibil şi invizibil)

- declanşarea preluării şi stocării de imagini video la detecţia mişcării în raza de acţiune a camerei;

- înregistrarea şi stocarea, în format digital, a imaginilor primite de la camere;

- înregistrarea video în timp real şi la detectarea mişcării de pe toate camerele de supraveghere video (time-lapse, eveniment, alarmă, detectarea de mişcare etc.), înregistrarea tuturor activităţilor monitorizate efectuându-se pentru o perioadă de minim 30 de zile;

- exportarea (copierea) clipurilor video înregistrate, coroborate cu celelalte evenimente înregistrate de sistem automat, zilnic, săptămânal şi la comanda operatorului, indexate după perioade de timp prestabilite, către mijloace de stocare externă (de tipul HD, Memory stick etc.);

- vizualizarea grafică în timp real a evenimentelor monitorizate – imagini video simultane ale tuturor camerelor; vizualizarea selectivă a camerelor;

- interogarea facilă a activităţii înregistrate (supraveghere video) şi căutarea rapidă a înregistrărilor după dată/oră sau eveniment (mişcare, obiect lipsă etc.).

Monitorizarea video se va putea face atât de la postul de pază, cât şi din spaţiul unde se află, asigurate mecanic, echipamentele centrale de comandă, control şi stocare.

Monitorizarea video, alarmele de mişcare sesizate şi starea sistemului (imagini video, starea de funcţionare a camerelor video, starea alimentării cu energie electrică etc.) vor fi înregistrate automat de sistem şi vor putea fi vizualizate grafic în cadrul interfeţei aplicaţiei de monitorizare a sistemului integrat.

Sistemul trebuie să fie operaţional permanent, cu posibilitate de back-up (de susţinere) în momentul căderilor de tensiune pe reţeaua de alimentare cu energie electrică şi să fie echipat cu funcţia de reluare automată a înregistrării la revenirea alimentării cu energie electrică.

Odată cu oferta se vor depune şi schiţele de amplasare a componentelor sistemului şi pozare a cablurilor, graficul de execuţie a lucrărilor, procedura de recepţie a sistemului la punerea în funcţiune şi procedura de recepţie după remedierea unei defecţiuni, procedura de semnalare a incidentelor şi reparare a defecţiunilor cu poziţionarea camerelor şi echipamentelor ce fac parte integrantă din sistem.

# Comunicaţii şi alimentare electrică

Reţeaua de legături fizice, necesară conectării şi alimentării tuturor subansamblelor va asigura următoarele facilităţi:

- transmiterea semnalului video de la camerele instalate la echipamentele centrale de comandă, control şi stocare şi către postul de pază;

- alimentarea din imobil pe un circuit comun, separat de cele destinate altor scopuri, a tuturor dispozitivelor şi echipamentelor sistemului. Acest circuit va fi executat corespunzător de către furnizor.

# Alte cerinţe necesare instalării şi funcţionării sistemului de supraveghere video

- Furnizorul va asigura toate materialele (de ex: şuruburi, splittere, extendere, repeatere, adaptoare, convertoare, cabluri, pat cablu etc.) necesare instalării, punerii în funcţiune şi testării sistemului.

- Furnizorul va pune la dispoziţia beneficiarului un set de instrucţiuni de exploatare şi întreţinere a sistemului şi a echipamentelor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, redactate în limba română.

# Termen de livrare şi de execuţie

- Livrarea echipamentelor ofertate, instalarea, punerea în funcţiune a sistemului de supraveghere video, precum şi recepţia acestora trebuie finalizate până la data de 23.12.2019 inclusiv.

- Furnizorul va prezenta procedura de punere în funcţiune şi de recepţie a produselor în conformitate cu specificaţiile caietului de sarcini.

- Furnizorul va prezenta procedura pentru gestiunea incidentelor şi repararea echipamentelor, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini.

- Furnizorul, în condiţiile legii, va prezenta, la livrare, împreună cu factura, următoarele:

- certificat de garanţie de la producător/distribuitor/furnizor;

- certificate de calitate/conformitate;

- rezultatele testelor de funcţionare şi performanţă conform specificaţiilor caietului de sarcini şi ofertei, vizate de comisia de recepţie a beneficiarului.

# Recepţia şi controlul echipamentelor şi serviciilor

Recepţia finală a produselor va fi cantitativă, pentru fiecare reper livrat şi instalat, şi calitativă. Calitatea este atestată prin:

- certificate de calitate şi garanţie;

- instrucţiunile de exploatare şi întreţinere;

- planul de control de calitate;

- verificări şi încercări puse la dispoziţie de către furnizor;

- trecerea testelor de funcţionare şi performanţă conform specificaţiilor caietului de sarcini şi ofertei.

# Garanţie şi mentenanţă

Perioada de garanţie a sistemului este de minim 24 luni de la recepţia finală a sistemului.

Furnizorul va asigura în perioada de garanţie remedierea defecţiunilor şi piesele de schimb. Dacă datorită unor defecţiuni se va întrerupe exploatarea vreunui echipament achiziţionat, furnizorul se va obliga să extindă perioada de garanţie cu durata întreruperii.

Produsele care, în perioada de garanţie, Ie înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie, începând cu data înlocuirii produsului.

În perioada de garanţie ofertantul are obligaţia de a efectua reviziile conform specificaţiilor producătorilor echipamentelor.

Reviziile se execută cel puţin trimestrial.

În cadrul reviziei se vor efectua minim operaţiuni de:

- Verificare vizuală a elementelor din componenţa sistemului.

- Verificare a poziţiei camerelor (repoziţionare, dacă este cazul), stare a elementelor de fixare/blocare precum şi verificarea mufelor şi a alimentării acestora.

- Verificare a setărilor înregistratorului şi înregistrărilor arhivate (îndeplinirea condiţiei legale de arhivare pentru minim 30 zile) şi eventual, modificare a setărilor pentru creşterea performanţelor.

- Verificare a calităţii înregistrărilor.

- Verificare a calităţii imaginii afişate de monitoare.

- Verificare a tensiunilor de alimentare.

- Verificare a funcţionării şi întreţinerea echipamentelor din componenţa sistemelor complexe.

- Executarea micilor lucrări de corecţie/retuşuri (repozare cablaj, fixare elemente, prindere în cleme etc.).

- Executarea lucrărilor de întreţinere generală a elementelor din compunerea sistemelor.

# Standarde, normative şi alte prescripţii

- Manualul calității, eliberat de ISC (Inspecția de stat în construcții);

- Aviz pentru participarea la licitație, eliberat de Agenția pentru supraveghere tehnică

# Furnizorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- Cantităţile expuse în caietul de sarcini sunt minime şi nu se pot oferta produse sub cantitatea minimă solicitată.

- Ofertanţii vor întocmi un plan de amplasare al camerelor video şi vor marca pe acesta zonele pe care le acoperă. Nu se acceptă şi vor fi respinse ca necorespunzătoare ofertele care nu conţin planul de amplasare al camerelor video, precum şi acelea care nu realizează acoperirea întregii suprafeţe ce trebuie monitorizată. Stabilirea zonelor supravegheate şi amplasarea echipamentelor se realizează de comun acord cu beneficiarul şi în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

- Oferta trebuie să cuprindă, obligatoriu, următoarele documente:

- Fişă de informaţii generale (denumire operator, sediul central-adresă, IDNO, telefon; fax; e-mail; cont IBAN Trezorerie; reprezentanţi legali, persoane de contact).

- Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice: original, copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi parafată.

- Document (licenţă, atestat, autorizaţie) emis de Inspectoratul Fiscal de Stat (valabil la data formulării ofertei) prin care se dovedeşte faptul că ofertantul este autorizat/atestat să presteze serviciile care fac obiectul achiziţiei. Documentele se pot prezenta în oricare din formele: original, copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi parafată.

- Manualul calității, eliberat de ISC (Inspecția de stat în construcții);

- Aviz pentru participarea la licitație, eliberat de Agenția pentru supraveghere tehnică

- Să demonstreze, prin prezentarea de documente adecvate, că deţine personal de specialitate, sau colaborează cu personal de specialitate, pentru activităţile de proiectare şi punere în operă a proiectului menţionate mai sus şi să facă dovada că dispune de personal specializat pentru activitatea de service – cerinţă obligatorie, minimum 2 specialişti (reprezentanţi autorizaţi) pentru intervenţii la sediul contractorului.

- Declaraţie pe propria răspundere privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii. Declaraţie prin care ofertantul să dovedească faptul că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii care sunt în vigoare la nivel naţional, precum şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului.

Întocmit, Andrei Marfin

NOTĂ SPECIALĂ. Ofertantul are obligaţia vizitării obiectivului pentru o estimare cât mai corectă şi mai precisă a necesarului de echipamente/dispozitive/accesorii/materiale şi a costurilor aferente. Caracteristicile tehnice şi funcţionale specificate la nivelul caietului de sarcini sunt minimale şi obligatorii. Nu se acceptă produse având caracteristici tehnice şi funcţionale sub cele minime. Se va specifica termenul de valabiltate a ofertei.

PERSOANE DE CONTACT CCD al MA

Andrei Marfin: 079444070