Lotul nr.1

| Lucrări de reparație capitală la încăperile de laborator | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari pregatitoare si de evacuare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,25 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 38,50 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 16,50 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 16,50 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 16,50 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,75 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 5,50 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 8,25 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RCsU06B1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,50 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 23,00 |  |  |  |
|  | 330206 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsI50B5 |  | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,58 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseuri de constructie |  |  | t |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,10 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TrB22H1A3 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m (Ridicare materiale) |  |  | t |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,30 |  |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 2,65 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TrB22H1A3 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m (Coborire materiael) |  |  | t |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,30 |  |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 2,65 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare si de evacuare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 14,04 |  |  |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg |  | 927,18 |  |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,73 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,52 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 70,00 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 41,65 |  |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 12,25 |  |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 183,75 |  |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 35,70 |  |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 5,25 |  |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 38,50 |  |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" |  |  | m2 |  | 36,75 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 7,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RCsB29D K=5 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  | h-ut |  | 3,80 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie (24 buc) |  |  | m2 |  | 24,96 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,99 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din PPR D25mm |  |  | m |  | 45,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SA21C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm |  |  | m |  | 90,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 19,80 |  |  |  |
|  | 2521216717050-1 |  | Teava din material plastic cu fibra de sticla d32mm |  |  | m |  | 91,80 |  |  |  |
|  | 2523156719431-1 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune d32mm |  |  | buc |  | 7,20 |  |  |  |
|  | 2523156719451-1 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d32mm |  |  | buc |  | 63,90 |  |  |  |
|  | 2523156719401-1 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d32mm |  |  | buc |  | 70,20 |  |  |  |
|  | 2523156719461 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 9,90 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,63 |  |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SA37C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de diamtreul 32mm |  |  | buc |  | 180,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 59,40 |  |  |  |
|  | 28752742040401 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D25mm |  |  | buc |  | 180,00 |  |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 55,80 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm FIBERGLASS |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 25212167170501 |  | Teava din material plastic D25mm Fiberglass |  |  | m |  | 30,60 |  |  |  |
|  | 25231567194312 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 25231567194512 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 21,30 |  |  |  |
|  | 25231567194012 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 23,40 |  |  |  |
|  | 25231567194612 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 3,30 |  |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu bimetal, corpul de radiator avind 10 coloane (500x80x90mm) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 2822115700000 |  | Radiator |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,75 |  |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IC53B |  | Racord PPR 25x1/2 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 2875274119000 |  | Racord PPR25x1/2 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpIC40C |  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 28752741190001 |  | Cot racord olandez 3/4 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpIC26A |  | Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 26,40 |  |  |  |
|  | 2875274403300 |  | Flansa rotunda cu guler filetat |  |  | buc |  | 30,90 |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 7,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 9,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Incaperea 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din linoleum |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,76 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,76 |  |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,36 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. Efectuarea crestaturilor (Насечки) |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,50 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betonkontakt" |  |  | kg |  | 20,75 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CF17C |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 50 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. NOTA: Se include K=10 pentru resursele materiale. |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 32,00 |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 3 570,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,50 |  |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 15,50 |  |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 15,75 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betonkontakt" |  |  | kg |  | 20,75 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CN13A |  | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,00 |  |  |  |
|  | 2430116104150 |  | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic |  |  | kg |  | 175,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,92 |  |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton 12,5mm la tavan hidro (verde) |  |  | m2 |  | 12,60 |  |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 11,03 |  |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 26,40 |  |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 28,20 |  |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 9,09 |  |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 3,25 |  |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,05 |  |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 19,80 |  |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 194,28 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 5,92 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, la tavan |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CG01A K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,79 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 312,00 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,01 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 18,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 18,18 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 13,80 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33 |  |  | m2 |  | 12,73 |  |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 12,73 |  |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din PVC 60mm |  |  | m |  | 10,91 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Incaperea 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,68 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,68 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. Efectuarea crestaturilor (Насечки) |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,50 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betonkontakt" |  |  | kg |  | 20,75 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CF17C |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 50 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. NOTA: Se include K=10 pentru resursele materiale. |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 32,00 |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 3 570,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,50 |  |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 15,50 |  |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 15,75 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betonkontakt" |  |  | kg |  | 20,75 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CN13A |  | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,00 |  |  |  |
|  | 2430116104150 |  | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic |  |  | kg |  | 175,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,92 |  |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton 12,5mm la tavan hidro (verde) |  |  | m2 |  | 12,60 |  |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 11,03 |  |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 26,40 |  |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 28,20 |  |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 9,09 |  |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 3,25 |  |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,05 |  |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 19,80 |  |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 194,28 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 5,92 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, la tavan |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CG01A K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,79 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 312,00 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,01 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 18,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 18,18 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,40 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 13,80 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33 |  |  | m2 |  | 12,73 |  |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 12,73 |  |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din PVC 60mm |  |  | m |  | 10,91 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Incaperea 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 12,50 |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,88 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,88 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 12,50 |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 9,40 |  |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 7,52 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,52 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 9,40 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betonkontakt" |  |  | kg |  | 3,90 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,47 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpCJ03B K=2 |  | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T |  |  | m2 |  | 9,40 |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 11,09 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,02 |  |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,51 |  |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 150,02 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. Efectuarea crestaturilor (Насечки) |  |  | m2 |  | 40,60 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,87 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,09 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,03 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betonkontakt" |  |  | kg |  | 20,75 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CF17C |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 50 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. NOTA: Se include K=10 pentru resursele materiale. |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 32,00 |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 3 570,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,50 |  |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 15,50 |  |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 15,75 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betonkontakt" |  |  | kg |  | 20,75 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic grosime 1,0 mm pe suprafetele in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 22,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 52,75 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betonkontakt" |  |  | kg |  | 20,75 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate peret |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 27,50 |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 12,50 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,88 |  |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton 12,5mm la tavan hidro (verde) |  |  | m2 |  | 13,12 |  |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 11,49 |  |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 27,50 |  |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 29,37 |  |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 9,47 |  |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 3,39 |  |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,09 |  |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 20,62 |  |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 202,38 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan |  |  | m2 |  | 12,50 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,88 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,62 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 12,50 |  |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 6,16 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan |  |  | m2 |  | 12,50 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,88 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,62 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, la tavan |  |  | m2 |  | 12,50 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,88 |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,25 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CG01A K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 12,50 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,82 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 325,00 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,05 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 18,75 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 18,94 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,62 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 900 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv |  |  | m2 |  | 12,50 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 32,62 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,62 |  |  |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi sau piscoturi de gresie 400x400mm |  |  | m2 |  | 12,88 |  |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 50,63 |  |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,75 |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 250,00 |  |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 11,25 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Incaperea 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din linoleum |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,72 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,72 |  |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,22 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. Efectuarea crestaturilor (Насечки) |  |  | m2 |  | 36,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,32 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 36,00 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 5,04 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betonkontakt" |  |  | kg |  | 14,94 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,80 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CF17C |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 36,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 5,40 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 50 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. NOTA: Se include K=10 pentru resursele materiale. |  |  | m2 |  | 36,00 |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 23,04 |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 570,40 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,44 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 11,16 |  |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 11,34 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 36,00 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 5,04 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betonkontakt" |  |  | kg |  | 14,94 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,80 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate peret |  |  | m2 |  | 36,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,80 |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 14,40 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,32 |  |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton 12,5mm la tavan hidro (verde) |  |  | m2 |  | 7,87 |  |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 6,89 |  |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 16,50 |  |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 17,62 |  |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 5,68 |  |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 2,03 |  |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 12,38 |  |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 121,42 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,38 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 3,70 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,38 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, la tavan |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,12 |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,75 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CG01A K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,49 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 195,00 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,63 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 11,25 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 11,36 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,38 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica 400 x 400 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 19,57 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,18 |  |  |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi sau piscoturi de gresie 400x400mm |  |  | m2 |  | 7,72 |  |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 30,38 |  |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,25 |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 150,00 |  |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 6,75 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Incaperea 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din linoleum |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,69 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,69 |  |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,09 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. Efectuarea crestaturilor (Насечки) |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,64 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,10 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 3,08 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betonkontakt" |  |  | kg |  | 9,13 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,10 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CF17C |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 24,20 |  |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 3,30 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 50 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. NOTA: Se include K=10 pentru resursele materiale. |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 14,08 |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 570,80 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,88 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,10 |  |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 6,82 |  |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 6,93 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 3,08 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betonkontakt" |  |  | kg |  | 9,13 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,10 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate peret |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,10 |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 8,80 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,32 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,10 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,73 |  |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton 12,5mm la tavan hidro (verde) |  |  | m2 |  | 3,15 |  |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 2,76 |  |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 6,60 |  |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 7,05 |  |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 2,27 |  |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 4,95 |  |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 48,57 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 1,48 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, la tavan |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CG01A K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 78,00 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 4,54 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,35 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica 400 x 400 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,83 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi sau piscoturi de gresie 400x400mm |  |  | m2 |  | 3,09 |  |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 12,15 |  |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 2,70 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Incaperea 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din linoleum |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,53 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,53 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. Efectuarea crestaturilor (Насечки) |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,75 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,25 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betonkontakt" |  |  | kg |  | 10,38 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,25 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CF17C |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 27,50 |  |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 3,75 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 50 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. NOTA: Se include K=10 pentru resursele materiale. |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 785,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,25 |  |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 7,75 |  |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 7,88 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betonkontakt" |  |  | kg |  | 10,38 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,25 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate peret |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,75 |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 12,50 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,25 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,68 |  |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton 12,5mm la tavan hidro (verde) |  |  | m2 |  | 3,67 |  |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 3,22 |  |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 7,70 |  |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 8,22 |  |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 2,65 |  |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 5,78 |  |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 56,66 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,53 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,18 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 1,73 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,53 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,18 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, la tavan |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 1,40 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,75 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CG01A K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 91,00 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 5,30 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,58 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica 400 x 400 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 9,13 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi sau piscoturi de gresie 400x400mm |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 14,18 |  |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,05 |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 3,15 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. Incaperea 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din linoleum |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. Efectuarea crestaturilor (Насечки) |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betonkontakt" |  |  | kg |  | 8,30 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | CF17C |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 50 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. NOTA: Se include K=10 pentru resursele materiale. |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 12,80 |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 428,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 6,20 |  |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 6,30 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betonkontakt" |  |  | kg |  | 8,30 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate peret |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,00 |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,82 |  |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton 12,5mm la tavan hidro (verde) |  |  | m2 |  | 2,10 |  |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 1,84 |  |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 4,40 |  |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 4,70 |  |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 1,52 |  |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 3,30 |  |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 32,38 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 0,99 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la tavan |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, la tavan |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | CG01A K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 52,00 |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 3,03 |  |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,90 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica 400 x 400 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,22 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi sau piscoturi de gresie 400x400mm |  |  | m2 |  | 2,06 |  |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 8,10 |  |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Electricitatea |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari generale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | RpEG16F |  | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate din metal pentru 12 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,36 |  |  |  |
|  | 3162137312436 |  | Cutie de tablou metalic gata echipata pentru 12 module |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor automat VA 47/29 |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 11,05 |  |  |  |
|  | 1111000100020-1 |  | Intrerupator automat VA47/29 |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari generale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Incaperea 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | RpEC04A |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 18,65 |  |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 37,50 |  |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 27,50 |  |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  | m |  | 75,00 |  |  |  |
|  | 2875276311722 |  | Cleme capsulate pentru conductori |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,90 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,70 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,70 |  |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 671 |  | Teava flexibila diametrul 25mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 7,90 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,42 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,24 |  |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat tip LED d225 |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Incaperea 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | RpEC04A |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 18,65 |  |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 37,50 |  |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 27,50 |  |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  | m |  | 75,00 |  |  |  |
|  | 2875276311722 |  | Cleme capsulate pentru conductori |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,90 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,70 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,70 |  |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 671 |  | Teava flexibila diametrul 25mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 7,90 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,42 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,24 |  |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat tip LED d225 |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Incaperea 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | RpEC04A |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 18,65 |  |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 37,50 |  |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 27,50 |  |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  | m |  | 75,00 |  |  |  |
|  | 2875276311722 |  | Cleme capsulate pentru conductori |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,90 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,70 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,70 |  |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 671 |  | Teava flexibila diametrul 25mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 7,90 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,42 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,24 |  |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat tip LED d225 |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Incaperea 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | RpEC04A |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 18,65 |  |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 37,50 |  |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 27,50 |  |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  | m |  | 75,00 |  |  |  |
|  | 2875276311722 |  | Cleme capsulate pentru conductori |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,90 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,70 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,70 |  |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 671 |  | Teava flexibila diametrul 25mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 7,90 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,42 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,24 |  |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat tip LED d225 |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Incaperea 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | RpEC04A |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,46 |  |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 11,00 |  |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 2875276311722 |  | Cleme capsulate pentru conductori |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,90 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,70 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,70 |  |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 671 |  | Teava flexibila diametrul 25mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 7,90 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,42 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,31 |  |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat tip LED d225 |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Incaperea 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | RpEC04A |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,46 |  |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 11,00 |  |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 2875276311722 |  | Cleme capsulate pentru conductori |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,90 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,70 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,70 |  |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 671 |  | Teava flexibila diametrul 25mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 7,90 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,42 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,31 |  |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat tip LED d225 |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Incaperea 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | RpEC04A |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,46 |  |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 15,00 |  |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 11,00 |  |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |
|  | 2875276311722 |  | Cleme capsulate pentru conductori |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,90 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,70 |  |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,70 |  |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 671 |  | Teava flexibila diametrul 25mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,90 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 7,90 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,42 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,31 |  |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipat tip LED D=225mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat tip LED d225 |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Electricitatea |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |