|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ ______ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: __________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Achiziționarea echipamentului de iluminat.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Lotul 1 Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Corp de iluminat |  |  |  | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei - plastic Materialul capacului – plastic, opal Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime tub LED: 1212 mm Cablare – alimentare directă la rețeaua de 230 V AC, single-ended, fără balast |  |  |  |  |
| 1.2 | Corp de iluminat |  |  |  | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – plastic Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime tub LED: 1212 mm Cablare – alimentare directă la rețeaua de 230 V AC, single-ended, fără balast |  |  |  |  |
| 1.3 | Corp de iluminat |  |  |  | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – plastic Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime tub LED: 1212 mm Cablare – alimentare directă la rețeaua de 230 V AC, single-ended, fără balast |  |  |  |  |
| 1.4 | Corp de iluminat aplicabil (rotund) |  |  |  | Tip lampă – cu soclu E27 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel, alb Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 240 mm |  |  |  |  |
| 1.5 | Corp de iluminat stradal |  |  |  | Tip lampă – LED Puterea – 65 W Materialul carcasei – aluminiu Materialul capacului – sticlă plată Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Eficiența luminoasă ≥ 135 lm/W |  |  |  |  |
| 1.6 | Corp de iluminat stradal |  |  |  | Tip lampă – LED Puterea – 150 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Eficiența luminoasă ≥ 135 lm/W |  |  |  |  |
| 1.7 | Proiector LED cu senzor |  |  |  | Tip lampă – LED încorporat Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE+Mișcare Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Flux luminos ≥ 5000 lm |  |  |  |  |
| 1.8 | Proiector LED cu senzor |  |  |  | Tip lampă – LED încorporat Puterea – 100 W Materialul carcasei – aluminiu, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE+Mișcare Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Flux luminos ≥ 9000 lm |  |  |  |  |
| 1.9 | Corp de iluminat pentru balizaj |  |  |  | Tip lampă – LED, culoarea roșie Puterea – 5 W Intensitatea luminoasă ≥ 32,5 cd Material lentilă– policarbonat Material corp – aluminiu turnat sub presiune Viața medie utilă – 100.000 ore Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 12-60 VDC, 85-265 VAC Corespunderea cu: ICAO type B Marcaj CE |  |  |  |  |
| 2. | Lotul 2 Surse de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tub LED 13-14 W |  |  |  | Tip lampă – LED Puterea – 13-14 W Eficiența luminoasă ≥ 185 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Viața medie utilă ≥ 60.000 ore Lungimea lampă – 1212 mm Tip soclu – G13 Mod de alimentare – compatibil cu balast electromagnetic (EM, cu starter LED) și cu alimentare directă la rețeaua AC, cu alimentare dintr-un singur capăt (single-ended) |  |  |  |  |
| 2.2 | Tub LED 13-14 W |  |  |  | Tip lampă – LED Puterea – 13-14 W Eficiența luminoasă ≥ 155 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Viața medie utilă ≥ 60.000 ore Lungimea lampă – 1212 mm Tip soclu – G13 Mod de alimentare – compatibil cu balast electromagnetic (EM, cu starter LED) și cu alimentare directă la rețeaua AC, cu alimentare dintr-un singur capăt (single-ended) |  |  |  |  |
| 2.3 | Tub LED 7 W |  |  |  | Tip lampă – LED Puterea – 7 W Eficiența luminoasă ≥ 157 lm/W Tensiune nominală – 220-265 V Culoarea luminii – 4000 K Viața medie utilă ≥ 60.000 ore Lungimea lampă – 603 mm Tip soclu – G13 Mod de alimentare – compatibil cu balast electromagnetic (EM, cu starter LED) și cu alimentare directă la rețeaua AC, cu alimentare dintr-un singur capăt (single-ended) |  |  |  |  |
| 2.4 | Bec LED 13 W |  |  |  | Tip bec – LED Puterea – 13 W Eficiența luminoasă ≥ 117 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Viața medie utilă – 10.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27 |  |  |  |  |
| 2.5 | Bec LED 80 W |  |  |  | Tip bec – LED Puterea – 80 W Flux luminos ≥ 8000 lm Tensiune nominală – 220-240V Culoarea luminii – 6500 K Viața medie utilă – 25.000 ore Lungime – 260 mm Diametru – 140 mm Tip soclu – E27 |  |  |  |  |
| 2.6 | Bec LED 100 W |  |  |  | Tip bec – LED Puterea – 100 W Flux luminos ≥ 9000 lm Tensiune nominală – 220-240V Culoarea luminii – 6500 K Viața medie utilă – 25.000 ore Lungime – 275 mm Diametru – 140 mm Tip soclu – E40 |  |  |  |  |
| 2.7 | Bec LED 9 W |  |  |  | Tip bec – LED Puterea – 9 W Flux luminos ≥ 940 lm Tensiune nominală – 12 V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea luminii – 6000 K Viața medie utilă – 20.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27 |  |  |  |  |
| 2.8 | Bec LED 9 W |  |  |  | Tip bec – LED Puterea – 9 W Flux luminos ≥ 940 lm Tensiune nominală – 36V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea luminii – 6000 K Viața medie utilă – 20.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27 |  |  |  |  |
| 3. | Lotul 3 Lămpi de semnalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Lampă de semnalizare cu LED, roșu |  |  |  | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |  |  |  |
| 3.2 | Lampă de semnalizare cu LED, verde |  |  |  | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – VERDE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |  |  |  |
| 3.3 | Lampă de semnalizare cu LED, alb |  |  |  | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ALBĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |  |  |  |
| 3.4 | Lampă de semnalizare cu LED, galben |  |  |  | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – GALBENĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |  |  |  |
| 3.5 | Lampă de semnalizare |  |  |  | Tensiune nominală – 110 V Puterea – 8 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 49,5 mm Tip soclu – B15d (fără filet) |  |  |  |  |
| 3.6 | Lampă de semnalizare |  |  |  | Tensiune nominală – 235-245 V Puterea – 10 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 79 mm Tip soclu – B15d/18 (fără filet) |  |  |  |  |
| 3.7 | Lampă de comutare |  |  |  | Tensiune nominală – 60 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 10,7 lm Diametrul – 6,6 mm Înălțimea – 46 mm Tip soclu – T 6,8 |  |  |  |  |
| 3.8 | Lampă optică |  |  |  | Tensiune nominală – 6 V Puterea nominală – 3 W Flux luminos – 18 lm Diametrul – 18 mm Înălțimea – 34 mm Tip soclu – P21d |  |  |  |  |
| 3.9 | Armatură pentru lampă de semnalizare |  |  |  | Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm |  |  |  |  |
| 3.10 | Armatură pentru lampă de semnalizare |  |  |  | Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – VERDE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm |  |  |  |  |
| 4. | Lotul 4 Lanterne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Lanterna LED reîncărcabilă frontală |  |  |  | Tip bec – LED Puterea – 5 W Flux luminos – 230 lm Tip acumulator – 2,2 Ah (Li-Ion) U alimentare încărcător – USB 5V |  |  |  |  |
| 4.2 | Lanterna LED reîncărcabilă cu bază magnetică |  |  |  | Tip bec – LED Puterea – 6 W Flux luminos – 500 lm Tip acumulator – 500 mAh (Li-Po) U alimentare încărcător – USB 5V Reglare luminozitate – 3 moduri |  |  |  |  |
| 5. | Lotul 5 Suporturi pentru echipament pentru iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Suport pentru felinar |  |  |  | Tip material – Metal, Gri Lungime - 500 mm Diametru - 40 mm Înălțime reglabilă |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________