| Restabilirea haznalei la gimnaziul din s. Criva, raionul Briceni. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Restabilirea  haznalei  la  gimnaziul   din  s.  Criva,  raionul   Briceni.

Valoarea de deviz 23 822 lei

Intocmit in preţuri  curente 22.08.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc |  |  | m3 |  | 1,54 |  |  | 759,48 —————————— 751,98 |  | 1 169,60 —————————— 1 158,05 |
| 2 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto a molozului |  |  | t |  | 2,31 |  |  | 94,32 —————————— 94,32 |  | 217,87 —————————— 217,87 |
| 3 |  | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 2,31 |  |  | 19,00 —————————— 0,00 |  | 43,90 —————————— 0,00 |
| 4 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,12 |  |  | 374,50 —————————— 0,00 |  | 44,94 —————————— 0,00 |
| 5 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  | 175,04 —————————— 175,04 |  | 210,05 —————————— 210,05 |
| 6 |  | CP10B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ( camin de canalizare d 2,0 m ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 2 408,93 —————————— 186,93 |  | 7 226,80 —————————— 560,80 |
| 7 |  | CP10B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ( capac de canalizare d 2,0 m ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 398,93 —————————— 186,93 |  | 1 398,93 —————————— 186,93 |
| 8 |  | AcE07A |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 917,81 —————————— 59,48 |  | 917,81 —————————— 59,48 |
| 9 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind diametru 110 mm |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 198,03 —————————— 110,46 |  | 198,03 —————————— 110,46 |
| 10 |  | SB27A |  | Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 100,47 —————————— 47,58 |  | 100,47 —————————— 47,58 |
| 11 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,80 |  |  | 26,34 —————————— 26,34 |  | 73,75 —————————— 73,75 |
| 12 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - obvalovca |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  | 26,34 —————————— 26,34 |  | 31,61 —————————— 31,61 |
| 13 |  | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  | 63,73 —————————— 63,73 |  | 254,91 —————————— 254,91 |
| 14 |  | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 0,16 |  |  | 712,06 —————————— 712,06 |  | 113,93 —————————— 113,93 |
| 15 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,24 |  |  | 337,12 —————————— 84,12 |  | 418,03 —————————— 104,31 |
| 16 |  | DA15A |  | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit |  |  | m2 |  | 12,32 |  |  | 163,54 —————————— 27,19 |  | 2 014,78 —————————— 334,98 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 14 437 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 832 |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |  |  | 1 087 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 16 356 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  | 2 372 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 18 728 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 1 124 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 19 852 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 19 852 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |  |  | 3 970 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 822 —————— 3 465 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Restabilirea haznalei la gimnaziul din s. Criva, raionul Briceni. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse №

Restabilirea  haznalei  la  gimnaziul   din  s.  Criva,  raionul   Briceni.

Valoarea de deviz 23 822 lei

Intocmit in preţuri  curente 22.08.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,9976 | 84,97 | 1 104,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 8,00 | 84,97 | 679,76 |
| 3. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,70 | 84,97 | 59,48 |
| 4. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,56 | 84,97 | 47,58 |
| 5. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,30 | 84,97 | 110,46 |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,3373 | 84,97 | 1 048,30 |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,881 | 84,97 | 414,73 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 3 465 |

Materiale:

| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,426 | 220,00 | 313,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2521305734007 | Canal de ventilatie din ALP | m | 1,0302 | 85,00 | 87,57 |
| 3. | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,2443 | 1 350,00 | 1 679,80 |
| 4. | 266612280060021 | Element prefabricat КЦД 20 - 1 d 2,0 m | buc | 1,01 | 1 200,00 | 1 212,00 |
| 5. | 26661228006002122 | Camin de canalizare d 2,0 m | buc | 3,03 | 2 200,00 | 6 666,00 |
| 6. | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,165 | 17,50 | 2,89 |
| 7. | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,03 | 833,33 | 858,33 |
| 8. | 3320634625550 | Caciula de ventilatie din tabla | buc | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 10 871 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,231 | 50,00 | 11,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,246 | 182,67 | 44,94 |
| 3. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1478 | 297,00 | 43,90 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 101 |

|  | Total | lei |  |  | 14 437 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale | 24,00 % |  |  | 832 |
|  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  | 1 087 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 16 356 |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  | 2 372 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 18 728 |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  | 1 124 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 19 852 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 19 852 |
|  | TVA | 20,00 % |  |  | 3 970 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 23 822 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Restabilirea haznalei la gimnaziul din s. Criva, raionul Briceni. | Investitor DITS Briceni. |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 |  |  | 759,48 ————— 751,98 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 | 84,97 | 526,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 | 84,97 | 225,17 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| 2 | TsH92B | Incarcarea in auto a molozului | t |  |  | 94,32 ————— 94,32 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 84,97 | 94,32 |
| 3 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  | 19,00 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 297,00 | 19,00 |
| 4 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  | 374,50 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 182,67 | 374,50 |
| 5 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  | 175,04 ————— 175,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 84,97 | 175,04 |
| 6 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ( camin de canalizare d 2,0 m ) | buc |  |  | 2 408,93 ————— 186,93 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 | 84,97 | 169,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99 |
|  | 26661228006002122 | Camin de canalizare d 2,0 m | buc | 1,0100 | 2 200,00 | 2 222,00 |
| 7 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ( capac de canalizare d 2,0 m ) | buc |  |  | 1 398,93 ————— 186,93 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 | 84,97 | 169,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99 |
|  | 266612280060021 | Element prefabricat КЦД 20 - 1 d 2,0 m | buc | 1,0100 | 1 200,00 | 1 212,00 |
| 8 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc |  |  | 917,81 ————— 59,48 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 | 84,97 | 59,48 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 | 833,33 | 858,33 |
| 9 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind diametru 110 mm | m |  |  | 198,03 ————— 110,46 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 84,97 | 110,46 |
|  | 2521305734007 | Canal de ventilatie din ALP | m | 1,0100 | 85,00 | 87,57 |
| 10 | SB27A | Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm | buc |  |  | 100,47 ————— 47,58 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 84,97 | 47,58 |
|  | 3320634625550 | Caciula de ventilatie din tabla | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,1650 | 17,50 | 2,89 |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 26,34 ————— 26,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,34 |
| 12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - obvalovca | m3 |  |  | 26,34 ————— 26,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,34 |
| 13 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  | 63,73 ————— 63,73 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,73 |
| 14 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |  | 712,06 ————— 712,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 | 84,97 | 712,06 |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  | 337,12 ————— 84,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 84,97 | 84,12 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 220,00 | 253,00 |
| 16 | DA15A | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit | m2 |  |  | 163,54 ————— 27,19 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2800 | 84,97 | 23,79 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 | 84,97 | 3,40 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1010 | 1 350,00 | 136,35 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.