| Centrul de sanatate s.Bardar r-nul Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Lucrari generale de constructii (marca SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari generale de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti |  |  |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 854,530 |  |  |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si pereti dispartitori | m2 | 854,530 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavanul |  |  |  |  |
| 3 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 390,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Acoperis |  |  |  |  |
| 4 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 58,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardosele (SA13) |  |  |  |  |
| 5 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 147,500 |  |  |
| 6 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 11,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Finisarea exterioara |  |  |  |  |
| 7 | CI11A | Placaje cu piatra Cosauti | m2 | 42,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Centru de sanatate Bardar r-nul Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3 BK

Lucrari sanitare BK

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retele de apa A1 |  |  |  |  |
| 1 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 132,000 |  |  |
| 2 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 18,200 |  |  |
| 3 | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 3,500 |  |  |
| 4 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,040 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Apa calda |  |  |  |  |
| 5 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 38,500 |  |  |
| 6 | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 1,500 |  |  |
| 7 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,040 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Canalizatia C1 |  |  |  |  |
| 8 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 3,000 |  |  |
| 9 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 22,000 |  |  |
| 10 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,000 |  |  |
| 11 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 12 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 34,000 |  |  |
| 13 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 34,000 |  |  |
| 14 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 15 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,000 |  |  |
| 16 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,040 |  |  |
| 17 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 250 mm, Tava PXV d-250 mm | m | 2,500 |  |  |
| 18 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm | buc | 5,000 |  |  |
| 19 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Apa rece |  |  |  |  |
| 20 | Pret de piata | Contor de apa rece ,,Sisma" d-15 | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | Pret de piata | Фильтр бронзовый муфтовый д-15 | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | Pret de piata | Огнетушитель порошковый ,,Вихрь,, | buc | 2,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Centrul de sanatate s.Bardar r-nul Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Instalatii interioare incalzire si ventilare (marca IV)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Incalzirea |  |  |  |  |
| 1 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Tava REXAU RAUTITAN Dy 50x6.9mm | m | 36,680 |  |  |
| 2 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 12,000 |  |  |
| 3 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 238,000 |  |  |
| 4 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 124,000 |  |  |
| 5 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Запорный клапан Ду15мм, ASV-M /подачя/ ,,Danfoss" | buc | 2,000 |  |  |
| 6 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Запорный клапан Ду25мм, ASV-M /подачя/ ,,Danfoss" | buc | 2,000 |  |  |
| 7 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 2,000 |  |  |
| 8 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile | m2 | 78,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Раздел |  |  |  |  |
| 9 | IC37A | Piese de racordare (Zaglusca)) | buc | 112,000 |  |  |
| 10 | IC37B | Piese de racordare (Eclipse) | buc | 5,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Кондиционирование |  |  |  |  |
| 11 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d9.5 mm | m | 54,000 |  |  |
| 12 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d6,4 mm | m | 54,000 |  |  |
| 13 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 108,000 |  |  |
| 14 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, aINSUL-TUB d6x6mm | m | 54,000 |  |  |
| 15 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, aINSUL-TUB d9x6mm | m | 54,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Вентилация |  |  |  |  |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 100x200 NOVA-A | buc | 23,000 |  |  |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 100x300 NOVA-A | buc | 1,000 |  |  |
| 18 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, (Klapan д-315мм) | buc | 1,000 |  |  |
| 19 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600, 100х200(h)) mm | m2 | 6,600 |  |  |
| 20 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600, 150х150(h)) mm | m2 | 67,800 |  |  |
| 21 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800. 150х250(h) | m2 | 11,200 |  |  |
| 22 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1300. 150х400(h) | m2 | 26,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Incalzirea |  |  |  |  |
| 23 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Klapan Dy 20, ASV-P ,,Danfoss") | buc | 2,000 |  |  |
| 24 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Klapan Dy 25, ASV-P ,,Danfoss") | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Кондиционирование |  |  |  |  |
| 25 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postinca (Кондиционер, SCM 80ZD-S наружный блок ) | set | 3,000 |  |  |
| 26 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postinca (Кондиционер, SCM 60ZD-SО наружный блок ) | set | 1,000 |  |  |
| 27 | VC04C | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw (Внутренний блок кондиционера SKM 25ZD-S | buc | 15,000 |  |  |
| 28 | AcC06A | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h | buc | 12,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Bentilatia |  |  |  |  |
| 29 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Ventilator K315L | buc | 1,000 |  |  |
| 30 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc | 2,000 |  |  |
| 31 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw, Приточное устройство ЕНА 22-50 | buc | 19,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Incalzire |  |  |  |  |
| 32 | ID01B | Автомат, балансиров, клапан Ду20, ASV-Р /обр/ ,,Danfoss" | buc | 2,000 |  |  |
| 33 | ID01B | Автомат, балансиров, клапан Ду25, ASV-Р /обр/ ,,Danfoss" | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Кондиционирование |  |  |  |  |
| 34 | Mitsubishi Hevу | Наружный блок кондиционера, SCM 80 ZD-S | set | 3,000 |  |  |
| 35 | Mitsubishi Hevу | Наружный блок кондиционера, SCM 60 ZD-S | set | 1,000 |  |  |
| 36 | Mitsubishi Hevу | Наружный блок кондиционера, SKM 25 ZD-S | set | 15,000 |  |  |
| 37 | Pret de piata | Насос Aspen Mini Orange N=16Bt | buc | 12,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Bentilatia |  |  |  |  |
| 38 | Sistemair | Вентилятор K315L | buc | 1,000 |  |  |
| 39 | Sistemiar | Гибкая вставка д-315 | buc | 2,000 |  |  |
| 40 | Pretde piata | Приточное устройство ЕНА 22-50 | buc | 19,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Centru de sanatate s.Bardar r-nul Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6u

Электроосвешщение и электросиловое оборудования (марка ЕЕЕ/Е1Е)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-527-2 | Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 160 A (BZUM-TF01-200-03) | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,000 |  |  |
| 3 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 6,000 |  |  |
| 4 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,000 |  |  |
| 5 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600,Щит ЩРн-72з-036-РП1) | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей в щит РП1) | buc | 16,000 |  |  |
| 7 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600,Щит ЩРн-72з-036-РП2) | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей в щит РП2) | buc | 16,000 |  |  |
| 9 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600,Щит ЩРн-18з-074-РП3) | buc | 1,000 |  |  |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей в щит РП3) | buc | 6,000 |  |  |
| 11 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600,Щит ЩРн-18з-036-ГРЩ) | buc | 1,000 |  |  |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей в щит ГРЩ) | buc | 5,000 |  |  |
| 13 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600,Щит АВР-107-10-21-АВР) | buc | 1,000 |  |  |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей в щит АВР) | buc | 9,000 |  |  |
| 15 |  | Нулевая шина 8х12 14/2 | buc | 8,000 |  |  |
| 16 |  | Изолятор шинный SM25 | buc | 8,000 |  |  |
| 17 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12) | buc | 1,000 |  |  |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |  |  |
| 19 | 08-03-545-1 | Cutie montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 ( КМПн-2/2) | buc | 2,000 |  |  |
| 20 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель) | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Кнопки управления ПКЕ-222-1) | buc | 7,000 |  |  |
| 22 | 08-03-593-1 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Светильник для ламп накаливания) | 100 buc | 0,080 |  |  |
| 23 |  | Светильник НПП-1301-60 | buc | 5,000 |  |  |
| 24 |  | Светильник НПП-2501-60 | buc | 3,000 |  |  |
| 25 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 1,210 |  |  |
| 26 |  | Светильник с электрон, ПРА АОТ,ОРL 236Э | buc | 109,000 |  |  |
| 27 |  | Светильник прикроватный люм, ВН 2х36 | buc | 10,000 |  |  |
| 28 |  | Светильник люм, взрывозащищен, ЛПП-05Ех-2-36-КОЗ | buc | 2,000 |  |  |
| 29 | Pret de piata | Lampa накаливания | buc | 8,000 |  |  |
| 30 | Pret de piata | Lampa Люминесцентая ЛБ-36 | buc | 218,000 |  |  |
| 31 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель одноклав, для скрытой уст, С16-122) | 100 buc | 0,220 |  |  |
| 32 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, С56-124 | 100 buc | 0,200 |  |  |
| 33 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, А14-100 | 100 buc | 0,060 |  |  |
| 34 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, РС 16-521 | 100 buc | 0,020 |  |  |
| 35 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, РС 16-295 | 100 buc | 0,140 |  |  |
| 36 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa РС 16-214 одноместная | 100 buc | 0,060 |  |  |
| 37 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa РА 10-213 | 100 buc | 0,030 |  |  |
| 38 |  | Коробка ответ,для скрытой проводки К-202 | buc | 110,000 |  |  |
| 39 |  | Коробка для установки высдючателей и розеток К-207 | buc | 130,000 |  |  |
| 40 |  | Коробка ответ,для открытой проводки У-409 | buc | 7,000 |  |  |
| 41 | Pret de piata | Короб пластисовый КП25х25мм | m | 87,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 42 | Pret de piata | Cutie BZUM-TF-01-200-03 | buc | 1,000 |  |  |
| 43 |  | Contor 380B, 5-A | buc | 2,000 |  |  |
| 44 |  | Трансформаторы тока Т-66 10/5А | buc | 6,000 |  |  |
| 45 |  | Ограничитель ОПС1-C-4Р | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | Pret de piata | Щит ЩРн-72з-036 | buc | 2,000 |  |  |
| 47 | Pret de piata | Щит ЩРн-18з-074 | buc | 1,000 |  |  |
| 48 | Pret de piata | Щит ЩРн-18з-036 | buc | 1,000 |  |  |
| 49 | Pret de piata | Устройство автомат, переключения на резерв АВР-107-10-21 | buc | 1,000 |  |  |
| 50 |  | Выключатель нагрузки ВН-32-3Р 80, 100А | buc | 2,000 |  |  |
| 51 |  | Выключатель автом, однопол, ВА47-29, 2,3,6, 10А (В) | buc | 14,000 |  |  |
| 52 |  | Диф, автомат, выключатель АВДТ 32/С16, 6, 10, 25 30мА | buc | 21,000 |  |  |
| 53 |  | Выключатель нагрузки тречпол, ВН-32-3Р 32, 20А | buc | 2,000 |  |  |
| 54 |  | Выключатель автом, однопол, ВА47-29 6А (С) | buc | 1,000 |  |  |
| 55 |  | Диф, автомат, выключатель двухпол, АД- 12-2Р 6, 16А 30мА | buc | 6,000 |  |  |
| 56 |  | Контактор КМИ-11810 | buc | 4,000 |  |  |
| 57 |  | Реле РТИ-1307, 1321, 1305 | buc | 6,000 |  |  |
| 58 |  | Выключатель автом, 3х-полюсный ВА47-29, 100А(С) | buc | 1,000 |  |  |
| 59 |  | Выключатель автом, 3х-полюсный ВА47-29, 20А(С) | buc | 2,000 |  |  |
| 60 |  | Контактор КМИ10910 | buc | 1,000 |  |  |
| 61 |  | Выключатель автом, 3х-полюсный ВА47-29, 16А(В) | buc | 2,000 |  |  |
| 62 |  | Корпус модульный пластиковый КМПн-2/2 | buc | 2,000 |  |  |
| 63 |  | Контактор КМИ10960 | buc | 1,000 |  |  |
| 64 |  | Пост управления ПКЕ-222-1 | buc | 1,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Centrul de sanatate s.Bardar r-nul Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Automatica (marca AIT)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |
| 1 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I Датчики | buc | 2,000 |  |  |
| 2 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр) | buc | 4,000 |  |  |
| 3 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры МВП4-У) | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры МП4-У) | buc | 2,000 |  |  |
| 5 | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Манометр ДМ-2010Сг) | buc | 2,000 |  |  |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Реле протока ELU-1 1/4) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Общекотельные газопроводы |  |  |  |  |
| 7 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр прямой) | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Напорометр НМП) | buc | 2,000 |  |  |
| 9 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Датчик реле напора ДЕ-57-2) | buc | 1,000 |  |  |
| 10 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Манометры МП4-У) | buc | 2,000 |  |  |
| 11 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометр ДМ) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Электроапаратура |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (КП105) | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 5,000 |  |  |
| 14 | 08-03-604-1 | Sonerie electrica cu buton (ЗД-47) | 100 seturi | 0,010 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Щиты |  |  |  |  |
| 15 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф Автоматики ША ЩМП-3-0-74 разм,650х500х220 1Р54) | buc | 1,000 |  |  |
| 16 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Кнопки устанавливаемые в шкаф) | buc | 48,000 |  |  |
| 17 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,960 |  |  |
| 18 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou Провод ПВЗ 1х1,5) | 100 m | 0,050 |  |  |
| 19 | 338100017 | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 50,000 |  |  |
| 20 | Pret de piata | DIN- рейка | buc | 1,500 |  |  |
| 21 | 338100017 | Нулевая шина 8х12 14 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Кабеля и провода |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах) | 100 m | 0,220 |  |  |
| 23 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,700 |  |  |
| 24 | Pret de piata | Кабель КВВГ 4х1,5мм2 | m | 35,000 |  |  |
| 25 | Pret de piata | Кабель КВВГ 5х1,5мм2 | m | 6,000 |  |  |
| 26 | Pret de piata | Кабель КВВГ 7х1,5мм2 | m | 3,000 |  |  |
| 27 |  | Кабель КВВГ 10х1,5мм2 | m | 37,000 |  |  |
| 28 | Pret de piata | Кабель ВВГ 3х1,5мм2 | m | 15,000 |  |  |
| 29 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр, кабеля) | buc | 12,000 |  |  |
| 30 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,030 |  |  |
| 31 | Pret de piata | Провод ШВВП 3х0,75мм2 | m | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Трубы |  |  |  |  |
| 32 | 11-06-002-04 | Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel (Труба 10х1) | 100 m | 0,020 |  |  |
| 33 | 11-06-002-04 | Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel (Труба 14х2) | 100 m | 0,050 |  |  |
| 34 | 11-06-002-05 | Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi de masa plastica (Труба резиновая 8х3мм) | 100 m | 0,010 |  |  |
| 35 | 11-06-002-03 | Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din metale neferoase (Труба медная М3-М-10х1) | 100 m | 0,020 |  |  |
| 36 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,150 |  |  |
| 37 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=16мм | m | 12,000 |  |  |
| 38 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=25мм | m | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Монтажные материалы |  |  |  |  |
| 39 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль сильфонный д-10мм)) | buc | 3,000 |  |  |
| 40 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Штуцер) | buc | 15,000 |  |  |
| 41 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборное устройства) | buc | 12,000 |  |  |
| 42 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 ( Коробка соединительная КСП-12) | buc | 1,000 |  |  |
| 43 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (Кабель-канал Элекор 40х40) | 100 m | 0,070 |  |  |
| 44 |  | Кабель-канал Элекорб СКК10-040-040-1-КО1, 40х40мм | m | 7,000 |  |  |
| 45 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металоизделия) | t | 0,001 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 46 | Pret de piata | Датчик наружной температуры THERM Q01 | buc | 2,000 |  |  |
| 47 | Pret de piata | Termometru А4502 WIKA | buc | 8,000 |  |  |
| 48 |  | Манометру МBП-УХ4 | buc | 2,000 |  |  |
| 49 |  | Манометру МП4-УХ4 | buc | 6,000 |  |  |
| 50 |  | Manometr de semnalizare DM2010Cr | buc | 2,000 |  |  |
| 51 | Pret de piata | Реле протока FLU-1 1/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 52 |  | Нпоромер НПМ-52 | buc | 2,000 |  |  |
| 53 | 33810004 | Датчик-реле напора ДЕ-57-2 | buc | 1,000 |  |  |
| 54 |  | Диференц, манометр показывающий ДМ | buc | 1,000 |  |  |
| 55 | 33810004 | Пост КП105 | buc | 1,000 |  |  |
| 56 | 338100015 | Armatura Светосигн, AL-22 ТЕ | buc | 13,000 |  |  |
| 57 | 338100015 | Кнопка ABLEP-22 | buc | 3,000 |  |  |
| 58 | 33810004 | Звонок сигн,ЗД-47 | buc | 2,000 |  |  |
| 59 | 338000206 | Щит ЩМП-2-0-74 6050x400x220,1Р-54 | buc | 1,000 |  |  |
| 60 | 338000206 | Автомат, выключатель однопл, ВА-29б 4А (С) | buc | 1,000 |  |  |
| 61 |  | Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N | buc | 2,000 |  |  |
| 62 | 33810004-2 | Реле тока РЭК 77/4 | buc | 15,000 |  |  |
| 63 | 33810004-2 | Разьем розеточный РРМ 77/4 | buc | 15,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Centrul de sanatate s.Bardar r-nul Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Amenajarea teritoriului. Замощение тротуаров

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni |  |  |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip , gros. 100mm | m3 | 38,200 |  |  |
| 2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Piatra sparta gros.100mm) | m3 | 38,200 |  |  |
| 3 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 382,000 |  |  |
| 4 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 190,000 |  |  |
| 5 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 15,000 |  |  |
| 6 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,750 |  |  |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 102,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Canal de scurgere L=77,0m |  |  |  |  |
| 8 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 19,200 |  |  |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta gros.10cm | m3 | 11,760 |  |  |
| 10 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 14,700 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Centrul de sanatate s.Bardar r-nul Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-3u

Amenajarea teritoriului. Imprejmuirea

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Imprejmuire |  |  |  |  |
| 1 | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorative | kg | 904,800 |  |  |
| 2 | CO06A3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier | m | 150,000 |  |  |
| 3 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 7,800 |  |  |
| 4 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 46,380 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APROBAT:

L.S.

Investitor