# Anexa nr.1

DESCRIEREA BUNULUI

I. Construcție modulară prefabricată

(Încăperi de serviciu de bază, conform schiței din anexa nr. 2)

1. Partea constructivă de bază formată de jos în sus:.

  - structură metalică profilată, acoperită cu grund și vopsea;

  - vată minerală din sticlă (100mm) sau panou sandwich cu spuma din poliuretan (100mm);

  - folie protecție (200 mkr);

  - OSB-3 (18 mm);

  - pardoseli: linoleum PVC trafic intens, preferențial la încăperile destinate pentru coridor, bucătărie și bloc sanitar - teracotă.

  - Stâlpi de sprijin (conform anexa nr.3)

# 2. Acoperiș format de sus în jos din:

  - structură metalică, acoperită cu grund și vopsea;

  - panou sandwich cu spuma din poliuretan (100mm) sau tablă zincată dublu fălțuită umplută cu vată minerală din sticlă (200 mm);

  - folie protecție (200 mkr).

# 3. Stâlpi susținere acoperiș:

  - structură metalică acoperită cu grund și vopsea;

  - panouri sandwich cu spuma din poliuretan (100mm);

  - jgheaburi și burlane pentru scurgerea apei (d 50).

# 4. Pereți:

  - panouri sandwich cu spuma din poliuretan (100 mm);

  - măști decorative (RAL 9002 -0,5 mm);

  - ușă PVC de intrare 900mm x 2000 mm - 1 buc;

  - ușă PVC 800mm x 2000mm -4 buc;

  - ușa PVC 750mm x 2000mm -1 buc;

  - geam PVC 1500mm x 1000mm – 4 buc;

  - geam PVC 500mm x 500mm – 1 buc.

# 5. Instalații electrice:

  - panou siguranțe automate - 3 buc;

  - prize cu împământare - 15 buc;

  - priză exterioară cu protecție - 3 buc;

  - întrerupător – 6 buc;

  - comutator 10A IP 20 – 5 buc;

  - corp de iluminat dublu 2x36 W -7 buc.

# 6. Instalații sanitare:

  - veceu L.40xA.52xH.16 cm – 1 buc;

  - lavoar cu picior L.56xA.46xH.19 cm - 1 buc;

  - cabină de duș (900mmx900mmx2000).

# 7. Accesorii:

  - boiler electric perete plat 60 l – 1 buc;

  - convector electric de perete (nu mai puțin de 1500W, cu reglare în 2 trepte) cu încălzire simultană în 2 încăperi - 3 buc.

II. Construcție modulară prefabricată

(Încăperi de serviciu auxiliare de deservire tehnică, conform schiței din anexa nr. 2)

1. Partea constructivă de bază formată de jos în sus:

  - structură metalică profilată, acoperită cu grund și vopsea;

  - vată minerală din sticlă (100mm) sau panou sandwich cu spuma din poliuretan (100mm);

  - folie protecție (200 mkr);

  - pardoseli - linoleum PVC trafic intens.

  - Stâlpi de sprijin (conform anexa nr.3)

# 2. Acoperiș format de sus în jos din:

  - structură metalică profilată, acoperită cu grund și vopsea epoxidica;

  - panou sandwich cu spuma din poliuretan (100mm) sau tablă zincată dublu fălțuită umplută cu vată minerală din sticlă (200 mm);

  - folie protecție (200 mkr);

# 3. Stâlpi susținere acoperiș:

- structura metalica profilata, acoperita cu grund si vopsea;

- țeava PVC pentru scurgerea apei;

- jgheaburi și burlane PVC pentru scurgerea apei (d 50).

# 4. Pereți:

  - panouri sandwich cu spuma din poliuretan (100 mm);

  - ușă PVC de intrare 900mm x 2000mm - 1 buc;

  - geam PVC 500mm x 500mm – 1 buc.

# 5. Instalații electrice:

  - panou siguranțe automate - 1 buc;

  - prize cu împământare - 2 buc;

  - priză exterioară cu protecție - 2 buc

  - întrerupător – 2 buc

  - comutator 10A IP 20 – 2 buc;

  - corp de iluminat dublu 2x36 W -2 buc.

Coordonat: Petru BORȘ

Inginer principal al Direcției patrimoniu

Anexa nr.2

Anexa nr.3

Stâlpi de sprijin (specificație, schema de amplasare, deviz)

Deviz

Stilpi de sprijin.Sectiune.Specificatie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 1-1-1: |  |  |

Manopera:

| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 20,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,928 |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 45,486 |
| 4. | 7136080025001 | Montator | h-om | 14,076 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,668 |

Materiale:

| 1. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,151 |
| 3. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,518 |
| 4. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,332 |
| 5. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,198 |
| 6. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 2,708 |
| 7. | 2663102100000200 | Beton M-200 | m3 | 5,410 |
| 8. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 30,873 |
| 9. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,166 |
| 10. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,302 |
| 11. | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 140,817 |
| 12. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,466 |
| 13. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 1,354 |
| 14. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,996 |
| 15. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,996 |
| 16. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,217 |
| 17. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,300 |
| 18. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,527 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,743 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,120 |
| 3. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 10,725 |
| 4. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,300 |

| Intocmit | A.Bogdan |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat | V. Dubova |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

DEVIZ  LOCAL

Stilpi de sprijin.Sectiune.Specificatie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Fundatii |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. F1(14 buc) |  |  |  |  |  |
| 1 | CA03G | Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii |  |  | m3 | 4,200 |  |
| 2 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 36,960 |  |
| 3 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (C1) |  |  | kg | 24,360 |  |
| 4 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi 1) |  |  | kg | 117,240 |  |
|  |  | 1.2. F2 (2 buc) |  |  |  |  |  |
| 5 | CA03G | Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii |  |  | m3 | 1,000 |  |
| 6 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 6,360 |  |
| 7 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (C2) |  |  | kg | 5,760 |  |
| 8 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi 1) |  |  | kg | 16,820 |  |
|  |  |  | Intocmit | A.Bogdan |  |  |  |
|  |  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |
|  |  |  | Verificat | V. Dubova |  |  |  |
|  |  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |