WinСмета2000

| Amenajarea si povarea terenului aferent casei de cultura ,,Dumitru Blajinu ,, din s.Pererita raionul Briceni. | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 02/-23 - ext.

Deviz-oferta № 02/-23 - ext.

Lucrari de constructii generale.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari pregatitoare. |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 | 0,40 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut. |  |
| 2 | TsC02C1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. |  | 100 m3 | 0,34 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut. |  |
| 3 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  | t | 118,40 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare. |  |  |
|  |  |  | 2. Povaje. |  |  |  |
| 4 | TsE01A |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor |  | 100m2 | 1,10 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  |
| 5 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,74 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut. |  |
| 6 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 48,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta 5x20 |  | m3 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut. |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut. |  |
| 7 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m | 151,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 48,32 |
| 8 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  | m | 178,50 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 |  | m |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |
| 9 | DE17B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - grosimea placilor de 6 cm. |  | m2 | 505,00 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare grosimea placilor de 6 cm. |  | m2 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc |  |