Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie curenta incaperilor in cladire Sectiei Medicilor de Familie Causeni IMSP CS Causeni | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Hol etaj I ,II |  |  |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 2 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi | m2 |  |  |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,6400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,0033 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
| 5 | RpCR06A | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4800 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 6 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,9500 |  |  |
| 7 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |  |  |
| 8 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 1,2000 |  |  |
|  | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
| 9 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |  |
| 10 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 1,1000 |  |  |
| 11 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 5,6000 |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |  |
| 12 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.2. Cab 32 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Peretii |  |  |  |  |
| 13 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut. | 0,0150 |  |  |
| 14 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0475 |  |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 16 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi | m2 |  |  |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,6400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,0033 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  |  | 1.2.2. Timplaria |  |  |  |  |
| 18 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.2.3. Tavan |  |  |  |  |
| 19 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0150 |  |  |
|  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 20 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 21 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut. | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 22 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 23 | RpCP21D | Protectia cu benzi din aluminiu la pragul tocurilor | m |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2710403700340 | Prag aluminiu | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.2.5. Retele ingineresti |  |  |  |  |
| 24 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,9500 |  |  |
| 25 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |  |  |
| 26 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25212167120160 | Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 27 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25231567121015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-50x50x45* | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |  |  |
| 28 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 25212167100080 | Teava din polietilena sau polipropilena d-20mm | m | 1,0300 |  |  |
| 29 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,1600 |  |  |
| 30 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 1,2000 |  |  |
|  | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
| 31 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 1,1000 |  |  |
| 33 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 5,6000 |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.3. Cab 33 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Peretii |  |  |  |  |
| 34 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut. | 0,0150 |  |  |
| 35 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0475 |  |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 37 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi | m2 |  |  |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,6400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,0033 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  |  | 1.3.2. Timplaria |  |  |  |  |
| 39 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.3.3. Tavan |  |  |  |  |
| 40 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0150 |  |  |
|  |  | 1.3.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 41 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 42 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut. | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 43 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 44 | RpCP21D | Protectia cu benzi din aluminiu la pragul tocurilor | m |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2710403700340 | Prag aluminiu | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.3.5. Retele ingineresti |  |  |  |  |
| 45 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,9500 |  |  |
| 46 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |  |  |
| 47 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25212167120160 | Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 48 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25231567121015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-50x50x45* | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |  |  |
| 49 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 25212167100080 | Teava din polietilena sau polipropilena d-20mm | m | 1,0300 |  |  |
| 50 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,1600 |  |  |
| 51 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 1,2000 |  |  |
|  | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
| 52 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.4. Cab 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Peretii |  |  |  |  |
| 53 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut. | 0,0150 |  |  |
| 54 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0475 |  |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 56 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi | m2 |  |  |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,6400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,0033 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  |  | 1.4.2. Timplaria |  |  |  |  |
| 58 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.4.3. Tavan |  |  |  |  |
| 59 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0150 |  |  |
|  |  | 1.4.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 60 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 61 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut. | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 62 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 63 | RpCP21D | Protectia cu benzi din aluminiu la pragul tocurilor | m |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2710403700340 | Prag aluminiu | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.4.5. Retele ingineresti |  |  |  |  |
| 64 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,9500 |  |  |
| 65 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |  |  |
| 66 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25212167120160 | Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 67 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25231567121015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-50x50x45* | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |  |  |
| 68 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 25212167100080 | Teava din polietilena sau polipropilena d-20mm | m | 1,0300 |  |  |
| 69 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,1600 |  |  |
| 70 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 1,2000 |  |  |
|  | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
| 71 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.5. Cab 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Peretii |  |  |  |  |
| 72 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut. | 0,0150 |  |  |
| 73 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0475 |  |  |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 75 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi | m2 |  |  |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,6400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,0033 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  |  | 1.5.2. Timplaria |  |  |  |  |
| 77 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.5.3. Tavan |  |  |  |  |
| 78 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0150 |  |  |
|  |  | 1.5.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 79 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 80 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut. | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 81 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 82 | RpCP21D | Protectia cu benzi din aluminiu la pragul tocurilor | m |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2710403700340 | Prag aluminiu | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.5.5. Retele ingineresti |  |  |  |  |
| 83 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,9500 |  |  |
| 84 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |  |  |
| 85 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25212167120160 | Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 86 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25231567121015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-50x50x45* | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |  |  |
| 87 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 25212167100080 | Teava din polietilena sau polipropilena d-20mm | m | 1,0300 |  |  |
| 88 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,1600 |  |  |
| 89 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 1,2000 |  |  |
|  | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
| 90 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.6. Cab 4 |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.1. Peretii |  |  |  |  |
| 91 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut. | 0,0150 |  |  |
| 92 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0475 |  |  |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 94 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi | m2 |  |  |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,6400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,0033 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 95 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  |  | 1.6.2. Timplaria |  |  |  |  |
| 96 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.6.3. Tavan |  |  |  |  |
| 97 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0150 |  |  |
|  |  | 1.6.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 98 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 99 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut. | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 100 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 101 | RpCP21D | Protectia cu benzi din aluminiu la pragul tocurilor | m |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2710403700340 | Prag aluminiu | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.6.5. Retele ingineresti |  |  |  |  |
| 102 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,9500 |  |  |
| 103 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |  |  |
| 104 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25212167120160 | Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 105 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25231567121015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-50x50x45* | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |  |  |
| 106 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 25212167100080 | Teava din polietilena sau polipropilena d-20mm | m | 1,0300 |  |  |
| 107 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,1600 |  |  |
| 108 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 1,2000 |  |  |
|  | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
| 109 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.7. Cab 5 |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.1. Peretii |  |  |  |  |
| 110 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut. | 0,0150 |  |  |
| 111 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0475 |  |  |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 113 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi | m2 |  |  |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,6400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,0033 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 114 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  |  | 1.7.2. Timplaria |  |  |  |  |
| 115 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.7.3. Tavan |  |  |  |  |
| 116 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0150 |  |  |
|  |  | 1.7.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 117 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 118 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut. | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 119 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 120 | RpCP21D | Protectia cu benzi din aluminiu la pragul tocurilor | m |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2710403700340 | Prag aluminiu | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.7.5. Retele ingineresti |  |  |  |  |
| 121 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,9500 |  |  |
| 122 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |  |  |
| 123 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25212167120160 | Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 124 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25231567121015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-50x50x45* | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |  |  |
| 125 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 25212167100080 | Teava din polietilena sau polipropilena d-20mm | m | 1,0300 |  |  |
| 126 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,1600 |  |  |
| 127 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 1,2000 |  |  |
|  | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
| 128 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.8. Cab 6 |  |  |  |  |
|  |  | 1.8.1. Peretii |  |  |  |  |
| 129 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut. | 0,0150 |  |  |
| 130 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0475 |  |  |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 132 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi | m2 |  |  |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,6400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,0033 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 133 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  |  | 1.8.2. Timplaria |  |  |  |  |
| 134 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.8.3. Tavan |  |  |  |  |
| 135 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0150 |  |  |
|  |  | 1.8.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 136 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 137 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut. | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 138 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 139 | RpCP21D | Protectia cu benzi din aluminiu la pragul tocurilor | m |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2710403700340 | Prag aluminiu | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.8.5. Retele ingineresti |  |  |  |  |
| 140 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,9500 |  |  |
| 141 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |  |  |
| 142 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25212167120160 | Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 143 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25231567121015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-50x50x45* | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |  |  |
| 144 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 25212167100080 | Teava din polietilena sau polipropilena d-20mm | m | 1,0300 |  |  |
| 145 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,1600 |  |  |
| 146 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 1,2000 |  |  |
|  | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
| 147 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.9. Antreu 32-33 |  |  |  |  |
|  |  | 1.9.1. Peretii |  |  |  |  |
| 148 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0475 |  |  |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 150 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi | m2 |  |  |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,6400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,0033 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 151 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  |  | 1.9.2. Tavan |  |  |  |  |
| 152 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0150 |  |  |
|  |  | 1.9.3. Pardoseli |  |  |  |  |
| 153 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 154 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut. | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 155 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 156 | RpCP21D | Protectia cu benzi din aluminiu la pragul tocurilor | m |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2710403700340 | Prag aluminiu | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.10. Camera infermieri |  |  |  |  |
|  |  | 1.10.1. Peretii |  |  |  |  |
| 157 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut. | 0,0150 |  |  |
| 158 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0475 |  |  |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 160 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi | m2 |  |  |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,6400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,0033 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 161 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  |  | 1.10.2. Timplaria |  |  |  |  |
| 162 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |  |  |
| 163 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.10.3. Tavan |  |  |  |  |
| 164 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0150 |  |  |
|  |  | 1.10.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 165 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 166 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut. | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 167 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 168 | RpCP21D | Protectia cu benzi din aluminiu la pragul tocurilor | m |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2710403700340 | Prag aluminiu | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.10.5. Retele ingineresti |  |  |  |  |
| 169 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,9500 |  |  |
| 170 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |  |  |
| 171 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25212167120160 | Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 172 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25231567121015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-50x50x45* | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |  |  |
| 173 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 25212167100080 | Teava din polietilena sau polipropilena d-20mm | m | 1,0300 |  |  |
| 174 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,1600 |  |  |
| 175 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 1,2000 |  |  |
|  | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
| 176 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.11. Farmacia |  |  |  |  |
|  |  | 1.11.1. Peretii |  |  |  |  |
| 177 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut. | 0,0150 |  |  |
| 178 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0475 |  |  |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 180 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi | m2 |  |  |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,6400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,0033 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 181 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  |  | 1.11.2. Timplaria |  |  |  |  |
| 182 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.11.3. Tavan |  |  |  |  |
| 183 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0150 |  |  |
|  |  | 1.11.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 184 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 185 | RpCP21D | Protectia cu benzi din aluminiu la pragul tocurilor | m |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2710403700340 | Prag aluminiu | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.11.5. Retele ingineresti |  |  |  |  |
| 186 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,9500 |  |  |
| 187 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |  |  |
| 188 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25212167120160 | Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 189 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25231567121015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-50x50x45* | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |  |  |
| 190 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 25212167100080 | Teava din polietilena sau polipropilena d-20mm | m | 1,0300 |  |  |
| 191 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,1600 |  |  |
| 192 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 1,2000 |  |  |
|  | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
| 193 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de electromontare |  |  |  |  |
| 194 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu 3x2.5mmp | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 |  |  |
| 195 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
| 196 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
| 197 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.