CAIET DE SARCINI

bunuri

Autoritatea contractantă: Inspectoratul General al Poliției

| Dronă 1 bucată |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr |  | Caracteristici | Specificații |
| 1 | Caracteristici generale UAV | - Dimensiuni max: | - desfăcut, elice excluse, 850×700×450 mm (L×W×H); - pliat, elice incluse, 450×450×450 mm (L×W×H); |
| 2 |  | Tip | quadrocopter |
| 3 |  | Greutate max: | 6.5 kg (cu baterii montate); |
| 4 |  | Încărcătura | max. utilă: 3.0 kg |
| 5 |  | Precizie de poziționare GPS | Da |
| 6 |  | Viteză unghiulară maximă | Pitch: 300°/s, Yaw: 100°/s; |
| 7 |  | Unghi de înclinare maxim | 30° (P-mode, Forward Vision System activat: 25°); |
| 8 |  | Mod decolare/aterizare | vertical |
| 9 |  | Viteza maximă de zbor | 23 m/s |
| 10 |  | Plafon de zbor maxim (deasupra nivelului mării) | Min 6000 m |
| 11 |  | Rezistența la vânt | min: 13 m/s |
| 12 |  | Timp de zbor min. (cu camera atașată) | Min 40 min |
| 13 |  | Rezistent la praf și apă | Da |
| 14 |  | Temperatura de operare | -18°C+ 45°C |
| 15 |  | Distanța de zbor | Min 13 km |
| 16 | Caracteristici generale sistem de control | Autonomie baterie incorporată | Min 100 min |
| 17 |  | Autonomie baterie externă | Min 90 min |
| 18 |  | Afișare pe ecran | Informație în timp real pe hartă, locația UAV-ului (data, ora filmării, coordonatele locației UAV), altitudinea zborului, nivelul de încărcare a bateriei (UAV și telecomandă), modificări ale stării tehnice pe timpul zborului, etc |
| 19 | Caracteristici generale camera | Camera Zoom | Min 20 MP |
| 20 |  | Camera Wide | Min 12 MP |
| 21 |  | Laser Rangefinder | min. 1000m |
| 22 |  | Camera cu spectru termic | Min 600x500 px |
| 23 |  | Rating protecție | Min IP44 |
| 24 | Camera Zoom | Zoom optic hibrid | 23× |
| 25 |  | Zoom maxim | 200× |
| 26 |  | Video | 3840x2160 30 f/s; |
| 27 |  | Photo | 5184x3888 |
| 28 | Wide Camera | Senzor | 1/2.3" CMOS, 12 MP |
| 29 |  | Lentile: Camp vizual | 82.9° |
| 30 |  | Expunere | Auto |
| 31 |  | Compensare expunere | ±3.0 (1/3 trepte) |
| 32 |  | Rezolutie video | 1920×1080@30fps |
| 33 | Laser rangefinder | Lungime undă | 905 nm |
| 34 |  | Distanta de măsurare | min.: 3 – 1000 m (pe o suprafața verticală cu diametru ≥12m și cu o rată de reflectivitate de 20%) Acuratețe măsurare: ± (0.2 m + D×0.15%), unde D este distanta de la suprafața verticală |
| 35 | Camera cu spectru termic | Lentile | Camp vizual (DFOV): 40.6°; lungime focală: 13.5 mm (echvalent 58 mm); Aperture: f/1.0; Focus: 5m–∞ |
| 36 |  | Zoom digital | 1×, 2×, 4×, 8× |
| 37 |  | Rezoluție imagine | 640×512p |
| 38 |  | Pixel pitch (densitate pixeli) | 12 μm |
| 39 |  | Banda spectrala | 8-14 μm |
| 40 |  | Sensibilitate (NETD) | ≤50 mK @ f/1.0 |
| 41 |  | Alerte temperaturi | Da |
| 42 |  | FFC | Auto / Manual |
| 43 | Sistem de alimentare continuu cu cablu în aer în timpul zborului, compatibil cu drona din ofertă |  | Da |
| 44 | Stație de încărcare min 8 baterii |  | Da |
| 45 | Manual de utilizare în română |  | Da |
| 46 | Instruirea angajaților |  | Da |
| 47 | Termen de garanție |  | Min 24 luni |