Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. 10/2024

” Reconstructia gazoductului subteran (reamplasarea gazoductului in afara teritoriului privat) in perimetrul strazilor N.Balcescu - Ion Luca Caragiale - Stefan cel Mare - C.Porumbescu din or.Cahul”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.Gazoduct de presiune joasă subteran din politelenă de la PRG Nr. N.Balcescu or.Cahul 1.1. Gazoduct subteran din polietilena de presiune joasa. |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21 - 0,39m3, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg.II. | 100 m3 | 4,19 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21 - 0,39m3 | h-ut | 19,99 |
| 2 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,0m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5m adincime teren mijlociu. | m3 | 12,57 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 16,97 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,16 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10 - 30cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 104,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 32,46 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65 - 80 CP, in straturi cu grosimea de 15 - 20cm. | 100 m3 | 3,14 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65 - 80 CP | h-ut | 3,42 |
| 5 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de PE80 SDR11 D-110x10mm. | m | 76,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,22 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 13,91 |
|  | 25212167101101 | Teava polietilena PE80 SDR11 D 110x10mm | m | 76,38 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor АПВ 1x4 | m | 83,60 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj "Gaz" | m | 82,08 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,05 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 7,60 |
| 6 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de PE80 SDR11 D-75x6.8mm. | m | 119,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,26 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 14,40 |
|  | 25212167100751 | Teava polietilena PE80 SDR11 D 75x6,8mm | m | 119,60 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor АПВ 1x4 | m | 130,90 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj "Gaz" | m | 128,52 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 3,09 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U650 de 48kW (65cp) | h-ut | 4,76 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 4,76 |
| 7 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de PE80 SDR11 D-63x5.8mm. | m | 240,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,32 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 8,64 |
|  | 25212167100631 | Teava polietilena PE80 SDR11 D 63x5,8mm | m | 240,72 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor АПВ 1x4 | m | 264,00 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj "Gaz" | m | 259,20 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 3,60 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U650 de 48kW (65cp) | h-ut | 9,60 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 9,60 |
| 8 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de PE80 SDR11 D-40x3.7mm. | m | 131,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,36 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,72 |
|  | 2521216710040 | Teava polietilena PE80 SDR11 D40x3,7mm | m | 131,39 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor АПВ 1x4 | m | 144,10 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj "Gaz" | m | 141,48 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,96 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U650 de 48kW (65cp) | h-ut | 5,24 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 5,24 |
| 9 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de PE80 SDR11 D-32x3.0mm. | m | 175,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,15 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 6,30 |
|  | 2521216710032 | Teava polietilena PE80 SDR11 D32x3,0mm | m | 175,52 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor АПВ 1x4 | m | 192,50 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj "Gaz" | m | 189,00 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,62 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U650 de 48kW (65cp) | h-ut | 7,00 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 7,00 |
| 10 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn5, la conducte avind D32mm. | 1 km | 0,175 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,77 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,52 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,51 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,37 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,01 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,37 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,32 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,01 |
| 11 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn5, la conducte avind D40mm. | 1 km | 0,131 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,32 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,39 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,13 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,28 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,01 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,28 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,24 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,01 |
| 12 | GC01B | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 63 mm | 1 km | 0,24 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,55 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,72 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,08 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,51 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,04 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,51 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,50 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,03 |
| 13 | GC01B | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 75 mm | 1 km | 0,119 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,27 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,36 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,03 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,25 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,02 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,25 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,25 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,02 |
| 14 | GC01C | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 100 | 1 km | 0,076 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,85 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,24 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,66 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,16 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,01 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,16 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,18 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,02 |
| 15 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu D32mm. | 1 km | 0,175 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,03 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,00 |
| 16 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu D40mm. | 1 km | 0,131 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,02 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,00 |
| 17 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm | 1 km | 0,24 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,07 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,01 |
| 18 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 75 mm | 1 km | 0,119 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,03 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,00 |
| 19 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 110 mm | 1 km | 0,076 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,04 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,00 |
| 20 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu egal) din polietilena, tevile avind diametrul de 110mm. PE 100 SDR 11 | buc | 3,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,60 |
|  | 2523156713110 | Teu egal PE100 EF D110mm | buc | 3,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,24 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 3,24 |
| 21 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 110mm.PE 100 SDR 11 | buc | 3,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,60 |
|  | 2523156713111 | Mufa PE80 EF D110mm | buc | 3,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,24 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 3,24 |
| 22 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu egal) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm.PE 100 SDR 11 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
|  | 2523156713863 | Teu egal PE80 EF D63mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 0,60 |
| 23 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm.PE 100 SDR 11 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
|  | 2523156713864 | Mufa PE80 EF D63mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 0,60 |
| 24 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 110x40mm.PE 100 SDR 11 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,20 |
|  | 2523156711040 | Teu redus PE80 EF D110x40x110mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,08 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 1,08 |
| 25 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm.PE 100 SDR 11 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
|  | 2523156713840 | Mufa PE80 EF D40mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 0,60 |
| 26 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x63mm.PE 100 SDR 11 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2523156717563 | Teu redus PE80 EF 75x63x75mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 0,80 |
| 27 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm.PE 100 SDR 11 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
|  | 2523156713864 | Mufa PE80 EF D63mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 0,60 |
| 28 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x40mm.PE 100 SDR 11 | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,00 |
|  | 2523156717540 | Teu redus PE80 EF 75x40x75mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 1,60 |
| 29 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm.PE 100 SDR 11 | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,60 |
|  | 2523156713840 | Mufa PE80 EF D40mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,20 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 1,20 |
| 30 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x32mm.PE 100 SDR 11 | buc | 5,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 5,00 |
|  | 2523156717532 | Teu redus PE80 EF 75x32x75mm | buc | 5,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,00 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 4,00 |
| 31 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32mm.PE 100 SDR 11 | buc | 5,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,00 |
|  | 2523156713832 | Mufa PE 100 SDR 11 D-32mm | buc | 5,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,00 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 3,00 |
| 32 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x40mm.PE 100 SDR 11 | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,60 |
|  | 2523156716340 | Teu redus PE80 EF D63x40x63mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,20 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 1,20 |
| 33 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm.PE 100 SDR 11 | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,60 |
|  | 2523156713840 | Mufa PE80 EF D40mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,20 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 1,20 |
| 34 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x32mm.PE 100 SDR 11 | buc | 9,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 7,20 |
|  | 2523156716332 | Teu redus PE80 EF D63x32x63mm | buc | 9,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 5,40 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 5,40 |
| 35 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32mm.PE 100 SDR 11 | buc | 9,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 7,20 |
|  | 2523156713832 | Mufa PE 100 SDR 11 D-32mm | buc | 9,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 5,40 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 5,40 |
| 36 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 40x32mm.PE 100 SDR 11 | buc | 3,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,40 |
|  | 2523156714032 | Teu redus PE 100 SDR 11 D-40x32x40mm | buc | 3,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 1,80 |
| 37 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32mm.PE 100 SDR 11 | buc | 3,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,40 |
|  | 2523156713832 | Mufa PE 100 SDR 11 D-32mm | buc | 3,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 1,80 |
| 38 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 110x75mm.PE 100 SDR 11 | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,40 |
|  | 2523156711075 | Reductie PE 100 SDR 11 D-110x75mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,16 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 2,16 |
| 39 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 110x63mm.PE 100 SDR 11 | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,40 |
|  | 2523156711063 | Reductie PE 100 SDR 11 D-110x63mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,16 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 2,16 |
| 40 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x63mm.PE 100 SDR 11 | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,00 |
|  | 2523156727563 | Reductie PE 100 SDR 11 D75x63mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 1,60 |
| 41 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x40mm.PE 100 SDR 11 | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,60 |
|  | 2523156726340 | Reductie PE 100 SDR 11 D-63x40mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,20 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 1,20 |
| 42 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x32mm.PE 100 SDR 11 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
|  | 2523156726332 | Reductie PE 100 SDR 11 D-63x32mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 0,60 |
| 43 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 40x32mm.PE 100 SDR 11 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
|  | 2523156724032 | Reductie PE 100 SDR 11 D-40x32mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 0,60 |
| 44 | GD52F | Tub de protectie din teava polietilena PE80 SDR17.6 D160x14,6mm, L=4,0m - 2buc. (in normele sunt incluse tub de protectie, muncitor deservire CM, montator conducte, automacara). | m | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,96 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,06 |
|  | 2521216710160 | Teava polietilena PE80 SDR17.6 D160x14,6mm | m | 8,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,96 |
| 45 | GD52F | Tub de protectie din teava polietilena PE100 SDR17.6 D 160x14,6mm, L=3,0m - 1buc (in normele sunt incluse tub de protectie, muncitor deservire CM, montator conducte, automacara). | m | 3,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,77 |
|  |  | 1.2. Lucrari de foraj orizontal dirijat (FOD). |  |  |
| 49 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21 - 0,39m3, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg.II. | 100 m3 | 0,36 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21 - 0,39m3 | h-ut | 1,72 |
| 50 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,0m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5m adincime teren mijlociu. | m3 | 1,08 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,46 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,62 |
| 51 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10 - 30cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 9,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,79 |
| 52 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65 - 80 CP, in straturi cu grosimea de 15 - 20cm. | 100 m3 | 0,27 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65 - 80 CP | h-ut | 0,29 |
| 53 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125mm / Tub de protectie din teava polietilena PE80 SDR11 D75x6,8mm, L=13,0m. | m | 13,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 25,74 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 5,20 |
|  | 2521216710075 | Teava polietilena PE80 SDR11 D 75x6,8mm | m | 13,04 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt. fluid de foraj cal. II) | kg | 93,60 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 5,20 |
| 54 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125mm / Tub de protectie din teava polietilena PE80 SDR11 D63x5,8mm, L=45,0m. | m | 45,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 89,10 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 18,00 |
|  | 2521216710063 | Teava polietilena PE80 SDR11 D 63x5,8mm | m | 45,13 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt. fluid de foraj cal. II) | kg | 324,00 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 18,00 |
| 55 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125mm. | buc | 2,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 83,34 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 14,00 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 14,00 |
|  |  | 1.3. Пункт провода спутника с контрольной трубкой в ковере (1set.). |  |  |
| 56 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200mm. | buc | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,02 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,17 |
|  | 7122050014000 | Zidar - rosar tencuitor | h-om | 1,52 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3 - 70mm | m3 | 0,11 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0 - 7,0mm | m3 | 0,11 |
|  | 2682132601664 | Cart bit. fara str. acoperire (blanc) CI400 130cm x 20m S 138 | m2 | 1,05 |
|  | 2722103111025 | Teava din otel D25x3,2mm | m | 1,50 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37 - ln SR EN 10029 | kg | 2,80 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,61 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,52 |
| 57 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (cover). | buc | 1,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor - canalist | h-om | 1,80 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta (Cover) | buc | 1,02 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S 1500 | kg | 16,83 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0 - 7,0mm | m3 | 0,07 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520x420x70mm | buc | 1,03 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,15 |
| 58 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme. | buc | 1,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,60 |
|  | 7137010011521 | Сutie cu cleme | buc | 1,00 |
|  |  | 1.4. Пункт провода спутника в ковере (2set.). |  |  |
| 59 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (cover). | buc | 2,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor - canalist | h-om | 3,60 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta (Cover) | buc | 2,04 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S 1500 | kg | 33,66 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0 - 7,0mm | m3 | 0,13 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520x420x70mm | buc | 2,06 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,30 |
| 60 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme. | buc | 2,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,20 |
|  | 7137010011521 | Сutie cu cleme | buc | 2,00 |
|  |  | 1.5. Iesirea gazoductului din pamint D110mm (1set.). |  |  |
| 61 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la iesirea gazoductului din pamint, pentru protectia conductei, tubul avind D159x4,5mm, L=1,2m. (ГОСТ 3262-75) | m | 1,20 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,99 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,50 |
|  | 2521216701159 | Teava din otel D159x4,5mm (ГОСТ 3262-75) | m | 1,22 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,40 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,14 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,17 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,18 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare - 25 S 240 | l | 1,80 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1mm grosime | m2 | 0,96 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,35 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500L | h-ut | 0,07 |
| 62 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea cu SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow(Galbenă) | m2 | 0,60 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,19 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,10 |
|  | 2430116103000 | Vopsea galbenă SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,12 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g. 351 - 4 S 3097 - 80 | kg | 0,09 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,02 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,02 |
| 63 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Umplerea tubului de protectie cu nisip) 0,01m3/buc. | m3 | 0,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,01 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0 - 7,0mm | m3 | 0,01 |
| 64 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110x10 mm. PE80 SDR11 | m | 1,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,18 |
|  | 2521216710110 | Teava polietilena PE80 SDR11 D 110x10mm | m | 1,00 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor АПВ 1x4 | m | 1,10 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,03 |
| 65 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4.0 mm. (ГОСТ 3262-75) | m | 0,60 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,11 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,25 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,11 |
|  | 2521216701108 | Teava din otel D108x4,0mm(ГОСТ 3262-75) | m | 0,60 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 0,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,00 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 0,08 |
| 66 | IzL06C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. | m2 | 0,21 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,01 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,12 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,02 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 0,22 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S44 | l | 0,01 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel - ld | kg | 0,55 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1mm grosime | m2 | 0,22 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000L | h-ut | 0,04 |
| 67 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 110mm. PE100 SDR 11 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,20 |
|  | 2523156713111 | Mufa PE100 SDR 11 D-110mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,08 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 1,08 |
| 68 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 110/108mm. | buc | 1,00 |
|  | 2523156713112 | Trecere PE/OL D110x108mm | buc | 1,00 |
| 69 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110mm. PE100 SDR 11 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,20 |
|  | 2523156713113 | Cot 90 PE100 SDR 11 D-110mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,08 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 1,08 |
| 70 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойка уголок 40x40x4,0mm, L=0,8m - 2buc.). | kg | 3,87 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,04 |
|  | 2775276304040 | Cornier din otel 40x40x4,0mm | m | 1,60 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,02 |
| 71 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea cu SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow(Galbenă) | m2 | 0,26 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,08 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,04 |
|  | 2430116103000 | Vopsea galbenă SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,05 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g. 351 - 4 S 3097 - 80 | kg | 0,04 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,01 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,01 |
| 72 | CA02B3 | Beton simplu turnat in fundatie beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,01 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S 1500 | kg | 2,91 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0 - 7,0mm | m3 | 0,01 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7 - 30mm | m3 | 0,01 |
| 73 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200mm. | buc | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,02 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,17 |
|  | 7122050014000 | Zidar - rosar tencuitor | h-om | 1,52 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3 - 70mm | m3 | 0,11 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0 - 7,0mm | m3 | 0,11 |
|  | 2682132601664 | Cart bit. fara str. acoperire (blanc) CI400 130cm x 20m S 138 | m2 | 1,05 |
|  | 2722103111020 | Teava din otel D20x2,8mm | m | 1,50 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37 - ln SR EN 10029 | kg | 2,80 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,61 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,52 |
|  |  | 1.6. Iesirea gazoductului din pamint D63mm (3set.). |  |  |
| 74 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la iesirea gazoductului din pamint, pentru protectia conductei, tubul avind D159x4,5mm, L=1,2m. (ГОСТ 3262-75) | m | 3,60 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,98 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,51 |
|  | 2521216701159 | Teava din otel D159x4,5mm(ГОСТ 3262-75) | m | 3,67 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 16,20 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,43 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,50 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,54 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare - 25 S 240 | l | 5,40 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1mm grosime | m2 | 2,88 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,04 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500L | h-ut | 0,22 |
| 75 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea cu SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow(Galbenă) | m2 | 1,80 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,56 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,29 |
|  | 2430116103000 | Vopsea galbenă SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,36 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g. 351 - 4 S 3097 - 80 | kg | 0,27 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,05 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,07 |
| 76 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Umplerea tubului de protectie cu nisip) 0,01m3/buc. | m3 | 0,03 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,03 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0 - 7,0mm | m3 | 0,03 |
| 77 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63mm. PE80 SDR11 | m | 3,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,11 |
|  | 2521216710063 | Teava polietilena PE80 SDR11 D 63x5,8mm | m | 3,01 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor АПВ 1x4 | m | 3,30 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,04 |
| 78 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50x3.5mm. (ГОСТ 3262-75) | m | 1,80 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,23 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,47 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,23 |
|  | 2722103107057 | Teava din otel D57x3,5mm(ГОСТ 3262-75) | m | 1,81 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 0,02 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,00 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 0,19 |
| 79 | IzL06C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. | m2 | 0,32 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,01 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,18 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,03 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 0,33 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S44 | l | 0,01 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel - ld | kg | 0,85 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1mm grosime | m2 | 0,33 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000L | h-ut | 0,05 |
| 80 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm. PE100 SDR 11 | buc | 3,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,40 |
|  | 2523156713864 | Mufa PE100 SDR 11 D-63mm | buc | 3,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 1,80 |
| 81 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/57mm. | buc | 3,00 |
|  | 2523156713865 | Trecere PE/OL D63x57mm | buc | 3,00 |
| 82 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm | buc | 6,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,44 |
|  | 287527440020065 | Flanse din otel D-65 | buc | 6,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,82 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,42 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,94 |
| 83 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14 | 2 buc | 3,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,08 |
|  | 287411581845214 | Surub cu cap hexagonal precis M 14 x 75 gr.5,8 | kg | 0,98 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 12,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 12,00 |
|  | 2513206622000 | Cauciuc | kg | 0,12 |
| 84 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойка уголок 40x40x4,0mm, L=0,8m - 2buc.). | kg | 11,61 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,12 |
|  | 2775276304040 | Cornier din otel 40x40x4,0mm | m | 4,80 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,06 |
| 85 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea cu SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow(Galbenă) | m2 | 0,78 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,24 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,12 |
|  | 2430116103000 | Vopsea galbenă SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,16 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g. 351 - 4 S 3097 - 80 | kg | 0,12 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,02 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,03 |
| 86 | CA02B3 | Beton simplu turnat in fundatie beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,03 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S 1500 | kg | 8,73 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0 - 7,0mm | m3 | 0,02 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7 - 30mm | m3 | 0,02 |
|  |  | 1.7. Iesirea gazoductului din pamint D40mm (6set.). |  |  |
| 87 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la iesirea gazoductului din pamint, pentru protectia conductei, tubul D108x4,0mm, L=1,2m. (ГОСТ 3262-75) | m | 7,20 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 11,95 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,02 |
|  | 2521216701108 | Teava din otel D108x4,0mm(ГОСТ 3262-75) | m | 7,34 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 32,40 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,86 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,36 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 1,08 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare - 25 S 240 | l | 10,80 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1mm grosime | m2 | 5,76 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,36 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,09 |
| 88 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea cu SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow(Galbenă). | m2 | 2,44 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,76 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,39 |
|  | 2430116103000 | Vopsea galbenă SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,49 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g. 351 - 4 S 3097 - 80 | kg | 0,37 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,07 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,10 |
| 89 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Umplerea tubului de protectie cu nisip) 0,007m3/buc. | m3 | 0,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,04 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0 - 7,0mm | m3 | 0,04 |
| 90 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 40x3.7 mm. PE80 SDR11 | m | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,22 |
|  | 2521216710040 | Teava polietilena PE80 SDR11 D40x3,7mm | m | 6,02 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor АПВ 1x4 | m | 6,60 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,09 |
| 91 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x3.2mm. (ГОСТ 3262-75) | m | 3,60 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,47 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,94 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,47 |
|  | 2722103107032 | Teava din otel D32x3,2mm(ГОСТ 3262-75) | m | 3,61 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 0,04 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,00 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 0,39 |
| 92 | IzL06C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. | m2 | 0,44 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,01 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,25 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,05 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 0,45 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S44 | l | 0,02 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel - ld | kg | 1,16 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1mm grosime | m2 | 0,46 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000L | h-ut | 0,07 |
| 93 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm. PE100 SDR 11 | buc | 6,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,80 |
|  | 2523156713840 | Mufa PE100 SDR 11 D-40mm | buc | 6,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 3,60 |
| 94 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32mm. | buc | 6,00 |
|  | 2523156713841 | Trecere PE/OL D40x32mm | buc | 6,00 |
| 95 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn40 mm | buc | 12,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,00 |
|  | 287527440020040 | Flanse din otel D-40 | buc | 12,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 4,08 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,48 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,48 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 3,96 |
| 96 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14 | 2 buc | 6,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,16 |
|  | 287411581845214 | Surub cu cap hexagonal precis M 14 x 75 gr.5,8 | kg | 1,97 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 24,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 24,00 |
|  | 2513206622000 | Cauciuc | kg | 0,24 |
| 97 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойка уголок 40x40x4,0mm, L=0,8m - 2buc.). | kg | 23,22 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 4,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,23 |
|  | 2775276304040 | Cornier din otel 40x40x4,0mm | m | 9,60 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,12 |
| 98 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea cu SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow(Galbenă) | m2 | 1,56 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,48 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,25 |
|  | 2430116103000 | Vopsea galbenă SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,32 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g. 351 - 4 S 3097 - 80 | kg | 0,24 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,05 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,06 |
| 99 | CA02B3 | Beton simplu turnat in fundatie beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,06 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S 1500 | kg | 17,45 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0 - 7,0mm | m3 | 0,05 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7 - 30mm | m3 | 0,04 |
|  |  | 1.8. Iesirea gazoductului din pamint D32mm (19set.). |  |  |
| 100 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la iesirea gazoductului din pamint, pentru protectia conductei, tubul D108x4,0mm, L=1,2m. (ГОСТ 3262-75) | m | 22,80 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 37,85 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 9,58 |
|  | 2521216701108 | Teava din otel D108x4,0mm (ГОСТ 3262-75) | m | 23,26 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 102,60 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 2,74 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 3,19 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,14 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 3,42 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare - 25 S 240 | l | 34,20 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1mm grosime | m2 | 18,24 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,14 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 6,61 |
| 101 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea cu SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow(Galbenă) | m2 | 7,73 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 2,40 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,24 |
|  | 2430116103000 | Vopsea galbenă SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 1,56 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g. 351 - 4 S 3097 - 80 | kg | 1,17 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,23 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,31 |
| 102 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Umplerea tubului de protectie cu nisip) 0,007m3/buc. | m3 | 0,13 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0 - 7,0mm | m3 | 0,14 |
| 103 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 32x3.0mm. PE80 SDR11 | m | 19,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,34 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,68 |
|  | 2521216710032 | Teava polietilena PE80 SDR11 D-32x3,0mm | m | 19,06 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor АПВ 1x4 | m | 20,90 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,28 |
| 104 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x3.2mm. (ГОСТ 3262-75) | m | 11,40 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,48 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,96 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,48 |
|  | 2722103107025 | Teava din otel D25x3,2mm (ГОСТ 3262-75) | m | 11,45 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 0,11 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,01 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,01 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 1,23 |
| 105 | IzL06C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. | m2 | 1,40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,80 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,15 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,43 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S44 | l | 0,06 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel - ld | kg | 3,70 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1mm grosime | m2 | 1,46 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000L | h-ut | 0,24 |
| 106 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32mm. PE100 SDR 11 | buc | 19,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 15,20 |
|  | 2523156713832 | Mufa PE100 SDR 11 D-32mm | buc | 19,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 11,40 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 11,40 |
| 107 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32/25mm. | buc | 19,00 |
|  | 2523156713833 | Trecere PE/OL D32x25mm | buc | 19,00 |
| 108 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm | buc | 38,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 19,00 |
|  | 287527440020025 | Flanse din otel D-25 | buc | 38,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 12,92 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,52 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,52 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 12,54 |
| 109 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14 | 2 buc | 19,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 6,84 |
|  | 287411581845214 | Surub cu cap hexagonal precis M 14 x 75 gr.5,8 | kg | 6,23 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 76,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 76,00 |
|  | 2513206622000 | Cauciuc | kg | 0,76 |
| 110 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойка уголок 40x40x4,0mm, L=0,8m - 2buc.). | kg | 73,53 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 13,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,74 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,74 |
|  | 2775276304040 | Cornier din otel 40x40x4,0mm | m | 30,40 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,37 |
| 111 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea cu SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow(Galbenă) | m2 | 4,94 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,53 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,79 |
|  | 2430116103000 | Vopsea galbenă SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 1,00 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g. 351 - 4 S 3097 - 80 | kg | 0,75 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,15 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,20 |
| 112 | CA02B3 | Beton simplu turnat in fundatie beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,19 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S 1500 | kg | 55,27 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0 - 7,0mm | m3 | 0,15 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7 - 30mm | m3 | 0,13 |
|  |  | 1.9. Taierea si restabilirea drumului de asfalt. |  |  |
| 113 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. | m | 500,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 145,00 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. D400mm | buc | 1,75 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri - terasam. | m3 | 20,00 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 147,00 |
| 114 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. | m3 | 13,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 21,60 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,26 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4,0 - 5,9m3/min | h-ut | 10,46 |
|  | 12340002506 | Compresor 5 - 6m3/min | h-ut | 10,46 |
| 115 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip. | m2 | 135,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,55 |
| 116 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21 - 0,39m3, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg.II. | 100 m3 | 0,41 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21 - 0,39m3 | h-ut | 1,96 |
| 117 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 tone la distanta de 10km. | t | 60,75 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta 5 tone | h-ut | 11,06 |
| 118 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100 m3 | 0,41 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kW (108 CP) | h-ut | 0,16 |
| 119 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. | m3 | 13,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri - terasam. | m3 | 3,13 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0 - 7,0mm | m3 | 17,70 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,07 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5 - 8 tone cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,31 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,65 |
| 120 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. | m3 | 13,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,05 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40 - 63mm | m3 | 17,14 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri - terasam. | m3 | 0,68 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,57 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,94 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5 - 8 tone cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,07 |
| 121 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0cm, cu asternere mecanica. | m2 | 135,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 8,10 |
|  | 1111010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 19,03 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,41 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam. cald lt = 30mm | kg | 2,16 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,07 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1 - 16 tf | h-ut | 1,07 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 1,07 |
| 122 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica K=1,25. | m2 | 135,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 8,44 |
|  | 1111010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 15,86 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,51 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam. cald lt = 30mm | kg | 1,86 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,89 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1 - 16 tf | h-ut | 0,89 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,89 |
| 123 |  | Servicii topografice | 1 km | 0.770 |

|  |  | - Gazoduct din oțel de presiune joasă suprateran de la Ieșirea din pamînt D-63 mm pe strada Ion Luca Caragiale C.Porumbescu. | m | 68,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3.5mm. (ГОСТ 3262-75) |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 12,92 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 21,08 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 9,52 |
|  | 2722103107076 | Teava din otel D76x3,5mm(ГОСТ 3262-75) | m | 68,27 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 1,09 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,20 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,14 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,14 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 8,16 |
| 125 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1 - 3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3.5mm. (ГОСТ 3262-75) | m | 28,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,88 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 9,52 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,20 |
|  | 2722103107076 | Teava din otel D76x3,5mm(ГОСТ 3262-75) | m | 28,11 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 0,45 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,08 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,06 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,06 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 3,78 |
| 126 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3.7mm. (ГОСТ 3262-75) | m | 237,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 30,81 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 61,62 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 30,81 |
|  | 2722103107057 | Teava din otel D57x3,5mm(ГОСТ 3262-75) | m | 237,95 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 2,37 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,24 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,24 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,24 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 25,60 |
| 127 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1 - 3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3.5mm. (ГОСТ 3262-75) | m | 100,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 15,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 29,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 15,00 |
|  | 2722103107057 | Teava din otel D57x3,5mm(ГОСТ 3262-75) | m | 100,40 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 1,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,10 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,10 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 12,50 |
| 128 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x3.2mm. (ГОСТ 3262-75) | m | 60,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,80 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 15,60 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,80 |
|  | 2722103107032 | Teava din otel D32x3,2mm(ГОСТ 3262-75) | m | 60,24 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 0,60 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,06 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,06 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 6,48 |
| 129 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20x2.8mm. (ГОСТ 3262-75) | m | 78,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 10,14 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 20,28 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 10,14 |
|  | 2722103107020 | Teava din otel D20x2,8mm (ГОСТ 3262-75) | m | 78,31 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 0,78 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,08 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,08 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,08 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 8,42 |
| 130 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65mm. | buc | 13,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 19,50 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 18,20 |
|  | 2875274040065 | Cot 90 din otel D65mm | buc | 13,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 1,61 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,94 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,47 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 18,49 |
| 131 | TfA02B2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 - 3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65mm. | buc | 8,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 13,20 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 12,32 |
|  | 2875274040065 | Cot 90 din otel D65mm | buc | 8,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 0,99 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,81 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,12 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,90 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 11,66 |
| 132 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50mm. | buc | 31,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 33,17 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 31,00 |
|  | 2875274040050 | Cot 90 din otel D50mm | buc | 31,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 3,53 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4,50 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,31 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,26 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 32,36 |
| 133 | TfA02B2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 - 3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50mm. | buc | 24,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 39,60 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 36,96 |
|  | 2875274040050 | Cot 90 din otel D50mm | buc | 24,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 2,98 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 5,42 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,36 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,71 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 34,99 |
| 134 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50mm 45gr. | buc | 4,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,28 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,00 |
|  | 2875274045045 | Cot 45 din otel D50mm | buc | 4,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 0,46 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,58 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,04 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,29 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 4,18 |
| 135 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32mm. | buc | 7,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 7,49 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,00 |
|  | 2875274040032 | Cot 90 din otel D32mm | buc | 7,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 0,80 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,01 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,07 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,51 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 7,31 |
| 136 | TfA02B2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 - 3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32mm. | buc | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,30 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,08 |
|  | 2875274040032 | Cot 90 din otel D32mm | buc | 2,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 0,25 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,45 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,03 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,23 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 2,92 |
| 137 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20mm. | buc | 40,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 42,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 40,00 |
|  | 2875274040020 | Cot 90 din otel D20mm | buc | 40,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 4,56 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 5,80 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,92 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 41,76 |
| 138 | TfA02B1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65x50mm. | buc | 1,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,50 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,40 |
|  | 2875274046550 | Reductie din otel D65x50mm | buc | 1,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 0,12 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,23 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,01 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,11 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 1,42 |
| 139 | GB05A | Dop din otel pentru Pn10, 16, 25, 40, 64 montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind D50mm. | buc | 4,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,00 |
|  | 2875274400250 | Dop din otel pentru sudura D50mm | buc | 4,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,36 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,16 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,16 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,32 |
| 140 | GB05A | Dop din otel pentru Pn10, 16, 25, 40, 64 montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind D32mm. | buc | 6,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,00 |
|  | 2875274400232 | Dop din otel pentru sudura D32mm | buc | 6,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,04 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,24 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,24 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,98 |
| 141 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn5, la conducte avind D50mm. | 1 km | 0,571 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,54 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,62 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 4,75 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,17 |
|  | 2513206622000 | Cauciuc | kg | 0,04 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,17 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,99 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt. presiune 8 - 15m3/min | h-ut | 0,04 |
| 142 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn5, la conducte avind D50mm. | 1 km | 0,571 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,54 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,62 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 4,75 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,17 |
|  | 2513206622000 | Cauciuc | kg | 0,04 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,17 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,99 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt. presiune 8 - 15m3/min | h-ut | 0,04 |
| 143 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). cu SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow(Galbenă) | m2 | 97,45 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 134,48 |
|  | 2430116104160 | Vopsea galbenă SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 43,85 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355 - 6 | kg | 14,62 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 4,09 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 9,75 |
| 144 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe, sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm. | buc | 56,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 36,96 |
|  | 2875274205221 | Filet D20mm | buc | 56,00 |
|  | 2875274205220 | Robinet cu bila cu mufe D20mm | buc | 56,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,90 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,79 |
| 145 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" / Piulite pentru contor D32mm. | set | 56,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19,04 |
|  | 2523156713732 | Piulite pentru contor D32mm | set | 56,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,40 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 2,80 |
| 146 | IA52A | Cutie din masa plastica pentru protectia contorului de gaze G4T. | buc | 57,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 114,00 |
|  | 281123682921 | Lada de protectie din masa plastica pentru contor | buc | 57,00 |
| 147 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava din otel profilata 50x50x2,0mm, L=2,96m - 53buc. | kg | 360,82 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 68,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,61 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,61 |
|  | 2775276350502 | Teava din otel profilata 50x50x2,0mm | m | 156,88 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,80 |
| 148 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,0m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5m adincime teren mijlociu. | m3 | 3,39 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 4,58 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,93 |
| 149 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 3,39 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,36 |
|  | 2663102100125 | Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 3,53 |
| 150 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava din otel 57x3,5mm, L=3,5m - 36buc. (ГОСТ 3262-75) | kg | 614,50 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 116,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,15 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,15 |
|  | 2775276309857 | Teava din otel 57x3,5mm (ГОСТ 3262-75) | kg | 126,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 3,07 |
| 151 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava din otel 57x3,5mm, L=4,5m - 2buc. (ГОСТ 3262-75) | kg | 43,89 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 8,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,44 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,44 |
|  | 2775276309857 | Teava din otel 57x3,5mm(ГОСТ 3262-75) | kg | 9,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,22 |
| 152 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava din otel 76x3,5mm, L=3,5m - 8buc. (ГОСТ 3262-75) | kg | 159,77 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 30,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,60 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,60 |
|  | 2775276309876 | Teava din otel 76x3,5mm(ГОСТ 3262-75) | m | 28,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,80 |
| 153 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava din otel 76x3,5mm, L=4,5m - 25buc. (ГОСТ 3262-75) | kg | 641,93 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 121,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,42 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,42 |
|  | 2775276309876 | Teava din otel 76x3,5mm(ГОСТ 3262-75) | m | 112,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 3,21 |
| 154 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava din otel 89x3,5mm, L=4,5m - 7buc. (ГОСТ 3262-75) | kg | 231,12 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 43,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,31 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,31 |
|  | 2775276309889 | Teava din otel 89x3,5mm(ГОСТ 3262-75) | m | 31,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,16 |
| 155 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea cu SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow(Galbenă) | m2 | 97,90 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 30,35 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 15,66 |
|  | 2430116103000 | Vopsea galbenă SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 19,78 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g. 351 - 4 S 3097 - 80 | kg | 14,88 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 2,94 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,92 |
| 156 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,0m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5m adincime teren mijlociu. | m3 | 4,99 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 6,74 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,84 |
| 157 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 5,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 18,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,20 |
|  | 2663102100125 | Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 5,72 |

|  |  | 3 Lucrări de constructia și amenajarea la PRG 3.1. Legatura conductelor cu PRG. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | GB01A | Robinet cu flanse Pn10 - 16, avind D65mm. | buc | 1,00 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,58 |
|  | 2875274202165 | Robinet otel cu bila cu flanse D65mm Pn10 - 16 | buc | 1,00 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M16 x 65 gr. 5,8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,00 |
|  | 2513206622000 | Cauciuc | kg | 0,08 |
| 159 | GB01C | Robinet cu flanse Pn10 - 16, avind D100mm. | buc | 1,00 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,71 |
|  | 2875274202110 | Robinet otel cu bila cu flanse D100mm Pn10 - 16 | buc | 1,00 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M16 x 75 gr. 5,8 | buc | 16,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,00 |
|  | 2513206622000 | Cauciuc | kg | 0,18 |
| 160 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn10, 16, 25, 40, 64 montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind D65mm. | buc | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,48 |
|  | 2875274400265 | Flanse din otel D65mm Pn10, 16, 25, 40, 64 | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,94 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,14 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,14 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,98 |
| 161 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn10, 16, 25, 40, 64 montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind D100mm. | buc | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,96 |
|  | 2875274400210 | Flanse din otel D100mm Pn10, 16, 25, 40, 64 | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,18 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,18 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,04 |
| 162 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25mm. | buc | 4,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,28 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,00 |
|  | 2875274040025 | Cot 90 din otel D25mm | buc | 4,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 0,46 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,58 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,04 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,29 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 4,18 |
| 163 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50mm. | buc | 1,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,07 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |
|  | 2875274040050 | Cot 90 din otel D50mm | buc | 1,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 0,11 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,14 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,01 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,07 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 1,04 |
| 164 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65mm. | buc | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,80 |
|  | 2875274040065 | Cot 90 din otel D65mm | buc | 2,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. otel e43.2 / 2x350 inv. supert | kg | 0,25 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,45 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz. cil. deg. electro 99% 225x60x40 liant. cer | buc | 0,03 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,23 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20 - 39kW | h-ut | 2,84 |
| 165 | GB05C | Dop din otel pentru Pn10, 16, 25, 40, 64 montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind D100mm. | buc | 1,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,98 |
|  | 2875274400211 | Dop din otel pentru sudura D100mm | buc | 1,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,60 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,09 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,09 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,52 |
| 166 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " / Teava din otel D25x3,2mm. (ГОСТ 3262-75) | m | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,16 |
|  | 2521216701025 | Teava din otel D25x3,2mm (ГОСТ 3262-75) | m | 8,12 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,23 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,46 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S10 D4,0mm | kg | 0,10 |
| 167 | IC21F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2 1/2" / Teava din otel D57x3,5mm. (ГОСТ 3262-75) | m | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2521216701057 | Teava din otel D57x3,5mm(ГОСТ 3262-75) | m | 1,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,08 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,20 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S10 D4,0mm | kg | 0,05 |
| 168 | IC21F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2 1/2" / Teava din otel D76x3,5mm. (ГОСТ 3262-75) | m | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2521216701076 | Teava din otel D76x3,5mm(ГОСТ 3262-75) | m | 1,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,08 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,20 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S10 D4,0mm | kg | 0,05 |
| 169 | IC21H | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 4" / Teava din otel D108x4,0mm. (ГОСТ 3262-75) | m | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,30 |
|  | 2521216701108 | Teava din otel D108x4,0mm(ГОСТ 3262-75) | m | 1,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,14 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,39 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S10 D4,0mm | kg | 0,10 |
| 170 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1". | m | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9m3/min | h-ut | 0,21 |
| 171 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1". | m | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,39 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9m3/min | h-ut | 0,18 |
| 172 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) cu SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow(Galbenă) | m2 | 1,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,07 |
|  | 2430116104160 | Vopsea galbenă SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,68 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355 - 6 | kg | 0,22 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,06 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,15 |
|  |  | 3.2. Imprejmuire, acoperisul PRG. |  |  |
| 173 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri / Teava din otel profilata 50x50x2,0mm, L=2,85m - 6buc. | kg | 50,62 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 9,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,51 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,51 |
|  | 2775276350502 | Teava din otel profilata 50x50x2,0mm | m | 17,10 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,25 |
| 174 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri / Teava din otel profilata 80x80x3,0mm, L=1,4m - 4buc. | kg | 39,93 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 7,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,40 |
|  | 277527638080 | Teava din otel profilata 80x80x3,0mm | m | 5,60 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,20 |
| 175 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Cornier din otel 50x50x5,0mm, L=25,0m. | kg | 94,25 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 17,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,94 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,94 |
|  | 2775276350505 | Cornier din otel 50x50x5,0mm | m | 25,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,47 |
| 176 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Cornier din otel 80x80x6,0mm, L=4,1m. | kg | 30,18 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,30 |
|  | 2775276380806 | Cornier din otel 80x80x6,0mm | m | 4,10 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,15 |
| 177 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier / Panou Euro-gard H=1,55m. | m | 9,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,38 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 8,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,71 |
|  | 2732103646155 | Panou Euro-gard zincat H=1,55m | m2 | 15,12 |
| 178 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul. | m2 | 11,52 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,52 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,92 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005 - 12 NI 1708 - 61 A1 | kg | 1,15 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,81 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,15 |
| 179 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40m2 cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 6,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 9,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 7,85 |
|  | 2710403643220 | Koniok / Tabla zincata plana de 0,75mm | m | 3,00 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 34,12 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 34,12 |
| 180 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,0m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5m adincime teren mijlociu. | m3 | 0,38 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,51 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |
| 181 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5. | m3 | 0,38 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 2663102100125 | Beton B12,5 | m3 | 0,40 |
| 182 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18mm. | 10 buc | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,83 |
|  | 101161418 | Armatura din otel AIII D18mm | m | 6,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4,0mm | kg | 0,08 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,25 |
| 183 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10mm - 1buc. | 100 m | 0,09 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,71 |
|  | 101161310 | Armatura din otel AIII D10mm | m | 9,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4,0mm | kg | 0,05 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,28 |
| 184 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa B12,5 in grosime de 10cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16m2. | m2 | 5,25 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,53 |
|  | 2663102100125 | Beton B12,5 | m3 | 0,54 |
|  |  | 3.3. Utilaj. |  |  |
| 185 | Utilaj | PRG cu doua regulatoare РДНК-1000. | buc | 1,00 |
|  | 001 | PRG cu doua regulatoare РДНК-1000 | buc | 1,00 |

| Intocmit | Inginer STP Stratuta N. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |