| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: achiziționarea cricurilor de canal |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42675000-8 | Cric de canal | Cric de canal(de groapă) cu sistem de control automat hidro-pneumatic. Descriere: Axă automată și cric de transmisie cu motor pneumatic si control rapid pentru demontarea ansamblurilor și ridicarea vehiculelor de până la 16,5 t. - Cărucior cu patru role cu flanșe interioare pentru șine - Urechi suport standard 120 x 120 mm Date tehnice: - Capacitate de încărcare (CE): 16.500 kg; - Putere de cursă rapidă: 600 kg; - Distanța de cursă: 1200 mm; - Niveluri de ridicare: 2 - Min. înălțimea de ridicare: 858 mm; - Max. înălțimea de ridicare: 2058 mm; - Dimensiuni interioare lățimea șinei de glisare: 450 –800mm - Raza de reglare a căruciorului: 230 mm; - Lățime suport role: 44 mm; - Înclinația de repaus a rolei - 0 %; - Min. șină de culisare (L x H): 75 x 10 mm; - Max. abaterea paralelismului șine de glisare: 10 mm; - Diametru rola (la flanșa): 133 (148) mm; - Diametru montaj interior/exterior: 45/80 mm; - Diametru tija pistonului: 80/115 mm; - Cantitate/calitate ulei: 15,3 l / HLP-D 10; - Conducere: 350 l/min. 7-10 bari; - Presiune de lucru ≈ 235 bar; - Greutate ≈ 510 kg; Cu grindă de ridicare a osiilor pentru ridicarea vehiculelor la una sau două puncte de ridicare incl. sistem de preluare extensibil și pentru amplasarea în siguranță a vehiculelor suspendate pe marginea gropii cu dispozitive de prindere pentru ridicarea vehiculului în două puncte pe recipientele rotunde ale osiei (diametru 120 mm). Grinda de ridicare a osiilor cu glisoare si sistem de susținere - 2 x tuburi de susținere 400 mm cu recipiente; - 2 x urechi SP; - 2 x suporturi ciuperci cu diametrul 45 mm; - 2 x mâneci de inserție pentru urechi pentru absorbție directă - 2 x placi de pozitionare pentru parcare in regim de așteptare Date tehnice a grinzii de ridicare: - Capacitate de încărcare - 14,5 t; - Interval suport - central si 500-900 mm; - Lungime totala min./max.: 760/1100 mm; Lățimea de plasare: Dimensiuni de amplasare (plat): 770 - 1000 mm; Pe apărătoarea roții: 750 - 1060 mm; Inălțime totală: Cu zonă centrală din plastic: 150 mm; - Inaltimea suporturilor exterioare: 100 mm; - Reglarea înălțimii tuburilor suport: 10 x 50 mm; - Diametru suport: 45 mm; - Greutate ≈ 140 kg; Cu Unitate de întreținere aer comprimat: filtru, regulator și lubrifiant. Asamblarea și instalarea inclusă în preț. Până la livrare, toate dimensiunile indicate vor fi coordonate și ajustate conform solicitărilor părții contractante (în dependență de parametrii fiecărui canal predestinat utilajului specificat). |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________