### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrări de reparație capitală a încăperilor PAMU Șaptebani (r. Rîșcani, s. Șaptebani, str. Unirii, nr. 53), inclusiv construcția garajului tip, din construcții metalice, cu 2 boxe

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (дерево) | m2 | 17,570 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (пластик) | m2 | 17,400 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) (пластик) | m2 | 6,050 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi interioare) (пластик) | m2 | 5,040 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) (дерево) | m2 | 17,010 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (vitraj) (дерево) | m2 | 3,920 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (vitraj) (пластик) | m2 | 6,230 |
| 8 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (prag exterior, baza cosului de fum) | m3 | 2,660 |
| 9 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( pereti despartitori ) | m3 | 7,320 |
| 10 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( blocuri mici de calcar) | m3 | 1,320 |
| 11 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu din asfaltobeton gr 500mm)) | m3 | 24,100 |
| 12 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 24,890 |
| 13 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 93,920 |
| 14 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, | m2 | 118,810 |
| 15 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах) | m2 | 55,370 |
|  |  | Capitolul 2. Evacuarea materialelor demolate |  |  |
| 16 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 45,000 |
| 17 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 145,000 |
| 18 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor din demolari cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 145,000 |
|  |  | Capitolul 3. Pereti |  |  |
| 19 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Ytong b=400 mm - umplutura la pereti) | m3 | 4,500 |
|  |  | Capitolul 4. Pereti despartitori |  |  |
| 20 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, (gros.100) cu inaltimea pina la 4 m (rezistente la umezeala) (tip 1) | m2 | 49,020 |
| 21 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, (gros.100) cu inaltimea pina la 4 m (antifoc) (tip 2) | m2 | 17,240 |
| 22 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, (gros.100) cu inaltimea pina la 4 m (obisnuit) (tip 3) | m2 | 15,640 |
|  |  | Capitolul 5. Usi |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Exterioare |  |  |
| 23 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi (U-1, 1300*2750), cu punte termic, cu geam termopan si cu framuga) placate cu sandwich24 mm si geam termopan Wezet,profil min.3camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm-inter.,70mm-ext., armatura otei zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv ancadrament din 2 parti ,prag trecere -aluminiu, sistemul de inchidere (miner masiv , yala, min.5 chei),opritor deschidere, dispozitiv automat de inchidere | m2 | 3,570 |
| 24 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi (U-9, 900*2750), cu punte termic, cu geam termopan si cu framuga) placate cu sandwich24 mm si geam termopan Wezet,profil min.3camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm-inter.,70mm-ext., armatura otei zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv ancadrament din 2 parti ,prag trecere -aluminiu, sistemul de inchidere (miner masiv , yala, min.5 chei),opritor deschidere, dispozitiv automat de inchidere | m2 | 2,470 |
|  |  | Capitolul 5.2. Interioare |  |  |
| 25 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2 (1300*2100), 1/2 geam termopan sticla mata si 1/2 umplutura panouri cu trei straturi formate din doua folii prevopsite din aluminiu intre care se monteaza termoizolant placate cu sandwich24 mm si geam termopan Wezet,profil min.3camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm-inter.,70mm-ext., armatura otei zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv ancadrament din 2 parti, sistemul de inchidere (miner masiv , yala, min.5 chei),opritor deschidere, dispozitiv automat de inchidere | m2 | 2,730 |
| 26 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-4 (1200*2100)) , 1/2 geam termopan sticla mata si 1/2 umplutura panouri cu trei straturi formate din doua folii prevopsite din aluminiu intre care se monteaza termoizolant) placate cu sandwich24 mm si geam termopan Wezet,profil min.3camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm-inter.,70mm-ext., armatura otei zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv ancadrament din 2 parti ,prag trecere -aluminiu, sistemul de inchidere (miner, yala, min.5 chei),opritor deschidere | m2 | 2,520 |
| 27 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U3 1300*2100 antifoc, | m2 | 2,730 |
| 28 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( U7-1000*2600, U8, U8*-900*2100, U11-700*2100) , 1/2 geam termopan sticla mata si 1/2 umplutura panouri cu trei straturi formate din doua folii prevopsite din aluminiu intre care se monteaza termoizolant) placate cu sandwich 24 mm si geam termopan Wezet, profil min.3camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm-inter.,70mm-ext., armatura otei zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv ancadrament din 2 parti ,fara prag , sistemul de inchidere (miner, yala, min.3 chei),opritor deschidere | m2 | 25,860 |
| 29 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv )U10 1000*2100 1/2 geam termopan sticla mata si 1/2 umplutura panouri cu trei straturi formate din doua folii prevopsite din aluminiu intre care se monteaza termoizolant) placate cu sandwich 24 mm si geam termopan Wezet, profil min.3camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm-inter.,70mm-ext., armatura otei zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv ancadrament din 2 parti ,fara prag , sistemul de inchidere (miner, yala, min.3 chei),opritor deschidere | m2 | 1,680 |
| 30 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U6 -1010*2100 antifoc | m2 | 2,120 |
| 31 | CL17B | Confectii metalice diverse, gratare pentru usi (U-5) grila | kg | 100,000 |
| 32 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,100 |
|  |  | Capitolul 6. Ferestre |  |  |
| 33 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из алюминиевого профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м) V1 | m2 | 4,710 |
| 34 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F1, F2, ferestre PVC cu geam termopan) Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor | m2 | 25,490 |
| 35 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F3, F4, ferestre PVC cu geam termopan) Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor | m2 | 2,490 |
| 36 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (350 mm) | m | 19,300 |
| 37 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: gratar pentru ferestre (GR1) | kg | 75,000 |
| 38 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,075 |
|  |  | Capitolul 7. Pardoseala |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Tip 1 (S=37.25 m2) |  |  |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 37,250 |
| 40 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade 20mm | m2 | -37,250 |
| 41 | IzF04A aplicativ | Strat hidroizolant executat la pardoseli cu Praimer de bitum tip analog''TEHNONIKOLI Nr.1'' | m2 | 37,250 |
| 42 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din Polisteren Beton (cementoplast) gr10cm | m2 | 37,250 |
| 43 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Bariera de vapori pelicula | m2 | 37,250 |
| 44 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Plasa PVC | m2 | 37,250 |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 37,250 |
| 46 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi) | m2 | 37,250 |
| 47 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portelonat 300*300*10 mm) | m2 | 37,250 |
| 48 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 40,980 |
|  |  | Capitolul 7.2. Tip 2 (S=94,8 m2) |  |  |
| 49 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 94,800 |
| 50 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade 20mm | m2 | -94,800 |
| 51 | IzF04A aplicativ | Strat hidroizolant executat la pardoseli cu Praimer de bitum ''TEHNONIKOLI Nr.1'' | m2 | 94,800 |
| 52 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardosele). | m2 | 94,800 |
| 53 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Bariera de vapori pelicula tip''TEHNONIKOLI '' | m2 | 94,800 |
| 54 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Plasa PVC | m2 | 98,400 |
| 55 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 94,800 |
| 56 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi) | m2 | 94,800 |
| 57 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portelonat 300*300*10 mm) | m2 | 94,800 |
| 58 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 104,300 |
|  |  | Capitolul 7.3. Tip 3 (S=57,76 m2) |  |  |
| 59 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betoncontact'' intr-un strat, la рardoseala | m2 | 57,760 |
| 60 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 57,760 |
| 61 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade 15mm | m2 | -57,760 |
| 62 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portelonat 300*300*10 mm) | m2 | 57,760 |
| 63 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 63,500 |
|  |  | Capitolul 7.4. Tip 4 (S=9,46m2) |  |  |
| 64 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (50 mm) | m3 | 0,500 |
| 65 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (150 mm) | m3 | 1,420 |
| 66 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,010 |
| 67 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm) | m2 | 9,460 |
| 68 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 9,460 |
| 69 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,460 |
| 70 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi) | m2 | 9,460 |
| 71 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Ciocolata 22mm) | m2 | 9,460 |
| 72 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 9,460 |
|  |  | Capitolul 8. Finisarea interioara (Pereti) |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Captusirea peretilor cu placi gips carton |  |  |
| 73 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umezeala) (tip 1*) | m2 | 38,350 |
| 74 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC obisnuit) (tip 3*) | m2 | 383,110 |
|  |  | Capitolul 8.2. Tip 1 |  |  |
| 75 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla VPS-65 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 529,480 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | m2 | 529,480 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 529,480 |
| 78 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 529,480 |
|  |  | Capitolul 8.3. Tip 2 |  |  |
| 79 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betoncontact'' intr-un strat, la peretii interiori | m2 | 105,700 |
| 80 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (zona lavuarului) | m2 | 105,700 |
|  |  | Capitolul 8.4. Tip 3 |  |  |
| 81 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betoncontact'' intr-un strat, la peretii interiori | m2 | 42,000 |
| 82 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,000 |
| 83 | CN01B | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite | m2 | 42,000 |
|  |  | Capitolul 9. Finisarea interioara (Tavan) |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Tip 1 |  |  |
| 84 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 17,820 |
| 85 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,820 |
| 86 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,820 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 17,820 |
| 88 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,820 |
|  |  | Capitolul 9.2. Tip 2 |  |  |
| 89 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi 600*600) | m2 | 162,400 |
|  |  | Capitolul 9.3. Tip 3 |  |  |
| 90 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betoncontact'' intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 11,600 |
| 91 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm | m2 | 11,600 |
| 92 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) se scade 2mm K=2 | m2 | -11,600 |
| 93 | CN01B | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite | m2 | 11,600 |
|  |  | Capitolul 9.4. Tip 4 |  |  |
| 94 | CK29E | Tavane suspendate din lambriu din casete compozite ''Altcombond'' pe carcasa metalica | m2 | 6,300 |
|  |  | Capitolul 10. Termoizolarea peretilor exteriori |  |  |
| 95 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 139,000 |
| 96 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,000 |
| 97 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ''TEHNOFAS OPTIMA'' - 80 mm (145 kg/m3) | m2 | 139,000 |
| 98 | CE17A | Bariera de vapori pelicula ''TEHNONIKOLI '' | m2 | 139,000 |
| 99 | CE17A | Plasa PVC | m2 | 139,000 |
| 100 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 139,000 |
| 101 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare S 0505 - Y20R) | m2 | 139,000 |
| 102 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (200 mm) | m | 19,300 |
| 103 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la bordura fatada(200 mm) Капельник фасад и цоколь | m | 120,000 |
| 104 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 105,00 |
|  |  | Capitolul 11. Termoizolarea si finisarea soclului |  |  |
| 105 | IzF04F | Strat hidroizolant executat cu Praimer de bitum ''TEHNONIKOLI Nr.03'' | m2 | 26,170 |
| 106 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc ''TEHNOALASTMOST B'' | m2 | 26,170 |
| 107 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS CARBON FASAD - 25 mm | m2 | 26,170 |
| 108 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (placaj cosauti artificial) | m2 | 26,170 |
|  |  | Capitolul 12. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 12.1. Copertina |  |  |
| 109 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton | kg | 195,240 |
| 110 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,200 |
| 111 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica gr.0.5 mm, culoare rosie S0570 Y90R) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 8,700 |
| 112 | CE06A | Captusirea frontoanelor copertinei cu casete compozite ''Altcombond'' | m2 | 9,800 |
|  |  | Capitolul 12.2. Sisteme pluviale |  |  |
| 113 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (conform explicatiei sistemelor pluviale)(fara materiale) | m | 58,000 |
| 114 |  | Jgheab | m | 58,000 |
| 115 |  | Capac universal | buc | 2,000 |
| 116 |  | Racord jgheab | buc | 6,000 |
| 117 |  | Bratara jgheab | buc | 29,000 |
| 118 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100 mm (conform explicatiei sistemelor pluviale)(fara materiale) | m | 38,640 |
| 119 |  | Burlan d 100 mm | m | 38,640 |
| 120 |  | Cot burlan d 100 mm | buc | 12,000 |
| 121 |  | Bratara burlan d 100 mm | buc | 36,000 |
| 122 |  | Cot elastic d 100 mm | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 12.3. Canale de ventilare |  |  |
| 123 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 18,630 |
| 124 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат, плита ,,Технолайт,, тлщ,50 мм) | m2 | 18,630 |
| 125 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из оцинкованного листа толщиной 0,5мм для перекрывания дыма, на дымоотводах и вентиляционных труб кровли) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 12.4. Pereul |  |  |
| 126 | IzF04J1 aplicativ | Membrana profilata Planter -geo 1,5 mm fixata cu elemente de fixare (4 buc/m2)цоколь | m2 | 24,800 |
| 127 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (150 mm) | m3 | 11,200 |
| 128 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton B15 (M200) -100 mm | m3 | 7,500 |
| 129 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Ciocolata 22mm | m2 | 74,800 |
| 130 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M150 (BR 100.20.8) | m | 83,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Capitotul 1. Lucrari de constructie. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Водопровод A1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1.1. Трубы и фасонные части |  |  |
| 1 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PN10 | m | 46,000 |
| 2 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm PN10 | m | 16,000 |
| 3 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 6,200 |
| 4 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 62,000 |
| 5 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 50 мм) | piesa | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.1.2. Трубопроводная арматура |  |  |
| 6 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровой кран латунный DN 20 | buc | 3,000 |
| 7 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Шаровой кран латунный DN 15mm | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Т3, Т4 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2.1. Трубы и фасонные части |  |  |
| 8 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PN10 | m | 22,000 |
| 9 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm PN10 | m | 23,000 |
| 10 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 4,500 |
| 11 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 45,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2.2. Трубопроводная арматура и сантехприборы. |  |  |
| 12 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровой кран латунный DN 20 | buc | 2,000 |
| 13 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Шаровой кран латунный DN 15mm | buc | 7,000 |
| 14 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"..Смеситель для умывальника и мойки | buc | 4,000 |
| 15 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.Смеситель для душа | buc | 1,000 |
| 16 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.Смеситель для бидэ | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Канализация С-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3.1. Трубы и фасонный части |  |  |
| 17 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R. Трубы канализационные полипропилен ф-50 (K=1,4 на фитинги) | m | 17,000 |
| 18 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP-R Трубы канализационные полипропилен ф-110 (K=1,4 на фитинги) | m | 16,000 |
| 19 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,300 |
| 20 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Упор бетонный V=0,2(1шт) | m3 | 0,200 |
|  |  | Capitolul 1.1.3.2. Сантехматериалы |  |  |
| 21 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Унитаз "Компакт " керамический | buc | 2,000 |
| 22 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном | buc | 3,000 |
| 23 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida. Мойка (на одно отделение) с бутылочным сифоном | buc | 1,000 |
| 24 | SC10B | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare | buc | 1,000 |
| 25 | SB28A | Sifon de pardoseala din inox, avind diametrul iesirii de 50 mm (Половой трап inox ) pentru dus b=60cm | buc | 1,000 |
| 26 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Половой трап полиэтиленовый, диаметр 50 мм) | buc | 1,000 |
| 27 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. (Половой трап полиэтиленовый, диаметр 100 мм) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3.3. Выпуск канализации Д=110мм,h=1,5м,L=5м |  |  |
| 28 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,600 |
| 29 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,560 |
| 30 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,560 |
| 31 | SB05G | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Трубы ПВХ д-110мм SN2)(K=1,4 на фитинги) (Выпуск канализации Д=110мм,h=1,5м,L=5м) | m | 5,500 |
| 32 | SD13C | Clapeta de sens unic PVC dn 110 MPLAST | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Вентиляция |  |  |
| 1 | Tip Sistemair | Канальный вентилятор L=75м3/час K100 XL sileo,с эл-двигателем,analog фирмы Systemair | buc | 2,000 |
| 2 | Tip Sistemair | Канальный вентилятор L=150-200м3/час K150 М sileo,с эл-двигателем, analog фирмы Systemair | buc | 2,000 |
| 3 | Tip Sistemair | Быстроразъемные хомуты FK 100 | buc | 4,000 |
| 4 | Tip Sistemair | Быстроразъемные хомуты FK-150 | buc | 4,000 |
| 5 | Tip Sistemair | Шумоглушитель analog LDС 100-600 | buc | 2,000 |
| 6 | Tip Sistemair | Шумоглушитель analog LDС 150-600 | buc | 2,000 |
| 7 | Tip Sistemair | Оконный проветриватель ПО400 | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Отопление. |  |  |
| 8 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр-для воды ф25 analog "HERZ") | buc | 1,000 |
| 9 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр-для воды ф32 analog "HERZ") | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Вентиляция |  |  |
| 10 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Вентиляторы канальные analog Systemair) | buc | 4,000 |
| 11 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель прямоугольный периметром 1000-2000 мм analog LDС 100-600, 150-600) | buc | 4,000 |
| 12 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg /Оконный проветриватель ПО400/ | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Отопление |  |  |
| 13 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной панельный, тиn 22К-500-500 cu sistem de fixare de perete | buc | 5,000 |
| 14 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной панельный, тиn 22К-500-1000 cu sistem de fixare de perete | buc | 1,000 |
| 15 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Радиатор стальной панельный, тип 22К-500-1100 cu sistem de fixare de perete | buc | 2,000 |
| 16 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиатор стальной панельный, тиn 22К-500-1200 cu sistem de fixare de perete | buc | 2,000 |
| 17 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной панельный, тиn 21К-500-800 cu sistem de fixare de perete | buc | 1,000 |
| 18 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной панельный, тиn 21К-500-900 cu sistem de fixare de perete | buc | 1,000 |
| 19 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиатор стальной панельный, тиn 21К-500-1200 cu sistem de fixare de perete | buc | 2,000 |
| 20 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной панельный, тиn 11К-500-500 cu sistem de fixare de perete | buc | 1,000 |
| 21 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной панельный, тиn 11К-500-600 cu sistem de fixare de perete | buc | 1,000 |
| 22 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2'' | buc | 16,000 |
| 23 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. 1/2'',угловой | buc | 16,000 |
| 24 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост.головка | buc | 16,000 |
| 25 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые PN 20 , диаметром 16х2,2,7 мм, STABI) /K=1,3 на фитинги/ | m | 76,000 |
| 26 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полипропиленовые PN 20 , диаметром 20x3.4 мм, STABI,) /K=1,3 на фитинги/ | m | 44,000 |
| 27 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полипропиленовые PN 20 , диаметром 25x4.2 мм, STABI) /K=1,3 на фитинги/ | m | 84,000 |
| 28 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm(Трубы полипропиленовые PN 20 , диаметром 32 мм, STABI) /K=1,3 на фитинги/ | m | 15,000 |
| 29 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 219,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Вентиляция |  |  |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Приточно-вытяжная решетка RAG 150х100 | buc | 1,000 |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Приточно-вытяжная решетка RAG 150х150 | buc | 1,000 |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Пластмассовая решетка Р100х100 | buc | 2,000 |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Пластмассовая решетка Р150х100 | buc | 1,000 |
| 34 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Пластмассовая решетка Р150х150 | buc | 2,000 |
| 35 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Пластмассовая решетка Р250x200 | buc | 1,000 |
| 36 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Пластмассовая решетка АРН 250х200 | buc | 1,000 |
| 37 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка дверная МВМ475х80 | buc | 5,000 |
| 38 | VB30A | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (Вытяжной зонт тип ЗК, 000 д-150,изготовленый из листовой стали толщиной 0,5 мм) | m2 | 0,471 |
| 39 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцинкованной стали,толщ.0,5мм 150х100мм) | m2 | 1,500 |
| 40 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцинкованной стали,толщ.0,5мм д-100,150мм) | m2 | 19,940 |
| 41 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 15,000 |
| 42 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлопроката для крепления трубопровода) | m2 | 0,350 |
| 43 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Изоляция воздуховодов рулонным утеплителем K-flex толщ.30мм | m2 | 10,680 |
| 44 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2 | 1,200 |
| 45 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 4,00 |
| 46 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 50 cm grosime | buc | 1,00 |
| 47 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind diametrul de 100 mm (Прокладка готовых воздуховодов из трубы ПВХ диам.100мм) | m | 15,00 |
| 48 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind diametrul de 125mm (Прокладка готовых воздуховодов из трубы ПВХ диам.125мм) | m | 5,00 |
| 49 | VA05A | Montarea a tuburilor de ventilatie din AL , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm | m | 6,00 |
| 50 | Pret furnizorului | Canal de vent.plastic. d.150 L-1000mm ERA 15ВП1 | buc | 3,00 |
| 51 | Pret furnizorului | Tub flexibil aluminiu ventilare O100 L=3m, ALB G100B | buc | 1,00 |
| 52 | Pret furnizorului | Conector plastic cu clapeta antiretur O125 rotund AV125 | buc | 1,00 |
| 53 | Pret furnizorului | Flansa plastic pentru canale rotunde ventilare O150mm (alb) VF150 | buc | 1,00 |
| 54 | Pret furnizorului | Reductor tub rotund vent. plastic UNIVERSAL O150 - O80 VA80 | buc | 1,00 |
| 55 | Pret furnizorului | Colier metalic p/tub ventilare O160mm QIP165 | buc | 2,00 |
| 56 | Pret furnizorului | Supapa de retinere ERA 100 ОК | buc | 4,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. ГРЩ |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩРн-36з-0 36УХЛ3 ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/32A ) | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/25A ) | buc | 1,0000 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) | buc | 2,0000 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/16A/30mA ) | buc | 7,0000 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A ) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. ЩО |  |  |
| 7 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩРн-24з-0 36УХЛ3 ) | buc | 1,0000 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/20A ) | buc | 1,0000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc | 8,0000 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential ВA47-29/1P/В/16A) | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. ШК |  |  |
| 11 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩРн-18з-0 36УХЛ3 ) | buc | 1,0000 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/20A ) | buc | 1,0000 |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A ) | buc | 8,0000 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ-32/16A/30mA ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Diferite |  |  |
| 15 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( устройство бесперебойного питания мощностью 3кВт трехфазное 380В ) | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror magnetic ПМА 0160, Uк=220B ) | buc | 1,0000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror magnetic ПМА 0230, Uк=220B ) | buc | 3,0000 |
| 18 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Iluminare |  |  |
| 19 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,3100 |
| 20 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat OPL/R 4х20 IP20 600*600 p/u tavane Armstrong | buc | 31,0000 |
| 21 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,2300 |
| 22 | Pret furnizor | Corp de iluminat exterior LED 18 W rotund sau patrat | buc | 6,0000 |
| 23 | Pret furnizor | Corp de iluminat exterior LED 12 W rotund sau patrat | buc | 7,0000 |
| 24 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,0400 |
| 25 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat EXIT | buc | 4,0000 |
| 26 | 08-03-596-3 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,0600 |
| 27 | Pretul furnizorului | Projector Horoz 10-30W , 6500K | buc | 6,0000 |
| 28 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat OPL/R 2х20 IP20 300*600 p/u tavane Armstrong | buc | 6,0000 |
| 29 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat interior LED 18 W rotund sau patrat | buc | 4,0000 |
| 30 | Pretul furnizorului | Tub led 9W lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminium 4.8cm, soclu fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36luni modulul led sa fie criptat pe placa din aluminium | buc | 136,0000 |
| 31 | Pretul furnizorului | Tub led 18W lumina alba rece 5500K 1920lum. 1200mm radiator din aluminium 4,8cm, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36 luni modulul led sa fie criptat pe placa din aluminium | buc | 8,0000 |
| 32 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de miscare | buc | 4,0000 |
| 33 | Pretul furnizorului | Датчик движения инфракрасный потолочный угол обзора 180 ДД 024В | buc | 4,0000 |
| 34 | 08-03-604-1 | Sonerie electrica cu buton | 100 seturi | 0,0100 |
| 35 | Pretul furnizorului | Звонок с кнопкой бытовой | buc | 1,0000 |
| 36 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc | 0,0100 |
|  |  | Capitolul 1.6. Cabluri |  |  |
| 37 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 7,5000 |
| 38 | Pret de piata | Кабель NYM-J-0.66 3x2.5 mm2 | m | 400,0000 |
| 39 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-450 2,5 mm2 | m | 230,0000 |
| 40 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-450 4,0 mm2 | m | 120,0000 |
| 41 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 6,6000 |
| 42 | Pret de piata | Кабель NYM-J-0.66 5x6 mm2 | m | 40,0000 |
| 43 | Pret de piata | Кабель NYM-J-0.66 3x1.5 mm2 | m | 580,0000 |
| 44 | Pret de piata | Кабель NYM-J-0.66 5x4mm2 | m | 40,0000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 45 | 08-03-591-12 apl | Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0100 |
| 46 | Pret furnizor | Blocuri cu trei prize cu impamantare 16A, 250V, IP20 | buc | 1,0000 |
| 47 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,2500 |
| 48 | Pret furnizor | Priza 16A, 250V | buc | 25,0000 |
| 49 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0200 |
| 50 | Pret furnizor | Priza 16A, 250V IP54 | buc | 2,0000 |
| 51 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1800 |
| 52 | Pret de piata | Intrerupator cu doua clape 10A, 250V | buc | 18,0000 |
| 53 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1000 |
| 54 | Pret de piata | Intrerupator monopolar 10A, 250V | buc | 10,0000 |
| 55 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0200 |
| 56 | Pret de piata | Intrerupator monopolar 10A, 250V, IP54 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Materiale |  |  |
| 57 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 8,5000 |
| 58 | Pret de piata | Teava PVC diam. 20 mm 750N | m | 850,0000 |
| 59 | Pret furnizor | Коробка установочная для выключателей и розеток | buc | 55,0000 |
| 60 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для трубной проводки | buc | 50,0000 |
| 61 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,4500 |
| 62 | Pret furnizor | Короб металлический 50х50х3000 | m | 45,0000 |
| 63 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,2000 |
| 64 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,1500 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. ГРЩ |  |  |
| 65 | Pret de piata | Panou ЩРн-36-0 36УХЛЗ | buc | 1,0000 |
| 66 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/32A | buc | 1,0000 |
| 67 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/25A | buc | 1,0000 |
| 68 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 2,0000 |
| 69 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ-32-16А/30mA | buc | 7,0000 |
| 70 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. ЩО |  |  |
| 71 | Pret de piata | Panou ЩРн-24-0 36УХЛЗ | buc | 1,0000 |
| 72 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A | buc | 1,0000 |
| 73 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 8,0000 |
| 74 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/16A | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. ШК |  |  |
| 75 | Pret de piata | Panou ЩРн-18-0 36УХЛЗ | buc | 1,0000 |
| 76 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A | buc | 1,0000 |
| 77 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A | buc | 8,0000 |
| 78 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ-32-16А/30mA | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Diferite |  |  |
| 79 | Pret furnizor | Устройство бесперебойного питания мощностью 3кВт трехфазное 380В | buc | 1,0000 |
| 80 | Pret de piata | Demaror magnetic ПМА-0160, Uк=220B | buc | 1,0000 |
| 81 | Pret de piata | Demaror magnetic ПМА-0230, Uк=220B | buc | 3,0000 |
| 82 | Pret de piata | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Iluminare |  |  |
| 83 | Pretul furnizorului | Projector cu soclu E27 montat pe pilon cu bec LED și suport în set | buc | 1,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  | 10-04-066-07 apl | Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere | buc | 6,0000 |
|  | Pret furnizor | Priza date retea cu 1 modul 1RJ-45 FTP cat. 5e, IDC Dual | buc | 6,0000 |
|  | 10-01-051-28 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire | 10 buc | 0,6000 |
|  | Pret furnizor | Модуль Keystone Jack RJ-45 FTP cat. 5e IDC Dual T568A 150B 1.5A | buc | 6,0000 |
|  | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 | 1 conector | 4,0000 |
|  | Pret furnizor | Коммутационный шнур оптический SM 9/125 OS2, SC-SC Duplex, UPS, 1m | buc | 4,0000 |
|  | 10-01-055-02 K=0,5 manopera | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 1,5400 |
|  | Pret furnizor | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" FTP, cat. 5e, серый LSZH Solid 4х2х0.51 | m | 154,0000 |
|  | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,6200 |
|  | Pret furnizor | Teava PVC diam. 25 mm | m | 62,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze ( Прибор приемно-контрольный пожарный 4/36 ШС, 4/36 реле, RS-485 Analog SmartLina 036/4 ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 ( Плата расширения на 8 шлейфов сигнализации Analog SmartLine/8Z ) | buc | 1,0000 |
| 3 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( одноканальная релейная плата Analog REL 1INT ) | buc | 5,0000 |
| 4 | 10-02-016-06 | Dispozitiv : Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( станция электропитания с контролем выходов 24 Vds Analog ( SPS 24160G ) | buc | 1,0000 |
| 5 | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: de fum ID 100 | buc | 33,0000 |
| 6 | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: termic ID 200 | buc | 3,0000 |
| 7 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ЕВ 0010 | buc | 36,0000 |
| 8 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Avertizator manual IC 0020 | buc | 4,0000 |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv optico-sonor de alarma Analog IS0020RE ) | buc | 4,0000 |
| 10 | 10-04-066-07 apl | Aparataj de perete: устройство оконечное контроля шлейфа УК-2 | buc | 6,0000 |
| 11 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( transmitator radio ATS-100 ) | buc | 1,0000 |
| 12 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( acumulator 12V, 17 А/h ) | buc | 4,0000 |
| 13 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 | buc | 8,0000 |
| 14 | Pret furnizor | Коробка соединительная огнестойкая IP 57 | buc | 8,0000 |
| 15 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 3,7000 |
| 16 | Pret furnizor | Cablu cu izolare КОРкЕН (А)-FRHF 4x0,8 mm2 | m | 370,0000 |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 1,9000 |
| 18 | Pret furnizor | Teava polovinilhlorid PVC diam. 16 mm | m | 190,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 19 | Pret furnizor | Прибор приемно-контрольный пожарный 4/36 ШС, 4/36 реле, Analog RS-485 SmartLina 036/4 | buc | 1,0000 |
| 20 | Pret furnizor | Плата расширения на 8 шлейфов сигнализации Analog SmartLine/8Z | buc | 1,0000 |
| 21 | Pret furnizor | Одноканальная релейная плата Analog REL 1INT | buc | 5,0000 |
| 22 | Pret furnizor | Станция электропитания с контролем выходов 24 Vds Analog ( SPS 24160G ) | buc | 1,0000 |
| 23 | Pret furnizor | Адаптер электропитания 24/12 Analog Vds ( STD 24 1201 ) | buc | 1,0000 |
| 24 | Pret furnizor | Извещатель пожарный автоматический дымовой безадресный Analog ID100 | buc | 33,0000 |
| 25 | Pret furnizor | Извещатель пожарный автоматический тепловой безадресный Analog ID200 | buc | 3,0000 |
| 26 | Pret furnizor | База для извещателей Analog ЕВ0010 | buc | 36,0000 |
| 27 | Pret furnizor | Извещатель пожарный ручной адресный Analog IС0020 | buc | 4,0000 |
| 28 | Pret furnizor | Оповещатель звуковой красный Analog IS0020RE | buc | 4,0000 |
| 29 | Pret furnizor | Устройство оконечное контроля шлейфа Analog УК-2 | buc | 6,0000 |
| 30 | Pret furnizor | Радиопередатчик VHF охранный одноканальный тип Analog ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 31 | Pret furnizor | Аккумулятор 12V, 17 А/h | buc | 4,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Арматура и трубопроводы |  |  |
| 1 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" - Вентиль муфтовый Ду- 40 Ру6 | buc | 1,000 |
| 2 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" -- Вентиль муфтовый Ду- 32 Ру6 | buc | 2,000 |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Вентиль муфтовый Ду- 25 Ру6 | buc | 6,000 |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Вентиль муфтовый Ду- 20 Ру6 | buc | 10,000 |
| 5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Вентиль муфтовый Ду- 15 Ру6 | buc | 13,000 |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан обратный муфтовый Ду-25 Ру6 | buc | 2,000 |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан обратный муфтовый Ду-20 Ру6 | buc | 1,000 |
| 8 | IA19A | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Dn 15...Dn 25 mm) Клапан предохранительный Ду20 | buc | 1,000 |
| 9 | IA20А | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal (Клапан предохранительный Ду15 ) | buc | 1,000 |
| 10 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm Автоматический воздушник 3/8" | buc | 4,000 |
| 11 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Клапан защиты от перегрева ф20мм) | buc | 1,000 |
| 12 | IC17A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57х3 mm ГОСТ 10704-91* | m | 1,000 |
| 13 | IC17A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45х2,5 mm ГОСТ 10704-91* | m | 7,700 |
| 14 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,de 32 x 2.8 mm ГОСТ 3262-75* | m | 3,700 |
| 15 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,8мм , ГОСТ 3262-75* | m | 7,900 |
| 16 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,5мм , ГОСТ 3262-75* | m | 12,300 |
| 17 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15х2,5мм , ГОСТ 3262-75* | m | 11,200 |
| 18 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,5мм ,оцинк ГОСТ 3262-75* | m | 9,700 |
| 19 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 41,100 |
| 20 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 12,400 |
| 21 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 41,100 |
| 22 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 12,400 |
| 23 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 7,160 |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 50х50х5) | kg | 9,200 |
| 25 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,034 |
| 26 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Плиты марки 125, толщ 60мм | m2 | 7,960 |
| 27 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 10,260 |
| 28 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare ( монтаж ) | m2 | 10,260 |
| 29 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm (толщ. 40мм) | m3 | 0,359 |
| 30 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. M-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм | m2 | 4,450 |
| 31 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 20,050 |
| 32 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare ( монтаж ) | m2 | 20,050 |
|  |  | Capitolul 1.2. Газоход котла в составе; |  |  |
| 33 | CL16B | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Газоходы ) | t | 0,053 |
| 34 | CL16B | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Труба дымовая ф159х4, Н=9м ) | t | 0,151 |
| 35 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (Эмаль КО-811 ) | m2 | 5,930 |
| 36 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21- 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177) | m2 | 9,680 |
|  |  | Capitolul 1.3. Термосмесительный узел ф25,Ру6 , G=2.38М3/Ч, Н=2,0м.в.см.N=80Вт LADDOMAT 21-40 "THERMOVENTILER AB" в комплекте : 1 компл |  |  |
| 37 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр | buc | 1,000 |
| 38 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D20mm | buc | 1,000 |
| 39 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса | buc | 1,000 |
| 40 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Оборудование |  |  |
| 41 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Analog Котел водогрейный твердотопливный (уголь,дрова) Q=22.5квт, Hercules U 22 C 4 | buc | 1,000 |
| 42 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Analog -Бак-аккумулятор V=200л Италия "Varem" | buc | 1,000 |
| 43 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Циркуляционный насос системы отопления ,вентиляции Analog СompAX 25-6 180 RED "BIRAL | buc | 2,000 |
| 44 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос греющей воды системы ГСВ , СompAX 25-4 180 RED Analog "BIRAL " Швеция | buc | 1,000 |
| 45 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l -Бак охладитель дренажей ф200х500 из лист стали б=3 мм, V=40л | buc | 1,000 |
| 46 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv -Бойлер косвенного нагрева настенный Analog V=75л, OKC 80 NTR "DRAZICE" | buc | 1,000 |
| 47 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l -Напорный расширительный бак "VAREM" V=60л, Analog "MAXIVAREM LR" R2 060 271 | buc | 1,000 |
| 48 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm -Фильтр картриджный тонкой очистки G=3м3/час Analog DEPURA 900 CYCLON DU15 | buc | 1,000 |
| 49 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm -Пропорциональный дозатор с набором катрижей ф15, Analog DOSAPHOS-250 | buc | 1,000 |
| 50 | IA39D.F1 | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, Апарат магнитной обработки воды Analog XCAL 1200 "AQUAMAX" | buc | 1,000 |
| 51 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" -Фильтр Ф25, Ру1,6 МПА | buc | 1,000 |
| 52 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" -Фильтр Ф20, Ру1,6 МПА | buc | 1,000 |
| 53 | IA42B | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" Регулятор давления "после себя," , Ду 15 мм, Pу 16, RP 226 "Danfoss" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Термосмесительный узел ф25,Ру6 , G=2.38М3/Ч, Н=2,0м.в.см.N=80Вт LADDOMAT 21-40 "THERMOVENTILER AB" в комплекте : 1 компл |  |  |
| 54 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос | buc | 1,000 |
| 55 | ID03В | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль с сервопр. | buc | 1,000 |
| 56 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Закладные конструкции КИПА |  |  |
| 57 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Отборное устройство давления для жидкости 3КЧ-271.00.90 | buc | 10,000 |
| 58 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Бобышка ЗК4-2-87 | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 59 | Pretul firmei | Котел водогрейный твердотопливный (уголь,дрова) Q=22.5квт,N=100Вт (1х230V) Analog Hercules U 22 C 4 "VIADRUS " Чехия | buc | 1,000 |
| 60 | Pretul firmei | Термосмесительный узел ф25,Ру6 , G=2.38М3/Ч, Н=2,0м.в.см.N=80Вт Analog LADDOMAT 21-40 "THERMOVENTILER AB" в комплекте установки-насос циркуляционный LADDOMAT LM6A-1шт,клапан 3-х ходовой термосмесительный -1шт, перепускной обратный клапан -1шт,- система автом. регулировки -1шт, -запорная арматура ф25-3шт | компл. | 1,000 |
| 61 | Pretul firmei | Бак-аккумулятор V=200л Analog "Varem" | buc | 1,000 |
| 62 | Pretul firmei | Насос циркуляционный системы отопления ,вентиляции , G=0.64 м3/час, Нр=5.9 м.в.d.cm. N=50Bm. Analog СompAX 25-6 180 RED "BIRAL " | buc | 2,000 |
| 63 | Pretul firmei | Насос греющей воды системы ГСВ , G=0.39 м3/час, Нр=4,0 м.в.d.cm. N=50Bm. Analog СompAX 25-4 180 RED "BIRAL " | buc | 1,000 |
| 64 | Pretul firmei | Бак охладитель дренажей ф200х500 из лист стали б=3 мм, V=40л | buc | 1,000 |
| 65 | Pretul firmei | Бойлер косвенного нагрева настенный V=75л, OKC 80 NTR "DRAZICE" | buc | 1,000 |
| 66 | Pretul firmei | Напорный расширительный бак "VAREM" V=60л, Analog "MAXIVAREM LR" R2 060 271 | buc | 1,000 |
| 67 | Pretul firmei | Фильтр картриджный тонкой очистки G=3м3/час Analog DEPURA 900 CYCLON DU15. "GEL HYDROTEHNOLOGY" | buc | 1,000 |
| 68 | Pretul firmei | Пропорциональный дозатор с набором катрижей ф15, Analog DOSAPHOS-250 | buc | 1,000 |
| 69 | Pretul firmei | Апарат магнитной обработки воды G=0,15м3/час Analog XCAL 1200 "AQUAMAX" | buc | 1,000 |
| 70 | Pretul firmei | Фильтр Ф25, Ру1,6 МПА | buc | 1,000 |
| 71 | Pretul firmei | Фильтр Ф20, Ру1,6 МПА | buc | 1,000 |
| 72 | Pretul firmei | Регулятор давления "после себя," с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0C, Ду 15 мм, Pу 16, Analog RP 226 | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze ( dispozitiv PC 585H ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor ( testatura PC 1555 ) | buc | 2,0000 |
| 3 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ( извещатель охранный магнито-контактный AUMS-24ST ) | buc | 1,0000 |
| 4 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: detector combinat ( извещатель охранный движения пассивный LC-100 ) | buc | 1,0000 |
| 5 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ( извещатель охранный разрушения стекла звуковой LC-105 ) | buc | 1,0000 |
| 6 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( оповещатель охранный свето-звуковой ОПОП 124-7 ) | buc | 2,0000 |
| 7 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare РИП ( резервный источник питания HD-PB0301 ) | buc | 11,0000 |
| 8 | 10-04-077-03 | Utilaj de centrala: Dispozitiv transmitator ( ATS-100 ) | buc | 1,0000 |
| 9 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 | buc | 2,0000 |
| 10 | 10-04-014-01 | Drosel sau transformator, masa, kg, pina la: 20 ( transformator TR-30VA ) | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( аккумулятор 12В, 7 А/ч ) | buc | 2,0000 |
| 12 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 0,6700 |
| 13 | Pret furnizor | Cablu CQR 6x0.22 | m | 67,0000 |
| 14 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,4600 |
| 15 | Pret furnizor | Teava ondulata din PE diam. 20 mm | m | 46,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 16 | Pret furnizor | Прибор приемно-контрольный охранный на 4 шлейфа РС-585Н | buc | 1,0000 |
| 17 | Pret furnizor | Клавиатура светодиодная РС 1555 | buc | 2,0000 |
| 18 | Pret furnizor | Извещатель охранный магнито-контактный AUMS-24ST | buc | 1,0000 |
| 19 | Pret furnizor | Извещатель охранный движения пассивный LC-100 | buc | 1,0000 |
| 20 | Pret furnizor | Извещатель охранный разрушения стекла звуковой LC-105 | buc | 1,0000 |
| 21 | Pret furnizor | Оповещатель охранный свето-звуковой ОПОП 124-7 | buc | 2,0000 |
| 22 | Pret furnizor | Резервный источник питания HD-PB0301 | buc | 1,0000 |
| 23 | Pret furnizor | Радиопередатчик 1 канальный ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 24 | Pret furnizor | Бокс металлический | buc | 2,0000 |
| 25 | Pret furnizor | Transformator 30 BA | buc | 1,0000 |
| 26 | Pret furnizor | Аккумулятор 12V, 7Ah | buc | 2,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare | m3 | 1,00 |
| 2 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 | 1,00 |
| 3 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B3.5 | m3 | 0,08 |
| 4 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,00 |
| 5 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,40 |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton elemente sustinerea cos de fum | kg | 68,18 |
| 7 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de min grund ПФ- 020 | t | 0,07 |
| 8 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ 115 | t | 0,07 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 2,0000 |
| 2 | Pret furnizor | Стойка железобетонная СВ95 | buc | 4,0000 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 4,0000 |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 4,0000 |
| 5 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,0350 |
| 6 | Pret furnizor | Cablu electric SIP 2 3x25+1x35 мм2 | m | 35,0000 |
| 7 | Pret furnizor | Banda de montare F2007, inox | m | 4,0000 |
| 8 | Pret furnizor | Скрепка A200 | buc | 4,0000 |
| 9 | Pret furnizor | Кронштейн У4 | buc | 2,0000 |
| 10 | Pret furnizor | Кронштейн CA 2000 | buc | 2,0000 |
| 11 | Pret furnizor | Кронштейн CA 25 | buc | 1,0000 |
| 12 | Pret furnizor | Зажим анкерный PA 1500 | buc | 4,0000 |
| 13 | Pret furnizor | Зажим ПС-1-1 | buc | 4,0000 |
| 14 | Pret furnizor | Curelusa CSВ | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/40A ) | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ( BZUM-TF-01-63-09М ) | buc | 1,0000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina BH32 3P 40A ) | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/32A ) | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( ZMR 110 ACe ) | buc | 1,0000 |
| 20 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV ( ОПС1-В 3Р ) | set | 1,0000 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,1000 |
| 22 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-1 кВ 5x10 mm2 | m | 10,0000 |
| 23 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV ( LVA-440-CS ) | set | 3,0000 |
| 24 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 ( перчатка термоусаживаемая 502 К 016/S ) | buc | 1,0000 |
| 25 | Pret furnizor | Перчатка термоусаживаемая 502 К 016/S | buc | 1,0000 |
| 26 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,0400 |
| 27 | Pret furnizor | Герметичный изолированный наконечник CPTAU 25 | buc | 3,0000 |
| 28 | Pret furnizor | Герметичный изолированный наконечник CPTAU 35 | buc | 1,0000 |
| 29 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,2000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 30 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/40A | buc | 1,0000 |
| 31 | Pret furnizor | Блок защиты и учета электроэнергии BZUM-TF-01-63-09M | buc | 1,0000 |
| 32 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/40A | buc | 1,0000 |
| 33 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc | 1,0000 |
| 34 | Pret furnizor | Счетчик ZMR 110 ACe | buc | 1,0000 |
| 35 | Pret furnizor | Ограничитель импульсных перенапряжений 400В, 30кА ОПС1-В 3Р | buc | 1,0000 |
| 36 | Pret furnizor | Ограничитель импульсных перенапряжений LVA-440-CS | buc | 3,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare pavaj existent |  |  |
| 1 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 32,00 |
| 2 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic t 50 mm | m3 | 11,74 |
| 3 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h300 mm | m3 | 70,46 |
| 4 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m borduri demolate | t | 2,74 |
| 5 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 borduri demoate | t | 2,74 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descrcare in autovehicule teren catg. II incarcare asfalt+ pietris de la demolare | 100 m3 | 0,82 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 113,83 |
|  |  | Capitolul 2. Acces transport curte TIP B- 2 t 80 mm S=135.6m2 |  |  |
| 8 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 5cm | m3 | 6,78 |
| 9 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire t 15cm fr 20-70mm M400 | m3 | 20,34 |
| 10 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,09 |
| 11 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile B 7.5 t 10cm | m3 | 3,56 |
| 12 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat t 80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Bobina sa-u Caramida cu cordonare Benificiar | m2 | 135,6 |
| 13 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm tip БР100.30.15 | m | 50,80 |
|  |  | Capitolul 3. Acces pietonali TIP B-1 t60mm S=54.61m2 |  |  |
| 14 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,09 |
| 15 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire t 10 cm fr 5-20 mm | m3 | 5,46 |
| 16 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat t 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Bobina sa-u Caramida cu cordonare Benificiar | m2 | 54,61 |
| 17 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm tip BR100.20.8 | m | 68,00 |
|  |  | Capitolul 4. Teren pentru colectarea gunoiului TIP B-1t 60 mm S=4m2 poz 12 |  |  |
| 18 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,01 |
| 19 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire t 10 cm fr 5-20 mm | m3 | 0,40 |
| 20 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat t60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 4,00 |
|  |  | Capitolul 5. Teren pentru colectarea gunoiului TIP B-1t 60 mm S=4m2 poz 9 |  |  |
| 21 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,01 |
| 22 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire t 10 cm fr 5-20 mm | m3 | 0,40 |
| 23 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat t60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 4,00 |
| 24 |  | Cutie din otel pentru colectarea deseurilor Spider 1100l | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Hazna |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament pentru camin |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,1450 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,0000 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,0000 |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 13,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Camin D 2.0m |  |  |
| 5 | AcE15B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana./// Manopera + Utilajul | m3 | 2,3000 |
| 6 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 3,0000 |
| 7 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricat pt. camine КЦП1-20-1 (0,51 m3) | buc | 1,0000 |
| 8 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦO1 (0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 9 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |
| 10 | Pret furnizor | Capac din rama de fonta tip L | buc | 1,0000 |
| 11 | AcD20A | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | kg | 10,0000 |
| 12 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0100 |
| 13 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m, Beton B 15 | m3 | 0,4200 |
| 14 | IzF04F | Doua straturi de hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), Hidroizolarea exterioara a peretilor tip primer | m2 | 28,2700 |
| 15 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale. (Затирка внутр. пов. днища цем. раствором с добавл. стекла) | m2 | 13,7000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Capitotul 1. Lucrari de constructie. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari terasamente. |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,048 |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение.) | 100 m3 | 0,002 |
| 3 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (приямки и пересечения) | m3 | 0,080 |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка ) | m3 | 0,149 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка / | m3 | 0,450 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр.засыпка вручную) | m3 | 0,064 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение) | m3 | 0,064 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обр зас мех.песчаным грунтом) | 100 m3 | 0,010 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,010 |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Лишний грунт) | 100 m3 | 0,037 |
| 11 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 10 км) | t | 5,475 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,037 |
|  |  | Capitolul 1.2. Conducte si armaturi |  |  |
| 13 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ с муфтой и прокладкой д-160х3,2 SN2) | m | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Сamin D=1000mm (1шт) |  |  |
| 14 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (объем бетона на лоток,0.36м3) | m3 | 0,900 |
| 15 | AcE13А1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,000 |
| 16 | AcE13А1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.КЦ-10-3 (0,08 m3) | buc | 1,000 |
| 17 | AcE13А1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 1,000 |
| 18 | AcE13А1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |
| 19 | Pret din piata | Capacul cu rama din fonta tip T | buc | 1,000 |
| 20 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка горловин) | m3 | 0,190 |
| 21 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (отмостка горловин) | m2 | 1,900 |
| 22 | CD50I | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка стен приямков и каналов, размер кирпича 250х120х65 мм-3 ряда) | m3 | 0,024 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Imprejmuire |  |  |
| 1 | CO06B aplicativ | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m (sa schimb materiale)Imprejmuiri din panou ECO H=1.55m. L= 2.5m-27buc D=3.0 mm zincat, Stilpi ECO h=2.0m.-60*40mm-28buc,element de ficsare stilpi 40*45 mm-84buc, capac pentru stilp 60*40 mm-28buc, talpa pentru stilp60*40mm-28 buc,beton pentru stilpi-3,46m3 С8/10 | m | 59,20 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,38 |
| 3 | CK14A | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Panou ECO 1*1.55 | m2 | 1,55 |
| 4 | CK14A | Portа metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Panou ECO 5*1.55 | m2 | 15,50 |
|  |  | Capitolul 1.2. Gazon |  |  |
| 5 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 5,67 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bariera model 615 de 5m |  |  |
| 1 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 | 1,000 |
| 2 | TsD19C | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare | m3 | 1,000 |
| 3 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | 2,000 |
| 4 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. | m3 | 0,250 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 08-02-313-1 | Ac automat | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 6 |  | Bariera electrohidraulica profesionala model 615 BPR cu brat de 5 metri (FAAC Italia) | buc | 1,000 |
| 7 |  | Telecomanda la distanta | buc | 30,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № -2-1-1

Lucrari de constructii. Garaj 2boxe.

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,89 |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu Доработка вручную | m3 | 2,70 |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,91 |
| 4 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (для обратной засыпки и подсыпки под полы) | 100 m3 | 0,76 |
| 5 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,29 |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,29 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,30 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 39,40 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,15 |
| 10 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 26,60 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,15 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii |  |  |
| 12 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.В7,5 | m3 | 1,20 |
| 13 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) В15 Fm1 ,Fm2 | m3 | 2,04 |
| 14 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 16,00 |
| 15 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv ар-ра до 8 мм | kg | 143,70 |
| 16 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 260,50 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 50,16 |
| 18 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.В7,5 | m3 | 16,70 |
| 19 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) В15 | m3 | 16,77 |
| 20 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 54,16 |
| 21 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv ар-ра до 8 мм | kg | 111,60 |
| 22 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 343,90 |
| 23 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.В7,5 | M3 | 1,46 |
| 24 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B20 (betonC20 fr.marunta) | m3 | 2,50 |
| 25 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 11,52 |
| 26 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale H.O | m2 | 11,52 |
| 27 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) H.V. | m2 | 20,20 |
| 28 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (coltar.el-te de protective) | kg | 98,200 |
| 29 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina GF021 в 2 слоя К=2 | t | 0,098 |
| 30 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,098 |
| 31 | CE31A1 | Capac din lemn 3.2*1.1*0.05 din scinduri geluite simple 0,176m3 | m2 | 3.52 |
| 32 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite | m2 | 7.04 |
|  |  | Capitolul 3. Constructii metalice-carcas si peretii |  |  |
| 33 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 1,01 |
| 34 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t ml | t | 1,51 |
| 35 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,66 |
| 36 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 3,18 |
| 37 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi1 si Pi2 | kg | 38,76 |
| 38 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla profilata T18 ГОСТ 24045 RAL 5019 protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusive mascarea colturilor | m2 | 122,00 |
| 39 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -lacrimar de soclu | m | 25,00 |
|  |  | Capitolul 4. Acoperis |  |  |
| 40 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare -cornier | t | 0,21 |
| 41 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,21 |
| 42 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-Tabla profilata T40 ГОСТ 24045 RAL 7047 protejata anticoroziv, cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusiv mascarea cu coltare imbinatrea perete/acoperis | m2 | 78,20 |
| 43 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=160 | m | 11,00 |
| 44 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=110 | m | 10,00 |
| 45 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -lacrimar de streasina | m | 24,00 |
|  |  | Capitolul 5. Usi si poarta |  |  |
| 46 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Uext-1 | m2 | 1,80 |
| 47 | CK13B | Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (recurs 28121063060001 cu norma de consum 0,00) Porti sectionale industriale | m2 | 20,40 |
| 48 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -lacrimar de usi+ ancadrament usa | m | 13,00 |
| 49 | CK26B | Montarea coltarului exterior (T-1* - 100x100mm) din tabla protejata anticoroziv prevopsita | m | 38,00 |
|  |  | Capitolul 6. Pardoseli industriale |  |  |
| 50 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila nisipoasa 200mm | m3 | 9,80 |
| 51 | CF17C apl | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla p-u hidroizolare , resurse – apa si aracet excludem | m2 | 49,00 |
| 52 | CG48A | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. B250, толщ.100mm, Plasa VR d5 pas100x100 3,4kg/m2, ciment inlocuit cu toping | m2 | 49,00 |
| 53 | CG48A1 K=-10 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm(se scade 10cm) | m2 | 49,00 |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 49,00 |
| 55 | CG16A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 49,00 |
|  |  | Capitolul 7. Alte lucrări |  |  |
| 56 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (h=100mm) pereu | m3 | 2,70 |
| 57 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=45mm)pereu | m3 | 1,22 |
| 58 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm tip Caramida gr4 cm pereu | m2 | 27,00 |
| 59 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm pereu | m | 52,00 |
| 60 | CH10A1 | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg Scara metalica vopsita in 2 straturi nr.1 (SA,PL-6) | kg | 24,94 |
| 61 | RCsB21Ck=0.36 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm gr.50cm | buc | 6,00 |
|  |  | Utilaj |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Porti cu lanț si mecanizm de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare cu suprafata de 10,2m2 pentru o boxa | m2 | 20,40 |

Lista cu cantitaţile de lucrări   2-1-2

Retele interioare А1.

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SA16A | Teava din polietilen SDR17 PN16 d=20 | m | 25,00 |
| 2 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 25,00 |
| 3 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 25,00 |
| 4 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet sferic d=15 | buc | 3,00 |
| 5 | SD19A | Robinet de inchedere d=15 | buc | 1,00 |
| 6 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" racord flexsibil d=15 | buc | 2,00 |
| 7 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Filtru d=15 | buc | 1,00 |
| 8 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Furtun termoizolant d=20 | m | 25,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №   2-1-3

Retele interioare  С1

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Труба РР д=50 | m | 25,00 |
| 2 | SB01C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 90* | buc | 1,00 |
| 3 | SB01C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa | buc | 1,00 |
| 4 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,50 |
| 5 | SC04A | Lavoar din metal emalat | buc | 1,00 |
| 6 | DE10C apl | - Rigola POLYMAX BASIC DN200 H300 cu gratar metalic zincat A15 (1000x260x300) | buc | 5,00 |
| 7 | SB08E | - Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm -orange | m | 13,00 |
| 8 | SB10E | - Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT -orange | buc | 1,00 |
| 9 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU-orange | buc | 1,00 |
| 10 | SB10E | - Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa PP 110mm -orange | buc | 1,00 |
| 11 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEUredus 110x50x110-orange | buc | 1,00 |
| 12 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admite aliaj) cu cartus d40mm scurt, nasul (pipa) integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, geutatea 1000gr | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Garaj cu 2 boxe. Lucrari electrotehnice

| crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie cu lacat, ЩРн-18з | buc | 1,00 |
| 2 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3C20Atip hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3C25A,tip hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat 1PC16A, tip hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 3,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat 1PC6A, tip hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 2,00 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АBДT-34/4/С16A/30mA, tip hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АBДT-32/2/С16A/30mA, tip hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 2,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BH 3P-32A, tip hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 1,00 |
| 10 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 2,20 |
| 11 | Pret de piata | Cablu NYM 3x1,5 | m | 130,00 |
| 12 | Pret de piata | Cablu NYM 3x2,5 | m | 90,00 |
| 13 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,25 |
| 14 | 590-4086 | Cablu NYM-5*4 | m | 25,00 |
| 15 | 08-02-409-1 к=0,5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N к=0,5 manopera | 100 m | 2,45 |
| 16 | Pret de piata | Teava din vinilplast ПВХ 750N Д=16мм | m | 130,00 |
| 17 | Pret de piata | Teava din vinilplast ПВХ 750N Д=20mm | m | 90,00 |
| 18 | Pret de piata | Teava din vinilplast ПВХ 750N Д=25мм | m | 25,00 |
| 19 | 08-03-591-3 | Montarea Intreruptor cu 1 clapeta exterior IP-65 16/220V tip hager, schneider, legrand sau eaton | 100 buc | 0,02 |
| 20 | 08-03-591-5 | Montarea Intreruptor cu 2 clapete exterior IP-65 16/220V tip hager, schneider, legrand sau eaton | 100 buc | 0,03 |
| 21 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro 1 pozitie cu capac IP-65 16/220V hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 3,00 |
| 22 | Pret de piata | Priza externa 1 poz. cu capac IP-65 | buc | 3,00 |
| 23 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat pentru tuburi LED | 100 buc | 0,05 |
| 24 | Pret de piata | Corp de iluminat exterior IP65 2х36Вт | buc | 5,00 |
| 25 | 507-0107 | TUB LED T8 18W 6000K cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece, garantie 36 luni | buc | 10,00 |
| 26 | 08-03-594-1 | Projector LED cu senzor de miscare | 100 buc | 0,06 |
| 27 | pret de piata | Projector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni | buc | 2,00 |
| 28 | pret de piata | Projector LED cu senzor de miscare 10W lumina alb rece termen de garantie 36 luni | buc | 4,00 |
| 29 | pret de piata | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70 | buc | 5,00 |
| 30 | pret de piata | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70 | buc | 5,00 |
| 31 | RpEE03A | Montarea Priza fixa 3P+PE 32A 380V IP67 | buc | 1,00 |
| 32 | Pret de piata | Priza fixa 3P+PE 32A 380V IP67 | buc | 1,00 |
| 33 | pret de piata | Tros din otel d-8mm | m | 25,00 |
| 34 | pret de piata | Clema de tros R676 | buc | 4,00 |
| 35 | pret de piata | Manson HM500 натяжная | buc | 2,00 |
| 36 | pret de piata | Ancer AOK300 | buc | 1,00 |
| 37 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,00 |
| 38 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie , Sina metalica 40x4mm la - priza de pamint | 100 m | 0,15 |
| 39 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm - la priza de pamint | 100 m | 0,09 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, ЩРн-18з | buc | 1,00 |
| 41 | pret de piata | Contor electric trifazat pentru sina DIN 3x10(80)A | buc | 1,00 |
| 42 | Pretul firmei | Automat 3PC20A | buc | 1,00 |
| 43 | Pretul firmei | Automat 3PC25A | buc | 1,00 |
| 44 | Pretul firmei | Automat 1PC16A | buc | 3,00 |
| 45 | Pretul firmei | Automat 1PC6A | buc | 2,00 |
| 46 | Pretul firmei | Automat АBДT-4PC16A 30мА | buc | 1,00 |
| 47 | Pretul firmei | Automat АBДT-2PC16A 30мА | buc | 2,00 |
| 48 | Pretul firmei | Intreruptor BH 3P-32A | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №  6-1

Retele exterioare A1

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 3,00 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,10 |
| 4 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,59 |
| 5 | Preti furnizor | Плита КЦД 10 | buc | 1,00 |
| 6 | Preti furnizor | Кольцо КЦ 10-9 | buc | 1,00 |
| 7 | Preti furnizor | Кольцо КЦО 1 | buc | 1,00 |
| 8 | Preti furnizor | Кольцо КЦ- 7-3 | buc | 1,00 |
| 9 | Preti furnizor | Плита КЦП 10 - 1 | buc | 1,00 |
| 10 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк типа " Т " | buc | 1,00 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 20,80 |
| 12 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PN10 PE100 | m | 30,00 |
| 13 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 30,00 |
| 14 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 30,00 |
| 15 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm | компл. | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2

Retele exterioare canalizare C1

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 4,20 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,55 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,20 |
| 4 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,59 |
| 5 | Preti furnizor | Плита КЦД 10 | buc | 1,00 |
| 6 | Preti furnizor | Кольцо КЦ 10-9 | buc | 1,00 |
| 7 | Preti furnizor | Кольцо КЦО 1 | buc | 1,00 |
| 8 | Preti furnizor | Кольцо КЦ- 7-3 | buc | 1,00 |
| 9 | Preti furnizor | Плита КЦП 10 - 1 | buc | 1,00 |
| 10 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк типа " Т " | buc | 1,00 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 20,80 |
| 12 | SB08E | - Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava canalizare PP d 110 mm ORANGE SN4 | m | 27,00 |
| 13 | SB10E | - Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT -orange | buc | 1,00 |
| 14 | SB10E | - Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU-orange | buc | 1,00 |
| 15 | SB10E | - Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa PP 110mm -orange | buc | 1,00 |
| 16 | SB10E | - Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU redus 110x50x110-orange | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 05/21-7-1

Amenajare PG.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) piatra sparta h=10cm | m2 | 27,00 |
| 2 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 10,80 |
| 3 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 10,80 |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,029 |
|  |  | 2. Nivelarea maselor de pamint |  |  |
| 5 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartogramai) | 100 m3 | 0,25 |
| 6 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (saparea albiei sub acces) | 100 m3 | 0,23 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,08 |
| 8 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 16,00 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,08 |
|  |  | 3. Imbracaminte si pavaj |  |  |
| 10 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire PGS (h=150mm)acces | m3 | 17,25 |
| 11 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=200mm) acces | m3 | 17,25 |
| 12 | DE18A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea (pavaje din beton h=60mm) Bobina sa-u Caramida cu cordonare Benificiar | m2 | 60,00 |
| 13 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 23,00 |
| 14 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 2,25 |
| 15 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje Bobina sa-u Caramida cu cordonare Benificiar h=60mm) | m2 | 15,00 |
| 16 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 15,00 |
| 17 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea Bobina sa-u Caramida cu cordonare Benificiar " 200x100x60 | m2 | 68,00 |