| Constructia sondei arteziene si statiei de hlorinare in sat. Andrusul de Sus r-nul Cahul N27/2023 -2- SAC | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-3-1

Castel de apa V=50 m/3  H=18m   (сист Рожновского)

Solutii constructiv - arhitecturale (marca SAC)

(типовой проект 901-5-32с)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,30 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut. |  | 4,715 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,24 |  |  |
| 3 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Pierna din pamint Н=1,5м |  |  | 100 m3 |  | 1,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1976 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,416 |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,1165 |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 2,5376 |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut. |  | 2,1216 |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut. |  | 2,5168 |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut. |  | 2,5792 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut. |  | 1,3416 |  |  |
| 4 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat) |  |  | 100 m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,4275 |  |  |
| 5 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 32,10 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut. |  | 2,0544 |  |  |
| 6 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0684 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |  |
| 7 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,18 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut. |  | 1,2862 |  |  |
| 8 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,18 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,4076 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut. |  | 12,2602 |  |  |
| 9 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta |  |  | 100m2 |  | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,362 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,02 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut. |  | 0,428 |  |  |
| 10 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 19,60 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,90 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 0,392 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1372 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,2352 |  |  |
| 11 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat B12.5 |  |  | m3 |  | 29,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 117,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,76 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 30,587 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,9841 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut. |  | 17,64 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut. |  | 7,35 |  |  |
| 12 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 25,20 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 7,20 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 7,20 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,40 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,084 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,88 |  |  |
| 13 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (C1) |  |  | kg |  | 393,10 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,8275 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,9655 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 397,031 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,9655 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,931 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 117,93 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut. |  | 0,2359 |  |  |
| 14 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (З/Д-1, 8 buc) |  |  | kg |  | 178,56 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 33,9264 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,7856 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,7856 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 178,56 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,7856 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,8928 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,4285 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,6784 |  |  |
| 15 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,18 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,1592 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,404 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,702 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,099 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,351 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1755 |  |  |
| 16 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,88 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 81,60 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 16,32 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0288 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 54,24 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,048 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut. |  | 0,624 |  |  |
| 17 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de bitum (3.14x7.0x7.0=154m2x0.8kg) |  |  | t |  | 0,123 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,1267 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut. |  | 0,0369 |  |  |
| 18 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta. (Pereu din beton asfalic cu latimea de 3m) |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,1385 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,3225 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,115 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut. |  | 0,483 |  |  |
| 19 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B12.5 (70 mm) |  |  | m3 |  | 0,81 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,7945 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,324 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,8427 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0822 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut. |  | 0,486 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut. |  | 0,2025 |  |  |
| 20 | DB16A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala |  |  | m2 |  | 11,50 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,92 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  | t |  | 0,6785 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,0345 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,0805 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut. |  | 0,0828 |  |  |
| 21 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5 (M50) |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,925 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,325 |  |  |
|  | 266310210000005 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 0,5176 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0505 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut. |  | 0,125 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut. |  | 0,20 |  |  |
| 22 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat B12.5 |  |  | m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 1,1444 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1116 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut. |  | 0,66 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut. |  | 0,275 |  |  |
| 23 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,975 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,825 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0325 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,95 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,95 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,195 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,325 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,65 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0227 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0033 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
| 24 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 9,70 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,6305 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0388 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 9,9425 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,097 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,716 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut. |  | 0,0097 |  |  |
| 25 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 25,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,4616 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0756 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 25,83 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,056 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut. |  | 0,0252 |  |  |
| 26 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada |  |  | kg |  | 55,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 10,564 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,556 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,556 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse -balustrada |  |  | kg |  | 55,60 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,278 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4448 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,556 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,112 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,112 |  |  |
| 27 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,06 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,3864 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0585 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CL51A |  | Montarea castelului de apa |  |  | t |  | 6,166 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 561,106 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut. |  | 30,5217 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut. |  | 33,1731 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pret de piata |  | Castel de apa V=50 m/3 H=18m (Водопроводная стальная башня (сист Рожновского) емкостью 50м3, высотой опоры 18 м) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 12345678910 |  | Rezervor V=50m3 H=18m |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaje |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |