| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr. 2-1-17 Instalatii telecomunicatii TS (tronson str.Mitropolit Banulescu -Bodoni)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 1.1. montarea utilajului |  |  |  |
| 1 | 10-06-034-23 | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete | 100 buc. |  | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 500,0000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 34,0000 |  |
| 2 | 10-07-058-01 | Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4х4 | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 23,7000 |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,00754 |  |
| 3 | 10-06-037-01 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х800(19'' 33U ) | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |  |
|  | 1012043 | Saibe zincate, diametrul 10 mm | kg | 0,0020 |  |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | kg | 0,6600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |
| 4 | 10-01-003-03 | Utilaj centrala "Pentaconta": Rama stativului, masa, kg: pina la 50 (Patch Panel 24-ports Cat 5e) | 10 buc |  | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,2000 |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut. | 1,5300 |  |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut. | 0,8200 |  |
| 5 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza informationala 2*RJ45 | buc |  | 22,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0120 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0020 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0010 |  |
| 6 |  | Priza informationala 2*RJ45 | buc |  | 22,000 |
|  | 9 | Priza informationala 2*RJ45 | buc | 1,0000 |  |
| 7 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza telefonica Rj-12 | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0120 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0020 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0010 |  |
| 8 |  | Priza telefonica Rj-12 | buc |  | 1,000 |
|  | 11 | Priza telefonica Rj-12 | buc | 1,0000 |  |
| 9 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,2000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2000 |  |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,0100 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,2000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0100 |  |
| 10 | 10-01-039-06 | Источник бесперебоинго питания UPS3000 | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |
| 11 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patci-cord UTP cat.5e 1m | buc |  | 23,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0120 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0020 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0010 |  |
| 12 |  | Patci-cord UTP cat.5e 1m | buc |  | 23,000 |
|  | 2515 | Patci-cord UTP cat.5e 1m | buc | 1,0000 |  |
| 13 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare | buc |  | 23,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,0000 |  |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,0600 |  |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0600 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0100 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0050 |  |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 0,0500 |  |
| 14 |  | Cutie de montare 50mm | buc |  | 23,000 |
|  | 17 | Cutie de montare 50mm | buc | 1,0000 |  |
| 15 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza televeziune | buc |  | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0120 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0020 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0010 |  |
| 16 |  | Priza televiziune | buc |  | 5,000 |
|  | 15 | Priza televiziune | buc | 1,0000 |  |
| 17 | 10-01-039-06 | Источник бесперебоинго питания UPS1200 | buc |  | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |
| 18 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 2,800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |  |
| 19 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  | 6,650 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2100 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 2,7500 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 2,7500 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2100 |  |
| 20 |  | Cablu FO-8 | m |  | 30,000 |
|  | 2516 | Cablu FO-8 | m | 1,0000 |  |
| 21 | 22 | Cablu UTP 5e 4x2x0.5 | m |  | 915,000 |
|  | 590-017 | Cablu UTP 5e 4x2x0.5 | m | 1,0000 |  |
| 22 | 08-02-409-1 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,500 | 100 m |  | 7,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 15,8000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1100 |  |
| 23 |  | teava gofrata d20mm | m |  | 550,000 |
|  | 25256 | teava gofrata d20mm | m | 1,0000 |  |
| 24 |  | teava gofrata d16mm | m |  | 150,000 |
|  | 256 | teava gofrata d16mm | m | 1,0000 |  |
| 25 | 08-02-409-7 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm(k=0.5 manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,500 | 100 m |  | 0,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,5000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 3,6000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3300 |  |
| 26 |  | Teava din polivinilclorid PVC 50mm | m |  | 50,000 |
|  | 23 | Teava din polivinilclorid PVC 50mm | m | 1,0000 |  |
| 27 | 08-02-410-1 k=0.5 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm(k=0.5 manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,500 | 100 m |  | 0,400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,5000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,8100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1100 |  |
| 28 |  | Teava din polietilena 20mm | buc |  | 40,000 |
|  | 25 | Teava din polietilena 20mm | buc | 1,0000 |  |
| 29 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(20*10) | 100 m |  | 11,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |  |
|  | 256265 | Canal din plastic 20*10 | m | 100,0000 |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 6,0800 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,0800 |  |
| 30 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (60*40mm) | 100 m |  | 3,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3900 |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 300,0000 |  |
|  | 110-0256 | Canale din masa plastica 60*40mm | m | 1,0000 |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 6,8800 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,8800 |  |
| 31 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Marsrutizator Mikrotic CCR 1016-12G) | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,0000 |  |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,0600 |  |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0600 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0100 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0050 |  |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 0,0500 |  |
| 32 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton | m |  | 150,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3200 |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00105 |  |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,00004 |  |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00005 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,0300 |  |
|  | 5009422 | Scoaba aplicata | 100 buc | 0,0300 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 0,0800 |  |
| 33 |  | Jgheab perforat de metal 50*150 L=3,0m | m |  | 150,000 |
|  | 31 | Jgheab perforat de metal 50*150 L=3,0m | m | 1,0000 |  |
| 34 |  | Capac p/n jgheab 50*150 | m |  | 150,000 |
|  | 32 | Capac p/n jgheab 50*150 | m | 1,0000 |  |
| 35 |  | placa de legatura (unire) h=35 | buc |  | 400,000 |
|  | 33 | placa de legatura (unire) h=35 | m | 1,0000 |  |
| 36 |  | Scoaba p/n tavan | buc |  | 80,000 |
|  | 34 | Scoaba p/n tavan | buc | 1,0000 |  |
| 37 |  | Produse metalice marunte (metize) | buc |  | 2,000 |
|  | 35 | Produse metalice marunte (metize) | buc | 1,0000 |  |
| 38 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Cutie in pardosea ) | 100 buc |  | 0,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,7200 |  |
| 39 |  | Cutie in pardosea | buc |  | 5,000 |
|  | 32 | Cutie in pardosea | buc | 1,0000 |  |
| 40 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(Panou p/n ventilator cu intrerupator si termostat ) | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0700 |  |
|  |  | 2. Utilaje |  |  |  |
| 41 | preturile firmei | Dulap de comutare de perete 19U, 33U 600*800mm | buc |  | 1,000 |
|  | 252658 | Dulap de comutare de perete 19U, 33U 600*800mm | buc | 1,0000 |  |
| 42 | preturile firmei | Патч панель 24 port cat.5e | buc |  | 1,000 |
|  | 66256 | Патч панель 24 port cat.5e | buc | 1,0000 |  |
| 43 | preturile firmei | Aparat de telefon Panasonic | buc |  | 1,000 |
|  | 77225 | Aparat de telefon Panasonic | buc | 1,0000 |  |
| 44 |  | Источник бесперебоинго питания UPS3000 AV | buc |  | 1,000 |
|  | 3 | Источник бесперебоинго питания UPS3000AV | buc | 1,0000 |  |
| 45 | preturile firmei | Cros optic 24port | buc |  | 1,000 |
|  | 44 | Cros optic 24port | buc | 1,0000 |  |
| 46 |  | Panou p/n ventilator cu intrerupator si termostat | buc |  | 1,000 |
|  | 25627 | Panou p/n ventilator cu intrerupator si termostat | buc | 1,0000 |  |
| 47 | preturile firmei | Sursa de alimentare fara intrerupere UPS1200 | buc |  | 2,000 |
|  | 52 | Sursa de alimentare fara intrerupere UPS1200 | buc | 1,0000 |  |
| 48 | preturile firmei | Bloc de 8 prize 230В, Legrand | buc |  | 5,000 |
|  | 478 | Bloc de 8 prize 230В, Legrand | buc | 1,0000 |  |
| 49 |  | Marsurizator Mikrotic CCR1016-12G | buc |  | 1,000 |
|  | 548 | Marsurizator Mikrotic CCR1016-12G | buc | 1,0000 |  |
| 50 |  | WI-FI hotspot WAPac | buc |  | 2,000 |
|  | 562 | WI-FI hotspot WAPac | buc | 1,0000 |  |
| 51 |  | Utilaj swici Mikrotic CRS-144 port | buc |  | 1,000 |
|  | 24562 | Utilaj swici Mikrotic CRS-144 port | buc | 1,0000 |  |