| Устройство дорожного полотна проезжей части из дорожных ж/б плит L=274,75 м , b=3,0 м по ул.Чехова с.Чишмикиой АТО Гагаузия | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Ремонт

Valoarea de deviz 812 081,63 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Раздел 1.Полотно дороги из ж/б плит.L=274,75m, b=3,0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) выравнивание продольное и нарезка "корыта" глубиной 30 см |  |  | 100 m3 |  | 2,4700 |  |  | 1 913,300 —————————— 0,000 |  | 4 725,851 —————————— 0,000 |
| 2 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) |  |  | m3 |  | 24,7000 |  |  | 175,038 —————————— 175,038 |  | 4 323,444 —————————— 4 323,444 |
| 3 |  | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) |  |  | 100m2 |  | 8,2400 |  |  | 22 228,102 —————————— 419,752 |  | 183 159,561 —————————— 3 458,755 |
| 4 |  | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, основание под дорогу толщиной 10 см с уплотнением. |  |  | m3 |  | 82,4000 |  |  | 436,814 —————————— 31,439 |  | 35 993,465 —————————— 2 590,565 |
| 5 |  | CP51C прим. |  | Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Плиты дорожные (3,0 x1,2 x0,18 м) 100 шт, уложенных на готовое песчаное,гравийное и щебеночное основание,весом до 3,5 т |  |  | buc |  | 157,0000 |  |  | 212,861 —————————— 109,611 |  | 33 419,224 —————————— 17 208,974 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 261 621,545 |
|  |  |  |  | Total Раздел 1.Полотно дороги из ж/б плит.L=274,75m, b=3,0 m Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 621,545 27 581,738 |
|  |  |  |  | 2. Раздел 2.Водопропускные сооружения из ж/б трубы d 1000 мм,в одной точке по две 5-ти метровой трубе,cопряженные с ливнев.канализацией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | DI155B |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см) Резка асфальта |  |  | m2 |  | 60,0000 |  |  | 33,009 —————————— 4,937 |  | 1 980,543 —————————— 296,205 |
| 7 |  | TsC04B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) 10,4x1,0x1,15 (h) м - траншея под ж/б трубы - 2 шт |  |  | 100 m3 |  | 0,1200 |  |  | 366,558 —————————— 0,000 |  | 43,987 —————————— 0,000 |
| 8 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (Песчаная подготовка под ж/б трубы t=10 см) |  |  | m3 |  | 1,0400 |  |  | 426,273 —————————— 76,473 |  | 443,324 —————————— 79,532 |
| 9 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня )Устройство щебеночного основания t=10см,c укаткой |  |  | m3 |  | 1,0400 |  |  | 1 248,870 —————————— 84,120 |  | 1 298,825 —————————— 87,485 |
| 10 |  | CA03A2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 1,0400 |  |  | 1 936,428 —————————— 437,596 |  | 2 013,885 —————————— 455,100 |
| 11 |  | 38-01-007-3 |  | Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 1000 мм L=5,2м (ж/труба D 1000 с раструбом) 2 шт |  |  | 100 m |  | 0,1000 |  |  | 186 947,470 —————————— 10 842,170 |  | 18 694,747 —————————— 1 084,217 |
| 12 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Засыпка щебнем фр.7-15 с уплотнением "пазух" |  |  | m3 |  | 2,1000 |  |  | 1 248,870 —————————— 84,120 |  | 2 622,628 —————————— 176,653 |
| 13 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Опалубка под бетонирование подпорных стен (раструба) |  |  | m2 |  | 10,0000 |  |  | 160,969 —————————— 101,964 |  | 1 609,690 —————————— 1 019,640 |
| 14 |  | CC01B1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm (Cтальная арматура класса РС 52 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) Армирование подводящего канала (открылки) A III d 14 192,0 м.п. |  |  | kg |  | 232,3200 |  |  | 32,529 —————————— 2,804 |  | 7 557,143 —————————— 651,431 |
| 15 |  | CA03A2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) Приготовление и укладка бетона БГТ - 200 на устройство подводящего и отводящего канала (открылки)и на стыки ливневой канализации Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 4,2000 |  |  | 1 936,442 —————————— 437,595 |  | 8 133,056 —————————— 1 837,901 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 44 397,828 |
|  |  |  |  | Total Раздел 2.Водопропускные сооружения из ж/б трубы d 1000 мм,в одной точке по две 5-ти метровой трубе,cопряженные с ливнев.канализацией. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 397,828 5 688,164 |
|  |  |  |  | 3. Раздел 3.Ливневая канализация и переходы через улицу из ж/б лотков тип L-1 (2,0x0,64x0,72) - 140 м - 70 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории) Устройство ливневки с промощью среза грунта трапецевидного сечения. |  |  | 100 m3 |  | 0,5300 |  |  | 1 175,521 —————————— 0,000 |  | 623,026 —————————— 0,000 |
| 17 |  | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта для устройства для устройства траншей сред.глубиной 0,87м, шириной0,84 м , экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,9500 |  |  | 1 175,520 —————————— 0,000 |  | 2 292,264 —————————— 0,000 |
| 18 |  | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) |  |  | m3 |  | 10,9600 |  |  | 65,427 —————————— 65,427 |  | 717,079 —————————— 717,079 |
| 19 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Щебеночная подготовка под ж/б лотки t=5 см) |  |  | m3 |  | 4,8000 |  |  | 1 248,870 —————————— 84,120 |  | 5 994,577 —————————— 403,777 |
| 20 |  | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2,0x0,64x0,72 м для ливневых каналов ) |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  | 3 234,799 —————————— 178,437 |  | 90 574,380 —————————— 4 996,236 |
| 21 |  | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2,0x0,64x0,72 для ливневых каналов ) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  | 6 433,136 —————————— 178,437 |  | 19 299,408 —————————— 535,311 |
| 22 |  | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Засыпка "пазух" возле лотков с послойной трамбовкой равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт) |  |  | m3 |  | 21,6000 |  |  | 15,295 —————————— 15,295 |  | 330,363 —————————— 330,363 |
| 23 |  | TsD06A |  | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (Уплотнение виброплощадкой насыпей из несвязного, уплотненного грунта, слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется виброплитой 0,7 т) |  |  | 100 m3 |  | 0,2200 |  |  | 667,868 —————————— 373,868 |  | 146,931 —————————— 82,251 |
| 24 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Опалубка под бетонирование подпорных стен (раструба) |  |  | m2 |  | 2,3000 |  |  | 172,300 —————————— 101,964 |  | 396,290 —————————— 234,518 |
| 25 |  | CA03A2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) Приготовление и укладка бетона БГТ-200 на устройство подводящего и отводящего канала (открылки) и на стыки ливневой канализации Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 1,0000 |  |  | 1 936,466 —————————— 437,596 |  | 1 936,466 —————————— 437,596 |
| 26 |  | Калькуляция |  | Перевозка ж/б изделий Кишинев - Чишмикиой - 2 рейса |  |  | 1 km |  | 800,0000 |  |  | 52,500 —————————— 0,000 |  | 42 000,000 —————————— 0,000 |
| 27 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Устройство опалубки для бетонных гасителей |  |  | m2 |  | 4,5000 |  |  | 172,858 —————————— 101,964 |  | 777,860 —————————— 458,838 |
| 28 |  | CC01B1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm (Cтальная арматура класса РС 52 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) Армирование А III диам.12 |  |  | kg |  | 150,0000 |  |  | 32,529 —————————— 2,804 |  | 4 879,351 —————————— 420,601 |
| 29 |  | CA03A2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) Укладка бетонных гасителей. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 1,5000 |  |  | 1 936,433 —————————— 437,595 |  | 2 904,649 —————————— 656,393 |
| 30 |  | RpDA07A |  | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером) |  |  | m2 |  | 1 580,0000 |  |  | 0,400 —————————— 0,055 |  | 631,574 —————————— 87,264 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 173 504,218 |
|  |  |  |  | Total Раздел 3.Ливневая канализация и переходы через улицу из ж/б лотков тип L-1 (2,0x0,64x0,72) - 140 м - 70 шт. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 504,218 9 360,227 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 479 523,60 |
|  |  |  |  | Социальное страхование |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 10 231,23 |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 754,83 |
|  |  |  |  | Транспорт материалов |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  | 34 355,35 |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524 110,18 |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 75 995,98 |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 106,16 |
|  |  |  |  | Рентабельность |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 36 006,37 |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636 112,53 |
|  |  |  |  | Составление сметной документации |  |  | 3 % |  |  |  |  |  |  | 19 083,38 |
|  |  |  |  | Ведение технического надзора |  |  | 1,3 % |  |  |  |  |  |  | 8 269,47 |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663 465,38 |
|  |  |  |  | Непредвиденные расходы |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  | 13 269,31 |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676 734,69 |
|  |  |  |  | НДС |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 135 346,94 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 812 081,63 —————— 42 630,12 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |