| Muzeul National de Arta str. 31 August 1989 nr.115 or. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 087/06-040/09-04/2017 (№ 2-2-1)

Lucrari de constructii la MNAM, st.31 August 1989  nr.115 or. Chisinau. Blocul "B1". (Compartimentul Rezistenta - R)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 3,830 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,29 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 54,77 |  |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 13,86 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,86 |  |  |
| 3 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 94,620 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 93,67 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 108,81 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 9,46 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 19,87 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 39,74 |  |  |
| 4 | TsA14B1 |  | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu (p/radiere) |  |  | m3 |  | 22,680 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 46,72 |  |  |
| 5 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (p/grinzi de fundatie) |  |  | m3 |  | 31,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 37,87 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 3,76 |  |  |
| 6 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) |  |  | t |  | 787,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 873,57 |  |  |
| 7 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (evacuare) |  |  | t |  | 787,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 203,05 |  |  |
| 8 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pentru umplutura de pamint) |  |  | t |  | 462,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 512,82 |  |  |
| 9 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (aducere) |  |  | t |  | 432,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 111,46 |  |  |
| 10 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 256,720 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 79,58 |  |  |
| 11 | TsD17B |  | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv |  |  | m3 |  | 256,720 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 426,16 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 25,67 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Piloti (pl. 2 - 4, 62 - R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CQ08B1 |  | Executarea pilotilor Franki cu lungimea pina la 15 m, cu diametrul coloanei metalice de 520 mm la fundatiile constructiilor , in teren categoria II, utilizarea betonului marfa marca B15 (34 buc.) - Inclusiv otel beton dupa proiect. |  |  | m |  | 510,000 |  |  |
|  | 7124030010800 |  | Dulgher-poduri |  |  | h-om |  | 1 249,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1 071,00 |  |  |
|  | 7123020011130 |  | Fierar |  |  | h-om |  | 204,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 255,00 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 150,86 |  |  |
|  | 2710602000614 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm |  |  | kg |  | 10 635,20 |  |  |
|  | 2710602000535 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 12 mm |  |  | kg |  | 504,56 |  |  |
|  | 2710602000078 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm |  |  | kg |  | 2 440,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 33,81 |  |  |
|  | 2952270003618 |  | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " FRANKY" 150 cp |  |  | h-ut |  | 357,00 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 15,30 |  |  |
| 13 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. |  |  | kg |  | 1 033,600 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 108,53 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 1 085,69 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 20,88 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 10,44 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 82,69 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 13,44 |  |  |
| 14 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 1,030 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 6,63 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 8,03 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 4,02 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,01 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
| 15 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  |  | Total Piloti (pl. 2 - 4, 62 - R) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Fundatii (pl. 5-7, 62 - R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CA02C |  | RADIERE: Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - beton marca B75. |  |  | m3 |  | 7,130 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 27,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,63 |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M75 |  |  | m3 |  | 7,38 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,78 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 2,85 |  |  |
| 17 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B15/M200. (Radiere RFM1 - RFM4) - pl. 5-7, 62. |  |  | m3 |  | 44,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 179,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,92 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa B 20/M250 |  |  | m3 |  | 46,38 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,52 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 26,88 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 11,20 |  |  |
| 18 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 94,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,47 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 90,01 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 4,74 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 7,58 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 8,53 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 11,37 |  |  |
| 19 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (6AI ) pl.62. |  |  | kg |  | 232,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 17,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,93 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 238,11 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 34,84 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,32 |  |  |
| 20 | CC01D |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (10AI) |  |  | kg |  | 653,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 35,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,61 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 669,43 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 97,97 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,53 |  |  |
| 21 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( AIII ), pl. 62 |  |  | kg |  | 5 278,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 311,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,11 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 5 410,05 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 791,72 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 52,78 |  |  |
| 22 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  |  | kg |  | 170,100 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 17,86 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 178,67 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 3,44 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 1,72 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 13,61 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,21 |  |  |
| 23 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,170 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,09 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,33 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
| 24 | CA02C |  | GRINDA de fundatie: Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - beton marca B75. (pl. 16, 62) |  |  | m3 |  | 3,850 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M75 |  |  | m3 |  | 3,99 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,39 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,54 |  |  |
| 25 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B15/M200. (Grinda de fundatie) - pl. 16, 62. |  |  | m3 |  | 28,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 114,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,40 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa B 20/M250 |  |  | m3 |  | 29,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,88 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 17,10 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 7,12 |  |  |
| 26 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 71,120 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,11 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 67,56 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,56 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,69 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 6,40 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 8,53 |  |  |
| 27 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( AIII ), pl. 62 |  |  | kg |  | 2 507,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 147,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,03 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 2 569,98 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 376,10 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 25,07 |  |  |
| 28 | CC01D |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (10AI) |  |  | kg |  | 313,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 17,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,26 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 321,64 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 47,07 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,14 |  |  |
| 29 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (8AI ) pl.62. |  |  | kg |  | 1 000,940 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 75,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1 025,96 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 150,14 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 10,01 |  |  |
| 30 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  |  | kg |  | 147,500 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 15,49 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 154,93 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,98 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 1,49 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 11,80 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,92 |  |  |
| 31 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,150 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,97 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,17 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
| 32 | CP17E |  | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (2 eclise 25 AIII, l=160 mm) - nod N1, pl. 9. |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2710602000585E25 |  | Otel beton profil periodic PC 60 STAS 438 D = 25 mm |  |  | kg |  | 9,84 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 20,00 |  |  |
| 33 | CP17E |  | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (2 eclise 20 AIII, l=160 mm) - nod N1, pl. 9. |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2710602000585E20 |  | Otel beton profil periodic PC 60 STAS 438 D = 20 mm |  |  | kg |  | 6,32 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 20,00 |  |  |
| 34 | CP17E |  | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (2 eclise 18AIII, l=160 mm) - nod N1, pl. 9. |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2710602000602E |  | Otel beton profil periodic PC 60 STAS 438 D = 18 mm (eclise) |  |  | kg |  | 5,12 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 20,00 |  |  |
| 35 | CP50D |  | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (ФС -4) |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 17,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,47 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |
|  | 2666122800600f1 |  | Element prefabricat ФС-4 |  |  | buc |  | 19,19 |  |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100403 |  | Ciment metalurgic M 30 saci |  |  | kg |  | 264,67 |  |  |
|  | 1421102200577 |  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm |  |  | m3 |  | 1,14 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,76 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 6,21 |  |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 36 | CP50A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (ФС4-8) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 2,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2666122800600f2 |  | Element prefabricat ФС 4-8 |  |  | buc |  | 9,09 |  |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2651122100403 |  | Ciment metalurgic M 30 saci |  |  | kg |  | 50,40 |  |  |
|  | 1421102200577 |  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 37 | CP50A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (ФБС12.4.3) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 2666122800600f3 |  | Element prefabricat ФБС 12.4.3 |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2651122100403 |  | Ciment metalurgic M 30 saci |  |  | kg |  | 22,40 |  |  |
|  | 1421102200577 |  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 38 | CA03A2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Completari pereti - pl. 5. |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 339,97 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,43 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,32 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,49 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
| 39 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 11,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,92 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 1,03 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,38 |  |  |
| 40 | IzF50A |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (h.o.) |  |  | m2 |  | 26,200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 9,96 |  |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  | m3 |  | 0,81 |  |  |
|  | 2466477302420 |  | Sticla solubila |  |  | kg |  | 13,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 41 | IzF04H |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (h.v.) |  |  | m2 |  | 46,560 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,52 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 74,50 |  |  |
|  | 2682132602070 |  | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 |  |  | m2 |  | 51,22 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 14,90 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 51,22 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,93 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
| 42 | CA03G |  | BRIU: Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B15/M200. - pl. 5, 62. |  |  | m3 |  | 5,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa B 20/M250 |  |  | m3 |  | 5,18 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,51 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,25 |  |  |
| 43 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 25,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 23,75 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,25 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 2,25 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
| 44 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( 12AIII ) - pl. 62 |  |  | kg |  | 230,900 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,92 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 236,67 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 34,63 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,31 |  |  |
| 45 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (6AI ) - pl.62. |  |  | kg |  | 113,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 115,93 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 16,96 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,13 |  |  |
| 46 | CG32B1 |  | STRAT de etansare in perimetrul cladirii: Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Pereu L=14,5 ml) - pl.5 poz.6. |  |  | m3 |  | 21,700 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 17,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,68 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 5,42 |  |  |
|  | 1411122201751 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  |  | m3 |  | 23,87 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,17 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 1,74 |  |  |
| 47 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 21,700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 17,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,17 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 520,80 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,41 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,17 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii (pl. 5-7, 62 - R) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Stilpi KM1 - KM9 (pl. 17 - 26, 62 - R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (marca B20) |  |  | m3 |  | 21,150 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 102,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,52 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa B 20/M250 |  |  | m3 |  | 22,33 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,27 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 12,69 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 5,92 |  |  |
| 49 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 211,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 52,80 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 211,20 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,69 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 10,56 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 10,56 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 10,56 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 8,45 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 31,68 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 25,34 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,22 |  |  |
| 50 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII) |  |  | kg |  | 2 363,620 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 156,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,82 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 2 422,71 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 23,64 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 661,81 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,36 |  |  |
| 51 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10AI) |  |  | kg |  | 144,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 147,60 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 40,32 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 52 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AI) |  |  | kg |  | 806,520 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 76,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,23 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 826,68 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 8,07 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 225,83 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
| 53 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  |  | kg |  | 108,720 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 11,42 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 114,20 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,20 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 1,10 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 8,70 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,41 |  |  |
| 54 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,110 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,71 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
| 55 | CP17E |  | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (Sudare in baie de alama) - N2, pl. 18. |  |  | buc |  | 128,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 108,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,80 |  |  |
|  | 3230437306647B |  | Baie de sudura din alama |  |  | buc |  | 128,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 192,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 320,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilpi KM1 - KM9 (pl. 17 - 26, 62 - R) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Rigle RM 1- RM8. (pl. 27 - 45, 62 - R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (marca B20) |  |  | m3 |  | 47,720 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 231,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,47 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa B 20/M250 |  |  | m3 |  | 50,38 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,37 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 28,63 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 13,36 |  |  |
| 57 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 224,630 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,69 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 190,94 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 67,39 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 67,39 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 6,74 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 6,74 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 29,20 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 26,96 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,49 |  |  |
| 58 | CB11B |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc |  | 150,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 57,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,00 |  |  |
|  | 2811236310186 |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  | kg |  | 98,25 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
| 59 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII) - pl.62 |  |  | kg |  | 5 066,230 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 334,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,33 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 5 192,89 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 50,66 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1 418,54 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 5,07 |  |  |
| 60 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10AI) |  |  | kg |  | 583,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 37,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,92 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 597,57 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,83 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 163,24 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |  |
| 61 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AI) |  |  | kg |  | 2 068,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 196,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,27 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2 119,70 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 20,68 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 579,04 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,07 |  |  |
| 62 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - pl.62 |  |  | kg |  | 125,700 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 13,20 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 132,04 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,54 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 1,27 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 10,06 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,63 |  |  |
| 63 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,126 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
| 64 | CP17E |  | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (2 eclise 18AIII, l=160 mm) - nod N1, pl. 9. |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 30,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2710602000602E18 |  | Otel beton profil periodic PC 60 STAS 438 D = 18 mm (eclise) |  |  | kg |  | 23,04 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 54,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 90,00 |  |  |
| 65 | CP17E |  | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (Sudare in baie de alama) - N2, pl. 40. |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 30,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 3230437306647B |  | Baie de sudura din alama |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 54,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 90,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rigle RM 1- RM8. (pl. 27 - 45, 62 - R) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Planseu. (pl. 46 - 53, 62 - R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (marca B20) |  |  | m3 |  | 72,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 350,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,49 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa B 20/M250 |  |  | m3 |  | 76,23 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 11,15 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 43,32 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 20,22 |  |  |
| 67 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 439,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 65,88 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 373,32 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 2,20 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 131,76 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 131,76 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 13,18 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 13,18 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 57,10 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 52,70 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 8,78 |  |  |
| 68 | CB11B |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc |  | 880,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 334,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 176,00 |  |  |
|  | 2811236310186 |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  | kg |  | 576,40 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 8,80 |  |  |
| 69 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII) - pl. 62. |  |  | kg |  | 5 625,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 326,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,88 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 5 765,83 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 56,25 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1 575,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 5,63 |  |  |
| 70 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10AI) |  |  | kg |  | 504,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 27,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,51 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 517,01 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,04 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 141,23 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
| 71 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) |  |  | kg |  | 160,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 164,61 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,61 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 44,97 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 72 | CC02M2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AIII). |  |  | kg |  | 2 654,900 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 185,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,62 |  |  |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 2 721,27 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 26,55 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 743,37 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,65 |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu. (pl. 46 - 53, 62 - R) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Scara Si -3 (pl.54-57, 62 - R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (p/ fundamentul rampei) |  |  | m3 |  | 0,960 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |
| 74 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint adaos) - подсыпка |  |  | t |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,11 |  |  |
| 75 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km - aducere |  |  | t |  | 1,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
| 76 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,960 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,61 |  |  |
| 77 | TsD17B |  | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,960 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,25 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
| 78 | CA03D2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Fundatiea rampei) |  |  | m3 |  | 1,550 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,21 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 432,08 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,17 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,07 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,93 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
| 79 | CA04C3 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Rampa scarii) |  |  | m3 |  | 3,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 21,53 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,57 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 222,10 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,69 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 2,43 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,23 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 1,14 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |  |
| 80 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 22,840 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,43 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 19,41 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,85 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,85 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 2,97 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,74 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
| 81 | CB11B |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 12,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,40 |  |  |
|  | 2811236310186 |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  | kg |  | 20,96 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
| 82 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII) - pl.62 |  |  | kg |  | 506,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 33,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,53 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 518,85 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,06 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 141,74 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |  |
| 83 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AI) |  |  | kg |  | 106,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 108,75 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,06 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 29,71 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara Si -3 (pl.54-57, 62 - R) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Consolidarea parapetului (pl. 59, 62 - R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (marca B20) - Rama b/a. |  |  | m3 |  | 5,730 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 27,79 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,58 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa B 20/M250 |  |  | m3 |  | 6,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,89 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,44 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
| 85 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,40 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,40 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,40 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 4,20 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,36 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |  |
| 86 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 21,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 17,85 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,30 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,30 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,63 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,63 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 2,73 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,52 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 87 | CB11B |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 13,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 2811236310186 |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  | kg |  | 23,58 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 88 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII) |  |  | kg |  | 413,610 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 27,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,07 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 423,95 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,14 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 115,81 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
| 89 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) |  |  | kg |  | 202,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 19,21 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 207,25 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,02 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 56,62 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 90 | CC02M2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AIII). |  |  | kg |  | 102,700 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,19 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,41 |  |  |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 105,27 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,03 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 28,76 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 91 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  |  | kg |  | 201,720 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 21,18 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 211,89 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 4,07 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 2,04 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 16,14 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,62 |  |  |
| 92 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,200 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,29 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,56 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea parapetului (pl. 59, 62 - R) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Consolidarea pereti in axele 17в, 18в (pl. 60, 62 - R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (marca B20) - Rama b/a |  |  | m3 |  | 17,410 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 84,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,83 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa B 20/M250 |  |  | m3 |  | 18,38 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,69 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 10,45 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,87 |  |  |
| 94 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 87,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 87,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,35 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,35 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 4,35 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,48 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 13,05 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 10,44 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,74 |  |  |
| 95 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 65,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,79 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 55,50 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 19,59 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 19,59 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,96 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,96 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 8,49 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 7,84 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,31 |  |  |
| 96 | CB11B |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc |  | 108,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 41,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,60 |  |  |
|  | 2811236310186 |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  | kg |  | 70,74 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
| 97 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII) |  |  | kg |  | 749,370 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 49,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,75 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 768,10 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,49 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 209,82 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
| 98 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) |  |  | kg |  | 278,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 26,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,11 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 285,15 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,78 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 77,90 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea pereti in axele 17в, 18в (pl. 60, 62 - R) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Reazem metalic cota 8,69 m (Rame №1 - №5) - pl. 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate |  |  | kg |  | 880,800 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 96,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,81 |  |  |
|  | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confectionata |  |  | kg |  | 880,80 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,40 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,05 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 4,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 17,62 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 17,62 |  |  |
| 100 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) |  |  | m2 |  | 30,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 33,88 |  |  |
|  | 2430116104160H |  | Email alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 5,24 |  |  |
|  | 2430226100700H |  | Grund Hammerite |  |  | kg |  | 3,20 |  |  |
|  | 2430226109444H |  | Diluant alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 3,39 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 1,54 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,16 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,54 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,08 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reazem metalic cota 8,69 m (Rame №1 - №5) - pl. 61 |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale de stat |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |