| Retele de canalizare a s. Budesti cu conectarea la SPR, s. Budesti , mun. Chisinau, MD-4814 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-5-3

Montarea SPAU (37/24-E-1-TH)

Intocmit in preţuri  curente 26.10.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | M1A02D |  |  | Recipiente, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, utilajul avind greutatea de 1- 5 tone |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 8283010021000 |  |  |  | Electronist |  |  |  | h-om |  |  | 3,0000 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 57,8100 |  |  | 184,992 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0000 |  |  | 19,20 |  |
|  |  |  | 2010102917685 |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2710703518138 |  |  |  | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 |  |  |  | kg |  |  | 4,4500 |  |  | 14,24 |  |
|  |  |  | 2710403615911 |  |  |  | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 2874115822489 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 6,5500 |  |  | 20,96 |  |
|  |  |  | 2874115840601 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 6,5500 |  |  | 20,96 |  |
|  |  |  | 2735725900578 |  |  |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  |  | kg |  |  | 1,1100 |  |  | 3,552 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos |  |  |  | m3 |  |  | 0,1900 |  |  | 0,608 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,5000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 4,9200 |  |  | 15,744 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 3410520006729 |  |  |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4900 |  |  | 1,568 |  |
| 2 |  |  | AcA26B |  |  | Imbinarea cu flanse a Adaptor universal larga toleranta cu flansa DN250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2513736601205 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii intre flanse DN250 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | pret ofertant |  |  | STATIE POMPARE APE UZATE din PEHD tip FAGURE cu camera umeda cu Dint = 2000 mm, Htotal statie = 8000 mm, complet echipata cu: - bazin de acumulare; - 2 pompe submersibile (1L+1R) Q= 30.00 l/s, H= 34.40 m.I., P=18.50 kW; - kit de admisie afluent; - conducta de refulare; - scara interioara din inox; - sistem de iluminare interior; - cutie stradala protectie kit actionare vana sertar; - conducta de aerisire; - conducta de ventilare; - acces in statie; - platforma de sprigin din inox; - cos solide din inox; - vana cutit din inox; - lucrari de reglare-demarare; - lucrari dare in expluatare. |  |  |  |  | ansmablu |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 30213355 |  |  |  | STATIE POMPARE APE UZATE din PEHD tip FAGURE cu camera umeda cu Dint = 2000 mm, Htotal statie = 8000 mm, complet echipata |  |  |  | ansmablu |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 4 |  |  | pret ofretant |  |  | Adaptor universal larga toleranta cu flansa DN250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 325896471250 |  |  |  | Adaptor universal larga toleranta cu flansa DN250 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |