| Iluminat stradal din s.Stolniceni r.Hincesti Lungimea strazii iluminate L=3.5km | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № PT650

Iluminat stradal PT650

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de onstructie |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-014-2k=0.5 |  | Demontarea corpurilor de iluminat stradal existent (RKU) |  | buc | 15,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 17,175 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  | h-ut. | 6,000 |  |  |
| 2 | 33-04-014-2 |  | Montarea corp de iluminat |  | buc | 57,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 130,530 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  | h-ut. | 45,600 |  |  |
| 3 | 33-04-017-1k=0.5 |  | Demontarea cablu aerian СИП existent |  | 1000 m | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 32,620 |  |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  | h-ut. | 5,975 |  |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  | h-ut. | 12,205 |  |  |
| 4 | 33-04-017-1 |  | Montare conductor izolat(СИП4) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km |  | 1000 m | 3,630 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 236,821 |  |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  | h-ut. | 88,608 |  |  |
| 5 | 33-04-030-1 |  | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu СИП4) |  | set | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 12,870 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  | h-ut. | 2,910 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut. | 0,660 |  |  |
| 6 | 08-01-013-2 |  | Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici) |  | set | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 50,500 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. | 6,470 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut. | 6,270 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. | 1,700 |  |  |
| 7 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat Stilp |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,760 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  | h-ut. | 0,960 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  | h-ut. | 0,960 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. | 0,960 |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior(Asamblarea si instalarea stilpilor din beton ) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 9,420 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  | h-ut. | 0,960 |  |  |
| 9 | Pret furnizor |  | Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 021214 |  | Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET-10.5-5 |  | buc | 4,000 |  |  |
| 10 | 33-03-004-2 |  | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m, D16 mm |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 27,200 |  |  |
|  | 101-1151 |  | Armatura, clasa А-I, diametru 16 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat |  | t | 0,200 |  |  |
|  | 040202 |  | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel |  | h-ut. | 7,600 |  |  |
| 11 | TsG03A |  | Lucrari de defrisare |  | 100m2 | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,260 |  |  |
| 12 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in transe ,pentru cabluri electrice de joasa tensiune ,cu latime <1m,adincime <0,8 m,teren mijlociu |  | m3 | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,050 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  | h-om | 0,600 |  |  |
| 13 | TsH92A |  | Incarcarea in auto gunoi |  | t | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,360 |  |  |
| 14 | TsI50A5 |  | Transportarea materiale demontate la distanta de 5km |  | t | 1,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut. | 0,106 |  |  |
| 15 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 |  | m3 | 0,250 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,863 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2663102100015 |  | Beton C15 |  | m3 | 0,259 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut. | 0,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de onstructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-363-1k=0.5 |  | Demontarea console pentru corp de iluminat existente |  | buc | 15,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 25,575 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut. | 9,975 |  |  |
| 17 | Pret furnizor |  | Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.0 10* |  | buc | 57,000 |  |  |
|  | 111122710* |  | Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.0 10* |  | buc | 57,000 |  |  |
| 18 | 08-02-363-1 |  | Montare consola |  | buc | 57,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 194,370 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut. | 75,810 |  |  |
| 19 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, ПРГН 3x1.5mm2 in teava consolei |  | 100 m | 1,140 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,136 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,570 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut. | 3,420 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut. | 3,420 |  |  |
| 20 | Pret furnizor |  | Cablu de putere cu fire conductoare din cupru cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara ПРГНнг 3x1.5mm2 |  | m | 171,000 |  |  |
|  | 12345-18 |  | Cablu de putere cu fire conductoare din cupru cu izolatie si manta din cauciuc ,ce nu propaga flacara ПРГНнг 3x1.5mm2 |  | m | 171,000 |  |  |
| 21 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, ПРГН 3x1.5mm2 in tub gofrat d20mm |  | 100 m | 0,570 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,068 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,285 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut. | 1,710 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut. | 1,710 |  |  |
| 22 | 08-02-410-1 |  | Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm |  | 100 m | 0,570 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 9,519 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. | 0,063 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut. | 0,462 |  |  |
| 23 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х400х275 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,740 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. | 1,420 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  | h-ut. | 0,440 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut. | 0,440 |  |  |
| 24 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,870 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. | 0,010 |  |  |
| 25 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, contactor I=63A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,120 |  |  |
| 26 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 9,280 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,008 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,144 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. | 0,520 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut. | 0,160 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut. | 0,800 |  |  |
| 27 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,240 |  |  |
| 28 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ceas programator IC Astro 1C |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,120 |  |  |
| 29 | 08-01-015-10 |  | Montare descarcator cu oxizi metalici |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,100 |  |  |
| 30 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  | t | 0,037 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,301 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  | t | 0,007 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,155 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,999 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  | 100 buc | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,037 |  |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. | 0,064 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. | 0,559 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. | 0,064 |  |  |
| 31 | 08-02-411-2 |  | Pozare tub metalic gofrat diam.50 mm pe constructii |  | 100 m | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,160 |  |  |
|  | 556632 |  | Tub metalic gofrat izolat diam 50 |  | m | 20,000 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut. | 0,928 |  |  |
| 32 | 08-02-148-1 |  | Pozare cablu АВВГнг 4х25mm2 in tub metalic gofrat diam.50mm |  | 100 m | 0,170 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,108 |  |  |
| 33 | Pret furnizor |  | Cablu de putere cu fire conductoare din aluminiu cu izolatie si manta din PVC ,ce nu propaga flacara АВВГнг 4х25mm |  | m | 17,000 |  |  |
|  | 12345-30-4-25 |  | Cablu de putere cu fire conductoare din aluminiu cu izolatie si manta din PVC ,ce nu propaga flacara АВВГнг 4х25mm |  | m | 17,000 |  |  |
| 34 | 08-02-148-1 |  | Pozare cablu СИП4 in tub metalic gofrat diam.50mm |  | 100 m | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,372 |  |  |
| 35 | 08-01-061-1 |  | Montare siguranta fuzibila de trecere |  | buc | 57,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 64,410 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  | t | 0,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 7,980 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. | 1,140 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut. | 0,285 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. | 1,140 |  |  |
| 36 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(Teava metalica 50x50mm) |  | 100 m | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |  |  |
|  | 5050 |  | Teava metalica d50x50mm |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,053 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,500 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,041 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,500 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,034 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  | 100 buc | 0,033 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,205 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 0,400 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,004 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. | 0,046 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut. | 1,540 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. | 0,321 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. | 0,046 |  |  |
| 37 | 08-02-407-4 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) |  | 100 m | 0,090 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,075 |  |  |
|  | 8080 |  | Teava metalica 80x80 |  | m | 9,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,180 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,684 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,056 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,684 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,061 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  | 100 buc | 0,019 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,279 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 0,720 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,007 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut. | 0,131 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut. | 3,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. | 0,578 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut. | 0,131 |  |  |
| 38 |  |  | Materiale |  | buc |  |  |  |
| 39 | Pret furnizor |  | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,cu fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 СИП4 |  | m | 110,000 |  |  |
|  | 0202-34-4-25 |  | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,cu fir nul portant cu sectiunea 4x25mm2 СИП4 |  | m | 110,000 |  |  |
| 40 | Pret furnizor |  | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,cu fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 СИП4 |  | m | 3 520,000 |  |  |
|  | 0202-34 |  | Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,cu fir nul portant cu sectiunea 2x25mm2 СИП4 |  | m | 3 520,000 |  |  |
| 41 | Pret furnizor |  | Lenta metalica 20x0.7mm F2007 |  | buc | 440,000 |  |  |
|  | 03 |  | Lenta metalica 20x0.7mm F2007 |  | m | 440,000 |  |  |
| 42 | Pret furnizor |  | Scoaba p/u lenta metalica A200 |  | buc | 440,000 |  |  |
|  | 04 |  | Scoaba p/u lenta metalica A200 |  | buc | 440,000 |  |  |
| 43 | Pret furnizor |  | Complect de suspensie intermediara ES 1500 |  | buc | 80,000 |  |  |
|  | 25630035 |  | Complect de suspensie intermediara ES 1500 |  | buc | 80,000 |  |  |
| 44 | Pret furnizor |  | Consola de ancorare p/u cablu СИП CA1500 |  | buc | 63,000 |  |  |
|  | 0620001500 |  | Consola de ancorare p/u cablu СИП CA1500 |  | buc | 63,000 |  |  |
| 45 | Pret furnizor |  | Clema de intindere p/u cablu PA1500 |  | buc | 85,000 |  |  |
|  | 8579812 |  | Clema de intindere p/u cablu PA1500 |  | buc | 85,000 |  |  |
| 46 | Pret furnizor |  | Clema de perforare p/u cablu СИП ,pentru ramificare P2x95 |  | buc | 22,000 |  |  |
|  | 110-030222 |  | Clema de perforare p/u cablu СИП ,pentru ramificare P2x95 |  | buc | 22,000 |  |  |
| 47 | Pret furnizor |  | Clema de perforare pentru abonat KZEP 95-13mm |  | buc | 171,000 |  |  |
|  | 11000303 |  | Clema de perforare pentru abonat KZEP 95-13mm2 |  | buc | 171,000 |  |  |
| 48 | Pret furnizor |  | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) CDR/CN 1S 95 UK |  | buc | 122,000 |  |  |
|  | 09 |  | Clema pentru ЗП6(10-120/25-95) CDR/CN 1S 95 UK |  | buc | 122,000 |  |  |
| 49 | Pret furnizor |  | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2 ПС-1-1 |  | buc | 163,000 |  |  |
|  | 19 |  | Clema de stingere ,p/u impamintare 25-50mm2ПС-1-1 |  | buc | 163,000 |  |  |
| 50 | Pret furnizor |  | Curau p/u cablu la d=45mm,СИП35-95 CSB |  | buc | 260,000 |  |  |
|  | 10 |  | Curau p/u cablu la d=45mm,СИП35-95 |  | buc | 260,000 |  |  |
| 51 | Pret furnizor |  | Capac elastic 16-150mm2 CECT 6-35 |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 13213232 |  | Capac elastic 16-150mm2 CECT6-35 |  | buc | 24,000 |  |  |
| 52 | Pret furnizor |  | Bandaj fixare СИПpe pilon BIC 50 90 AM |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 12 |  | Bandaj fixare СИПpe pilon BIC 50 90 AM |  | m | 12,000 |  |  |
| 53 | Pret furnizor |  | Conductor de legare la pamint flexibil ЗП6 |  | m | 74,000 |  |  |
|  | 23 |  | Conductor de legare la pamint flexibil "ЗП6" |  | m | 74,000 |  |  |
| 54 | Pretul furnizor |  | Ceas programator IC Astro 1C |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 020405 |  | Ceas programator IC Astro 1C |  | buc | 1,000 |  |  |
| 55 | Pret furnizor |  | Tub de plastic gofrat d 20 |  | m | 57,000 |  |  |
|  | 45894582520 |  | Tub de plastic gofrat d 20 |  | m | 57,000 |  |  |
| 56 | Pret furnizor |  | Tub gofrat izolat diam 50 РЗ-ЦП-50 |  | m | 20,000 |  |  |
|  | 556674-51 |  | Tub gofrat izolat diam 50 РЗ-ЦП-50 |  | m | 20,000 |  |  |
| 57 | Pret furnizor |  | Terminal cablu diam.25 |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 516292011 |  | Terminal cablu diam.25 |  | buc | 16,000 |  |  |
| 58 | Pret furnizor |  | Sina PE |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 68 |  | Sina PE |  | buc | 2,000 |  |  |
| 59 | Pret furnizor |  | Sina Dn,L=0.5m |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1168 |  | Sina Dn,L=0.5m |  | buc | 1,000 |  |  |
| 60 | Pret furnizor |  | Dispozitiv de fixare pentru consola K1 |  | buc | 114,000 |  |  |
|  | 1416 |  | Dispozitiv de fixare pentru consola К1 |  | buc | 114,000 |  |  |
| 61 | Pret furnizor |  | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC ПВ -1 4mm2 |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 241040445-56 |  | Conductor de cupru p/u montaj cu izolatie PVC ПВ -1 4mm2 |  | m | 10,000 |  |  |
| 62 | Pret furnizor |  | Otel rotund diam.16mm L=3m |  | kg | 316,000 |  |  |
|  | 510162016 |  | Otel rotund diam.16mm L=3m |  | kg | 316,000 |  |  |
| 63 | Pret furnizor |  | Otel rotund diam.10mm |  | kg | 246,800 |  |  |
|  | 510162010 |  | Armatura diam.10mm |  | kg | 246,800 |  |  |
| 64 | Pret furnizor |  | Otel-banda 30x4mm |  | m | 7,000 |  |  |
|  | 857910-59 |  | Otel-banda 30x4mm |  | m | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 65 | Pretul furnizor |  | Corpuri de iluminat tip LED 30W , > 120Lm/W |  | buc | 57,000 |  |  |
|  | 20412730 |  | Corpuri de iluminat tip LED 30W , > 120Lm/W |  | buc | 57,000 |  |  |
| 66 | Pret furnizor |  | Dulapde evidienta BZUM -TF-03-1 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2548-49 |  | Dulapde evidienta BZUM -TF-03-1 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 67 | Pret furnizor |  | Contor electronic trifazat 5-100A 380V ZMR-110CR |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2548-51-52-3 |  | Contor electronic trifazat 5-100A 380V ZMR-110CR |  | buc | 1,000 |  |  |
| 68 | Pret furnizor |  | Dulap ЩРн-24з-0 74У2 IP 54 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2548-24 |  | Dulap ЩРн-24з-0 74У2 IP 54 IEK |  | buc | 1,000 |  |  |
| 69 | Pret furnizor |  | Intreruptor automat 3Pcar.B ,In=4A |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2538984519-55-3 |  | Intreruptor automat 3Pcar.B ,In=4A |  | buc | 2,000 |  |  |
| 70 | Pret furnizor |  | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=4A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2538984519-55-3-c |  | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=4A |  | buc | 1,000 |  |  |
| 71 | Pret furnizor |  | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=6A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2538984519-56-3-c |  | Intreruptor automat 3Pcar.C ,In=6A |  | buc | 1,000 |  |  |
| 72 | Pret furnizor |  | Separator de sarcina3P in=63A BH-32 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2538984519-57-3 |  | Separator de sarcina 3P in=63A BH-32 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 73 | Pretul furnizor |  | Descarcator ОПС1-В 3Р |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 32m-58-3 |  | Descarcator ОПС1-В 3Р |  | buc | 1,000 |  |  |
| 74 | Pret furnzor |  | Celula fotoelectrica ,220VAC,50 Hz, I=10 A YCC1006 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 52 |  | Celula fotoelectrica ,220VAC,50 Hz, I=10 A YCC1006 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 75 | Pretul furnizor |  | Contactor 380V I=63 A KM63-40 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1264020-60-3 |  | Contactor 380V I=63 A KM63-40 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 76 | Pretul furnizor |  | Limitator de supratensiune din oxizi metalici SE45.328-10 Umax =280 V,Idecs=10 kA |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | l204555 |  | Limitator de supratensiune din oxizi metaliciSE45.328-10 Umax =280 V,Idecs=10 kA |  | buc | 3,000 |  |  |
| 77 | Pret furnizor |  | Siguranta fuzibila de trecere GURO-B6770-2A |  | buc | 57,000 |  |  |
|  | 32111 |  | Siguranta fuzibila de trecere GURO-B6770-2A |  | buc | 57,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

|  |  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tva |  |  |  |  |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |
| L.Ş. |  | L.Ş. |  |  |  |