Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

- Obiectul: ”Construcția drumului nou (cu toate prospecțiunile și intersecția cu calea ferată) în continuarea străzii L. Dovator, cu ieșirea spre intersecția str. Kiev și str. 1 Mai. Etapa I, Reamplasarea liniilor de cablu aeriene de transport a energiei electrice”

Autoritatea contractantă Primăria mun. Bălți

1 . Descriere generală

Partea existență a str. Dovator este situață în cimpia inundabilă a r.Reut de la str. I.Franko pînă la SRL Draxelimaier cu o intensitate redusă a traficului. Se prevedere construcția drumului nou in cimpia inundabilă a  r. Reut in continuarea străzii L.Dovator de la SRL Draxelimaier  cu ieșirea la intersecția str. Kiev. Orașul Bălți trece de-a lungul luncii mlăștinoase din partea dreaptă a râului Reut, în zona dintre două poduri rutiere peste râul Răut, pe străzile orașului: I.Franko și str. Kiev.

Strada Dovator reprezintă un drum nou, care trece prin cîmpia inundabilă a r. Răut, intersectează calea ferată, care este drum de legatură dintre 2 sectoare din mun. Bălți.

Lungimea traseului este de 1745m. Lungimea totală a sectorului de stradă și acceselor este de 1,925 m.

Proiectul cuprinde:

- lucrări de terasamente,

- lucrări de construcția capitală a îmbrăcămintei rutiere di beton asfaltic,

- amplasarea pietrei de bordură noi,

- construcţia trotuarelor și pistelor pentru cicliști,

- amenajarea zonelor verzi,

- construcția sistemelor de evacuare apelor pluviale,

- construcția podețelor noi,

- amenajarea drumurilor laterale şi instalarea indicatoarelor de organizare a circulaţiei rutiere noi,

- precum şi aplicarea marcajului rutier longitudinal şi transversal.

- Iluminatul electric exterior

- Reamlasarea linilor de cablu aeriene de transport a energiei electrice

2. Informaţii şi proiectare

Inceputul traseului are loc cu sectorul existent s străzii Lev Dovator. Sectorul de strada trece prin cîmpia inundabilă a rîului Răut PC0+00-PC 7+10.

Sectorul de strada trece prin cîmpia inundabilă a rîului Răut PC7+10-PC 13+00.

- Sunt prevezute activități pentru organizarea și asigurare siguranței circulației rutiere prin montarea a 107 undicatoare rutiere,

- execuția marcajului cu a suprafată totală  de 542,66 m2,

- montarea parapetului direcțional de tip H2-A-W4 cu lungimea de 28m,

- montarea parapetului pietonal cu lungimea de 1754m,

- aplicarea pavajului tactil la trecere de pietoni,

- stație de așteptare a vehilulelor de rută,

- amenajarea drumurilor laterale – 4 unități,

- amenajarea trotuarilor, pistelor,

- amenajarea trecerii la nivel cu calea ferată,

- amenajarea stațiilor de transport public și pavilionelor penrtu pasagerii -4 unități,

- sisteme de captare și evacuare a apelor pluviale,

- plantarea copacilor decorativi și puieților de tufis.

- Instalații și rețele electrice

- ” Construcția drumului nou (cu toate prospecțiunile și intersecția cu calea ferată) în continuarea străzii L. Dovator, cu ieșirea spre intersecția str. Kiev și str. 1 Mai. Etapa I, Reamplasarea liniilor de cablu aeriene de transport a energiei electrice”

- Proiectul de execuție prevede reamplasarea liniilor electrice de 0,4 și 10 kV, care nimeresc în zona de construcție a drumului.

- Alimentarea cu energie electric pentru iluminatul exterior: de la substanția protecția. Pe suporturi metalica linga acesta substanții, la nivalui de 1,5m, va fi instalat un dulap  de evidență de tip BZUM, dotat cu contactori, sigurante, foto releu și uncontor pentru monitozarea și evidența energiei electrice, În substanțiile existente TP vor fi prevăzute separatoare cu sigurante.

- Proiectul   prevede iluminatul electric exterior:

- - Pozarea cablului AПвзБбШл-1 5х20 mm de panoul de distribuție de 0,4 kV pănî la dulapul de evidență proiectat;

- - montarea corpurilor pentru iluminatul exterior cu corpuri de iluminat cu LED-uri de pînă la 100W putere;

- - montarea brate nou;

- - montarea cablului subteran catre pilonii noi;

- - instalarea pilonilor din oțel zincat pentru corpurile de iluminat  (pilonii montați vor fi din beton armat de supost CB 105);

- - înlăturarea firelor neutilizate pentru iluminatul exterior și pilonii existenți.

- Pentru a reduce luminanța pe timp de noapte, proiectul prevede deconectarea parțiala la semnalul cronometrului și manevra dispeceratului, montat in dulapul de evidență.

- Protecția rețelelor iluminatul exterior se realizează prin comutotare  eutomate, montate de panoul de distribuție de joasă tensiune al substanția proiectate și dulapul de evidență «BZUM»

- Sistemul de împămăntare proiectat acceptat pentru piloni: sistemul TN-C-S

- Durata de execuţie a lucrărilor de construcție este până la 01.12.2024              în conformitate cu SNiP 1.04.03-85 „ Normele şi durata în construcţie” inclusiv perioada de pregătire 1 lună.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialle trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- Standardele aplicate NCM D.02.01:2015; NCM G.0103:2015; NCM G.02.03:2017 SNiP2.04.03-85: CPD.02.11-2014; CP D.02.14.2012: CP D.02.10:2016.

- Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

La aranjarea straturilor din beton asfaltic a învelișului pentru transportarea amestecurilor din beton asfaltic de folosit mașini speciale.

Antreprenorul pe șantier este obligat din contul propriu:

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe str. I.Franko și str. Kiev

- de a asigura drumuri laterale cu indicatorii rutiere temporare

- ocoliri  de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare conform schitai anexate.

- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

- În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică, de a efectua controlul și încercare a îmbrăcămîntei din beton.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica.

- Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi proiectantului, Antreprenorul  asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul particip la examinare și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale, stîlpilor și liniilor de comunicație și hotarelor terenului pus în dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în apropierea nemijlocită  a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Zona de seismicitate  7 grade. Zona climatică rutieră III-a. Tipul terenurilor după umiditate I.

Zona condițiilor climaterice după chiciura de Categoria IV, după vînt – de Categoria IV.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Reparația capitală a drumului de a o efectua cu organizaiile specializate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Ordinea și tipurile lucrărilor de construcție trebuie  să corespundă Indicațiilor tehnice de proiectare și construcție a drumurilor și canalizației pluviale.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Freza, autogreder, compactor de pneuri static autopropulsat 10.1-16tf, compactor 25 tone,  autobascalanta – 10t, autogreder, repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor,

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu utilajul antiincendiar.

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse».

- Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor  inclusiv:

- executarea și demontarea clădirilor și construcțiilor provizorii

- conectarea la rețelele provizorii

- plata pentru energie electrică și apă

- executarea lucrărilor pe timp friguroș

- cheltueli pentru organizarea cisculației temporară.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________