CAIET DE SARCINI

Renovarea fațadelor si reconstrucția acoperișului a blocului terapeutic în  spitalul IMSP SCM ''Sfintul Arhanghel Mihail'' din str. Arhanghel Mihail 38

| № crt | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Rezistenta |  |  |  |  |
| 1 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 172,000 |  |
| 2 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (A1, A2, A3, A4) | kg |  | 151,400 |  |
| 3 | CA04F | Beton M200 turnat in centura si busturi din beton, si turnarea cu mijloace clasice | m3 |  | 28,700 |  |
| 4 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura monolita exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  | 120,000 |  |
| 5 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura si busturi din beton, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 238,000 |  |
| 6 | CC02L | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura si busturi din beton, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 151,400 |  |
| 7 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 683,700 |  |
| 8 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  | 24,080 |  |
| 9 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  | 24,080 |  |
| 10 | CL18A | Confectii metalice (detalii de imbinare) | kg |  | 486,100 |  |
| 11 | CA04F | Beton M200 (C-14) | m3 |  | 0,800 |  |
| 12 | CL18A | Ancadramentul metalic a cosurilor de ventilare.(C-14) | kg |  | 1 098,800 |  |
| 13 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t |  | 1,100 |  |
| 14 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1) | kg |  | 201,600 |  |
|  |  | Total Rezistenta Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Arhitectura |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Lucrari de demolare (SA-5) |  |  |  |  |
| 15 | RCsB28F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (placi prefabricate de pe parapet) | m3 |  | 8,500 |  |
| 16 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie. | m2 |  | 940,000 |  |
| 17 | RCsH33E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - capriorii si sipcile din lemn | m3 |  | 18,000 |  |
| 18 | RCsH33E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - stilpii existenti din lemn. | m3 |  | 6,000 |  |
| 19 | RCsG32C | Demolarea canalelor de ventilare | m3 |  | 6,000 |  |
| 20 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t |  | 85,000 |  |
| 21 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 85,000 |  |
| 22 | TsI50C5 | Transportarea gunoiului de constructie (meluza) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t |  | 85,000 |  |
|  |  | Total Lucrari de demolare (SA-5) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. Lucrari de demolare lit.''Z1'' (SA-9) |  |  |  |  |
| 23 | RCsI41F k=2 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  | 274,000 |  |
| 24 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 |  | 274,000 |  |
| 25 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (gaz-beton -120 mm) | m2 |  | 250,000 |  |
| 26 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : keramzit | m3 |  | 41,000 |  |
| 27 | RCsB28F | Spargerea golului pentru acces (SA-2) | m3 |  | 0,200 |  |
| 28 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t |  | 47,500 |  |
| 29 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 47,500 |  |
| 30 | TsI50C5 | Transportarea gunoiului de constructie(meluza) cu autobasculanta la distanta de 25 km | t |  | 47,500 |  |
|  |  | Total Lucrari de demolare lit.''Z1'' (SA-9) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Acoperisul |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Acoperis tip sarpant (SA-20) |  |  |  |  |
| 31 | CE17A | Hidroizolatie - pelicula armata. | m2 |  | 1 080,000 |  |
| 32 | CR03A | Rigla 50*25 | m3 |  | 2,000 |  |
| 33 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  | 2,000 |  |
| 34 | CE30A | Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla metalica din sipci 50*50 [(7 m3) | m2 |  | 1 080,000 |  |
| 35 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  | 7,000 |  |
| 36 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori | m3 |  | 7,000 |  |
| 37 | CE07A | Invelitori din placi din tigla metalica (element de coama - 120m, placa de capat - 45m) | m2 |  | 1 080,000 |  |
| 38 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 | m |  | 144,000 |  |
| 39 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 | m |  | 144,000 |  |
| 40 | CK26B | Opritori de zapada. | m |  | 140,000 |  |
| 41 | CR03A | Element de cornisa 50*100 | m3 |  | 2,000 |  |
| 42 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  | 2,000 |  |
| 43 | CE06A | Captuseala cu tabla cutata. | m2 |  | 125,000 |  |
| 44 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare SM-1) | kg |  | 101,300 |  |
| 45 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: bara de protectie (SA-17) | kg |  | 526,400 |  |
| 46 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  | 0,630 |  |
| 47 | CK01B | Fereastra lucarna (grilaj cu deschidere si grilaj de ventilatie) | m2 |  | 15,000 |  |
|  |  | Total Acoperis tip sarpant (SA-20) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.2. Acoperis tip plat |  |  |  |  |
| 48 | CE17A | Folie antivapori (pelicula tehnica) | m2 |  | 245,000 |  |
| 49 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast 160...340 mm | m3 |  | 61,250 |  |
| 50 | IzF18B | Strat suport de egalizare executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 245,000 |  |
| 51 | IzF01B | Ungerea cu praimer bituminos 2-3 mm | m2 |  | 245,000 |  |
| 52 | IzF18C k=1.5 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (20--70 mm) | m2 |  | 29,000 |  |
| 53 | IzF01B | Ungerea cu praimer bituminos 2-3 mm | m2 |  | 29,000 |  |
| 54 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase,,Linocrom'' modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom inferior -3 mm; Linocrom exterior - 4 mm) (SA-18) | m2 |  | 319,000 |  |
| 55 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata de 0,8 mm grosime.(parapet) | m2 |  | 36,000 |  |
| 56 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata de 0,6 mm grosime.(sort) | m2 |  | 18,000 |  |
| 57 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata de 0,5 mm grosime. (compensator) | m2 |  | 7,000 |  |
| 58 | CE05B | Revarsare prin parapet (lacrimar) din tabla plana zincata. | m2 |  | 2,000 |  |
| 59 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 10,700 |  |
| 60 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 | m |  | 20,000 |  |
| 61 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 1,500 |  |
|  |  | Total Acoperis tip plat Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total Acoperisul Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Lucrari de finisare exterioare |  |  |  |  |
| 62 | RpCJ25A | Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu | m2 |  | 988,500 |  |
| 63 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita | m2 |  | 1 977,000 |  |
| 64 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 1 980,000 |  |
|  |  | Total Lucrari de finisare exterioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Canal de ventilare (PV-1-- PV-14 ) |  |  |  |  |
| 65 | CL18A | Carcas din metal la cosuri metalice | kg |  | 926,000 |  |
| 66 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t |  | 0,926 |  |
| 67 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich-50 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. | m2 |  | 289,000 |  |
| 68 | CE05A | Placa plana ,,Ranilla'' pentru copertina de protectie | m2 |  | 47,000 |  |
| 69 | CE05A | Sorturi din tabla zincata pentru protectia colturilor | m2 |  | 59,200 |  |
| 70 | CK35A | Dibluri | buc |  | 178,000 |  |
|  |  | Total Canal de ventilare (PV-1-- PV-14 ) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.5. Rampa de acces |  |  |  |  |
| 71 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 | m3 |  | 4,500 |  |
| 72 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BP1 100*100mm) | kg |  | 24,930 |  |
| 73 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 10,000 |  |
| 74 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice cu suprafata antiderapanta) | m2 |  | 9,000 |  |
| 75 | CH06A | Balustrada din inox | m |  | 14,000 |  |