Caiet de sarcini

Denumirea unitații contractante: Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie

“Raisa Pacalo”

Tip procedură achiziţie:                 valoare mică

Obiectul achiziţiei: ,,Echipament pentru Sistemul Informațional”

Cod CPV:    30100000-0

În scopul achiziționării bunurilor şi serviciilor ce țin de achiziţionarea: ,,Echipament pentru Sistemul Informațional”  conform necesităților autorității contractante (în continuare -Cumpărător), pentru perioada bugetară 2020 este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: Ministerul Finanțelor.

Autoritatea contractantă invită operatori economici interesați, care pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind executarea următoarelor bunuri:

Lista cu cantitaţile de bunuri

| № crt. | Cod CPV | Denumire bunuri | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lot 1 |  |  |
|  | 30100000-0 | Laptop 15.6" WVA FHD (1920x1080) Non-glare, CPU min. 6x Core, 2.3GHz - 4.0GHz, 8Mb cache, RAM 8Gb (Onboard) PC4-25600,SSD 256Gb PCIE + 1Tb 5400rpm, HDMI, 802.11ac, Bluetooth, 1x USB-C, 2x USB 3.2, Card Reader, HD Webcam, min. 45Wh Battery, Illuminated Keyboard, max. 1.7kg. Garanție minimă 36 luni Pentru poziția Laptop se solicită prezența de Service Centru Autorizat pe Teritoriul țării. | buc | 12 |
|  | 30100000-0 | Ruter LAN cu montare în dulap (1U, 19 ”); porturi: cel puțin 10 RJ-45 cu viteza de 10 / 100 / 1000 Mbps, cel puțin 1 port USB, cel puțin 1 port RS232; frecvența nominală a procesorului: cel puțin 1 GHz; nuclee: cel puțin 15; capacitatea RAM: cel puțin 2 GB; capacitatea de stocare: cel puțin 500 MB; rata de transfer: cel puțin 15 Mpps; productivitatea maximă: cel puțin 10 Gbps; puterea maximă: celmult 80 W; butoane: pentru resetare; ecran tactil; securitate: controlul lățimii de bandă, tip de conexiune: IP static, IP dinamic, PPPoE, PPTP și L2TP; administrarea locală și la distanță prin interfață web sau prin aplicații speciale; DHCP: client, server, listă de clienți și rezervarea adresei; securitatea rețelei: blocarea atacurilor DOS, filtrarea adreselor IP și MAC, filtrarea domenelor; monitorizare a temperaturii procesorului și a cablajului imprimat; monitorizarea tensiunii și a curentului, garanție minimă 36 luni | buc | 1 |
|  | 30100000-0 | Webcamera Resolution: FHD 1080P 1920*1080 Frame Rate: 30fps Built-in Mic: Single Digital Mic Lens Type: Full HD Glass lens Focus Type: Fixed Focus* Output Format: MJPEG YUY2 USB Transfer: USB 2.0 High-Speed Viewing Angle: 70 degrees System Requirements: Windows 7/ 8/ 8.1/ 10 or above. Garanție minimă 36 luni | buc | 60 |
|  | 30100000-0 | Dulap metalic, pentru telecomunicații, cumontare pe perete, pentru 6 dispozitive (6U), lățimea: dela 600 până la 700 mm, adâncimea: de la 450 până la 600 mm, ușa din față: ramă metalică cu sticlă călită de cel puțin 4 mm grosime, pereții laterali: metalici demontabili, formatul: 19”, garanție minimă 36 luni | buc | 1 |
|  | 30100000-0 | Panou (PatchPanel) Pentru conectarea cablurilor cu switch-uriși router-e (patch panel), numărul de porturi UTP, categoria 5E: de la 20 până la 30, formatul: 19 ”, garanția minimă 36 luni | buc | 1 |
|  | 30100000-0 | Ruter WIFI / LAN de masă; cu viteza maximă pentru WIFI: cel puțin 300 Mbps; porturi: cel puțin 5 cu viteza de 10 / 100 Mbps, dintre care unul WAN; butoane: pentru WPS, pentru resetare; funcții wireless: activarea / dezactivarea rutării prinunde, WDS bridge, WMM, statistici wireless; securitate: criptare WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK și WPA2-PSK pe 64, 128 și 152 biți, controlul lățimii de bandă, tip de conexiune: IP static, IP dinamic, PPPoE, PPTP și L2TP; administrarea locală și la distanță prininter față web; DHCP: client, server, listă de clienți și rezervarea adresei; securitatea rețelei: blocarea atacurilor DOS, filtrarea adreselor IP și MAC, filtrarea domenelor; moduri de lucru: amplificarea semnalelor, ruter WIFI și punct de acces, garanție minimă 36 luni | buc | 10 |
|  | 30100000-0 | Comutator de masă, cu cel puțin 5 porturi UTP RJ-45, cu viteza maximă de transfer a datelor de cel puțin 100 Mbps, cu indicator de alimentare și indicatoare de conexiune la fiecare port, bloc de alimentare inclus, garanție minimă 36 luni | buc | 10 |
|  | 30100000-0 | Comutator de masă, cu cel puțin 8 porturi UTP RJ-45, cu viteza maximă de transfer a datelor de celpuțin 100 Mbps, cu indicator de alimentare și indicatoare de conexiune la fiecare port, bloc de alimentare inclus, garanție minimă 36 luni | buc | 10 |
|  | 30100000-0 | Comutator Montare: 19" 1U rack mountable Interfață: minim 24 porturi x 10/100/1000 Mbps, minim 2 porturi x 1.25/10 Gbps SFP+ Lățimea de bandă (Bandwidth/Backplane): minim 88Gbps Puterea Consumată Maximă: 22W Caracteristici: 802.1Q VLAN, RSTP, SNMP, Port isolation, Port security, Access Control List, MAC filter, Broadcast/Multicast/ Storm Control; Garanție minimă: 36 luni | buc | 2 |
|  | 30100000-0 | Tastatură pentru calculator, cu fir, interfața: USB + PS/2 (adaptor suplimentar inclus sau cablu cu două conectoare), indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLockșiCapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total cel puțin 103 taste, lungimea cablu lui cel puțin 1,5 metri, protecție împotriva umezelii, fără margini – pentru curățare ușoară, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, garanție minimă 36 luni | buc | 20 |
|  | 30100000-0 | Mouse optic, cu fir, interfața: USB, butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), roticica pentru derulare (scroll), rezoluția: celpuțin 800 dpi, lungimeacabluluicelpuțin 1,7 metri, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, brand identic cu cel de la tastatură, garanția minimă 36 luni | buc | 30 |
|  | 30100000-0 | Boxe Black, 38w / 18w + 2x10w / 2.1. garanție minimă 36 luni | buc | 40 |
|  | 30100000-0 | Cablu UTP 5E UTP Cat.5E, 305m, CCAG, 24awg 4X2X1/0.50, gray color | buc | 6 |
|  | 30100000-0 | USB WI-FI Dual Band - supports Wireless N signals in either the 2.4 or 5 GHz frequency range. Double reward with 300Mbps on two distinct radios . Works with 802.11g & 802.11a networks. garanție minimă 36 luni | buc | 10 |
|  | 30100000-0 | RJ-45 conector RJ45 Modular Plug, Cat.5E, Long Type, 3u" Gold plated, 100pcs/bag | buc | 5 |
|  | 30100000-0 | HDMI cablu Cable HDMI to HDMI 4.5m 4K/60 pfs, Full HD&3D/120pfs, Ethernet ,19pin-19pin, Black | buc | 10 |

Conducătorul grupului de lucru: ____________Ala Manolache