|  |  |  | Mobilier pentru Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o |  | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |  |
|  |  | 39100000-3 |  | Lotul 1 - Mobilier |  |  |  | 338 700,00 |  |  |
|  |  |  |  | Biroul 313 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Raft perete (partea dreapta) | set | 1 | Dimensiuni: 1598 x A400 xA520 x h1400 xh2100mm. Dimensiuni 1 dulap: 1098x400xh1400 mm - dotat cu 5 uși și 4 secții fără uși. 1 dulap penal 500 x A520 x h2100 mm — dotat cu o ușă și polițe. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, picioare reglabile h 100 mm, culoarea albă combinată cu gri, mînere cromate, bălămăli cu închidere lentă, ușile de culoarea gri. |  |  |  |
|  |  |  |  | Raft perete (partea stîngă) | set | 1 | Dimensiuni: 2400 x A400 x h1400 mm. Dotat cu 10 uși și 8 secții fără uși. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, picioare reglabile h 100 mm, culoarea albă combinată cu gri, mînere cromate, bălămăli cu închidere lentă, ușile de culoarea gri. |  |  |  |
|  |  |  |  | Raft suspendat | buc | 2 | Dimensiuni: 4600 x A250 x h1100 mm. Dotat cu polițe, executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea gri, suport de prindere de perete. |  |  |  |
|  |  |  |  | Masă pentru profesor | buc | 1 | Dimensiuni masă: 1300 x 700 x h750 mm, tumba 1200 x 500 x h700 mm. Tumba dotata cu 3 sertare, polițe la mijloc și un compartiment cu ușă cu lacăt, masa dotata: tumbă 400 x 500 x h645 mm cu 3 sertare pe rotile, primul sertar de sus cu lacăt. Blatul mesei din Pal melaminat 36 mm, cant PVC 42/2 mm, crapodine reglabile, corpul executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea albă combinată cu gri. |  |  |  |
|  |  |  |  | Biroul 312 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Raft perete (partea dreapta) | set | 1 | Dimensiuni totale: 2900 x A400xA520 x h1400xh2100mm. 2 dulapuri cu dimensiunile 1200xA400xh1400mm - Dotat cu 10 uși și 8 secții fără uși. 1 dulap penal 500 x A520 x h2100 mm dotat cu o ușă și polițe. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, picioare reglabile h 100 mm, culoarea albă combinată cu gri, mînere cromate, bălămăli cu închidere lentă, ușile de culoarea gri, corpul alb. |  |  |  |
|  |  |  |  | Raft perete (partea stîngă) | buc | 1 | Dimensiuni: 1250 x A400 x h1400 mm. Un dulap cu dimensiunile 1050xA400x1400 mm - dotat cu 4 uși albe, 2 pe mijloc gri, raft tip semirotundă 200 x A400 x h1400 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, picioare reglabile h 100 mm, culoarea albă combinată cu gri, mînere cromate, bălămăli cu închidere lentă. |  |  |  |
|  |  |  |  | Masă pentru profesor | buc | 1 | Dimensiuni masă: 1300 x 700 x h750 mm, tumba 1200 x 500 x h700 mm. Tumba dotata cu 3 sertare, polițe la mijloc și un compartiment cu ușă cu lacăt, masa dotata: tumbă 400 x 500 x h645 mm cu 3 sertare pe rotile, primul sertar de sus cu lacăt. Blatul mesei din Pal melaminat 36 mm, cant PVC 42/2 mm, crapodine reglabile, corpul executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea albă combinată cu gri. |  |  |  |
|  |  |  |  | Raft suspendat | buc | 1 | Dimensiuni: 4600 x A250 x h1100 mm. Dotat cu polițe, executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea gri, suport de prindere de perete. |  |  |  |
|  |  |  |  | Cabinetul metodic |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Masă pentru auditoriu | buc | 5 | Dimensiuni: 900 x 600 x h768 mm. Picioarele din metal vopsite în cîmp electrostatic de culoarea neagră, blatul din Pal melaminat 36 mm, cant PVC 42/2 mm, culoarea Elm Champagne (8141 MT). |  |  |  |
|  |  |  |  | Perete cu antrisoli, încorporat | Set | 1 | Dimensiuni: 6000 x A600 x h2600 mm. Dotat cu 4 dulapuri: dintre care un dulap 580 x A600 x h2600 mm pentru frigider cu polițe pe partea dreaptă și un dulap pentru haine pe partea stîngă 800 x A600 x h2600 mm, un dulap pe righel fără uși cu polițe 420 x A200 x h2600 mm, un dulap cu o ușă și polițe 580 x A600 x h2600 mm. Antrisolii 905 x A600 x h500 mm (4 bucăti). Raft perete 1810 x A360 x h360 mm (2 bucăti). În mijloc 2 canapele moi - dimensiune canapea: 1800 x 720 x h1050 mm, ramă de 100 mm pe 3 laturi a peretelui. Deschiderea usilor (făra mânere) prin Push Up, picioare reglabile Rehau sau Hafele AXILO h 100 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, fațada cant PVC 2 mm, culoarea Elm Champagne (8141 MT). |  |  |  |
|  |  |  |  | Masă pentru auditoriu | buc | 24 | Dimensiuni: 700 x 600 x h768 mm. Picioarele din metal vopsite în cîmp electrostatic de culoarea neagră, blatul din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea Elm Champagne (8141 MT). |  |  |  |
|  |  |  |  | Scaun pentru birou | buc | 29 | Scaunul are un corp realizat din placaj și spumă poliuretanică, fiind tapițat cu stofă moale și plăcută la atingere. Picioarele sunt executate din metal și sunt dotate cu dopuri din plastic, pentru protecția pardoselii. Înălțimea scaunului de la nivelul pardoselei până la șezut este de doar 48 cm, având o înălțime totală de 83 cm. Însăși șezutul scaunului pe interior are o lățime de 51 cm și adâncime de 41 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg. |  |  |  |
| Lotul 2- Mobilier școlar |  |  |  |  |  |  |  | 123 200,00 |  |  |
|  |  | - 39160000-1 |  | Set scolar dublu, pe carcasa patrata, reglabil pentru grupuri № 4 - 6 patrata, reglabila pe înălțime pentru grupuri № 4 – 6 | set | 66 | - - Banca scolara dubla cu polita, pe carcasa patrata, reglabila pe inaltime pentru grupuri № 4 – 6, - Dimensiuni (Lungime x latime): 1200х500 mm. Greutatea: 16,85 kg. - Inaltime reglabila: 640/700/760 mm. - Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant. din ABS de 1,00 mm. - Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm cu cant din ABS de 0,5 mm. - Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu agatatori de ghiozdane din ambele parti. - Blatul bancii are colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. - Profilele bancii sunt confectionate din teava patrata de metal: marimea de 20x20x1,2 mm se imbina telescopic cu teava de marimea 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. - Profilele bancii sunt vopsite in camp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. - Culoare blat: fag; stejar deschis - Culoare cadru: gri. - Termen de garantie: 24 luni. - Scaun scolar pe carcasa patrata, reglabil pentru grupuri № 4 – 6) Dimensiune spatar: 380x200 mm. - Dimensiune sezut: 380x350 mm. - Inaltime reglabila: 380/420/460 mm. Greutatea: 4,45 kg. - Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm, de culoarea lemnului, cu acoperire plastica de grosime 0,4 - 05 mm. - Avantajele: rezistenta la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi. - Spatarul si sezutul sunt cu colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. - Designul in forma de "T" al scaunului este fiabil in utilizare. - Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. - Profilele scaunului sunt confectionate din teava patrata de metal : marimea de 20x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. - Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. - Culoare: fag; stejar deschis; - Culoare cadru: gri;. |  |  |  |
|  |  |  |  | Scaun scolar | buc | 30 | - Scaun scolar pe carcasa patrata, reglabil pentru grupuri № 4 – 6) Dimensiune spatar: 380x200 mm. - Dimensiune sezut: 380x350 mm. - Inaltime reglabila: 380/420/460 mm. Greutatea: 4,45 kg. - Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm, de culoarea lemnului, cu acoperire plastica de grosime 0,4 - 05 mm. - Avantajele: rezistenta la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi. - Spatarul si sezutul sunt cu colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. - Designul in forma de "T" al scaunului este fiabil in utilizare. - Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. - Profilele scaunului sunt confectionate din teava patrata de metal : marimea de 20x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. - Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. - Culoare: fag; stejar deschis; - Culoare cadru: gri;. |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  |  | 461 900,00 |  |  |