| Lucrari de reparatie la LT "G. Meniuc" mun. Chisinau | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Reparatia pavajului in fata liceului |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Cuprinde: decaparea imbracamintei, fundatiei; stringerea materialului decapat in gramezi.) | m3 | 1.30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2.08 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0.025 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1.008 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 1.008 |
| 2 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 3.00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.54 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.54 |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0.30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.015 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.105 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.105 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.06 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1.60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.584 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1.84 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.16 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.336 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.672 |
| 5 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8cm, pe fundatie de beton C12/15 - 30x15 cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15) | m | 8.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.275 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 3.74 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0.383 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 mm | m | 8.542 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.051 |
| 6 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm (Pavaj vibroturnat Cruce OL-2, gr. 38mm, gri) - K=0.7 la ciment si nisip pentru strat. | m2 | 16.00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 16.198 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.506 |
|  | 2661112800660 | Pavaj vibroturnat Cruce OL-2, gr. 38mm, gri | m2 | 16.24 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 25.60 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 176.176 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0.08 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0.96 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0.32 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabinetul 208 - Pardosea |  |  |
| 7 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 33.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3.96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.29 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.495 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.495 |
| 8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 60.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 13.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13.80 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 1.80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.80 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.80 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 6.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.90 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.30 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.24 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 6.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.18 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.90 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.30 |
| 11 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 6.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.60 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.198 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 78.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.252 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.18 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.072 |
| 12 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm) | m2 | 6.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.48 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.132 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 51.60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.168 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.048 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.072 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.036 |
| 13 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | 60.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 14.04 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 922.59 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 5.427 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.241 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.60 |
| 14 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.60m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 60.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 69.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.00 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 63.63 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 63.63 |
|  | 2030122946766 | Plinte din PVC h=80mm | m | 36.36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.80 |
| 15 | CK18C | Montarea profil din aluminiu de trecere laminat/gresie (in resurse doar manopera si profilul) | m | 1.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.26 |
|  | 2743123549087 | Profil din aluminiu de trecere laminat/gresie | m | 1.05 |
|  |  | Capitolul 1.3. Cabinetul 101 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pardosea |  |  |
| 16 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 32.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.225 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.487 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.487 |
| 17 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 59.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 13.639 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13.639 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 1.779 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.779 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.779 |
| 18 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 6.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.90 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.30 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.24 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 6.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.18 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.90 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.30 |
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 6.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.60 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.198 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 78.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.252 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.18 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.072 |
| 21 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm) | m2 | 6.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.48 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.132 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 51.60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.168 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.048 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.072 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.036 |
| 22 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | 59.30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 13.876 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 911.826 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 5.364 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.238 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.491 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.593 |
| 23 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 59.30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 133.425 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14.825 |
|  | 2661112800704 | Placi sau piscoturi de gresie 15x60 | m2 | 61.079 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 240.165 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 17.79 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1186.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 53.37 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.668 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.712 |
| 24 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 32.50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 9.75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.25 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 34.808 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 11.944 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 204.75 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 3.413 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 9.75 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1.625 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.033 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Timplarie |  |  |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2.60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.546 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.546 |
| 26 | RpCP45D | Demontarea grilelor metalice | kg | 40.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0.80 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.80 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.032 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.12 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.20 |
| 27 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.60 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1.898 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.208 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (interioare) | m2 | 2.60 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 10.40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.30 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.455 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.56 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.052 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Reparatia glafurilor si pertetilor dupa instalarea usii |  |  |
| 28 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 3.30 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.363 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0.99 |
| 29 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (K=2, gr. 2cm) | m2 | 3.30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9.808 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 1.98 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 96.426 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.074 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.521 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.195 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3.30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1.485 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.33 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 3.481 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.003 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.003 |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 3.30 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.462 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 1.369 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.165 |
| 32 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 3.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4.026 |
|  | 26531021008411 | Tencuiala mozaic de cuart | kg | 14.85 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.013 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.02 |
|  |  | Capitolul 1.4. Cabinetul 32A |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Tavan si grinzi |  |  |
| 33 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 2.10 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.231 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0.63 |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2.10 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.294 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 0.871 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.105 |
| 35 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2.10 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3.213 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 14.994 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.008 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.166 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.041 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2.10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.42 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 2.31 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.315 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.001 |
| 37 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 4.30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.387 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.043 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 4.30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.043 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.063 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.315 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.105 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 2.10 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.945 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.21 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 2.215 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.002 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.063 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.315 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.105 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 2.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.155 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 0.84 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.126 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.05 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.105 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.004 |
| 42 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 11.70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.755 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 23.985 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 46.80 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 12.285 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.175 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 43 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 38.50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12.32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.925 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1.155 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.385 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.385 |
| 44 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 38.50 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4.235 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 11.55 |
| 45 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 38.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5.39 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 15.977 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.925 |
| 46 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 38.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 46.97 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 274.89 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.154 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.042 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.616 |
| 47 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5, gr. +5mm | m2 | 38.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 46.20 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 275.275 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.193 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.08 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.578 |
| 48 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 38.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7.70 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 42.35 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 5.775 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.012 |
| 49 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 19.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.19 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 19.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.19 |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 17.325 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.85 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 40.614 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.038 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.038 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.155 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5.775 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.925 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 38.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 21.175 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 15.40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2.31 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 19.25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.925 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.077 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Crearea de gol pentru usa interioara, restabilirea peretelui in coridor si clasa |  |  |
| 53 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | 10.40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3.016 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0.036 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.416 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 3.058 |
| 54 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0.35 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.158 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.225 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.042 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.028 |
| 55 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golului de usa cu coltar 50*4 din ambele parti) | kg | 35.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6.65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.35 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.35 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0.35 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 35.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.175 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.28 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0.525 |
| 56 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.31 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.218 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.231 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.105 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.357 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.42 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.105 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.21 |
| 57 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 3.10 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.341 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0.93 |
| 58 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (K=2, gr. 2cm) | m2 | 3.10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9.213 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 1.86 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 90.582 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.069 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.49 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.184 |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3.10 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1.395 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.31 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 3.27 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.003 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.003 |
| 60 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 3.10 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.434 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 1.286 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.155 |
| 61 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 3.10 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3.782 |
|  | 26531021008411 | Tencuiala mozaic de cuart | kg | 13.95 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.012 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.019 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Pardosea |  |  |
| 62 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 14.40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.728 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.872 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.216 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.216 |
| 63 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 12.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.875 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.875 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.375 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.375 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.375 |
| 64 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 2.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.08 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 2.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.06 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.10 |
| 66 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 2.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.066 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 26.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.084 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.06 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.024 |
| 67 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm) | m2 | 2.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.16 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.044 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 17.20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.056 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.016 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.024 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.012 |
| 68 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | 12.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2.925 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 192.206 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1.131 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.05 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.525 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.125 |
| 69 | CG36B | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 1.15m/m2) si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 12.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 17.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.125 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 13.256 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 13.256 |
|  | 2030122946766 | Plinte din PVC h=80mm | m | 14.519 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.375 |
| 70 | CK18C | Montarea profil din aluminiu de trecere laminat/gresie (in resurse doar manopera si profilul) | m | 2.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.52 |
|  | 2743123549087 | Profil din aluminiu de trecere laminat/gresie | m | 2.10 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Timplarie |  |  |
| 71 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2.10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.441 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.441 |
| 72 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 4.20 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3.066 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.336 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (interioare) | m2 | 4.20 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 16.80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2.10 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.735 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.52 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.084 |
|  |  | Capitolul 1.4.6. Incalzirea |  |  |
| 73 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | 1.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.12 |
| 74 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.50 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.003 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.006 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.20 |
|  |  | Capitolul 1.5. Cabinetul 201 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Tavan si grinzi |  |  |
| 75 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosime 12,5 mm, hidrofug) | m2 | 0.60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.146 |
|  | 2662102701001 | Placi ghips-carton rezistente la umezeala 12,5 mm | m2 | 0.633 |
|  | 27107035202841 | Profil de ghidaj UD 27x28 mm | m | 0.554 |
|  | 27107035202851 | Profil de suport CD 60x27 mm | m | 1.327 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1.417 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0.457 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0.163 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0.053 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 0.995 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 9.763 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.003 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.028 |
| 76 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 8.30 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.913 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 2.49 |
| 77 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 8.30 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.162 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 3.445 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.415 |
| 78 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 12.699 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 59.262 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.033 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.656 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.162 |
| 79 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.66 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 9.13 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1.245 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.002 |
| 80 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 19.10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.719 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.191 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 19.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.191 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.249 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.245 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.415 |
| 82 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8.30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3.735 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.83 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 8.756 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.008 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.008 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.249 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.245 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.415 |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 8.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4.565 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 3.32 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.498 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4.15 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.415 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.017 |
| 85 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 21.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.27 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 44.69 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 87.20 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 22.89 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.327 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 86 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 62.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 19.84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3.10 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1.86 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.62 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.62 |
| 87 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 62.00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6.82 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 18.60 |
| 88 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 62.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 8.68 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 25.73 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3.10 |
| 89 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 62.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 75.64 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 442.68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.248 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.898 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.992 |
| 90 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5, gr. +5mm | m2 | 62.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 74.40 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 443.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.31 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.96 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.93 |
| 91 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 62.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12.40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 68.20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 9.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.019 |
| 92 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 20.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 20.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.20 |
| 93 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 62.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 27.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 65.404 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.062 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.062 |
| 94 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 31.30 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4.382 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 12.989 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.565 |
| 95 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti H=1.5m (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 31.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 38.186 |
|  | 26531021008411 | Tencuiala mozaic de cuart | kg | 140.85 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.125 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.188 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30.70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.921 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4.605 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.535 |
| 97 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 30.70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16.885 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 12.28 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.842 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 15.35 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.535 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.061 |
| 98 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Pervaz) | m2 | 1.25 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.25 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0.225 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.15 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.15 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.213 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.625 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.063 |
| 99 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (tevi) | m2 | 1.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.21 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.114 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.121 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.055 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.187 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.22 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.055 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.11 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Pardosea |  |  |
| 100 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 21.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.73 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.315 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.315 |
| 101 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 24.40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5.612 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.612 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.732 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.732 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.732 |
| 102 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 2.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.375 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.125 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.10 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 2.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.075 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.375 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.125 |
| 104 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 2.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.25 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.083 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 32.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.105 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.075 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.03 |
| 105 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm) | m2 | 2.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 21.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.015 |
| 106 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | 24.40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5.71 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 375.187 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2.207 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.098 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.244 |
| 107 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.90m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 24.40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 28.06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.66 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 25.876 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 25.876 |
|  | 2030122946766 | Plinte din PVC h=80mm | m | 22.18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.732 |
| 108 | CK18C | Montarea profil din aluminiu de trecere laminat/gresie (in resurse doar manopera si profilul) | m | 1.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.26 |
|  | 2743123549087 | Profil din aluminiu de trecere laminat/gresie | m | 1.05 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Timplarie |  |  |
| 109 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2.30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.483 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.483 |
| 110 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.30 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1.679 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.184 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (interioare) | m2 | 2.30 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 9.20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.15 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.402 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.38 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.046 |
|  |  | Capitolul 1.5.5. Incalzirea |  |  |
| 111 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | 1.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.12 |
| 112 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.50 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.003 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.006 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.20 |
|  |  | Capitolul 1.6. Cabinetul 308 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Tavan si grinzi |  |  |
| 113 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) - partial | m2 | 3.70 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.407 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 1.11 |
| 114 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 3.70 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.518 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 1.536 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.185 |
| 115 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (partial) | m2 | 3.70 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 5.661 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 26.418 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.015 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.292 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.072 |
| 116 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 2.60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.234 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.026 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 2.60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.026 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.276 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.38 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.46 |
| 118 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9.20 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4.14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.92 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 9.705 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.009 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.009 |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.276 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.38 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.46 |
| 120 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 9.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5.06 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 3.68 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.552 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4.60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.46 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.018 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 121 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 31.40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10.048 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.57 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0.942 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.314 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.314 |
| 122 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 31.40 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3.454 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 9.42 |
| 123 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 31.40 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4.396 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 13.031 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.57 |
| 124 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 31.40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 38.308 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 224.196 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.126 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.481 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.502 |
| 125 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.28 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 34.54 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 4.71 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.009 |
| 126 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 10.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.945 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.105 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 10.50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.105 |
| 127 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 31.40 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 14.13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.14 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 33.124 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.031 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.031 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 31.40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.942 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4.71 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.57 |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 31.40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 17.27 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 12.56 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.884 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 15.70 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.57 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.063 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Incalzirea |  |  |
| 130 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | 1.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.12 |
| 131 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.50 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.003 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.006 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.20 |
|  |  | Capitolul 1.7. Cabinetul 104A |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Tavan si grinzi |  |  |
| 132 | RpIzC42B | Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la tavane aplicate prin lipire sau cu accesorii. | m2 | 83.30 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 11.662 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26.656 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0.833 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 2.499 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0.25 |
| 133 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosime 12,5 mm, hidrofug) | m2 | 83.30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 159.103 |
|  | 2662102701001 | Placi ghips-carton rezistente la umezeala 12,5 mm | m2 | 87.902 |
|  | 27107035202841 | Profil de ghidaj UD 27x28 mm | m | 76.935 |
|  | 27107035202851 | Profil de suport CD 60x27 mm | m | 184.176 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 196.734 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 63.415 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 22.687 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 7.325 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 138.132 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1355.37 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.383 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3.957 |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 83.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.499 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12.495 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.165 |
| 135 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului, (gros. 2 mm, k=0.4 - pe gips-carton) | m2 | 83.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 50.98 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 237.905 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.133 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.632 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.65 |
| 136 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 26.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.26 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 26.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.26 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 83.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.499 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12.495 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.165 |
| 138 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 83.30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 37.485 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.33 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 87.873 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.083 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.083 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 83.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.499 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12.495 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.165 |
| 140 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 83.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 45.815 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 33.32 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4.998 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 41.65 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4.165 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.167 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 141 | RpIzC42A | Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. | m2 | 27.60 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 2.76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.348 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0.276 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.828 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0.083 |
| 142 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0.01 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.477 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.289 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 50.40 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0.000 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 5.106 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1.27 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0.023 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 0.90 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.028 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.041 |
| 143 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 84.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 11.76 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 34.86 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.20 |
| 144 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 84.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 84.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16.80 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1.764 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 663.60 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 50.40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2.016 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.546 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.168 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.42 |
| 145 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 84.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 50.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.12 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 3.024 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.504 |
| 146 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 84.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3.36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.42 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 84.84 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.42 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.84 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 25.20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.05 |
| 147 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 672.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 672.00 |
| 148 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 84.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 102.48 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 599.76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.336 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.636 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.344 |
| 149 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm | m2 | -84.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -40.32 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -240.24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0.168 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -2.688 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0.504 |
| 150 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 84.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16.80 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 92.40 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 12.60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.025 |
| 151 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 59.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5.31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.59 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 59.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.59 |
| 152 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 84.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 37.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.40 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 88.612 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.084 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.084 |
| 153 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 52.40 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7.336 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 21.746 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.62 |
| 154 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti H=1.5m (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 52.40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 63.928 |
|  | 26531021008411 | Tencuiala mozaic de cuart | kg | 235.80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.21 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.314 |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 31.60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.948 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4.74 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.58 |
| 156 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 31.60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 17.38 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 12.64 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.896 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 15.80 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.58 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.063 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Stilpi |  |  |
| 157 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (grosime 12,5 mm, hidrofug) | m2 | 15.20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 57.264 |
|  | 2662102701001 | Placi ghips-carton rezistente la umezeala 12,5 mm | m2 | 16.04 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 31.698 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 64.159 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 64.159 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 68.436 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 12.679 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 27.497 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1.337 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 69.20 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 816.502 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.094 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.093 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.456 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2.28 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.76 |
| 159 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gros. 2 mm, k=0.4 - pe gips-carton) | m2 | 15.20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 7.418 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 43.411 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.024 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.48 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.097 |
| 160 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15.20 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6.84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.52 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 16.034 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.015 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.015 |
| 161 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 8.10 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.134 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 3.361 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.405 |
| 162 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti H=1.5m (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 8.10 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 9.882 |
|  | 26531021008411 | Tencuiala mozaic de cuart | kg | 36.45 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.032 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.049 |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.213 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.065 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.355 |
| 164 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 7.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3.905 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 2.84 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.426 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3.55 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.355 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.014 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Pardoseli |  |  |
| 165 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 75.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 29.445 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29.445 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3.775 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3.775 |
| 166 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 75.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 11.325 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.325 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3.775 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3.02 |
| 167 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 75.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 10.57 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 31.332 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3.775 |
| 168 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 75.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 45.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.55 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2.492 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 981.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3.171 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.755 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.265 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.906 |
| 169 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat XPS, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 75.50 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 5.285 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.775 |
|  | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm XPS | m2 | 78.165 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.302 |
| 170 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2) | kg | 95.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2.375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.475 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 95.95 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.475 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.95 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 28.50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.057 |
| 171 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 75.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 45.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.55 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2.492 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 981.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3.171 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.755 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.265 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.906 |
| 172 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 75.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 45.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.06 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2.491 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 973.95 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3.171 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.906 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.359 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.679 |
| 173 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 75.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 169.875 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18.875 |
|  | 2661112800704 | Placi sau piscoturi de gresie 15x60 | m2 | 77.765 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 305.775 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 22.65 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1510.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 67.95 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.397 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.906 |
| 174 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 42.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 12.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.20 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 44.982 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 15.435 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 264.60 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 4.41 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 12.60 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 2.10 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.042 |
|  |  | Capitolul 1.7.5. Timplarie |  |  |
| 175 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn/PVC (ferestre) | m2 | 3.75 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.787 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.787 |
| 176 | RpCI42A | Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla) | m | 6.60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0.594 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.33 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.066 |
| 177 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A, rigidizari din otel zincat. Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.05 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1.353 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.143 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 2.05 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8.20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0.963 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.338 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.82 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.64 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.041 |
| 178 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 250mm | m | 16.60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.328 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.166 |
|  | 2521106718325 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 250mm | m | 16.60 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 99.60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.166 |
| 179 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450mm | m | 1.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.096 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.012 |
|  | 2521106718327 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 450mm | m | 1.20 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.012 |
| 180 | CK25A | Usi INTRIOARE confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.10 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1.533 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.168 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (interioare) | m2 | 2.10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8.40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.05 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.367 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.26 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.042 |
| 181 | CK25A | Usi EXTRIOARE cu rezistenta sportia, confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.10 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1.533 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.168 |
|  | 2030112939151 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (exterioare) | m2 | 2.10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8.40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.05 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.367 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.26 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.042 |
|  |  | Capitolul 1.7.6. Crearea de gol pentru usa interioara, restabilirea peretelui in clasa |  |  |
| 182 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | 5.20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1.508 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0.018 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.208 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 1.529 |
| 183 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0.32 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1.28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.48 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.016 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.112 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.112 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.064 |
| 184 | CD65A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 0.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.545 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.276 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 118.20 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0.000 |
|  | 26511221004021 | Ciment M-300 | kg | 11.448 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 4.428 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.091 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.154 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.12 |
| 185 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.35 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 1.037 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.125 |
| 186 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.50 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.053 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 19.75 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.016 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.005 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.013 |
| 187 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3.05 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 17.85 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.198 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.04 |
| 188 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.50 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 2.75 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.375 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.001 |
| 189 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1.125 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.25 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 2.637 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.003 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.003 |
| 190 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.35 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 1.037 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.125 |
| 191 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 2.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3.05 |
|  | 26531021008411 | Tencuiala mozaic de cuart | kg | 11.25 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.01 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.015 |
|  |  | Capitolul 1.7.7. Crearea de gol pentru usa exterioara, restabilirea fatadei |  |  |
| 192 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | 10.40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3.016 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0.036 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.416 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 3.058 |
| 193 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0.42 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.189 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.47 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.034 |
| 194 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golului de usa cu coltar 50*4 din ambele parti) | kg | 35.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6.65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.35 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.35 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0.35 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 35.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.175 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.28 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0.525 |
| 195 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.31 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.218 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.231 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.105 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.357 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.42 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.105 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.21 |
| 196 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 30mm | m2 | 2.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4.788 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.058 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 8.08 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 10.10 |
|  | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - 30mm | m2 | 2.161 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 2.565 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 16.16 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.007 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0.60 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.042 |
| 197 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 5.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.468 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.052 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 5.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.052 |
| 198 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.24 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0.83 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.10 |
| 199 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 2.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2.44 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 4.60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.008 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.012 |
|  |  | Capitolul 1.7.8. Scara exterioara |  |  |
| 200 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Cuprinde: decaparea imbracamintei, fundatiei; stringerea materialului decapat in gramezi.) | m3 | 0.15 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.24 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0.003 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.116 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0.116 |
| 201 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0.15 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.225 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.007 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.052 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.052 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.03 |
| 202 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 0.20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.53 |
| 203 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0.15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.148 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0.172 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.015 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.032 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.063 |
| 204 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1.125 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0.007 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0.45 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0.45 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0.045 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0.075 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.038 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0.15 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.002 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.002 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.002 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0.18 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.03 |
| 205 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 10.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.04 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 10.25 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1.50 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.10 |
| 206 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 35.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2.065 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.14 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 35.875 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5.25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.35 |
| 207 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0.80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4.24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.32 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 224.112 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.605 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0.556 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.235 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0.48 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0.26 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.20 |
| 208 | CH03F | Trepte interioare de beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut si sclivisite sau rolate cu mortar de ciment marca M 100-T finisate ingrijit cu muchii drepte si suprafete perfect plane | m | 2.40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1.56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.24 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1.44 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 22.80 |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0.036 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.012 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0.048 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.12 |
| 209 | CI24A | Placarea treptelor cu KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numerose cicluri de inghet/dezghet) | m2 | 2.90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11.179 |
|  | 2661112800703 | Placi sau piscoturi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare - trepte | m2 | 2.958 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 16.82 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0.435 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0.58 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0.058 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.014 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0.995 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.104 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.021 |
|  |  | Capitolul 1.7.9. Incalzirea |  |  |
| 210 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 1.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.12 |
| 211 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.40 |
| 212 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 6.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2.28 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 1.80 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.954 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.174 |
| 213 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.60 |
| 214 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.60 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.004 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.024 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.06 |
| 215 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Radiator din otel 22 PKKP 300x1800mm) | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.40 |
|  | 2822115700004 | Radiator din otel 22 PKKP 300x1800mm | buc | 8.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.04 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.08 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.40 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 48.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.40 |
| 216 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (suport cu fixare in pardosea) | buc | 16.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.20 |
|  | 2822115708002 | Element de sustinere radiatoare (suport cu fixare in pardosea) | buc | 16.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 32.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.40 |
| 217 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.44 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 8.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.096 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.192 |
| 218 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.44 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 8.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.096 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.192 |
| 219 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.80 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 8.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.80 |
| 220 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 16.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.40 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 16.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.32 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.096 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.24 |
| 221 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.72 |
|  | 2875274110130 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4") | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.028 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.072 |
| 222 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.80 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 8.24 |
| 223 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 32.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.80 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 32.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.64 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.192 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.48 |
| 224 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 52.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 20.80 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 53.56 |
| 225 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 40.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7.20 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 40.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.80 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.28 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.72 |
| 226 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 16.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.16 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 16.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.48 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.112 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.416 |
| 227 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.064 |
| 228 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 50.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14.00 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 50.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 2.50 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 50.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 50.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 50.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5.00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Cabinet fotbal |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Pereti |  |  |
| 229 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 42.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5.88 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 17.43 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.10 |
| 230 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti H=1.5m (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 42.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 51.24 |
|  | 26531021008411 | Tencuiala mozaic de cuart | kg | 189.00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.168 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.252 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Incalzirea |  |  |
| 231 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.80 |
| 232 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.70 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.012 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.03 |
| 233 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator otel 22K, 500/1500) | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.95 |
|  | 2822115700003 | Radiator otel 22K, 500/1500 | buc | 3.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.024 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.15 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.75 |
| 234 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.54 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.036 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.072 |
| 235 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.54 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.036 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.072 |
| 236 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 3.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.30 |
| 237 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.90 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 6.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.036 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.09 |
| 238 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2875274110130 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4") | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.014 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.036 |
| 239 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 4.50 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.575 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 4.635 |
| 240 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.80 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 12.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.072 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.18 |
| 241 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 29.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11.60 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 29.87 |
| 242 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 24.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.32 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 24.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.48 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.168 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.432 |
| 243 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.56 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 6.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.18 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.042 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.156 |
| 244 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.064 |
| 245 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 24.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.72 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 24.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1.20 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 24.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 24.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 24.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.40 |
|  |  | Capitolul 1.9. Lucrari diverse |  |  |
| 246 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 23.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5.75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 23.00 |
| 247 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 23.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 25.53 |
| 248 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 23.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 5.934 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate - Cabinetul 32A |  |  |
| 249 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.60 |
| 250 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.24 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de electricitate - Cabinetul 201 |  |  |
| 251 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.20 |
| 252 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.30 |
|  |  | Capitolul 2.3. Lucrari de electricitate - Cabinetul 308 |  |  |
| 253 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.30 |
| 254 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.18 |
|  |  | Capitolul 2.4. Lucrari de electricitate - Cabinetul 104A |  |  |
| 255 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2.70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18.198 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.002 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.054 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.837 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 2.16 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32.94 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.135 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.054 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.432 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.054 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.054 |
| 256 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 120.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 120.00 |
| 257 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 150.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 150.00 |
| 258 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 2.70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 64.26 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 270.00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.006 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 2.592 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 36.18 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 36.18 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.54 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2.70 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 18.09 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 48.60 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 4.86 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.297 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42.66 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 7.29 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 13.068 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.297 |
| 259 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.54 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 2.02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.10 |
| 260 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.86 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 6.12 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 12.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 12.00 |
| 261 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80) | buc | 10.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.80 |
|  | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) | buc | 10.40 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 10.40 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 10.40 |
| 262 | RpEG05B | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor (Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile) | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.12 |
|  | 2682162303083 | Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile | buc | 1.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4.00 |
| 263 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A | buc | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.16 |
|  | 11110001000232 | Intrerupator automat pina la 32A | buc | 3.00 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 6.00 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 6.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.015 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.