CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Procuratura Generală a Republicii Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Procuratura Generală a Republicii Moldova

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație a sediului Procuraturii Căușeni Oficiul Bender

4. Descrierea Sediul Procuraturii Căușeni, oficiul Bender își are reședința în municipiul Bender, str. Dzerjinschi, 46, pe același teritoriul cu Inspectoratul de poliție Bender și Comenduirea militară. Accesul în sediul Procuraturii Căușeni, oficiul Bender este efectuat prin punctele de pază fixă, care sunt în subordonarea Inspectoratului de poliție Bender și a Comenduirii militare. Persoanele care urmează să viziteze Procuratura Căușeni, oficiul Bender sunt înregistrate în baza actului de identitate la punctul de intrare la paza fixă.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 205,6000 |
| 2 | RpCR01A | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi | m2 | 134,4000 |
| 3 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 126,8800 |
| 4 | RpCR31A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti, Se exclude badgete. | m2 | 205,6000 |
| 5 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,0000 |
| 6 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x40 mm | m | 205,0000 |
| 7 | RpEA06A | Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,0300 | buc | 12,0000 |
| 8 | pret furnizor | Conector cablu canal 16x40mm | buc | 98,0000 |
| 9 | pret furnizor | Conector cablu canal 16x40mm tip T | buc | 8,0000 |
| 10 | pret furnizor | Colt cablu canal 16x40mm | buc | 28,0000 |
| 11 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 | m | 65,0000 |
| 12 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 | m | 140,0000 |
| 13 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 7,0000 |
| 14 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 24,0000 |
| 15 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W | buc | 19,0000 |
| 16 | RCsB29N K=3,6 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm, K=3,6 Коэффициент к трудозатратам=3,6000 Коэффициент к материалам=3,6000 Коэффициент к машинам=3,6000 | buc | 2,0000 |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, 250*250mm metalica | buc | 4,0000 |
| 18 | RpCI10B apl. | Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm , Se exclude:Coama 2 piese ond.mari 1097 x 270 x 6 S 5936/2, Pazie indoita ondulata azbocim. 200x1097x6, Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8 , Rondele cu guler si capac din polietilena, Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm, Var pasta, Mortar ciment 100-T(pt.informatie), Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric. Mat. marunte (disc vidia, etc.)=1,0500 | m2 | 52,0000 |

Președinte grup de lucru                                                                       Iuri LEALIN