| Reparatia curenta exterioara si interioara a Substantiei de transformatoare nr.11 cu nr.inv 548 , mun. Chisinau str. Dacia 80/3 din gestiunea Aeroportului International Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 15-26

Lucrari de reparatie ST 11

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  | m2 |  | 184,40 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 86,668 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,88 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 11,064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 158,70 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 23,805 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,805 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,935 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 6,348 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 17,30 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,076 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,595 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,865 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,173 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - sorturi la acoperis |  |  | m |  | 50,40 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,536 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  | m3 |  | 6,05 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,705 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,986 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,302 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,754 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 1,754 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,908 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  | 12,10 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,356 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,356 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,242 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCP45D |  | Demontarea copertinelor metalice |  |  | kg |  | 121,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 2,42 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,42 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,097 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,121 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,363 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,605 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  | m3 |  | 9,07 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 28,117 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseurilor din constructii |  |  | t |  | 48,98 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 54,368 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsI50B5 |  | Transportarea deseurilor din constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 48,98 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 12,637 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Exterioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Interioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 64,10 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 9,615 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,615 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,205 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,564 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 64,10 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 24,999 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,999 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,205 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,205 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 495,70 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 59,484 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 74,355 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 24,785 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,957 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CL14A |  | Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile |  |  | t |  | 0,972 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 15,552 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,916 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,972 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,972 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,458 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,292 |  |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  |  | h-ut |  | 2,43 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseurilor din constructii |  |  | t |  | 37,70 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 41,847 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsI50B5 |  | Transportarea deseurilor din constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 37,70 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 9,727 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Interioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpCE18B |  | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos Mat. marunte=1,03 |  |  | m |  | 132,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 30,36 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,52 |  |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  | kg |  | 40,788 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 16,315 |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 10,197 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 9,517 |  |
|  | 2682162608375 |  | Snur vata minerala impl. simra zn cu D=60 mm |  |  | m |  | 142,758 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,264 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,132 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IzF01E |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu Praimer, intr-un strat |  |  | m2 |  | 158,70 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 58,719 |  |
|  | 2413317002000 |  | Praimer |  |  | kg |  | 47,61 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IzF03A2 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm |  |  | m2 |  | 158,70 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 12,696 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 238,05 |  |
|  | 2682132602070 |  | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 |  |  | m2 |  | 174,57 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 47,61 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,079 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 158,70 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,397 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 3,968 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IzF10B |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat 50mm., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % |  |  | m2 |  | 158,70 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 19,044 |  |
|  | 252130260295 |  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 5cm |  |  | m2 |  | 160,287 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 44,436 |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 222,18 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,075 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 147,591 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,159 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,587 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CC03C |  | Montare plase sudate VR d3 pas 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 130,13 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,253 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,651 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 131,431 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,651 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,301 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 39,039 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,078 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 158,70 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 95,22 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,87 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 063,10 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 6,665 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,587 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,761 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,904 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm K=2,00 |  |  | m2 |  | 158,70 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 31,74 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,348 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 682,41 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,222 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,635 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,952 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,476 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 25,70 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 3,084 |  |
|  | 243022610101b |  | Grund cu cuart "Betoncontact" |  |  | kg |  | 10,666 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,285 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 25,70 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 25,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,14 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 203,03 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 15,42 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,617 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,167 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CG24B |  | Plinte inclinate sau in trepte, cu inaltimea maxima de 15 cm, la intersectia parapetului cu acoperis, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 24,70 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 20,995 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,47 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 59,28 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,173 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,049 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,371 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IzF01E |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu Praimer, intr-un strat |  |  | m2 |  | 184,40 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 68,228 |  |
|  | 2413317002000 |  | Praimer |  |  | kg |  | 55,32 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,055 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,05 |  |  | m2 |  | 158,70 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 71,415 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,501 |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  | 383,26 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 99,981 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 31,74 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,522 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CE13D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP),pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,05 |  |  | m2 |  | 25,70 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 13,621 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,14 |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  | 64,764 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 16,191 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 8,738 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,542 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCE26B apl |  | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm), la terase si acoperisuri, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm Excludere: tabla, nit, aliaj, filier. Includere: Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm cu Nc=1 buc/buc Mat. marunte=1,04 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 12,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,08 |  |
|  | 201101445525 |  | Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm |  |  | buc |  | 4,16 |  |
|  | 2682122600593 |  | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm |  |  | m2 |  | 2,08 |  |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  | kg |  | 4,576 |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 0,915 |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,333 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CK26B |  | Montare banda de etansare din tabla pe perimterul izolatiei |  |  | m |  | 50,40 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 16,128 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,032 |  |
|  | 27431235490 |  | Banda din tabla |  |  | m |  | 50,40 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 201,60 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpCI22E |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04 |  |  | m |  | 24,70 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 21,983 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,175 |  |
|  | 2710403642287 |  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm |  |  | kg |  | 47,523 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 12,844 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 1,284 |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 0,771 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 51,376 |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  | h-ut |  | 2,47 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CK26B |  | Montare picurator din aluminiu la acoperis |  |  | m |  | 25,70 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,224 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,056 |  |
|  | 2743123549 |  | Picurator din aluminiu |  |  | m |  | 25,70 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 102,80 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,257 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Excludere cot jgheab, Piesa de racordare jgheab -burlan 4buc, Element de inchidere 4buc Material marunt=1,03 |  |  | m |  | 25,70 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 7,71 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 27,795 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 37,059 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 2,647 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 264,71 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,514 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CE22A apl |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Cot burlan 8 buc, Cot de capat 4 buc, Piesa de legatura 4buc, Pilnii de curatire 4buc Material marunt=1,02 |  |  | m |  | 17,60 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 6,16 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 18,85 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 8,976 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 4,488 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,264 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (copertina) |  |  | kg |  | 181,50 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 34,485 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,815 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,815 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,815 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 181,50 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,907 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,452 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,722 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CN21B |  | Vopsitorii la copertine metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 7,26 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,26 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,581 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,726 |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,218 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,508 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,726 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,363 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,726 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CE06A1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (H-35 gr.0,45mm, zincata), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05 |  |  | m2 |  | 12,10 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 17,545 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,21 |  |
|  | 2710403642035 |  | Tabla zincata cutata H-35 gr.0,45mm, zincata |  |  | m2 |  | 14,611 |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 7,623 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 63,525 |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 63,525 |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 4,129 |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 1,27 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,266 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 136,50 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 102,375 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,041 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,014 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,041 |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,016 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,41 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 614,25 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CB14A1 k=10 |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade K=10,00 |  |  | m2 |  | -136,50 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | -232,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 227,65 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 27,318 |  |
|  | 243022610101b |  | Grund cu cuart "Betoncontact" |  |  | kg |  | 94,475 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 11,382 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 25,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,60 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,576 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 20,16 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,63 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm (Coltare nc=0,25m/m2) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 |  |  | m2 |  | 25,20 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 35,784 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,51 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 101,808 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 101,808 |  |
|  | 2521302602951 |  | Placi termoizolante, placi polistire extrudat 50mm |  |  | m2 |  | 27,234 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 27,997 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 6,363 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 152,712 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,086 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,454 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat 50mm (Coltare nc=0,5m/m2) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 |  |  | m2 |  | 194,64 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 276,389 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 58,003 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 786,346 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 786,346 |  |
|  | 2521302602950 |  | Placi termoizolante, placi polistire expandat 50mm |  |  | m2 |  | 210,347 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 216,245 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 98,293 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 1 179,518 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,866 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,662 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 4,477 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,504 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 135kg/m2 30mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 |  |  | m2 |  | 7,83 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 18,745 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,142 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 31,633 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 39,542 |  |
|  | 2521302602930 |  | Placi ignifudate din vata minerala 135kg/m2 30mm |  |  | m2 |  | 8,462 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 10,044 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 63,266 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,196 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 2,349 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,164 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 25,20 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 3,024 |  |
|  | 243022610101b |  | Grund cu cuart "Betoncontact" |  |  | kg |  | 10,458 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,26 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CI06C4 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (de coordonat cu benefiairul) |  |  | m2 |  | 25,20 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 71,82 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,04 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 26,46 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,08 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 504,00 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 8,316 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,202 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 100,80 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,302 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CE25B |  | Montare pe contur, deasupra teracota profil exterior pentru gresie si faianta Material marunt (adeziv, diluant)=1,05 |  |  | m |  | 44,80 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,72 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,24 |  |
|  | 281210630671 |  | Profil exterior pentru gresie si faianta |  |  | m |  | 51,744 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 202,45 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,074 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 30,368 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,122 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (de coordonat cu benefiairul) (vopsirea peretilor sa fie in culoare rosu si alba in forma de sah) |  |  | m2 |  | 202,45 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 111,348 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 80,98 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 12,147 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 101,225 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 10,122 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,405 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpCR34A |  | Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta |  |  | m2 |  | 33,50 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 62,98 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 10,05 |  |
|  | 2940420007684 |  | Masina slefuit |  |  | h-ut |  | 4,02 |  |
|  | 2952270003837 |  | Foehn de aer de temperatura inalta |  |  | h-ut |  | 50,585 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 33,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 36,85 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 3,484 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 3,685 |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 1,675 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 5,695 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,70 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,675 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,35 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IzF10C |  | Strat termoizolator la usi metalice, din placi din polistiren extrudat 50mm., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale |  |  | m2 |  | 16,80 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,688 |  |
|  | 252130260295 |  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 5cm |  |  | m2 |  | 16,968 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 5,544 |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 27,72 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,009 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 18,48 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 9,07 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,979 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 10,43 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,907 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,905 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,809 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CB01B |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 6,05 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,089 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,011 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,302 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,605 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,726 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,726 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,097 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CC03C |  | Montare plase sudate VR d4 pas 200x200mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 63,20 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,58 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,316 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 63,832 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,316 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,632 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,96 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 |  |  | m3 |  | 6,05 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 46,585 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,932 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 759,824 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 4,681 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 4,186 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,772 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,512 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 2,42 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Exterioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Interioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  | m2 |  | 91,25 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,688 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 63,875 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,182 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,319 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 27,375 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 27,375 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 27,375 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 4,562 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 9,125 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 13,688 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpCB09A |  | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial |  |  | m2 |  | 367,60 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 349,22 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 18,38 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 367,60 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 51,464 |  |
|  | 243022610101b |  | Grund cu cuart "Betoncontact" |  |  | kg |  | 152,554 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 18,38 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 44,60 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 19,624 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,812 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 43,708 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,045 |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,223 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,277 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,067 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 367,60 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 367,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 73,52 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 904,04 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 220,56 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 8,822 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,389 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,735 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,838 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm) |  |  | kg |  | 275,70 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 11,028 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,379 |  |
|  | 2873122004171 |  | Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm |  |  | kg |  | 278,457 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,379 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,757 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 82,71 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,165 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CF02B5 K=2 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2,00 |  |  | m2 |  | 367,60 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 213,208 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 51,464 |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 4,044 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 521,864 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 113,956 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,411 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,47 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,221 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,103 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 367,60 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 51,464 |  |
|  | 243022610101b |  | Grund cu cuart "Betoncontact" |  |  | kg |  | 152,554 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 18,38 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 367,60 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 448,472 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 624,664 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,47 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 29,04 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 5,882 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 367,60 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 73,52 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 404,36 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 55,14 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,11 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 22,30 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,138 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 6,69 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 325,803 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,25 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,762 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 389,90 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,697 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 58,485 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 19,495 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 389,90 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 175,455 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 38,99 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 411,306 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,39 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 389,90 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,697 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 58,485 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 19,495 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 389,90 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 214,445 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 155,96 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 23,394 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 194,95 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 19,495 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,78 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 128,09 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 17,933 |  |
|  | 243022610101b |  | Grund cu cuart "Betoncontact" |  |  | kg |  | 53,157 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,404 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 128,09 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 195,978 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 914,563 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,512 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,119 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,498 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 128,09 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 25,618 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 140,899 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 19,214 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,038 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Kman=2; Kmec=2, Kmat=5 K=2,00 K=5,00 |  |  | m2 |  | 128,09 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 79,416 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 915,843 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,64 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,025 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,099 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 128,09 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,843 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 19,214 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,404 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 128,09 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 57,64 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,809 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 135,122 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,128 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 128,09 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,843 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 19,214 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,404 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 128,09 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 70,45 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 51,236 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 7,685 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 64,045 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 6,404 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,256 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.3. Podele |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CL16A |  | Captuseli metalice din tabla striata groasa (5mm) |  |  | t |  | 0,972 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 14,58 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 54,432 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,888 |  |
|  | 273310361020 |  | Tabla stiata 5mm |  |  | kg |  | 1 020,60 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 10,692 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,277 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 6,415 |  |
|  | 2710602000614 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm |  |  | kg |  | 17,496 |  |
|  | 2710703434783 |  | Otel lat OL 37 de 30x5 mm |  |  | kg |  | 19,44 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 19,44 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,437 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 24,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 26,40 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 2,496 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 2,64 |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 4,08 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,80 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CC03C |  | Montare plase sudate VR d3 pas 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 53,20 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,33 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,266 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 53,732 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,266 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,532 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,96 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 64,10 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 38,46 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,41 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 833,30 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,692 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,641 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,923 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,769 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CG01A1 K=14 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 7cm K=14,00 |  |  | m2 |  | 64,10 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 89,74 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,948 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 929,41 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 6,282 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,795 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,692 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,346 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,01 |  |  | m2 |  | 25,30 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 11,84 |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg |  | 781,922 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,30 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,179 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,125 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,506 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli |  |  | m2 |  | 89,40 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 12,516 |  |
|  | 243022610101b |  | Grund cu cuart "Betoncontact" |  |  | kg |  | 37,101 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,47 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CG47A |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (de coordonat cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,01 |  |  | m2 |  | 89,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 124,266 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 93,003 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 225,735 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 52,371 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,09 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 805,88 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,805 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,626 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 5,632 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05 |  |  | m |  | 63,80 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 25,52 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,38 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 68,33 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 23,446 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 401,94 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 6,699 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 19,14 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 3,19 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.4. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | SE59A1 |  | Convector electric 2000 W, montat pe perete din beton Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,70 |  |
|  | 29241273568 |  | Convector electric 2000 W |  |  | buc |  | 6,12 |  |
|  | 20511429507160 |  | Dibluri metalice |  |  | buc |  | 12,24 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 12,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.5. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | RpCR34A |  | Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta |  |  | m2 |  | 6,90 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,972 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 2,07 |  |
|  | 2940420007684 |  | Masina slefuit |  |  | h-ut |  | 0,828 |  |
|  | 2952270003837 |  | Foehn de aer de temperatura inalta |  |  | h-ut |  | 10,419 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 6,90 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,59 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,718 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,759 |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,345 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 1,173 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,38 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,345 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,69 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.6. Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | RpEC02C |  | Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru 3x1,5mm2 in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, dormitoare, camine, industriale pina la 7 m. |  |  | buc |  | 22,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 95,04 |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 176,00 |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 33,00 |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 33,00 |  |
|  | 2722103107315 |  | Conductor de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 352,00 |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 3,30 |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,066 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 143,00 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,66 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 3,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | RpEC08C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru 3x2,5mm2 in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarmi, camine, industriale |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 32,82 |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 54,00 |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 7,20 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2722103107325 |  | Conductor de cupru 3x2,5 |  |  | m |  | 108,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 54,00 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 1,80 |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,90 |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 0,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | RpEC08C |  | Montarea locului de intrerupator, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru 3x1,5mm2 in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarmi, camine, industriale |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 27,35 |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 45,00 |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2722103107315 |  | Conductor de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 90,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 45,00 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,75 |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 0,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat de 20 W |  |  | buc |  | 22,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 20,68 |  |
|  | 287527440052 |  | Corp de iluminat 20 W, 2000 lm, 4200 K |  |  | buc |  | 22,00 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 44,00 |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc |  | 44,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,76 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 4,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | RpEF12B |  | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED T8, 10W, 600mm |  |  | buc |  | 44,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 6,60 |  |
|  | 3150145100110 |  | Tuburi LED T8, 10W, 600mm |  |  | buc |  | 46,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,86 |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 6,12 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | RpEE01B |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,90 |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 5,05 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2874115881198 |  | Saiba M 6 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2874115819950 |  | Surub M6x22 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Electricitate |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Interioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurare medicala |  |  |  |
|  | Transportare materiale |  |  |  |
|  | Depozitare materiale |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |