Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 42120000-6 | Motopompă, 1200 m3/h | unit. | 3 | Motopompă dotată cu un motor diesel, instalată pe remorcă tractabilă cu una sau două punți, sistem de frânare și proțap reglabil. Asigurarea pompării de capacitate mare cu: - O capacitate totală de cel puțin 1200 m3 /h; - O capacitate redusă care permite pomparea la o diferență de nivel de 40 de metri. Capacitatea de: - A funcționa în zone și pe terenuri care nu sunt ușor accesibile; - A pompa apa amestecată cu noroi, conținând cel mult 5 % elemente solide sub formă de particule cu o dimensiune de până la 40 mm; - A pompa apă la o temperatură de cel mult 40 o C, în cazul operațiunilor de lungă durată; - A asigura furnizarea apei pe o distanță de cel puțin 1000 metri. Componentele modulului: - Pompă de capacitate mare; - Furtunuri și racorduri compatibile cu diferite standarde, inclusiv cu standardul Storz. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Manual de exploatare. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului. |
| 2. | 42120000-6 | Motopompă, 720 m3/h | unit. | 5 | Motopompă dotată cu un motor diesel, instalată pe remorcă tractabilă cu una sau două punți, sistem de frânare și proțap reglabil. Asigurarea pompării de capacitate mare cu: - O capacitate totală de cel puțin 720 m3 /h; - O capacitate redusă care permite pomparea la o diferență de nivel de 40 de metri. Capacitatea de: - A funcționa în zone și pe terenuri care nu sunt ușor accesibile; - A pompa apă amestecată cu noroi, conținând cel mult 5 % elemente solide sub formă de particule cu o dimensiune de până la 40 mm; - A pompa apă la o temperatură de cel mult 40 o C, în cazul operațiunilor de lungă durată; - A asigura furnizarea apei pe o distanță de cel puțin 500 metri. Componentele modulului - furtunuri și racorduri compatibile cu diferite standarde, inclusiv cu standardul Storz. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Manual de exploatare. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului. |
| 3. | 42120000-6 | Motopompă, 72 m3/h | unit. | 5 | Motopompă dotată cu un motor diesel, instalată pe cadru cu roți pentru transportare. Asigurarea pompării de capacitate cu: - O capacitate totală de cel puțin 72 m3 /h; - O capacitate redusă care permite pomparea la o diferență de nivel de 40 de metri. Capacitatea de: - A funcționa în zone și pe terenuri care nu sunt ușor accesibile; - A pompa apa amestecată cu noroi, conținând cel mult 5 % elemente solide sub formă de particule cu o dimensiune de până la 40 mm; - A pompa apă la o temperatură de cel mult 40 o C, în cazul operațiunilor de lungă durată; - A asigura furnizarea apei pe o distanță de cel puțin 100 metri. Componentele modulului - furtunuri și racorduri compatibile cu diferite standarde, inclusiv cu standardul Storz. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Manual de exploatare. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului. |

Motopompă (1200m3/h)

Suma estimativă fără TVA: 3500000,00 lei

Motopompă (720 m3/h)

Suma estimativă fără TVA: 3625000,00 lei

Motopompă (72 m3/h)

Suma estimativă fără TVA: 325000,00 lei

Șef Direcția administrare rezerve de mobilizare                                    Alexandru LEONTE

Executant:

O. Pulbere