CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor Lucrări de eficiență energetică a clădirii auxiliare a bazinului de înot și a Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din satul Copceac, raionul Ceadîr-Lunga.

(Работы по энергоэффективности вспомогательного здания плавательного бассейна и ДЮСШ с. Копчак р-на Чадыр-Лунга)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Наружная отделка с утепление вспомогательного здания плавательного бассейна |  |  |
|  |  | 1.1. Фасад |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 735,0000 |
| 2 | CL55I | Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi 300 x 300 mm din marmura natural cu fixare ascunsa, pe pereti cu contur curbiliniu (Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой плитами 300 x 300 мм из натурального мрамора со скрытым креплением на стенах криволинейного очертания) без стоимости мрамора - мрамор из контрибуции заказчика | m2 | 475,0000 |
| 3 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) | m2 | 260,0000 |
| 4 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) 135 kg/m3 3см | m2 | 65,0000 |
| 5 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка "Gleta" фасад и откосы) | m2 | 325,0000 |
| 6 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Штукатурка "TINC" фасад и откосы) | m2 | 325,0000 |
| 7 |  | Coler | m2 | 325,0000 |
| 8 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | 810,0000 |
| 9 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) (отливы из алюминия для окон) b=350mm | m | 125,0000 |
|  |  | 2. Наружная отделка с утепление ДЮСША |  |  |
|  |  | 2.1. Фасад |  |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 700,0000 |
| 11 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) 10 cm | m2 | 625,0000 |
| 12 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) 135 kg/m3 3см | m2 | 72,0000 |
| 13 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка "Gleta" фасад и откосы) | m2 | 697,0000 |
| 14 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Штукатурка "TINC" фасад и откосы) | m2 | 697,0000 |
| 15 |  | Coler | m2 | 697,0000 |
| 16 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) cu placi de polistiren XPS 100 mm | m2 | 75,0000 |
| 17 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка цоколя плиткой для наружных работ) | m2 | 75,0000 |
| 18 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | 925,0000 |
| 19 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) (отливы из алюминия для окон) b=350mm | m | 75,0000 |
|  |  | 3. Солнечные панели на 49 КВт для вспомогательного здания плавательного бассейна и здания ДЮСША |  |  |
|  |  | 3.1. Sisteme fotovoltaic |  |  |
|  |  | 3.1.1. Монтажные работы |  |  |
| 20 | 08-01-007-1 | Montarea Invertor monofazat | set | 1,0000 |
| 21 | 08-01-104-3 | Montarea Panou fotovoltaic monocristalin 550вт | buc | 89,0000 |
| 22 | RpED02A | Montarea Cablu DC pentru sisteme fotovoltaice | m | 200,0000 |
| 23 | RpEO02A | Montarea сonectori sisteme fotovoltaice | buc | 4,0000 |
| 24 | RpEI11B | Montare Smart Sensor pentru monitorizarea consumului si limitarea exportului de curent оn retelele monofazate | buc | 1,0000 |
| 25 | RpEP01A | Montarea panou de comutare si distributie DC/AC | buc | 1,0000 |
| 26 | RpEO02A | Montarea сonductor DC pentru conectarea acumulatorilor | buc | 89,0000 |
| 27 | RpEJ06B | Incercari, verificari si reglari la circuite Panouri fotovoltaic monocristalin | buc | 89,0000 |
| 28 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari | buc | 1,0000 |
| 29 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari Smart Sensor pentru monitorizarea consumului si limitarea exportului de curent оn retelele monofazate | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.2. Utilaj |  |  |
| 30 |  | Invertor monofazat | buc | 1,0000 |
| 31 |  | Panou fotovoltaic monocristalin 550 Вт | buc | 89,0000 |
| 32 |  | сonectori sisteme fotovoltaice | buc | 2,0000 |
| 33 |  | Panou de comutare si distributie DC/AC | buc | 1,0000 |
| 34 |  | Conductor DC pentru conectarea acumulatorilor | buc | 89,0000 |
|  |  | 3.2. Conectare sistemei fotovoltaic cu sistemei electrice |  |  |
|  |  | 3.2.1. Монтажные работы |  |  |
| 35 | RpEB11A | Монтаж вводного кабеля | m | 25,0000 |
| 36 | RpEB11A | Монтаж нагрузочного кабеля аввг 5*50 | m | 20,0000 |
| 37 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare (Монтаж счетчика в вводно-распределительном шкафу) 3-ехфазный | buc | 1,0000 |
| 38 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (Монтаж вводно-распределительного шкафа) | buc | 1,0000 |
| 39 | 08-02-471-3 | Заземлитель вертикальный из круглой стали | 10 buc | 1,0000 |
| 40 | RpEA01C | Montarea металлорукав | m | 15,0000 |
| 41 | RpEE02A | Montarea автомата ВА47-29 С25 3Р | buc | 1,0000 |
| 42 | RpEE02A | Montarea автомата ВА47-29 С20 3Р | buc | 3,0000 |
| 43 | RpEG05A | Montarea tablourilor de distributie electrica металлический | buc | 1,0000 |
| 44 | RpEE01C | защитное отключение 4П | buc | 1,0000 |
| 45 | 08-02-363-1 | Кронштейны сварные металлические | buc | 4,0000 |
| 46 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari | buc | 1,0000 |
| 47 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari sistemei | buc | 1,0000 |
| 48 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления) | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2.2. Utilaj |  |  |
| 49 |  | щит учета | buc | 1,0000 |
| 50 |  | электросчетчик 3-ех фазный | buc | 1,0000 |
| 51 |  | клема КЗ | buc | 4,0000 |
| 52 |  | натяжные устройства | buc | 10,0000 |
| 53 |  | траверса натяжных | buc | 10,0000 |
| 54 |  | подвесные | buc | 6,0000 |
| 55 |  | траверса подвесного | buc | 6,0000 |
| 56 |  | ограничители импульсных напряжений | buc | 4,0000 |