| ____Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu" | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-1

Lucrari de demolare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor/Pereti piatra de calcar b=200mm | m3 | 8,000 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor/Pereti piatra de calcar b=250mm | m3 | 13,350 |
| 3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor /Pereti piatra de calcar b=120mm | m3 | 11,850 |
| 4 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm/ Briu monolit 200x200mm, L=23,2ml | m3 | 0,930 |
|  |  | Capitolul 2. Usi |  |  |
| 5 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ Usi metalice 5,1m2x32kg/m2=163,2kg | kg | 163,200 |
|  |  | Capitolul 3. Pardosele |  |  |
| 6 | RpCK42A k=2 | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Pardosea din beton gr.20cm/ pentru grosime strat 20cm k=2 | m2 | 58,000 |
|  |  | Capitolul 4. Tavan |  |  |
| 7 | CP11A k=0,8 | Montarea placilor prefabricate din beton armat pentru plansee, la constructii executate cu cofraje glisante/ Panouri din beton armat 6,8x1,0m, cu goluri/ Pentru demontare k=0,8 | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 5. Pereu |  |  |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/Pereu din beton gr.10cm | m2 | 8,650 |
|  |  | Capitolul 6. Acoperis |  |  |
| 9 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ Foi de ardezie | m2 | 39,100 |
| 10 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor/ Demontarea schelet acoperis din metal | kg | 500,000 |
|  |  | Capitolul 7. Lucrari diverse |  |  |
| 11 | TrI1AA01F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2/Demolarea peretilor 8m2+13,35+11,85+0,93=4,13m3,/ M=34,13m3x2=68,26t+Demontarea schelet acoperis din metal 0,5t=68,76t | t | 68,760 |
| 12 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 68,760 |

Proiectant I. Saratova

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.