| Reparatia drumului cu acoperire de asfalt, str. Agricultorilor, portiunea intre str. Stefan Cel Mare si Sfint si str. Independentei, din sat. Isnovat, r-ul Criuleni | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Reparatie

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 980,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 284,200 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 3,430 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,040 |  |  | 39,200 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,294 |  |  | 288,120 |  |
| 2 |  |  | DG04B |  |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 980,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  |  | 313,600 |  |
| 3 |  |  | DI155D |  |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0134 |  |  | 0,322 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,025 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 2940420007201 |  |  |  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0071 |  |  | 0,170 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0071 |  |  | 0,170 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0071 |  |  | 0,170 |  |
| 4 |  |  | DI106 |  |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 33,200 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,025 |  |  | 0,830 |  |
| 5 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului demontat) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,250 |  |  | 2,700 |  |
| 6 |  |  | TsI51A2 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 198,400 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  | 5,357 |  |
| 7 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcare |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,360 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 0,480 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | DI158A |  |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 75,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,583 |  |  | 43,725 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 1422102205518 |  |  |  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina |  |  |  | t |  |  | 0,115 |  |  | 8,625 |  |
|  |  |  | 23203226001101 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2940420007200 |  |  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 2912340002517 |  |  |  | Motocompresor 3 WF-3 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 3,750 |  |
|  |  |  | 2952270004033 |  |  |  | Topitor de bitum |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 2952500005008 |  |  |  | Tractor pina la 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 2952240004127 |  |  |  | Placa compactoare, vibro |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,375 |  |
| 9 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,080 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 1,112 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,324 |  |
| 10 |  |  | DB16H |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1,25) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2 700,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 168,750 |  |
|  |  |  | 11110001000-1 |  |  |  | Mixtura asfaltica cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 |  |  |  | t |  |  | 0,094 |  |  | 317,250 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 37,125 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 17,887 |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 17,887 |  |
|  |  |  | 2952240005100 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 17,887 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Amenajare accese - 7 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,750 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,250 |  |  | 3,938 |  |
| 12 |  |  | TsI51A2 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 280,000 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  | 7,560 |  |
| 13 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcare |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,750 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,360 |  |  | 0,630 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 0,700 |  |
| 14 |  |  | TsE05C |  |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,312 |  |  | 2,184 |  |
| 15 |  |  | TsD08A1 |  |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,750 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 3,020 |  |  | 5,285 |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 3,740 |  |  | 6,545 |  |
| 16 |  |  | DA12B |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 140,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 84,000 |  |
|  |  |  | 1411122201646 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,203 |  |  | 28,420 |  |
|  |  |  | 1411122201672 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,219 |  |  | 170,660 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,042 |  |  | 5,880 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 36,120 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 2,100 |  |
| 17 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,420 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,433 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,126 |  |
| 18 |  |  | DB19F |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=5cm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 700,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,060 |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 111100010001310-22 |  |  |  | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021 |  |  |  | t |  |  | 0,118 |  |  | 82,600 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 11,200 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0066 |  |  | 4,620 |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0066 |  |  | 4,620 |  |
|  |  |  | 2952240005100 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0066 |  |  | 4,620 |  |
| 19 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,210 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,063 |  |
| 20 |  |  | DB16H |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 700,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 11110001000-1 |  |  |  | Mixtura asfaltica cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 |  |  |  | t |  |  | 0,094 |  |  | 65,800 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 7,700 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 3,710 |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 3,710 |  |
|  |  |  | 2952240005100 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 3,710 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Amenajare accese - 7 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Montarea bordurelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,612 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,770 |  |  | 2,919 |  |
| 22 |  |  | TsI51A2 |  |  | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 85,680 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  | 2,313 |  |
| 23 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcare |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,612 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,360 |  |  | 0,220 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 0,245 |  |
| 24 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 ( h=10cm ) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 30,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 30,294 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,150 |  |  | 35,190 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 3,060 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,210 |  |  | 6,426 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 12,852 |  |
| 25 |  |  | DE10E |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (borduri de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C12/16) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 020,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,170 |  |  | 173,400 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,510 |  |  | 520,200 |  |
|  |  |  | 2663102100001-1 |  |  |  | Beton C12/16 |  |  |  | m3 |  |  | 0,053 |  |  | 54,060 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,500 |  |  | 3 570,000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 10,200 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 6,120 |  |
|  |  |  | 2666122800284-1 |  |  |  | borduri de dimensiuni 100x30x15cm |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 1 025,100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Montarea bordurelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ridicarea gurilor de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | RpAcF01A |  |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 8,800 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 4,950 |  |
|  |  |  | 2640112300739 |  |  |  | Caramizi |  |  |  | buc |  |  | 44,000 |  |  | 493,680 |  |
|  |  |  | 2663102101183 |  |  |  | Mortar M-100 Z |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 0,337 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ridicarea gurilor de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |