| Forarea sondei arteziene s. Caracui, r-nul Hincesti. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 23/25

Forarea sondei arteziene

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. LUCRARI DE FORAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Forarea sondei arteziene |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | FjH03C |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-2.5 A (Doar manopera h-om, restul materialelor se exclud) |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om |  | 171,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 |  | 0,18 |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut |  | 0,79 |  |  |  |  |
| 3 |  | FjH01B |  | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 |  | m3 |  | 23,00 |  |  |  |  |
|  |  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om |  | 41,40 |  |  |  |  |
|  |  | 1422102205525 |  | Bentonita macinata activata |  | kg |  | 7 360,00 |  |  |  |  |
|  |  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 |  | 20,24 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A |  | h-ut |  | 8,28 |  |  |  |  |
| 4 |  | FjB03C |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-2.5 A ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=151 mm |  | m |  | 35,00 |  |  |  |  |
|  |  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om |  | 37,80 |  |  |  |  |
|  |  | 2952127344244 |  | Sape foraj cu insertie widia d=151 mm |  | buc |  | 0,18 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A |  | h-ut |  | 6,30 |  |  |  |  |
| 5 |  | FjB03E |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-2.5 A ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=151 mm |  | m |  | 105,00 |  |  |  |  |
|  |  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om |  | 327,60 |  |  |  |  |
|  |  | 2952127344244 |  | Sape foraj cu insertie widia d=151 mm |  | buc |  | 1,57 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A |  | h-ut |  | 54,60 |  |  |  |  |
| 6 |  | FjF01A |  | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatia URB-2.5 A hidraulica |  | operatie |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om |  | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270002989 |  | Instalatie de carotaj electric |  | h-ut |  | 8,00 |  |  |  |  |
| 7 |  | FjB03C |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-2.5 A,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=394 mm |  | m |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om |  | 5,18 |  |  |  |  |
|  |  | 2952127244324 |  | Sape foraj cu insertie widia d=394mm |  | buc |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A |  | h-ut |  | 0,86 |  |  |  |  |
| 8 |  | FjB03E |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-2.5 A ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=394 mm |  | m |  | 15,00 |  |  |  |  |
|  |  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om |  | 22,46 |  |  |  |  |
|  |  | 2952127244324 |  | Sape foraj cu insertie widia d=394mm |  | buc |  | 0,11 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A |  | h-ut |  | 3,74 |  |  |  |  |
| 9 |  | Pretul de piata |  | Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=325x6 mm |  | m |  | 25,00 |  |  |  |  |
|  |  | 123145455 |  | Tevi pentru tubaj d=325x6 mm |  | m |  | 25,00 |  |  |  |  |
| 10 |  | FjD01A |  | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatia URB-2.5 A |  | m |  | 25,00 |  |  |  |  |
|  |  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om |  | 63,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A |  | h-ut |  | 10,50 |  |  |  |  |
| 11 |  | FjF02A |  | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 25-0.0 m |  | m3 |  | 0,96 |  |  |  |  |
|  |  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om |  | 15,07 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100002 |  | Ciment M-400 |  | kg |  | 1 007,04 |  |  |  |  |
|  |  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 |  | 0,67 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A |  | h-ut |  | 3,01 |  |  |  |  |
| 12 |  | FjB03C |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-2.5 A ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=295 mm |  | m |  | 25,00 |  |  |  |  |
|  |  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om |  | 12,96 |  |  |  |  |
|  |  | 2952127244344 |  | Sape foraj cu insertie widia d=295 mm |  | buc |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |  |  |
| 13 |  | FjB03E |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-2.5 A ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=295 mm |  | m |  | 75,00 |  |  |  |  |
|  |  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om |  | 112,32 |  |  |  |  |
|  |  | 2952127244344 |  | Sape foraj cu insertie widia d=295 mm |  | buc |  | 0,54 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A |  | h-ut |  | 18,72 |  |  |  |  |
| 14 |  | Preturi de achizitie |  | Procurarea tevilor de tubaj PVC, R16 d=140x10.4 mm |  | m |  | 115,50 |  |  |  |  |
|  |  | 676899991 |  | Tevi pentru tubaj PVC, R16 d=140x10.4 mm |  | m |  | 115,50 |  |  |  |  |
| 15 |  | Preturi de achizitie |  | Procurarea tevilor de tubaj PVC pentru filtru, R16 d=140x10.4 mm |  | m |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  | 6768999910 |  | Tevi pentru tubaj PVC pentru filtru, R16 d=140x10.4 mm |  | m |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 16 |  | FjD03C |  | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executata cu instalatie URB-2.5 A hidraulica (filtru in fante) |  | m |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om |  | 101,40 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A |  | h-ut |  | 16,90 |  |  |  |  |
| 17 |  | FjD02C |  | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatia URB-2.5 A hidraulica |  | m |  | 115,50 |  |  |  |  |
|  |  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om |  | 62,37 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A |  | h-ut |  | 10,39 |  |  |  |  |
| 18 |  | FjF04B |  | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatia URB-2.5 A hidraulica |  | m |  | 140,00 |  |  |  |  |
|  |  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om |  | 33,60 |  |  |  |  |
|  |  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 |  | 126,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A |  | h-ut |  | 5,60 |  |  |  |  |
| 19 |  | FjE01C |  | Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie URB-2.5 A hidraulica in intervalul 125-50 m |  | m3 |  | 3,75 |  |  |  |  |
|  |  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om |  | 25,65 |  |  |  |  |
|  |  | 1421202200878 |  | Nisip filtru SiO2 97% granulatie 2.2 - 2.4 mm |  | m3 |  | 3,94 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A |  | h-ut |  | 4,27 |  |  |  |  |
| 20 |  | FjF05B |  | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatia URB-2.5 A hidraulica |  | m |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 21 |  | FjE04A |  | Introducerea balastului in jurul coloanei definitive in intervalul 50 -0.0 m |  | m3 |  | 2,70 |  |  |  |  |
|  |  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om |  | 10,12 |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200467 |  | Argila pentru tamponare |  | m3 |  | 2,77 |  |  |  |  |
| 22 |  | Pret de achizitie |  | Procurarea tevilor de ridicare a apei d=57x4 mm |  | m |  | 80,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2521216701000 |  | Teava din otel d.57x4 mm, GOST 633-80 t. 47-15-30 |  | m |  | 80,00 |  |  |  |  |
| 23 |  | AcA06C |  | Montarea in coloana sondei a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 57x4 mm |  | m |  | 80,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 76,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A |  | h-ut |  | 3,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3/ora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 |  | 0,16 |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |  |  |
| 25 |  | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  | m3 |  | 0,60 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,46 |  |  |  |  |
| 26 |  | RpAcA27A |  | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022750 |  | Sudor electric |  | h-om |  | 1,56 |  |  |  |  |
|  |  | 2735725900951 |  | Electrozi sudura Fox CM 9 KB (IMPORT) D=3,25 mm |  | kg |  | 0,69 |  |  |  |  |
|  |  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |  |  |
| 27 |  | CA01B2 |  | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 |  | 0,90 |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 3,47 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 252,90 |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,67 |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 0,62 |  |  |  |  |
| 28 |  | CA03B3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 |  | 0,90 |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 6,57 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,36 |  |  |  |  |
| 29 |  | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  | 1,69 |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 10,14 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 4,80 |  |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 2,84 |  |  |  |  |
| 30 |  | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦ-20-9 - 2 buc; КЦП1-20-1 - 1 buc) |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  | 26611264332012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 31 |  | AcF02A |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton |  | m |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,68 |  |  |  |  |
|  |  | 2811236305660 |  | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz |  | kg |  | 30,00 |  |  |  |  |
| 32 |  | RpCU05C |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,47 |  |  |  |  |
| 33 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Vana d=50 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,55 |  |  |  |  |
|  |  | 2874117300001 |  | Vana d=50 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 34 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Supapa de presiune d=50 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,55 |  |  |  |  |
|  |  | 6559585767 |  | Supapa de presiune d=50 mm |  | buc |  | 1,04 |  |  |  |  |
| 35 |  | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". Robinet cu 3 cai pentru manometru |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,23 |  |  |  |  |
|  |  | 29131245031500 |  | Robinet cu 3 cai pentru manometru |  | buc |  | 1,01 |  |  |  |  |
| 36 |  | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. Manometru OBM 1 - 100 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,40 |  |  |  |  |
|  |  | 33205000000000 |  | Manometru OBM 1 - 100 |  | buc |  | 1,01 |  |  |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 37 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Flansa d=50 mm |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 2,67 |  |  |  |  |
|  |  | 2875274400100 |  | Flansa din otel pentru sudura d=50 mm |  | buc |  | 3,15 |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |  |  |
| 38 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Racord d. 57x3,5 L= 0,4 m |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,89 |  |  |  |  |
|  |  | 287527440 |  | Racord d. 57x3,5 L= 0,4 m |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |  |  |
| 39 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Оголовлк герметизированный ОГ-51 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,89 |  |  |  |  |
|  |  | 28752744001000 |  | Оголовлк герметизированный ОГ-51 |  | buc |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |  |  |
| 40 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Cot otel d=57x3 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,89 |  |  |  |  |
|  |  | 28752744001001 |  | Cot otel d=57x3 mm |  | buc |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |  |  |
| 41 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Mufa flansa d=50 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,89 |  |  |  |  |
|  |  | 28752744001002 |  | Mufa flansa d=50 mm |  | buc |  | 1,05 |  |  |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |  |  |
| 42 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului. Teava polietilena d=57 mm |  | m |  | 1,50 |  |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  |  | 252121671000110 |  | Teava polietilena d=57 mm |  | m |  | 1,50 |  |  |  |  |
|  |  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  | m |  | 1,62 |  |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 43 |  | IzD07C |  | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei |  | m2 |  | 0,50 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 0,29 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 0,10 |  |  |  |  |
| 44 |  | CN01A |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) |  | m2 |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,60 |  |  |  |  |
|  |  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  | kg |  | 3,00 |  |  |  |  |
| 45 |  | AcE07B |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare. |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om |  | 0,82 |  |  |  |  |
|  |  | 2875274200000 |  | Capac cu rama |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 13,50 |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 46 |  | VB28A |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 6,17 |  |  |  |  |
|  |  | 6377778 |  | Deflector |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |  |  |
| 47 |  | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  | 100m2 |  | 0,25 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | FjE03B |  | Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric (Norma h-om/ora - 1 si electrocentrala pentru curent electric). |  | ora |  | 120,00 |  |  |  |  |
|  |  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om |  | 120,00 |  |  |  |  |
|  |  | 040103 |  | Electrocentrale mobile 30 kW |  | h-ut |  | 120,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 07-04-030-01 |  | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4VS4/40" (Resurse doar manopera h-om si utilajul h-ut, restul se exclud) |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  | h-om |  | 88,30 |  |  |  |  |
|  |  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t |  | h-ut |  | 8,18 |  |  |  |  |
| 50 |  | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 9,77 |  |  |  |  |
| 51 |  | RpEB06A |  | Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 2,58 |  |  |  |  |
|  |  | 2513736621533 |  | Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658 |  | m |  | 9,00 |  |  |  |  |
| 52 |  | RpED15C |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol H07RN - F 3x4 |  | m |  | 85,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 18,70 |  |  |  |  |
|  |  | 3132154 |  | Cablu electric H07RN - F 3x4 |  | m |  | 85,00 |  |  |  |  |
| 53 |  | AcB03D |  | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm. Contor d=40 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 1,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Procurarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Pret de achizitie |  | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4VS4/40" |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 3000009135 |  | Pompa arteziana marca "4VS4/40" |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 55 |  | Pret de achizitie |  | Procurarea contorului de apa "B Meters" d=40 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 3320634625000 |  | Contor de apa "B Meters" SM. Dn 40 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 56 |  | Pret de achizitie |  | Procurarea panoului de dirijare "CASCAD" |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | 424255548 |  | Panou de dirijare "CASCAD" |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |