Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor: Reparatia str-la Stepei оn varianta alba L=500m B=3.5m total =1750 m2 or. Iargara r-nul Leova.

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli |  |  |  |  |  |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de reparație in varianta alba. str-la Stepei in or. Iargara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpAcF34A |  | Demontarea elementelor prefabricate de beton de la caminele de vizita ale sistemei de alimentare cu apa potabila, in vederea mutarii lor - capace de beton |  |  |  |  |  |  | buc | 15,00 |  |  |  |
| 2 |  | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa, carosabil tip III A si B [doar manopera] |  |  |  |  |  |  | buc | 15,00 |  |  |  |
| 3 |  | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II |  |  |  |  |  |  | 100 m3 | 2,625 |  |  |  |
| 4 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma |  |  |  |  |  |  | 100 m3 | 2,625 |  |  |  |
| 5 |  | TsC35A1 |  | Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, [piatra sparta si savura de calcar] din teren catg.1 la distanta < 10 m |  |  |  |  |  |  | 100 m3 | 5,55 |  |  |  |
| 6 |  | TsI50A2 |  | Transportarea pietrei sparte si savurei de calcar cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  |  |  |  | t | 555,20 |  |  |  |
| 7 |  | DA12A |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire [materialul beneficiarului: piatra sparta si savura de calcar] |  |  |  |  |  |  | m3 | 262,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  | Lei |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  | 24 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  | 6 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparație in varianta alba. str-la Stepei in or.Iargara Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  | Lei |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  | 20 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Primarul or. Iargara:  __________________________Eugeniu Mutaf .