| Reparatia portiunei de drum L402 Poruceni - Seleste-Vinatori r.Nisporeni. Obiect nr.43 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1(M)

Deviz-oferta № 2-1-1(M)

Lucrari de reparatia

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Defritarea suprafetelor de arburi si arbusi |  |  |  |  |
| 1 | TsG04A | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha | 0,320 |  |  |
| 2 | TsC03G1 | (INCARCAREA )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,096 |  |  |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 3,200 |  |  |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,096 |  |  |
| 5 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,096 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 6 | TsC03F1 | (Y=1.9t/m3 ---- debleului ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,940 |  |  |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t | 558,600 |  |  |
| 8 | TsC03F1 | (Y=1.8t/m3 ---- santilor ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 3,870 |  |  |
| 9 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t | 696,600 |  |  |
| 10 | TsC03F1 | (Y=1.9t/m3 ---- din rezerva ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 8,260 |  |  |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (p-ru executarea terasamentului si acostamente umplute) | t | 1 569,400 |  |  |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 15,100 |  |  |
| 13 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 15,100 |  |  |
| 14 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 8,260 |  |  |
| 15 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 82,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |
| 16 | TsE05B | ( acostamentelor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 28,500 |  |  |
| 17 | TsC02B1 | (taluzelor ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,900 |  |  |
| 18 | TsE05B | ( terasamentului (casetei) ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 10,390 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=10cm (cu metoda de imbinare) |  |  |  |  |
| 19 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (LA30 fr.16-32mm; cu metoda de impanare) de 10 cm | m2 | 1 831,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Amenajarea bordurelor BR100.30.15 |  |  |  |  |
| 20 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,600 |  |  |
| 21 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C16/20 XO=2.240m3) 30x15 cm (БР100.30.15) | m | 64,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Sistemul rutier |  |  |  |  |
| 22 | nota | PC64+00-PC64+25;PC73+25-PC73+49 | м2 | 0,000 |  |  |
| 23 | DA04A | ( S=289m2; H=15cm) Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 0,433 |  |  |
| 24 | TsC19B1 | (decaparea stratului existent din piatra sparta 289*0.15*1.27) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,551 |  |  |
| 25 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,551 |  |  |
| 26 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregatgrosier si agregate fine cu D 45mm si d= 0 conf.SM-EN 13285:2018 (balast) Н=10см Kcomp-1.22) | m3 | 41,700 |  |  |
| 27 | TsC19B1 | (inapoirea piatra sparta de la demolare 316m2*0.13*1.27 ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,522 |  |  |
| 28 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,522 |  |  |
| 29 | DA12B | (H=13cm;piatra sparta de la demolare) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 41,080 |  |  |
| 30 | nota | Casete de supralargere (PC4+25-PC73+25) | м2 | 0,000 |  |  |
| 31 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregatgrosier si agregate fine cu D 45mm si d= 0 conf.SM-EN 13285:2018 (balast) Н=10см Kcomp-1.22) | m3 | 62,200 |  |  |
| 32 | DA12B | ( LA30 fr.32-63mm; fr.8-16mm; conf.SM-EN 13242+A1;2008 h=15cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 34,650 |  |  |
| 33 | nota | Drum principal PC64+00-PC73+49 | м2 | 0,000 |  |  |
| 34 | DI89B | (PC64+25-PC73+25) Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material | 100m2 | 58,340 |  |  |
| 35 | DA12B | ( LA30 fr.32-63mm; fr.8-16mm; conf.SM-EN 13242+A1;2008 h=15cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 875,100 |  |  |
| 36 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) | t | 3,418 |  |  |
| 37 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 5 696,000 |  |  |
| 38 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t | 1,709 |  |  |
| 39 | DB16H | (BA16 50/70 conf. CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 5 696,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Lucrari de arta |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Constructia podetelor d0.6 la drumule laterale (TS60.25.3) |  |  |  |  |
| 40 | TsC03F1 | (Groapei de fundatie; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,050 |  |  |
| 41 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 9,400 |  |  |
| 42 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,050 |  |  |
| 43 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,050 |  |  |
| 44 | TsC03B1 | (Groapei de fundatie; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,006 |  |  |
| 45 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,600 |  |  |
| 46 | TsC54B | (LA30 fr.32-63mm) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,400 |  |  |
| 47 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.1m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 5,000 |  |  |
| 48 | Dl122 | (TS60-25-3) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,800 |  |  |
| 49 | Dl124 | (portal ST-9) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 2,460 |  |  |
| 50 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 26,100 |  |  |
| 51 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 5,200 |  |  |
| 52 | IzF20A | ( =1.0kg ) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | 1,000 |  |  |
| 53 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,010 |  |  |
| 54 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Amenajarea drumului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Executarea trotuarului din pavaj PC64+00-PC64+64 |  |  |  |  |
| 55 | DE11A | (BR100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton ( C16/20 XF1) , de 10x20 cm | m | 64,000 |  |  |
| 56 | Dl111 | (LA30 fr.16-32mm )Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 96,000 |  |  |
| 57 | DE18A | ( 20*10*6-gri)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 96,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |  |
| 58 | TsC03F1 | (Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,350 |  |  |
| 59 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit) | t | 66,500 |  |  |
| 60 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,350 |  |  |
| 61 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,350 |  |  |
| 62 | nota | Tip I | m2 | 0,000 |  |  |
| 63 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregatgrosier si agregate fine cu D 45mm si d= 0 conf.SM-EN 13285:2018 (balast) Н=10см Kcomp-1.22) | m3 | 45,900 |  |  |
| 64 | DA12B | ( LA30 fr.32-63mm; fr.8-16mm; conf.SM-EN 13242+A1;2008 h=15cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 91,800 |  |  |
| 65 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) | t | 0,275 |  |  |
| 66 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 459,000 |  |  |
| 67 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t | 0,138 |  |  |
| 68 | DB16H | (BA16 50/70 conf. CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 459,000 |  |  |
| 69 | nota | Tip II | m2 | 0,000 |  |  |
| 70 | Dl134 | ( LA30 fr.32-63mm; fr.8-16mm;fr.4-8mm;Savura conf.SM-EN 13242+A1;2008 ) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 3,600 |  |  |
| 71 | DI134A1k=5 | Corectie: pentru fiecare 1*5=5.0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 3,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.3. Instalarea stilpilor de semnalizare din plastic |  |  |  |  |
| 72 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc | 41,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.4. Instalarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |  |
| 73 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton (C12/15 XO) =d0.4m*1.2m=0.15m3/buc ) | buc | 13,000 |  |  |
| 74 | DF20A | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc | 15,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.5. Executarea marcajului rutier |  |  |  |  |
| 75 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 153,200 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (P.Constantinova) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (V.Calitin) |
| (funcţia, semnătura) |  |