| Reparatia capitala si eficientizarea energetica a blocului E a institutiei medico-sanitara Publica Spitalul raional Straseni (etapa II) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-8

Sistemul de supraveghere video

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08F |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
| 2 | RpEJ09E |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 4,500 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 22,500 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
| 3 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,300 |  |  |
| 4 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,300 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,075 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-04-067-23 |  | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,620 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
| 6 | 10-04-067-21 |  | Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon- Видеорегистратор на 16 каналов Trassir MiniNVR ANy IP 16 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 5070173 |  | Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 5500122 |  | Flux "ФКДТ" |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
| 7 | 10-01-039-01 |  | Piese diverse: Disk HDD 6 TB |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,380 |  |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010964 |  | Laminat la cald din otel carbon de calitate obisnuita, rotund si patrat, dimensiuni 52-70 mm, otel marca "Ст0" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1100173 |  | Otel cornier 50х50 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
| 8 | 10-06-034-13 k=0,2 |  | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din plumb sau aluminiu |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 1010069 |  | Petrol de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1010240 |  | Butoane, cap semirotund 4x10 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 1100201 |  | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm |  |  | buc |  | 75,600 |  |  |
|  | 1130079 |  | Lac "БТ-577" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009134 |  | Bucse de hirtie |  |  | 1000 buc |  | 0,076 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,185 |  |  |
|  | 5420054 |  | Stearina |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut |  | 0,702 |  |  |
| 9 |  |  | Коробка распределительная IP54 100x100x70 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2524525554 |  | Коробка распределительная IP54 100x100x70 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 10 | 11-04-028-01 |  | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 |  |  | 1 conector |  | 18,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,960 |  |  |
| 11 |  |  | Соединительный трехлепестковый разьем RJ-45 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 25245250554 |  | Соединительный трехлепестковый разьем RJ-45 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 12 | 11-04-028-01 |  | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 |  |  | 1 conector |  | 9,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,980 |  |  |
| 13 |  |  | Патч корд 0,5 м |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 252452508 |  | Патч корд 0,5 м |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 14 | 10-02-016-06 |  | Вloc de alimentare - Устройство бесперебойного питания 700VA UPS 700VA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,100 |  |  |
| 15 | 11-04-004-01 |  | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t SWITCH 16-PORT 10/100Mbps / 4- Port PoE |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,100 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,407 |  |  |
|  | 5009055 |  | Borne de cablu din cupru |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
| 16 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 RACK -Mount 6Ux600x600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |  |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 17 | 10-01-039-01 |  | Piese diverse: Polita- Shelf 1U |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,380 |  |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010964 |  | Laminat la cald din otel carbon de calitate obisnuita, rotund si patrat, dimensiuni 52-70 mm, otel marca "Ст0" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1100173 |  | Otel cornier 50х50 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
| 18 |  |  | Polita- Shelf 1U |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 07115512 |  | Polita- Shelf 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 19 | 08-02-409-1 km-0.5 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,750 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 33,500 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 33,500 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 2,500 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 16,750 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 4,500 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 12,100 |  |  |
| 20 |  |  | Труба поливинилхлоридная д20 ПВХ20 |  |  | m |  | 250,00 |  |  |
|  | 2585,0515012 |  | Труба поливинилхлоридная д20 ПВХ20 |  |  | m |  | 250,000 |  |  |
| 21 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,350 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,026 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,525 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 10,900 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 10,900 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 12,500 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,500 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,110 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut |  | 8,950 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,110 |  |  |
| 22 |  |  | Металлорукав д25 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 2585,05000 |  | Металлорукав д25 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
| 23 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,870 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,930 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 36,600 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
| 24 |  |  | Кабель медный 4х2х0,51UTP кат.5e (+10%) |  |  | m |  | 300,00 |  |  |
|  | 246414521 |  | Кабель медный 4х2х0,51UTP кат.5e (+10%) |  |  | m |  | 300,000 |  |  |
| 25 | 10-08-002-06 |  | Avertizoare: Constructia pentru instalarea Кронштейн для крепления видеокамер |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,150 |  |  |
|  | 1010142 |  | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011521 |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011680 |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,013 |  |  |
|  | 3009247 |  | Capacele, tip "К-440" |  |  | 1000 buc |  | 0,013 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |
| 26 |  |  | Кронштейн для крепления видеокамер |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 0788115512 |  | Кронштейн для крепления видеокамер |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 27 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,622 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut |  | 0,151 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Видеокамера IP уличного исполнения 8 mp IR60m |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2524404 |  | Видеокамера IP уличного исполнения 8 mp IR60m |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 29 |  |  | Видеокамера IP внутреннего исполнения 8 mp-F=2.8mm IR30m |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 25244404 |  | Видеокамера IP внутреннего исполнения 8 mp-F=2.8mm IR30m |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 30 |  |  | Програмное обеспечения Trassir |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2524440774 |  | Програмное обеспечения Trassir |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 31 |  |  | Видеорегистратор на 16 каналов Trassir MiniNVR ANy IP 16 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 25244404774 |  | Видеорегистратор на 16 каналов Trassir MiniNVR ANy IP 16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 32 |  |  | Жесткий диск HDD 6 Тб WD60PU |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2524574 |  | Жесткий диск HDD 6 Тб WD60PU |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 33 |  |  | Устройство бесперебойного питания 700VA UPS 700VA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 25240574 |  | Устройство бесперебойного питания 700VA UPS 700VA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 34 |  |  | SWITCH 16-PORT 10/100Mbps / 4- Port PoE |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 25240574414 |  | SWITCH 16-PORT 10/100Mbps / 4- Port PoE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 35 |  |  | RACK -Mount 6Ux600x600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 28874414 |  | RACK -Mount 6Ux600x600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |